建设项目环境影响报告表

项目名称：（苏州世珍橡塑有限公司太仓分公

司）新建五金部件等产品项目（重新报批）

建设单位（盖章）：苏州世珍橡塑有限公司

编制日期：2018年3月15日

苏州世珍橡塑有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | （苏州世珍橡塑有限公司太仓分公司）新建五金部件等产品项目（重新报批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州世珍橡塑有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王声泛 |  |  |  | 联系人 |  | 吴总 |  |  |  |
| 通讯地址 | 太仓高新技术产业开发区江南路38号（苏州世珍橡塑有限公司太仓分公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13912793585 |  |  | 传真 | - |  |  | 邮政编码 | 215412 |  |
| 建设地点 | 太仓高新技术产业开发区江南路38号（苏州世珍橡塑有限公司太仓分公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 太仓市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 太发改投备[2018]88号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（重新报批） |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他橡胶制品造[C2919]、塑料零件及其他塑料制品制造[C2929] 、机械零部件加工[C3484] |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 24294.5 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 2288 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 20000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 53 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.265% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2021年1月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  |  | 3423 | 燃油（吨/年） |  |  |  | -- |  |  |
| 电（万度/年） |  |  | 20 | 液化气（吨/年） |  |  |  |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  | -- | 蒸汽 |  |  |  | -- |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目采用“雨污分流”制。雨水经收集后排入区域雨水管网；建设项目生活污水2700t/a经厂内化粪池预处理后接管进入太仓市城东污水处理厂集中处理，达标尾水排入新浏河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1。 表1 建设项目主要原辅材料表 序号; 物料名称; 年耗量（吨）; 最大储存量（吨）; 存储位置; 成分，规格. 1; 液压油; 8.89; 2; 原辅料库; 油，0.5t/桶. 2; 外购金属件; 1000; 15; 原辅料库; 金属，0.3t/箱. 3; 外购辅材; 200; 12; 原辅料库; 尼龙、纤维等，0.3t/箱. 4; 钢材; 5000; 50; 原辅料库; 金属，0.5t/箱. 5; 切削液; 15; 2; 原辅料库; 切削液，0.2t/桶. 6; 焊材; 30; 5; 原辅料库; 金属，0.5t/箱. 7; 铸件; 5000; 50; 原辅料库; 金属，0.5t/箱. 8; PP塑料颗粒; 5000; 50; 原辅料库; 塑料，0.5t/箱. 9; 外购金属件; 500; 5; 原辅料库; 金属，0.5t/箱. 10; 丸料; 5; 1; 原辅料库; 钢丸，0.1t/箱. 11; 活性炭; 12; 6; 原辅料库; 活性炭，0.5t/箱. 12; 成品乙丙橡胶; 3000; 50; 原辅料库; 乙丙橡胶，0.5t/箱. 表2 主要原辅材料理化性质 名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒理 毒性. 切削液; -; -; 一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。由多种超强功能助剂经科学复合配合而成。同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。; -; 低毒. PP塑料颗粒; (C3H6)n; 9003-07-0; 学名聚丙烯，由丙烯聚合而成的高分子化合物，比重:0.9-0.91 g/cm3，成型温度：160～220℃，加工温度在200-300℃左右较好，有良好的热稳定性（分解温度为310℃）。; 不易燃; 无毒. 乙丙橡胶; C5H10; 9010-79-1; 熔点：128-208℃，沸点：14.9℃（at760mmHg），用于制造各种垫圈、胶带、电线等超高压绝缘材料、汽车用零部件等。; 可燃; 无毒. 2、主要设施 建设项目主要设施见表3。 表3 建设项目主要设施情况表 序号; 名称; 数量; 规格及型号; 备注. 1; 自动切断机; 4; GCCD12; 五金部件生产. 2; 自动卷板机; 4; ZDZB10. 3; 剪板机; 2; JB100. 4; 自动焊接机; 10; /. 5; 抛丸机; 6; /. 6; 铆钉机; 5; /. 7; 自动车床; 10; JIN3000. 8; 卧式双面铣床; 15; JIN2000. 9; 自动包装线; 2; /. 10; 风机; 4; /. 11; 卧式注塑机; 20; HT2#; 塑料部件生产. 12; 立式注塑机; 20; HT3#. 13; 注塑辅助设备; 10; /. 14; 风机; 6; /. 15; 全自动品检机; 2; /. 16; 全自动修边机; 5; /. 17; 粉碎机; 5; /. 18; 上料机; 40; /. 19; 物理实验室; 1; /. 20; 冷却塔; 1; 10m3. 21; 全自动变频出片机; 2; BP360; 橡胶部件生产. 22; NH100裁切机; 4; NH100. 23; 接头机; 20; /. 24; 卷线机; 10; /. 25; 移动焊烟净化器; 1; /; 废气处理. 26; 油雾净化器; 1; /. 27; 布袋除尘器; 2; /. 28; 活性炭吸附装置; 1; /. 29; 双螺杆空气压缩机; 6; VG50; 气动设备使用. |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 苏州世珍橡塑有限公司位于太仓市陆渡镇江南路，经营范围为生产、加工车辆、地铁、轻轨、机车用耐高温绝缘材料、车辆密封件及零配件等。现于2018年10月18日投资1400万美金成立了苏州世珍橡塑有限公司太仓分公司，位于太仓市娄东街道（高新区）江南路38号，建设“（苏州世珍橡塑有限公司太仓分公司）新建五金部件等产品项目”。该项目已由太仓市发展和改革委员会备案（备案号：太发改投备[2018]88号），已于2019年1月31日取得太仓市环境保护局的批复（太环建[2019]42号）。现由于市场需求，原未计划建设的橡胶制品项目现需投产运营，导致该项目的规模、性质发生重大变化，依据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号），建设项目需要重新报批环评。 苏州世珍橡塑有限公司太仓分公司占地面积为24294.5m2，新建厂房等构筑物40212.45m2。项目建成投产后将形成年产集装箱、门窗、车辆及轨道交通用橡胶部件200万套、五金部件200万套、塑料部件100万套的生产规模。建设项目预计2021年1月建成投产。项目建成后由苏州世珍橡塑有限公司太仓分公司进行生产运营。 建设项目设置员工食堂，食堂仅为就餐场所，员工用餐外购，不提供宿舍。 根据《建设项目分类管理名录（2017）》，本项目橡胶部件和塑料部件属于十八、橡胶和塑料制品业中其他项，五金部件属于二十二、金属制品业中“金属制品加工制造”中其他（仅切割组装除外），故本项目应当编制环境影响报告表。 2、与产业政策的相符性 建设项目产品为橡胶部件、五金部件、塑料部件，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中限制类和淘汰类；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）、《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中淘汰和限制类项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，也不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 3、与当地规划的相容性 （1）土地规划相符性 苏州世珍橡塑有限公司购置位于太仓市娄东街道（高新区）江南路38号的土地进行该项目的生产，根据该地块的供地通知，用地性质属于工业用地。目前，太仓市仍在向东南、北部不断发展，规划中的太仓市将包括城市中心区、经济开发区（包括一期、二期主区和板桥管理区）、南郊以及作为发展备用的陆渡镇。太仓市高新技术产业开发区四至范围为：东至204国道，北至苏昆太高速公路，南至新浏河，东至沿江高速公路、十八港，西至盐铁塘和太平路，总用地面积4418.7ha；产业定位为：以一、二类工业为主，主要发展机械、电子、轻工纺织、食品、生物医药、环保等主导产业。建设项目从事橡胶部件、五金部件、塑料部件的生产，因此，本项目建设符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。 （2）与太湖水污染防治条例有关规定的相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日修正），太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10公里至50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月12日修正）第四十三条，在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》： 第二十八条禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目营运过程中无生产废水产生和排放。固废妥善处理不外排。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第三次修正）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 4、与“三线一单”相符性 （1）与生态红线相符性 ①与江苏省国家级生态保护红线规划的相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离本项目最近的生态红线区为浏河（太仓市）清水通道维护区，本项目位于浏河（太仓市）清水通道维护区二级管控区北侧2.5km处，不在浏河（太仓市）清水通道维护区二级保护区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 ②与江苏省生态红线区域保护规划的相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区为浏河（太仓市）清水通道维护区，本项目位于浏河（太仓市）清水通道维护区北侧2.5km处，不在浏河（太仓市）清水通道维护区二级管控区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 （2）与环境质量底线相符性 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量现状结果表明：2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM10 24小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值与24小时平均值、颗粒物年均值、细颗粒物年均值和24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.04倍、0.11倍、0.12倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水新浏河监测断面pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、SS等各项监测指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；噪声环境质量满足《声环境质量标准》（G83096-2008）中2类声功能区环境噪声限值。本项目建设后产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，建设项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）与资源利用上线的相符性 建设项目用水量为3423t/a，用水量较小，来自市政管网；用电主要为照明用电及生产设备用电，用电量为20万度/年，用电量较小，来自市政电网，对当地资源利用基本无影响。 （4）与环境准入负面清单相符性 建设项目位于太仓高新技术产业开发区江南路38号，所在区域目前并未制定环境准入负面清单。根据《江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书》规划环评批复，本项目主要进行橡胶部件、五金部件及塑料部件的生产，不属于园区禁止进入项目。综上，本项目符合“三线一单”的要求。 5、生产规模 建设项目位于太仓高新技术产业开发区江南路38号，新征用用地24294.5 m2，新建厂房及辅助设施，总建筑面积40212.45m2，建设项目主要技术经济指标见表4。 表4 建设项目技术经济指标一览表 类别; 数量; 备注. 总用地面积; 24294.5 m2; -. 总建筑面积*; 40212.45 m2; -. 其中; 厂房; 1#; 1F; 5790m2; 五金件生产车间. 2F; 5790 m2; 注塑车间. 3F; 5790 m2; 橡胶部件生产车间. 2#; 1F; 5790 m2; 仓库、固危废堆场. 2F; 5790 m2; 就餐场所. 3F; 5790 m2; 暂时空置. 办公楼; 4685.04 m2; 三层. 辅助用房; 787.37 m2; -. 总计容面积; 46105.49 m2; -. 容积率; 1.88%; -. 建筑系数; 52.45%; -. 绿地率; 9.42%; -. 停车位; 113个; -. 注：*建筑面积与立项不符，经与业主核实，以本环评为准。 建设项目主要产品方案见表5。 表5主体工程及产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 年生产能力; 产品规格; 年运行时数（h）. 橡胶部件生产车间; 橡胶部件; 200万套; 200×1000×100mm; 2400. 五金部件生产车间; 五金部件; 200万套; 100×2000×100mm. 注塑车间; 塑料部件; 100万套; 100×500×300mm. 6、公用工程 （1）给水 建设项目用水量为3423t/a，其中生活用水3000 t/a、冷却塔用水240t/a、绿化用水约183t/a，绿化用水全部进入土壤，来自市政自来水管网。 （2）排水 建设项目排水实行“雨污分流”制。雨水经收集后排入区域雨水管网；建设项目产生的生活污水2700t/a经厂内化粪池接管至太仓市城东污水处理厂集中处理，达标尾水排入新浏河。 （3）供电 建设项目用电量为20万kWh/a，由市政电网供给。 （4）贮运 建设项目产品及原料进出厂均使用汽车运输。 （5）绿化 建设项目绿化面积约2288m2，绿化维护由建设单位自行负责。 （6）压缩空气 建设项目设置六台空压机，单台5m³/min，供给气动设备使用。 （7）冷却塔 建设项目设置一座10m3的冷却塔，供给项目注塑工序冷却使用。 建设项目公用及辅助工程见表5。 表5 建设项目公用及辅助工程表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料、成品; -; 汽车运输. 公用工程; 给水; 3423t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 2700t/a; 接管进入太仓市城东污水处理厂集中处理. 供电; 20万kWh/a; 由市政电网提供. 绿化; 2288m2; -. 空压机; 六台，单台5m³/min; -. 冷却塔; 10m3; -. 环保工程; 废水; 规范化排污口; 雨污分流; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 管网铺设. 化粪池; 9m3; -. 废气; 有组织; 二级活性炭吸附+15m高排气筒，1套、8000m3/h; 非甲烷总烃去除效率90％; 五金件制品废气颗粒物、非甲烷总烃满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准，塑料制品废气颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表5中的特别排放限值及表9无组织限值. 无组织; 油烟净化器; 非甲烷总烃去除效率90％. 布袋除尘器; 颗粒物去除效率分别为99%. 移动焊烟净化器; 颗粒物去除效率分别为90%. 噪声; 噪声治理; 厂房隔声，设备减振措施，降噪量≥25dB（A）; 厂界噪声达标排放. 固废; 一般固废堆场; 20m2; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危险废物堆场; 20m2; 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 7、环保投资 建设项目环保投资53万元，占总投资的0.265%，具体环保投资情况见表6。 表6 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施; 投资（万元）; 数量; 处理规模; 处理效率; 处理效果. 废气; 有组织：二级活性炭吸附+1#15m高排气筒; 10; 1套; 8000m3/h; 非甲烷总烃去除效率90％; 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表5中的特别排放限值. 油烟净化器; 10; 1套; -; 非甲烷总烃去除效率90％; 非甲烷总烃满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准. 布袋除尘器; 2套; 颗粒物去除效率为99%; 破碎颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表9无组织限值；抛丸颗粒物满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准. 移动焊烟净化器; 1套; 颗粒物去除效率为90%; 颗粒物满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准. 废水; 化粪池; 2; 1座; 9m3; -; -. 预留管网铺设、规范化排口; 3; 1套; -; -; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 噪声; 厂房隔声、减振底座; 10; -; -; 降噪量≥25dB（A）; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，厂界噪声达标. 固废; 一般固废堆场; 3; 1个; 20m2; -; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危险废物堆场; 5; 1个; 20m2; -; 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 绿化; 10; 2288m2; -. 合计; 53; -; -. 8、职工人数及工作制度 建设项目职工200人，实行单班8小时工作制，年工作日300天。 9、建设项目周围环境概况及平面布置图 建设项目位于太仓市娄东街道（高新区）江南路38号，项目东侧为江苏荣宇建设集团，西侧为苏州创祥木有限公司，北侧为农田，南侧隔江南路为太仓仓环铜业有限公司。建设项目周围概况图见附图二。 建设项目厂区共设置2座生产车间，每座生产车间均为三层。其中1#生产车间一至三层分别为五金件生产车间、注塑车间、橡胶制品生产车间；2#生产车间一层为原辅料、成品仓库，以及一般固废堆场与危险废物堆场，二层为就餐场所，三层暂时空置。 建设项目厂区平面图见附图三。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为重新报批项目，原环评经太仓市发展和改革委员会备案（备案号：太发改投备[2018]88号），已于2019年1月31日取得太仓市环境保护局的批复（太环建[2019]42号）。现由于市场需求，原未计划建设的橡胶制品项目现需投产运营，导致该项目的规模、性质发生重大变化，依据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号），建设项目需要重新报批环评。 建设项目使用江南路38号的空地新建厂房，厂房正在施工中。本地段为工业用地，周围均为工业企业，无遗留环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地形地貌 建设项目地区位于新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： # （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6～1.8m左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3～1.1m厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5～1.9m，地耐力为100～120kPa； （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4～0.8m，地耐力为80～100kPa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120～140kPa。 陆域为广阔的长江三角洲冲积平原，地势低平，高程2.5～2.8m（以黄海基面计，下同），现为高产农田，并有众多浜、塘、沟埂纵横交错，村舍较为集中密集。沿江有长江大堤，堤顶高程6.3～7.0m。江面开阔，边滩宽300～1100m。10m等深线距岸堤1000～1400m。 - 气象特征 项目地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期232天；年平均降水量1064.8mm，年平均降雨日为129.7天；年平均气温15.3°C，极端最高气温37.9°C，极端最低温度-11.5°C，年平均相对湿度81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风速3.4m/s，实测最大风速29m/s。平均大气压101.5kPa，全年日照2019.3h。其主要气象气候特征见表7。 表7 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3°C. 极端最高温度; 37.9°C. 极端最低温度; -11.5°C. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 81%. 最热月平均相对湿度; 85%. 最低月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8.4）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年盛行风向和频率; E 15.1%. 春季盛行风向和频率; SE 17.9%. 夏季盛行风向和频率; E 27.0%. 秋季盛行风向和频率; E 18.1%. 冬季盛行风向和频率; NW 13.9%. - 水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 4、植被与生物多样性 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 太仓位于江苏省东南部，地处东经120°58′—121°31′，北纬31°22′～31°44′。东濒长江，南邻上海市宝山区、嘉定区，西连昆山市，北接常熟市。总面积822.9km2，水域面积285.9km2，陆地面积537km2。 太仓市下辖七镇两区：城厢镇、浏河镇、沙溪镇、陆渡镇、双凤镇、浮桥镇、璜泾镇及港区、经济开发区。 2016年，全年实现地区生产总值1155.13亿元，按可比价格计算，比上年增长7.3%。其中，第一产业增加值36.76亿元，下降5.5%；第二产业增加值583.87亿元，增长6.0%；第三产业增加值534.50亿元，增长9.7%。按常住人口计算，人均地区生产总值162523元，增长7.0%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为3.2%，第二产业增加值比重为50.5%，第三产业增加值比重为46.3%。全市共实现公共财政预算收入127.71亿元，比上年增长11.5%；其中税收收入110.52亿元，增长13.0%；税收占比为86.5%。全年公共财政预算支出115.84亿元，比上年增长6.1%。 目前，太仓市仍在向东南、北部不断发展，规划中的太仓市将包括城市中心区、经济开发区（包括一期、二期主区和板桥管理区）、南郊以及作为发展备用的陆渡镇。 江苏省太仓经济开发区及周边地区规划范围为：北至苏昆太高速公路，南至新浏河，东至沿江高速公路、十八港，西至盐铁塘和太平路，总用地面积4418.7ha。规划基准年为2009 年，规划期限为2010 年-2020 年。江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区的产业定位：以一、二类工业为主，主要发展机械、电子、轻工纺织、食品、生物医药、环保等主导产业。区内供电、供水、供热、污水处理等配套设施齐全，已接通来自华东电网的上海、江苏和本市电厂的五路电源，电力资源充沛，为进区企业提供了良好的建设发展条件。同时，区内具备了健全的管理服务功能，海关、国检、工商、税务等服务机构一应俱全，行政审批中心和开发区的一站式、一体化服务便捷高效。酒店、商铺、物流、仓储、学校、医院等社会服务设施全部到位。城市绿化覆盖率已达42%，气候宜人，社会和谐，高档别墅区、花园式住宅区、新型商业网点和绿化风光带形成规模，人文、人居环境优良。截止目前，全区共引进各类项目1400 多家，总投资近500 亿元人民币，其中外资项目近400 家，总投资50 亿美元。区内总投资额超千万美元的企业有100 家，形成了以电子信息、精密机械、汽车配件等工业项目为主，以房地产、旅游娱乐、生活服务等三产项目为辅的投资结构。其中，来区落户的欧美企业约占外商投资企业总数的50%，日韩企业约占35%，港台企业约占10%。 建设所在区域1000米范围内无文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 建设项目位于江苏省太仓市娄东街道（高新区）江南路38号。项目东侧为江苏荣宇建设集团，西侧为苏州创祥木有限公司，北侧为农田，南侧隔江南路为江苏仓环铜业股份有限公司。 （1）建设项目所在地区域环境质量现状 ①空气环境质量 1）环境质量达标区判定 本次评价选取2017年作为评价基准年，根据《2017年太仓市环境状况公报》，项目所在区域太仓市各评价因子数据见表8。 表8 空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 16; 60; 0; 达标. 24小时平均第98百分位数; 32; 150; 0; 达标. NO2; 年均值; 42; 40; 0.05; 不达标. 24小时平均第98百分位数; 92; 80; 0.15; 不达标. PM10; 年均值; 73; 70; 0.04; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 142; 150; 0; 达标. PM2.5; 年均值; 39; 35; 0.11; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 84; 75; 0.12; 不达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 189; 160; 0.18; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 10mg/m3; 0; 达标. 2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM10 24小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值与24小时平均值、颗粒物年均值、细颗粒物年均值和24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.04倍、0.11倍、0.12倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2）其他污染物环境质量现状 建设项目所在地大气环境中特征因子非甲烷总烃监测值引用《太仓冠联高分子材料有限公司引进进口橡胶密炼机配套购置国产BB430密炼机等设备生产建筑防水和密封材料产品的改建技改项目》大气环境质量现状监测数据，G1点位三港小学位于本项目东南侧2.3km。监测时间：2016年10月17日至2016年10月23日，连续监测7天；监测频次：非甲烷总烃小时浓度每天采样4次，监测时段为监测时段为02、08、14、20时，每次采样不少于45分钟。 本次监测数据统计结果见表9。 表9 其他污染物环境质量现状 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 最大占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. X; y. 三港小学; 329562; 3484323; 非甲烷总烃; -; 2000; 660-1210; -; -; 达标. 由表9 监测数据可知，本项目特征因子非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》确定的相关标准，项目所在区域大气状况良好。 ②水环境质量 建设项目污水经过城东污水处理厂处理之后排入新浏河，新浏河水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。本次环评引用《太仓市城容投资有限公司新建集中洗车场建设项目环境影响报告表》环评监测数据，监测点位为：新浏河（太仓市城东污水处理厂排口上游500米）、新浏河（太仓市城东污水处理厂排口下游1000米）。监测时间为2016年6月14日。具体监测结果见下表10。 表10新浏河断面水质主要项目指标（单位：mg/L） 项目; pH（无量纲）; COD; SS; 氨氮; 总磷. 太仓市城东污水处理厂排口上游500m; 7.17-7.30; 22.9-24.4; 40-44; 1.12-1.33; 0.24-0.28. 太仓市城东污水处理厂排口下游1000m; 7.09-7.23; 18.7-24.2; 48-50; 1.16-1.42; 0.25-0.26. 质量标准; 6-9; ≤30; ≤60; ≤1.5; ≤0.3. 监测结果表明，新浏河的水质监测因子均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质要求。 ③声环境质量 评价期间对建设项目所在地声环境进行了现状监测。监测时间：2018年11月21日昼间、夜间各一次；监测点位：厂界外1米。具体监测结果见表11。 表11项目地噪声现状监测结果单位：dB(A) 时间; N1（东侧）; N2（南侧）; N3（西侧）; N4（北侧）. 昼间（LeqdB[A]）; 50.5; 49.9; 49.2; 49.4. 夜间（LeqdB[A]）; 40.8; 39.6; 39.0; 38.8. 根据监测结果，本项目所在地区域声环境满足《声环境质量标准》（G83096-2008）中2类声功能区环境噪声限值，符合太仓市声环境功能区划的要求。 （2）周边污染情况及主要环境问题 2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM10 24小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值与24小时平均值、颗粒物年均值、细颗粒物年均值和24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.04倍、0.11倍、0.12倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 通过对本项目周围环境的踏勘与调查，建设项目300m范围内无大气敏感目标，大气环境保护目标表见表12，其他环境保护目标见表13。 表12 大气环境保护目标表 环境要素; 环境敏感目标; 坐标（UTM）; 保护对象; 保护内容; 规模(户/人); 相对厂址方位; 距离(m); 环境功能. X; Y. 大气环境; /; /; /; /; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区. 表13建设项目主要环境保护目标一览表 保护目标; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 新浏河; S; 2600; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体. 石头塘; W; 638; 小型. 声环境; 厂界; -; 1~200; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区. 生态环境; 浏河（太仓市）清水通道维护区; S; 2500; -; 《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐标准。具体数值见表14。 表14大气环境质量标准限值单位：mg/Nm3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 一次值; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值. 2、水环境 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，新浏河、周边小河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体数值见表15。 表15地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L） 河流; 类别; pH; DO; COD; BOD5; SS*; 氨氮; 总磷. 新浏河、周边小河; Ⅳ; 6～9; ≥3; ≤30; ≤6; ≤60; ≤1.5; ≤0.3. 注：*SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 3、声环境 建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体见表16。 表16声环境质量标准限值（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 建设项目五金件制品废气颗粒参照物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准，塑料制品废气颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表5中的特别排放限值及表9无组织限值，具体标准限值见表17、18。 表17 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) 污染物 名称; 排放标准; 标准来源. 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（Kg/h）; 无组织排放 监控浓度限值. 监控点; 浓度限值 （mg/m3）. 颗粒物; 30; 1.5; 厂界; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933 -2015)表3标准. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 厂界; 4.0. 表18 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 企业边界排放限值 （mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 标准来源. 非甲烷 总烃; 60; 4.0; 所有合成树脂; 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015). 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; -; 所有合成树脂 （有机硅树脂除外）. 颗粒物; 20; 1.0; 所有合成树脂. 2、废水接管标准及尾水排放标准 建设项目废水接管排入太仓市城东污水处理厂集中处理，其接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体数值见表19。 表19废水接管标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW-001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 500. SS; 400. NH3-N; 城东污水厂设计进水水水质要求; 35. TN; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准; 70. TP; 8. 为保护太湖水体水环境质量，城东污水处理厂执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018) 表2中太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，DB32/1072-2018中未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体标准限值列于表20。 表20污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L） 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度; 污染物名称. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准. 2; 氨氮; 4（6）*. 3; 总氮; 12（15）. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准. 6; 动植物油; 1.0. 7; SS; 10. 注*：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声标准 表21施工期噪声排放标准限值表 厂界名; 执行标准; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 建筑施工场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; 70; 55. 表22工业企业厂界环境噪声排放标准值单位：dB（A） 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废暂存控制标准 本项目营运期产生的一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改清单。 |
| 总量 控 制 指 标 | 建设项目污染物排放总量见表23。 表23建设项目污染物排放总量表单位：t/a 类别; 污染物 名称; 建设项目 产生量; 建设项目 处理削减量; 排放总量; 最终排放量. 大气污染物; 有组织; 非甲烷总烃; 1.75; 1.5925; 0.1575; 0.1575. 无组织; 颗粒物; 0.79; 0.735; 0.055; 0.055. 非甲烷总烃; 0.2035; 0; 0.2035; 0.2035. 水污染物; 废水量; 2700; 0; 2700[1]; 2700[2]. COD; 1.08; 0; 1.08[1]; 0.135[2]. SS; 0.54; 0; 0.54[1]; 0.027[2]. 氨氮; 0.0675; 0; 0.0675[1]; 0.014[2]. 总氮; 0.0945; 0; 0.0945[1]; 0.042[2]. 总磷; 0.01; 0; 0.01[1]; 0.0014[2]. 固废; 一般固废; 15.37; 15.37; 0; 0. 危险固废; 30.3875; 30.3875; 0; 0. 生活垃圾; 120; 120; 0; 0. 注：[1]为排入城东污水处理厂的接管考核量； [2]为参照城东污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 建设项目新增有组织大气污染物为：非甲烷总烃0.1575t/a，在太仓市内平衡；无组织颗粒物0.055t/a、无组织非甲烷总烃0.2035t/a，仅作为考核量；水污染物接管考核总量：废水量2700t/a、COD 1.08t/a、SS 0.54t/a、氨氮0.0675t/a、总氮0.0945t/a、总磷0.01t/a；水污染物最终排放量：废水量2700t/a、COD 0.135t/a、SS 0.027t/a、氨氮0.014t/a、总氮0.042t/a、总磷0.0014t/a，纳入太仓市城东污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。 |

建设项目工程分析

- 施工期工艺流程及产污环节 建设项目主要新建一座2栋三层的生产厂房及一座办公楼和辅助用房，施工量较小，建设项目施工期工艺流程及产污节点见图1。 土石方 场地平整 基础工程 结构工程 装修 扫尾 施工期 噪声、废水 扬尘 、 固废 扬尘 扬尘 固废 固废 固废 、 扬尘 噪声 图1建设项目施工期工艺流程及产污节点图 二、营运期工艺流程及产污环节 工艺流程简述（图示）： 建设项目从事橡胶部件、五金件、塑料部件的加工。橡胶部件加工工艺流程见图2，五金件加工工艺流程见图3，塑料部件加工工艺流程见图4。 1、橡胶部件 成品乙丙橡胶 N、S2 图2 建设项目橡胶部件加工工艺流程图 切片 修整 图例 S----固废 N----噪声 G----废气 出片 包装待售 N、S1 接头 N S3、N 金属件、辅材 工艺流程简述： （1）出片：建设项目购置成品乙丙橡胶（已经硫化工艺后的成品）进行生产，使用出片机将成品橡胶切成厚度适中的片状，便于后续生产。此工序会产生废边角料S1、机械噪声N； （2）切片：用出片机将片状橡胶继续切成条状。此工序会产生废边角料S2、机械噪声N； （3）接头：在接头机上将出片后的橡胶与金属法兰等金属件组合成橡胶接头，应用于各管道系统，此过程会产生噪声N； （4）修整：在裁切机上将橡胶接头及部分片状橡胶多余边角剪切掉，此过程会产生废边角料S3、机械噪声N。 2、五金件 钢材 图3建设项目五金部件加工工艺流程图 套环 委外镀锌 图例 S----固 N----固废 G----废气 剪切 包装待售 S4、N、S5、G1 抛丸 焊接 焊材 铸件 G2、S7、N G3、S8、N S6、N 切削液 丸料 工艺流程简述： （1）剪切：将外购的钢材利用切断机、剪板机、铣床等设备剪切成各种需要的部件。切削液采用外购的水性切削液，可直接使用，无需配比。剪切的过程会产生切削油雾G1、废金属边角料S4、废切削液S5、以及切割机产生的噪声N； （2）套环：利用自动铆钉机、卷板机将金属铸件套在钢材上并钻孔固定，该工序有废金属屑S6、噪声N产生； （3）焊接：根据不同的焊接材质采用不同的焊接材料对金加工后的金属部件表面进行焊接，将不同尺寸、形状的金属部件加工成为整体，该工序产生废焊材S7、噪声N、焊接烟尘G2； （4）抛丸：在抛丸机内采用压缩空气为动力形成喷射束，将丸料（主要为钢丸）喷射到工件表面，使工件表面获得一定的清洁度和粗糙度，该工序有粉尘G3、废丸料S8和噪声N产生； （5）委外镀锌：在金属件表面镀上一层锌以对金属件起到防锈保护作用，该步委外处理； （6）利用自动包装线将成品包装入库待售。 3、塑料部件 上料 PP颗粒 烘干（电加热） 射出 人工质检 不合格品 破碎 包装 G5、N 成品 图例： G——废气 S——固废 N——噪声 冷却塔 冷却水 G4、N 冷却 图4 建设项目塑料部件加工工艺流程图 N 工艺流程简述： （1）上料：将外购的PP塑料颗粒利用上料机上料，PP颗粒粒径较大，不易起尘； （2）烘干：为保证注塑生产出的产品外壳表面光滑，在注塑前需对颗粒进行初步干燥，蒸发原料自带的多余水分，注塑机自带电加热烘干装置，加热温度约为70℃，干燥时间大约为0.5h左右，烘干温度远低于塑料粒子的分解温度310℃，因此烘干废气主要为水蒸气； （3）射出：注塑是用注塑机的螺杆或柱塞使桶内的原料经注射机喷嘴和模具的浇注系统，注入型腔而固化成型。由于各种塑料粒子的熔点不同，温控箱设置的加热温度也不同。一般塑料粒子电加热至140-170℃即成熔融态，待设备内熔融态的塑料完全进入模具的封闭的模腔，充满模腔后暂停工作，完成注塑。 由于注塑时的工作温度低于PP塑料分解温度310℃，因此塑料粒子在加热熔融过程中无分解废气产生，但会产生少量注塑热挥发性气体G4，还有机械噪声N产生； （4）冷却：模具采用夹套冷却水间接冷却，使冷却温度降至70-120℃，使塑料定型成某种形状，冷却水经后循环使用，不外排，只需定期补充损耗，此过程有冷却塔噪声N产生； （5）人工质检：对注塑好的塑料进行人工质检，检验塑料尺寸，外观是否符合要求，产生的不合格品经破碎机破碎成塑料粒子后返回生产线，重新加工。破碎过程会产生废气G5，主要为颗粒物，还有机械噪声N； （6）包装：将合格品包装入库。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330 -2017）“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理。本项目生产过程中产生的液压油和切削液桶由生产厂商回收利用，暂存于危废堆场内。 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 1、废气 施工期的大气污染物主要是打基础、平整场地时地表开挖、回填土临时堆置的风蚀扬尘；推土机、搅拌机等作业处扬尘；临时物料堆场的风蚀扬尘；施工现场“三材”运输、土石方量运输等物料洒落扬尘和来往车辆产生的道路扬尘等。 上述各起尘环节多属于无组织排放，在时间和空间上均为零散，很难准确定量计算其污染程度，只能简单估算施工场地起尘量：根据有关资料推荐，施工期粉尘排放系数按3吨/月·万平方米计算，拟建项目占地约24294.5平方米，有效施工面积按照100％计，则施工中每月粉尘产生量为： 24294.5×10-4×3＝7.3吨/月 项目施工期按21个月计，则施工粉尘产生量为7.3吨/月×21月＝153.3吨，这些粉尘基本上是土及砂土，其粒径较大，扬尘高度不高，一般都掉落在施工现场中。 2、废水 施工期间主要水污染物是建筑材料、设备的冲洗废水和施工队伍产生的生活污水等。冲洗废水及生活污水中主要污染物为SS、COD、氨氮。冲洗废水排放的质和量是随机的，很难估算。施工期，施工人员生活污水量可根据类比调查结果计算如下：施工人员生活污水排放量一般为人均20L/d，按施工工地人口最高峰20人计，生活污水量为0.4t/d，生活污水中COD、SS、氨氮浓度分别为400mg/L、200mg/L、25mg/L，施工期为21个月，施工期生活污水产生量约为252t，则施工期生活污水排放的COD、SS、氨氮量分别为0.1t、0.05t、0.0063t。 3、噪声 项目施工期的主要噪声源是施工机械设备操作运行中发散的噪声和建筑运输车辆噪声，施工期施工机械噪声源强详见表24。 表24主要施工机械噪声值（单位：dB（A）） 施工阶段; 主要噪声源; 距声源1米处A声级; 叠加值. 场地平整; 推土机; 87; 92.4. 挖掘机; 90. 装载机; 84. 结构; 振捣棒; 100; 103. 电锯; 100. 4、固体废物 施工期的固体废物主要是工程施工中产生的施工垃圾及少量的施工人员生活垃圾，如废弃的碎砖、石、混凝土块、沙子及各种包装材料等。 项目占地约24294.5平方米，有效施工面积按照100％计，施工垃圾按1.3吨/100平方米计，则产生的施工垃圾共约315.8吨。 施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为10kg/d，施工期生活垃圾产生量约76.65吨。 二、运营期主要污染工序 1、废气 建设项目废气主要为五金件生产过程产生的切削油雾G1、焊接废气G2、抛丸废气G3、塑料部件生产过程产生的注塑废气G4、破碎废气G5。 （1）有组织废气 ①注塑废气G4 注塑过程不发生化学反应，采用电加热，注塑时间为8h/d，生产工序中熔融温度在PP塑料成型温度内，不会导致分解，但有内部未聚合的单体逸出，其主要污染因子为非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为0.35kg/t树脂原料，注塑用塑料粒子共5000t/a，则非甲烷总烃产生量为1.75t/a。 注塑废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附后，经1#15m高排气筒排放。根据建设单位提供的资料，集气罩收集效率为90%，设计集气罩集气风量为8000m3/h，二级活性炭处理有机废气效率为90%，则有组织非甲烷总烃产生量为1.575t/a，排放量为0.1575t/a。 建设项目有组织大气污染物产排情况见表25。 表25建设项目有组织大气污染物产生及排放情况 污染源; 名称; 产生情况; 治理措施(去除率); 排放情况; 排放去向. 名称; 废气量; 浓度; 速率; 产生量; 浓度; 速率; 排放量. Nm3/h; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 注塑废气; 8000; 非甲烷总烃; 82.03; 0.66; 1.575; 二级活性炭吸附，有机废气去除率为90%; 8.2; 0.066; 0.1575; 1#15m高排气筒. （2）无组织废气 ①切削油雾G1 建设项目切削液使用量为15t/a，在切削液的使用过程中，由于与高速旋转的刀具或工件激烈撞击和高温蒸发从而形成一种气溶胶物质，形成“油雾”，以非甲烷总烃计。建设项目机械加工为常温作业，废气挥发量小，类比《无锡华速精密轴承制造有限公司轴承、金属配件生产项目环境影响报告表》，切削液挥发量约为原液用量的1%，故本项目切削油雾非甲烷总烃产生量为0.15t/a。企业拟在使用切削液的设备上方设置集气罩，对油雾收集后，通过管道送至一套油雾收集器处理后通过车间无组织排放，风机总风量为6000m3/h，集气罩收集效率90%，废气去除效率90%。故非甲烷总烃排放量为0.0285t/a。 ②焊接废气G2 建设项目主要采用普通电焊，焊接作业时间为1200h/a，焊接废气G2主要污染物为颗粒物。焊接产生的颗粒物经净化处理后在生产车间内无组织排放。焊接方式的发尘量见参照《焊接车间环境污染及控制技术》中的系数，具体表26。 表26建设项目焊接方式发尘量系数 焊接方式; 焊接材料; 施焊发尘量 (mg/min); 本次评价取值 (mg/min); 焊材发尘量 (g/kg); 本次评价取值 (g/kg). 自保护焊; 实芯焊丝; 450-650; 650; 5-8; 8. 根据业主提供资料，焊丝用量约为30t/a，则焊接烟尘产生量约为0.2868t/a。 建设项目在生产车间配置移动式焊烟净化器，对焊接废气进行收集处理后排放到车间内，该净化器废气捕集效率以90%计，除尘效率以90%计，故焊烟净化器去除焊烟的量为0.232t/a，故无组织焊接颗粒物排放量为0.05t/a，在五金件生产车间无组织排放，排放速率为0.04kg/h。 ③抛丸废气G3 建设项目抛丸工序会产生一定的粉尘，抛丸所用的钢丸约5t/a，类比同类企业，抛丸粉尘的产生量约为钢丸量的5%，故抛丸颗粒物产生量为0.25t/a。经抛丸机自带的布袋除尘器处理过滤后，经五金部件生产车间无组织排放。根据建设单位提供资料，颗粒物收集效率为100%，布袋除尘器去除颗粒物效率为99%，则无组织颗粒物排放量为0.0025t/a。 ④破碎废气G5 破碎主要为对注塑不合格品进行破碎，主要污染因子为颗粒物，根据建设单位提供的资料，注塑成品率为99.5%，不合格品全部破碎，则破碎量为25t/a，每天破碎8h，破碎粉尘的产生量按破碎量的1%计，则破碎粉尘的产生量为0.25t/a。 破碎废气经破碎机自带的布袋除尘器处理过滤后，经注塑车间无组织排放。根据建设单位提供资料，颗粒物收集效率为100%，布袋除尘器去除颗粒物效率为99%，则无组织颗粒物排放量为0.0025t/a。 ⑤集气罩未收集到的废气 集气罩未收集到的废气主要为注塑废气，主要污染因子为非甲烷总烃，其产生量为0.175t/a，通过车间大气无组织排放。 表27建设项目无组织大气污染物产生和排放情况 污染源位置; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 注塑车间; 颗粒物; 0.25; 0.1; 0.0025; 0.001; 5790; 5. 非甲烷总烃; 0.175; 0.07; 0.175; 0.07. 五金件制品车间; 颗粒物; 0.54; 0.34; 0.0525; 0.04; 5790; 5. 非甲烷总烃; 0.0285; 0.01; 0.0285; 0.01. （3）大气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表28 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#15m高排气筒; 非甲烷总烃; 8200; 0.066; 0.1575. 主要排放口合计; 非甲烷总烃; 8200; 0.066; 0.1575. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 8200; 0.066; 0.1575. ②无组织排放量核算 表29 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 注塑车间; 破碎; 颗粒物; 布袋除尘器; 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015); 1000; 0.0025. 注塑; 非甲烷总烃; -; 4000; 0.175. 2; 五金件制品车间; 焊接、抛丸; 颗粒物; 移动焊烟进化器、布袋除尘器; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准; 500; 0.0525. 切割; 非甲烷总烃; -; 4000; 0.0285. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 生产车间; 破碎、焊接、抛丸; 颗粒物; 移动焊烟进化器、布袋除尘器; -; 0.055. 挤出、注塑、切割; 非甲烷总烃; -; -; 0.2035. ③项目大气污染物年排放量核算 表30 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.055. 2; 非甲烷总烃; 0.361. 2、废水 建设项目用水量为3423t/a，其中生活用水3000 t/a、冷却塔用水240t/a、绿化用水约183t/a，绿化用水全部进入土壤，来自市政自来水管网。 ①生活污水 建设项目职工人数为200人，年工作300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）的工业企业职工生活用水定额50L/(人•天)计，职工生活用水为3000t/a，产污系数按0.9计，则生活污水产生量为2700t/a，污水中的主要污染物为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮 25mg/L、总氮 35mg/L、总磷 4mg/L，经厂内化粪池接管排入城东污水处理厂集中处理。 ②冷却塔用水 建设项目设置一座冷却塔，冷却塔循环水量为10m3/h，年工作2400h，冷却水系统补水按循环水量的1%计，则冷却塔补充水量约为240t/a。冷却塔用水循环使用不外排。 建设项目用排水平衡见图5。 图5建设项目用排水平衡图单位：t/a 生活用水 3000 2700 损耗300 3423 城东污水处理厂 化粪池 2700 冷却塔用水 240 损耗240 2400 183 绿化用水 进入土壤 183 （3）噪声 本项目噪声主要来自注塑机、空压机等设备运行噪声，单台设备噪声值为75dB(A)～85dB(A)，项目高噪声设备见表31。 表31建设项目高噪声设备一览表 序号; 名称; 数量; 等效声级 （dB（A））; 距最近厂界位置m）; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 双螺杆空气压缩机; 6; 85; E，30; 厂房隔声，装减振垫; 25. 2; 自动切断机; 4; 85; E，30; 25. 3; 自动卷板机; 4; 85; E，30; 25. 4; 剪板机; 2; 85; E，30; 25. 5; 自动焊接机; 10; 85; W，15; 25. 6; 抛丸机; 6; 85; W，15; 25. 7; 铆钉机; 5; 85; E，30; 25. 8; 自动车床; 10; 85; E，30; 25. 9; 卧式双面铣床; 15; 85; E，30; 25. 10; 风机; 10; 85; W，20; 25. 11; 卧式注塑机; 20; 80; W，15; 25. 12; 立式注塑机; 20; 80; W，15; 25. 13; 冷却塔; 1; 55; E，30; 10. 14; 全自动品检机; 2; 75; S，20; 25. 15; 全自动修边机; 5; 80; S，20; 25. 16; 粉碎机; 5; 85; S，20; 25. 17; 上料机; 40; 80; S，20; 25. 18; 移动焊烟净化器; 1; 75; W，15; 25. 19; 油雾净化器; 1; 75; E，30; 25. 20; 布袋除尘器; 2; 75; W，15; 25. 21; 活性炭吸附装置; 1; 75; W，15; 25. 22; 全自动变频出片机; 2; 80; W，30; 25. 23; NH100裁切机; 4; 80; W，30; 25. 24; 接头机; 20; 75; W，30; 25. 25; 卷线机; 10; 75; W，30; 25. 4、固体废物 建设项目固废主要为废边角料（橡胶、碳钢）、废金属屑、废焊材、废丸料，废活性炭、废尘渣、废切削液、废液压油、含油废抹布及手套和生活垃圾。 含油抹布及手套在国家危险废物名录2016 危险废物豁免管理清单内，本项目含油抹布混入生活垃圾一起处理，满足豁免条件，因此全过程不按危险废物管理。 根据建设单位提供的资料，废边角料（橡胶、碳钢）产生量约为5 t/a。废金属屑产生量约为1 t/a。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染源估算及污染治理》，焊渣的量为“焊条量×（1/11+4%）”，建设项目焊丝使用量为30t/a，则废焊材产生量约3.9t/a。废丸料产生量约为原料的95%，故废丸料产生量为4.75t/a。 废液压油为设备维护的废油，损耗约10%、故废液压油产生量为8t/a。切削液用量15t/a，损耗约1%，且油雾净化器去除切削油雾的量约0.12t/a，则废切削液的产生量为14.97t/a，委托有资质的单位进行处置。 废活性炭主要包含吸附的有机废气和填充的活性炭，建设项目二级活性炭设计单级填充量共为1.5t，半年更换一次，共吸附有机废气1.4175t/a，故废活性炭产生量为7.4175t/a，委托有资质的单位进行处置。 废尘渣为过滤下来的颗粒物，共0.7t/a，由环卫部门定期集中清运。含油废抹布及手套的产生量为0.02 t/a，由环卫部门定期集中清运。生活垃圾为办公垃圾，产生的生活垃圾按照0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为120t/a，由环卫部门定时清运。 （1）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对本项目产生的副产物（依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质）按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定，结果见表32。 表32建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 切割等; 固态; 橡胶、碳钢; 5; √; -. 2; 废金属屑; 套环; 固态; 碳钢; 1; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 3; 废焊材; 焊接; 固态; 碳钢; 3.9; √; -. 4; 废丸料; 抛丸; 固态; 碳钢; 4.75; √; -. 5; 废切削液; 切割; 液体; 切削液; 14.97; √; -. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 7.4175; √; -. 7; 废液压油; 设备维护; 液体; 油类; 8; √; -. 8; 含油废抹布及手套; 设备维护; 固态; 油类; 0.02; √; -. 9; 废尘渣; 废气处理; 固体; 尘渣; 0.7; √; -. 10; 生活垃圾; 办公生活; 半固态; 废纸等; 120; √; -. （2）固体废物产生情况汇总建设项目固体废物产生情况汇总见表33。 表33建设项目固废产生情况表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 废边角料; 一般固废; 切割等; 固态; 橡胶、碳钢; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; -; 62、86; -; 5; 外卖. 2; 废金属屑; 一般固废; 套环; 固态; 碳钢; -; 86; -; 1; 外卖. 3; 废焊材; 一般固废; 焊接; 固态; 碳钢; -; 86; 3.9; 外卖. 4; 废丸料; 一般固废; 抛丸; 固态; 碳钢; -; 86; 4.75; 外卖. 5; 废切削液; 危险固废; 切割; 液体; 切削液; T; HW09; 900-006-09; 14.97; 委托处置. 6; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 7.4175; 委托处置. 7; 废液压油; 危险固废; 设备维护; 液体; 油类; T，I; HW08; 900-218-08; 8. 8; 含油废抹布及手套; 危险固废; 设备维护; 固态; 油类; -; HW49; 900-041-49; 0.02; 环卫清运. 9; 废尘渣; 一般固废; 废气处理; 固体; 尘渣; -; 84; 0.7; 环卫清运. 10; 生活垃圾; 一般固废; 办公生活; 半固态; 废纸等; -; 99; 120; 环卫清运. 表34建设项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 14.97; 生产; 液态; 切削液; 切削液等; 1个月; T; 在危废堆场内暂存后委托处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 7.4175; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; 半年; T/In. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 8; 设备维护; 液态; 液压油; 油等; 1个月; T/I.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 82.03mg/m3，1.575t/a | 8.2mg/m3，0.1575t/a |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 无组织，0.2035t/a | 无组织，0.2035t/a |
|  |  | 颗粒物 | 无组织，0.79 t/a | 无组织，0.055 t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 2700t/a | COD SS 氨氮 TN 总磷 | 400mg/L，1.08t/a 200mg/L，0.54t/a 25mg/L，0.0675t/a 35mg/L，0.0945t/a 4mg/L，0.01t/a | 400mg/L，1.08t/a 200mg/L，0.54t/a 25mg/L，0.0675t/a 35mg/L，0.0945t/a 4mg/L，0.01t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 生产 | 废边角料 | 5 t/a | 外卖5 t/a |
|  |  | 废金属屑 | 1 t/a | 外卖1 t/a |
|  |  | 废焊材 | 3.9a | 外卖3.9 t/a |
|  |  | 废丸料 | 4.75 t/a | 外卖4.75 t/a |
|  |  | 废切削液 | 14.97 t/a | 委托处置14.97 t/a |
|  |  | 废活性炭 | 7.4175 t/a | 委托处置7.4175 t/a |
|  |  | 废液压油 | 8 t/a | 委托处置8 t/a |
|  |  | 含油废抹布及手套 | 0.02 t/a | 环卫清运0.02 t/a |
|  |  | 废尘渣 | 0.7 t/a | 环卫清运0.7 t/a |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 120 t/a | 环卫清运120 t/a |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声主要来自注塑机、空压机等设备运行噪声，单台设备噪声值为75dB(A)～85dB(A)。建设项目夜间不生产，高噪声设备通过减振隔声、厂房隔声及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 扩建项目为自建厂房，施工时间约为21个月。施工期环境影响主要为： 1、大气环境影响分析 施工期对大气造成污染的主要是粉尘，控制施工期粉尘的主要措施如下： （1）洒水抑尘 装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘。经试验表明：每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围，因此本工程可通过该方式来减缓施工扬尘。 表35施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. （2）封闭施工 施工现场设置围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。 （3）保持施工场地路面清洁 为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 （4）避免大风天气作业 应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 （5）管理措施 为尽量减少项目施工机械、车辆离开施工场地需由专人负责冲洗；对施工机械、车辆使用的道路要落实清扫责任和制度，每天对责任道路进行洒水和清扫；合理安排施工时间，确需进行夜间施工的，应向主管部门提出申请并经批准和现场公示后才能夜间施工，夜间施工禁止打桩等强烈振动的工程。 施工现场应进行标准化管理，确保实现“六不开工”和“六个100%”，即审批手续不全不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；工地内非施工区裸土覆盖率100%、施工现场围挡率100%、工地路面硬化率100%、工程车辆驶离工地车轮冲洗率100%、暂不建设场地绿化率100%。 （6）其他措施 除此以外，为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。 2、地表水环境影响分析 施工期人员生活污水依托厂区现有污水管网接管太仓市城东污水处理厂集中处理。此外，冲洗施工机械、工具、地面等生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS。加强施工期管理，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源及源强 工程施工噪声来源于场地平整、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。主要施工机械噪声值见表36。 表36主要施工机械噪声值单位：（dB(A)） 施工阶段; 主要噪声源; 距声源1米处A声级; 叠加值. 场地平整; 推土机; 87; 92.4. 挖掘机; 90. 装载机; 84. 结构; 振捣棒; 100; 103. 电锯; 100. （2）预测计算 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表32。 表37各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号; 施工 阶段; 不同距离处的噪声预测（dB(A)）. 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 1; 场地平整; 92.4; 78.4; 72.4; 66.4; 62.9; 60.4; 58.4; 52.4; 48.9; 46.4. 2; 结构; 103; 89.0; 83.0; 76.9; 73.5; 70.9; 69.0; 63.0; 59.5; 56.9. （3）影响分析及对策措施 鉴于施工机械在施工现场内一定区域内移动，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工现场噪声贡献值场地平整阶段在20m处，结构阶段在50m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间/夜间≤70/55dB（A））要求。 为减轻施工噪声对周围环境的的影响，建议采建设单位用如下措施控制施工噪声： ①制定科学的施工计划，合理安排； ②工程在施工时，将主要噪声源布置在远离敏感点的地方，尽量采用低噪声设备； ③加强管理，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； ④加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。施工及来往运输车辆禁止鸣笛。 ⑤合理安排施工时间，夜间22：00～次日6：00时段内禁止施工；如确因工艺要求必须连续施工时，应报当地相关部门并取得批准，提前3天公告周围居民，方可夜间连续施工。 # 总之，施工期噪声影响是短暂的、局部的，施工期结束，施工噪声也就随之结束。 4、固废环境影响分析 施工阶段固体废弃物主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要为废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。 施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。施工阶段固体废弃物及时清运后，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目废气主要为五金件生产过程产生的切削油雾G1、焊接废气G2、抛丸废气G3、塑料部件生产过程产生的注塑废气G4、破碎废气G5以及集气罩未捕捉到的废气。 （1）有组织废气 建设项目有组织废气主要为注塑废气G4。注塑废气G4经集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理，后通过1#15m高排气筒排放。建设项目在注塑机上部集中设置10台集气罩收集注塑废气，集气罩面积约0.36m2/台，罩口设计风速按照0.617m/s，污染源距罩口距离约为0.6m，故单个集气罩风量为800m3/h（共设置10个集气罩），总风量为8000m3/h，收集效率约为90%。 a.活性炭吸附 ①装置原理：固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸着气体分子，使其富集并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 ②技术参数：建设项目设置一套二级活性炭吸附装置串联吸附注塑废气，两级活性炭吸附装置规格相同，其中单极活性炭吸附装置主要技术参数如下： 表38 活性炭吸附装置主要设计参数表 序号; 参数名称; 指标. 1; 风机风量（m3/h）; 8000. 2; 吸附槽尺寸m3; 3.0. 3; 可吸附废气量（t/a）; 0.45（二级：0.9）. 4; 空塔流速（m/s）; 1.03. 5; 过滤风速（m/s）; 0.82. 6; 进口温度; ≤45℃. 7; 空气湿度; ＜40%. 8; 填充量（kg）; 1500（二级：3000）. 9; 堆积密度; ≤500g/L. 10; 结构形式; 抽屉式. 11; 更换频次; 满负荷运行下半年（根据具体使用情况）. 12; 有机废气净化效率; ≥75%（二级：90%）. 活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛式新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。活性炭是一种具有非极性表面、疏高固、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。一般来说，一级活性炭吸附装置对有机废气的去除率可达75%以上，二级活性炭吸附装置串联对有机废气的去除率可达90%以上。经过处理后有机废气排放可达相应排放标准限值，与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（公告 2013年第31号 2013年5月24日实施）相符。本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多化工企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。 建设项目运营过程中，必须切实使用废气处理装置，如发生活性炭处理效率降低的情况时，必须立即停止生产，更换活性炭，以确保不发生大气污染物扰民的情况。 建设项目排气筒废气排放情况为：1#排气筒非甲烷总烃最终排放速率为0.066kg/h，排放浓度为8.2mg/m3，非甲烷总烃的排放速率及排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)的要求。 因此，建设项目注塑废气采用“二级活性炭吸附+1#15m高排气筒”装置处理可行。 （2）无组织废气 建设项目无组织废气主要为切削油雾G1、焊接废气G2、抛丸废气G3、破碎废气G5以及集气罩未捕捉到的废气。 切割、焊接和抛丸在五金件生产车间内进行，面积为5790 m2，焊接粉尘经移动焊烟净化器净化后在车间无组织排放，净化效率为90%，抛丸粉尘经布袋除尘器过滤后在车间无组织排放，净化效率为99%。焊接和抛丸颗粒物排放量为0.05t/a，排放速率为0.04kg/h；切削油雾经油雾进化器处理后无组织排放量为0.0285t/a，排放速率为0.01kg/h。破碎在注塑车间内，面积为5790 m2，破碎颗粒物经布袋除尘器过滤后在车间无组织排放，净化效率为99%。破碎颗粒物排放量为0.0025t/a，排放速率为0.001kg/h。集气罩未捕捉到的废气为注塑车间的非甲烷总烃，排放量为0.175t/a，排放速率为0.07kg/h。均为无组织排放，对周边环境影响较小。 建设项目大气污染物产生及排放情况见表39。 表39建设项目大气污染物产生和排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 注塑车间; 颗粒物; 0.25; 0.1; 0.0025; 0.001; 5790; 5. 非甲烷总烃; 0.175; 0.07; 0.175; 0.07. 五金件制品车间; 颗粒物; 0.54; 0.34; 0.05; 0.04; 5790; 5. 非甲烷总烃; 0.0285; 0.01; 0.0285; 0.01. （3）评价等级判断 ①评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见表40。 表40评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 颗粒物; 年平均; 0.07mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 0.15mg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值. ②估算模型参数表 估算模型参数表见表41。 表41估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 715800. 最高环境温度/℃; -12.5. 最低环境温度/℃; 39.9. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 50000×50000. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ③污染源调查 大气污染源点源参数调查清单见表42，面源参数调查清单见表43。 表42建设项目大气点源参数调查清单 点源编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气 流速 /m/s; 烟气 温度/℃; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 1#15m高排气筒; 329366; 3486177; /; 15; 0.8; 6.04; 20; 连续; 0.066. 表43建设项目大气面源参数调查清单（矩形面源） 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃. 1; 1#厂房*; 329313; 3486159; /; 80.2; 72.2; -15; 5; 2400; 连续; 0.041; 0.08. *注：由平面布置可知，本项目无组织面源均在1#厂房中，故选取1#厂房作为无组织面源进行预测。 ④预测结果 表44估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度（μg/m3）; 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大质量浓度出现距离m. 有组织; 1#15m高排气筒; 非甲烷总烃; 1.17E-02; 0.59; 100. 无组织; 生产车间; 颗粒物; 2.34E-02; 5.21; 53. 非甲烷总烃; 6.36E-02; 3.18; 53. 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中无组织颗粒物占标率最大，最大浓度为2.34E-02mg/m3，最大占标率为5.21%<10%，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表45大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由表44可知，无组织颗粒物占标率最大，最大浓度为2.34E-02mg/m3，最大占标率为5.21%<10%，故本项目大气影响评价等级为二级，无需进行进一步的预测分析，仅对污染物排放量进行核算。 （4）卫生防护距离设置 建设项目卫生防护距离的计算公式参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中7.4所列公式。 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； Qc ——可以达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； r ——排放源所在生产单元的等效半径，m； L ——卫生防护距离，m。 卫生防护距离计算系数A、B、C、D取值见表46。 表46卫生防护距离计算系数 计算 系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350*; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84*; 0.84; 0.76. *：建设项目的计算系数。 卫生防护距离计算结果见表47。 表47卫生防护距离的计算结果 污染源 位置; 污染物; 排放速率 （kg/h）; 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护 距离. Cm （mg/m3）; A; B; C; D; 计算值; 取值; 提级值. 注塑车间; 颗粒物; 0.001; 5790; 0.45; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.032; 50; 100. 非甲烷 总烃; 0.07; 2.0; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.141; 50. 五金件制品车间; 颗粒物; 0.04; 5790; 0.45; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.129; 50; 100. 非甲烷 总烃; 0.01; 0.45; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.112; 50. 根据无组织排放的卫生防护距离计算结果，建设项目卫生防护距离为以1#厂房为边界100m范围。建设项目卫生防护距离内无学校、医院等环境空气敏感保护目标。今后在此范围内不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。 综上所示，建设项目大气污染物均可达标排放，环境影响可接受。 2、水环境影响分析 （1）项目废水排放情况 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经收集后排入区域雨水管网。建设项目产生的生活污水2700t/a经厂内化粪池预处理后接管进入太仓市城东污水处理厂集中处理。污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表48 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS NH3-N、TN、 TP; 太仓市城东污水处理厂; 连续; W-1; 化粪池; /; DW-001; 是; 一般排放口. 表49 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放□编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW-001; 121.204441º; 31.498629º; 2700; 污水处理厂; 连续; /; 太仓市城东污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）*. TN; 12（15）. TP; 0.5. 注*：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）评价等级确定 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，项目属于水染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 表50 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接; Q≥20000 或W≥600000. 二级; 直接; 其他. 三级A; 直接; Q＜200 且W＜6000. 三级B; 间接; --. （3）地表水环境影响评价 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目生活污水经化粪池处理后接管至太仓市城东污水处理厂集中处理达标后排入新浏河。本项目设置一座9m3的化粪池，能够保证生活污水达标接管污水处理厂。接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮执行城东污水厂设计进水水水质要求，总氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，同时达到污水处理有限公司的接管要求。 2）依托污水处理设施的环境可行性评价 （a）污水处理厂概况 太仓市城东污水处理厂位于常胜路以西，经江苏省发展计划委员会立项批准建设，污水处理厂一期、二期设计规模为日处理污水5万吨。其中首期工程总投资3250万元，日处理污水2万吨，工程从2003年4月20日开工建设，于2004年4月完工投入试运行；二期扩建工程于2005年8月开工，2006年11月竣工并投入试运行，2007年1月1日正式商业运行。现太长城市城东污水处理厂的污水处理能力达到5万吨。2008年，为保护太湖水体水环境质量，太仓市城东污水处理厂对废水进行了深度处理，深度处理工程现已建成运行，运行情况良好，处理后水质达到《太湖城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂I尾水排放浓度限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》标准中一级（A）标准，尾水最终排入新浏河。太仓市城东污水处理厂三期扩建项目规模3万t/d，污水处理工艺采用循环式活性污泥法（C-TECH法），并配备深度处理设施（与前两期项目升级改造后工艺相同），三期项目环评报告于2010年7月通过太仓市环保局审批（太环计[2010]280号），三期扩建项目建成后，城东污水处理厂处理能力将达8万t/d。目前三期扩建项目尚未建成。 太仓市城东污水处理厂污水处理工艺见图6。 图6太仓市城东污水处理厂污水处理工艺流程图 # （b）接管可行性分析 水量：目前太仓市城东污水处理厂处理余量约2.1万t/d，项目废水排放量为9t/d，仅为太仓市城东污水处理厂剩余处理能力的0.04%，从废水水量来说，废水接管是可行的。 水质：项目废水主要是生活污水，废水水质简单，能够达到该污水处理厂接管控制标准，经污水管网接入太仓市城东污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水接管是可行的。 管网和污水处理厂建设进度：目前，太仓市城东污水处理厂已正式投入运营，建设项目区域污水管网铺设工程已到位。 综上所述，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至太仓市城东污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响较小。 （4）环境监测计划 表51 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数a; 手工监测频次b; 手工监测方法c. 1; DW-001; COD; /; /; /; /; /; 混合采样; 1次/年; 《地表水和污水监测技术规范》 HJ/T 91-2002. SS. NH3-N. TN. TP. （5）地表水环境影响评价结论 a.水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目生活污水经化粪池处理后接管至太仓市城东污水处理厂集中处理达标后排入新浏河，项目经预处理后满足污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至太仓市城东污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 b.污染源排放量 表52 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW-001; COD; 400; 0.003; 1.08. SS; 200; 0.0016; 0.54. NH3-N; 25; 0.0002; 0.0675. TN; 35; 0.0003; 0.0945. TP; 4; 0.00003; 0.01. 全厂排放口合计; COD; 1.08. SS; 0.54. NH3-N; 0.0675. TN; 0.0945. TP; 0.01. c.地表水环境影响评价自查表 表53 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ 1.5 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ PH、COD、SS、氨氮、总磷 ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 □；Ⅳ类；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 ；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 ；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP）; （1.08） （0.54） （0.0675） （0.0945） （0.01）; （400） （200） （25） （35） （4）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测□; 手动 □；自动 □；无监测. 监测点位; （ ）; （ DW-001排放口 ）. 监测因子; （ ）; （ COD、SS、氨氮、TN、TP ）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 建设项目主要噪声源来自注塑机、空压机等设备运行时的噪声值约为75-85dB（A）左右。高噪声设备均安装在厂房内，为减少噪声对厂界的影响， 建设单位采用以下防噪措施： ①控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强； ②高噪声设备如空压机采用带进、排气口消声器的隔声罩，设置减振底座；冷却塔选择环保低噪声冷却塔，电机设置隔声罩，可以降噪约10dB(A)左右； ③在机组与地基之间安置减震器，高噪声设备全部布置在车间，通过车间隔声，可降噪约15dB(A)左右。 ④合理布局，高噪声设备布设尽量远离厂界。 经过以上措施处理，降噪量达25dB(A)以上。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级dB(A)； LA（r0）—r0处A声级dB(A)； A—倍频带衰减dB（A）； （2）声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A)； T—预测计算的时间段s； ti—i声源在T 时段内的运行时间s。 （3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； Leqb— 预测点的背景值dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m。 选择受噪声影响最大的东、南、西、北厂界进行噪声影响预测，建设项目运营后厂界噪声影响预测结果见表54。 表54建设项目运营后全厂噪声预测表 关心点; 噪声源; 设备数量（台）; 单台噪声值 (dB(A)); 减振、隔声(dB(A)); 离预测点距离(m); 距离衰减(dB(A)); 贡献值(dB(A)); 叠加贡献值(dB(A)). 东厂界; 空气压缩机; 6; 85; 25; 30; 29.5; 38.3; 47.8. 自动切断机; 4; 85; 25; 30; 29.5; 36.5. 自动卷板机; 4; 85; 25; 30; 29.5; 36.5. 剪板机; 2; 85; 25; 30; 29.5; 33.5. 自动焊接机; 10; 85; 25; 100; 40.0; 30.0. 抛丸机; 6; 85; 25; 100; 40.0; 278. 铆钉机; 5; 85; 25; 30; 29.5; 37.5. 自动车床; 10; 85; 25; 30; 29.5; 40.5. 卧式双面铣床; 15; 85; 25; 30; 29.5; 42.3. 风机; 10; 85; 25; 40; 32.0; 38. 卧式注塑机; 20; 80; 25; 50; 34.0; 39.0. 立式注塑机; 20; 80; 25; 50; 34.0; 39.0. 冷却塔; 2; 55; 10; 30; 29.5; 18.5. 全自动品检机; 2; 75; 25; 50; 34.0; 19.0. 全自动修边机; 5; 80; 25; 50; 34.0; 28.0. 粉碎机; 5; 85; 25; 50; 34.0; 33.0. 上料机; 40; 80; 25; 50; 34.0; 37.0. 移动焊烟净化器; 1; 75; 25; 100; 40.0; 10.0. 油雾净化器; 1; 75; 25; 30; 29.5; 20.5. 布袋除尘器; 2; 75; 25; 30; 29.5; 20.8. 活性炭吸附装置; 1; 75; 25; 50; 34.0; 16.0. 全自动变频出片机; 2; 80; 25; 100; 40.0; 15.0. NH100裁切机; 4; 80; 25; 100; 40.0; 15.0. 接头机; 20; 75; 25; 100; 40.0; 10.0. 卷线机; 10; 75; 25; 100; 40.0; 10.0. 南边界; 空气压缩机; 6; 85; 25; 20; 26.0; 41.8; 50.2. 自动切断机; 4; 85; 25; 100; 40.0; 27.8. 自动卷板机; 4; 85; 25; 100; 40.0; 27.8. 剪板机; 2; 85; 25; 100; 40.0; 27.6. 自动焊接机; 10; 85; 25; 100; 40.0; 25.0. 抛丸机; 6; 85; 25; 100; 40.0; 24.1. 铆钉机; 5; 85; 25; 100; 40.0; 24.0. 自动车床; 10; 85; 25; 100; 40.0; 25.0. 卧式双面铣床; 15; 85; 25; 100; 40.0; 27.8. 风机; 10; 85; 25; 100; 40.0; 25.0. 卧式注塑机; 20; 80; 25; 100; 40.0; 28.0. 立式注塑机; 20; 80; 25; 100; 40.0; 28.0. 冷却塔; 2; 55; 10; 100; 40.0; 8.0. 全自动品检机; 2; 75; 25; 20; 26.0; 27.0. 全自动修边机; 5; 80; 25; 20; 26.0; 39.1. 粉碎机; 5; 85; 25; 20; 26.0; 44.1. 上料机; 40; 80; 25; 20; 26.0; 46.1. 移动焊烟净化器; 1; 75; 25; 100; 40.0; 10.0. 油雾净化器; 1; 75; 25; 100; 40.0; 10.0. 布袋除尘器; 2; 75; 25; 100; 40.0; 10.3. 活性炭吸附装置; 1; 75; 25; 100; 40.0; 10.0. 全自动变频出片机; 2; 80; 25; 20; 26.0; 29.0. NH100裁切机; 4; 80; 25; 18; 25.8; 28.8. 接头机; 20; 75; 25; 18; 25.8; 24.2. 卷线机; 10; 75; 25; 16; 25.6; 244. 西边界; 空气压缩机; 6; 85; 25; 100; 40.0; 27.8; 53.7. 自动切断机; 4; 85; 25; 100; 40.0; 26.0. 自动卷板机; 4; 85; 25; 100; 40.0; 26.0. 剪板机; 2; 85; 25; 100; 40.0; 23.0. 自动焊接机; 10; 85; 25; 15; 23.5; 46.5. 抛丸机; 6; 85; 25; 15; 23.5; 44.2. 铆钉机; 5; 85; 25; 100; 40.0; 27.0. 自动车床; 10; 85; 25; 100; 40.0; 25.0. 卧式双面铣床; 15; 85; 25; 100; 40.0; 31.8. 风机; 10; 85; 25; 20; 26.0; 44.0. 卧式注塑机; 20; 80; 25; 15; 23.5; 44.5. 立式注塑机; 20; 80; 25; 15; 23.5; 44.5. 冷却塔; 2; 55; 10; 100; 40.0; 8.0. 全自动品检机; 2; 75; 25; 100; 40.0; 13.0. 全自动修边机; 5; 80; 25; 100; 40.0; 22.0. 粉碎机; 5; 85; 25; 100; 40.0; 27.0. 上料机; 40; 80; 25; 15; 23.5; 47.5. 移动焊烟净化器; 1; 75; 25; 15; 23.5; 26.5. 油雾净化器; 1; 75; 25; 100; 40.0; 10.0. 布袋除尘器; 2; 75; 25; 100; 40.0; 10.3. 活性炭吸附装置; 1; 75; 25; 15; 23.5; 26.5. 全自动变频出片机; 2; 80; 25; 30; 29.5; 25.5. NH100裁切机; 4; 80; 25; 30; 29.5; 25.5. 接头机; 20; 75; 25; 30; 29.5; 20.5. 卷线机; 10; 75; 25; 30; 29.5; 20.5. 北边界; 空气压缩机; 6; 85; 25; 110; 40.8; 27; 35.4. 自动切断机; 4; 85; 25; 100; 40; 20. 自动卷板机; 4; 85; 25; 100; 40; 20. 剪板机; 2; 85; 25; 100; 40; 19.6. 自动焊接机; 10; 85; 25; 110; 40.8; 25. 抛丸机; 6; 85; 25; 110; 40.8; 23.8. 铆钉机; 5; 85; 25; 110; 40.8; 23.6. 自动车床; 10; 85; 25; 120; 41.6; 29.2. 卧式双面铣床; 15; 85; 25; 120; 41.6; 30.1. 风机; 10; 85; 25; 120; 41.6; 30.1. 卧式注塑机; 20; 80; 25; 100; 40; 20. 立式注塑机; 20; 80; 25; 100; 40; 20. 冷却塔; 2; 55; 10; 100; 40.0; 50. 全自动品检机; 2; 75; 25; 120; 41.6; 21.2. 全自动修边机; 5; 80; 25; 120; 41.6; 22.7. 粉碎机; 5; 85; 25; 120; 41.6; 23.1. 上料机; 40; 80; 25; 120; 41.6; 33.2. 移动焊烟净化器; 1; 75; 25; 110; 40.8; 9.2. 油雾净化器; 1; 75; 25; 100; 40; 10.0. 布袋除尘器; 2; 75; 25; 110; 40.8; 9.5. 活性炭吸附装置; 1; 75; 25; 100; 40; 10.0. 全自动变频出片机; 2; 80; 25; 120; 41.6; 13.4. NH100裁切机; 4; 80; 25; 122; 41.8; 13.2. 接头机; 20; 75; 25; 122; 41.8; 8.2. 卷线机; 10; 75; 25; 124; 42.0; 8.0. 建设项目夜间不生产，噪声源经减振、隔声和距离衰减后，对东、南、西、北各边界的噪声贡献值分为47.8dB（A）、50.2dB（A）、53.7（A）、35.4dB（A），各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间≤60dB（A）。 综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物环境影响分析 建设项目固态废物利用处置方式见表55。 表55建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 废边角料; 一般固废; 切割等; 固态; 橡胶、碳钢; -; 62、86; -; 5; 外卖. 2; 废金属屑; 一般固废; 套环; 固态; 碳钢; -; 86; -; 1; 外卖. 3; 废焊材; 一般固废; 焊接; 固态; 碳钢; -; 86; 3.9; 外卖. 4; 废丸料; 一般固废; 抛丸; 固态; 碳钢; -; 86; 4.75; 外卖. 5; 废切削液; 危险固废; 切割; 液体; 切削液; T; HW09; 900-006-09; 14.97; 委托处置. 6; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 7.4175; 委托处置. 7; 废液压油; 危险固废; 设备维护; 液体; 油类; T，I; HW08; 900-218-08; 8; 委托处置. 8; 含油废抹布及手套; 危险固废; 设备维护; 固态; 油类; -; -; 900-041-49; 0.02; 环卫清运. 9; 废尘渣; 一般固废; 废气处理; 固体; 尘渣; -; 84; 0.7; 环卫清运. 10; 生活垃圾; 一般固废; 办公生活; 半固态; 废纸等; -; 99; 120; 环卫清运. （1）一般固体废物环境影响分析 建设项目拟设置有一个20m2的一般固废暂存间，用于暂存生产过程中产生的废边角料、废金属屑、废焊材、废丸料、生活垃圾、含有废抹布及手套、废尘渣。一般固废暂存间可以满足固废暂存的需求，并定期处置。 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ②为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ③为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。应设计渗滤液集排水设施。 ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险废物收集、暂存、运输、处理可行性分析 ①危险废物收集污染物防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，企业危险废物收集时应根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。通过该系列措施可对危险废物进行有效收集。针对企业危险废物主要为废矿物油内，应特别注意收集过程远离火源、避免阳光直射或高温。 ②危险废物暂存污染防治措施分析 a.危险废物暂存场所符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标。 b.贮存区内禁止混放不相容危险废物。 c.贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 d.贮存区符合消防要求。 e.贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 f.基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 g.建设单位拟收集危险固废后，同时应作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 建设项目拟设置一座20m2的危险废物堆场用于暂存建设项目产生的废切削液、废活性炭、废液压油，并在下方放置托盘防治危险废物泄露，危险废物暂存区上方有挡雨措施，同时危废暂存区远离生产设备和人员过道、区域底部高于地下水最高水位、地面计划采用渗处理。因此，本项目拟建的危废堆场所建设满足要求。 建设项目危险废物贮存基本情况见表56。 表56危险废物贮存基本情况表 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物堆场; 废切削液; HW09; 900-006-09; 危废仓库; 5m2; 桶装，密封; 3t; 1个月. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 10m2; 桶装，密封; 3t; 半年. 废液压油; HW08; 900-218-08; 5m2; 桶装，密封; 3t; 1个月. ③危险废物贮存场所能力满足需求分析 建设项目投产后，产生的废切削液、废活性炭、废液压油采用桶装密闭收集。 危险废物清运周期内，危险废物堆场储存能力满足要求。危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间。 通过该系列措施可对危险废物进行有效储存，对土壤及地下水影响较小。 ④危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： a.危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b.承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 c.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 d.组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 通过该系列措施可保证在运输过程中危险固废对经由地的环境影响较小。 项目应强化固废产生、收集、贮放各环节的管理，各类固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，保证各类固废均得到有效处置，避免产生二次污染。 ①危险固废堆放场应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置暂存场所，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒，如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 ⑦危废贮存区应按照《危险废物污染技术政策》等法规的相关规定，装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；存储场所要用防渗漏设计、安全设计，对于危险废物的存储场所要做到：应建有堵截泄露的裙脚，地面和裙脚要用坚固防漏的材料，应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵；基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见表57。 表57各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废 暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险固废 暂堆场所; 警告标示; 三角形边框; 黄色; 黑色. 采取以上防治措施后，危险废物贮存场所（设施）对周围环境影响较小。 ### （3）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 ### （4）委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物有废切削液（HW09 900-006-09）、废活性炭（HW49 900-041-49）、废液压油（HW08 900-218-08）委托江苏长山环保科技有限公司处置，已签订危废处置协议（见附件八）。江苏长山环保科技有限公司危险废物处置经营范围为：废矿物油（HW08）、废活性炭（HW06、HW49）、烃、水混合物或废乳化液（HW09）、表面处理废物（HW17）等，故本项目产生的危险废物委托江苏长山环保科技有限公司处置可行。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，固体废物均得到经妥善处理、处置，对周围环境影响很小。 5、项目污染物排放总量 建设项目污染物排放量汇总见表58。 表58建设项目污染物排放量汇总 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废气量(Nm3/h); 产生量 (t/a); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放去向. 废气; 注塑废气G4; 非甲烷总烃; 8000; 1.575; 82.03; 0.1575; 8.2; 1#15m高排气筒. 注塑车间; 颗粒物; -; 0.25; -; 0.0025; -; 大气环境. 非甲烷总烃; -; 0.175; -; 0.175; -. 五金件制品车间; 颗粒物; -; 0.54; -; 0.05; -. 非甲烷总烃; -; 0.0285; -; 0.0285; -. 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放 去向. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 2700; 400 200 25 35 4; 1.08 0.54 0.0675 0.0945 0.01; 400 200 25 35 4; 1.08 0.54 0.0675 0.0945 0.01; 接管排入城东污水处理厂. 种类; 排放源 （编号）; 产生量 （t/a）; 处理处置量 （t/a）; 综合利用量（t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 固体废物; 废边角料; 5; 0; 5; 0; 外卖. 废金属屑; 1; 0; 1; 0; 外卖. 废焊材; 3.9; 0; 3.9; 0; 外卖. 废丸料; 4.75; 0; 4.75; 0; 外卖. 废切削液; 14.97; 14.97; 0; 0; 委托处置. 废活性炭; 7.4175; 7.4175; 0; 0; 委托处置. 废液压油; 8; 8; 0; 0; 委托处置. 含油废抹布及手套; 0.02; 0.02; 0; 0; 环卫清运. 废尘渣; 0.7; 0.7; 0; 0; 环卫清运. 生活垃圾; 120; 120; 0; 0; 环卫清运. 6、建设项目“三同时”情况 建设项目“三同时”情况一览表见表59。 表89建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 新建五金部件等产品项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 注塑废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附+15m高排气筒，风量为 8000m3/h; 非甲烷总烃去除效率90％，满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表5中的特别排放限值; 10; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 生产车间; 颗粒物; 布袋除尘器; 破碎颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表9无组织限值；抛丸颗粒物满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准; 10. 颗粒物; 移动焊烟净化器; 颗粒物去除效率为90%，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准. 非甲烷总烃; 油烟净化器; 非甲烷总烃去除效率90％，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷; 雨污分流; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求; 2. 噪声; 设备等; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，场界噪声达标; 10. 固废; 废边角料、废金属屑、废焊材、废丸料、废尘渣、生活垃圾、焊烟抹布与手套; 一般固废堆场20m2; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求; 3. 废切削液、废液压油、废活性炭; 危险固废堆场20m2; 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求; 5. 绿化; 2288 m2; —; 10. 污水管网清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 预留规范化排污口、管网铺设; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》; 3. “以新带老”措施; —; —. 总量平衡具体方案; 建设项目新增有组织大气污染物为：非甲烷总烃0.1575t/a，在太仓市内平衡；无组织颗粒物0.055t/a、无组织非甲烷总烃0.2035t/a，仅作为考核量；水污染物接管考核总量：废水量2700t/a、COD 1.08t/a、SS 0.54t/a、氨氮0.0675t/a、总氮0.0945t/a、总磷0.01t/a；水污染物最终排放量：废水量2700t/a、COD 0.135t/a、SS 0.027t/a、氨氮0.014t/a、总氮0.042t/a、总磷0.0014t/a，纳入太仓市城东污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。; —. 区域解决问题; —; —. 大气环境防护距离; 建设项目完成后设置卫生防护距离是1#厂房为执行边界 100 米范围，目前该范围内无居民点、学校、医 院等环境敏感保护目标。因此，建设项目完成后无 组织排放废气对周围环境影响可得到有效控制，对 周围环境影响较小。; —. 保投资合计; 53.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#15m高排气筒 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 风量为 8000m3/h，非甲烷总烃去除效率90％，满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表5中的特别排放限值 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 破碎颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表9无组织限值；抛丸颗粒物满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准 |
|  |  | 颗粒物 | 移动焊烟净化器 | 颗粒物去除效率为90%，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 油烟净化器 | 非甲烷总烃去除效率90％，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 经化粪池预处理后接管进入太仓市城东污水处理厂集中处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求，纳入太仓市城东污水处理厂 |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废边角料 | 外卖 | 有效处置 |
|  |  | 废金属屑 | 外卖 |  |
|  |  | 废焊材 | 外卖 |  |
|  |  | 废丸料 | 外卖 |  |
|  |  | 废切削液 | 委托处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托处置 |  |
|  |  | 废液压油 | 委托处置 |  |
|  |  | 含油废抹布及手套 | 环卫清运 |  |
|  |  | 废尘渣 | 环卫清运 |  |
|  | 生活、办公 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声主要来自注塑机、空压机等设备运行噪声，单台设备噪声值为75dB(A)～85dB(A)。建设项目夜间不生产，高噪声设备通过减振、厂房隔声及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 苏州世珍橡塑有限公司位于太仓市陆渡镇江南路，经营范围为生产、加工车辆、地铁、轻轨、机车用耐高温绝缘材料、车辆密封件及零配件等。现于2018年10月18日投资1400万美金成立了苏州世珍橡塑有限公司太仓分公司，位于太仓市娄东街道（高新区）江南路38号，建设“（苏州世珍橡塑有限公司太仓分公司）新建五金部件等产品项目”。该项目已由太仓市发展和改革委员会备案（备案号：太发改投备[2018]88号），已于2019年1月31日取得太仓市环境保护局的批复（太环建[2019]42号）。现由于市场需求，原未计划建设的橡胶制品项目现需投产运营，该项目的规模、性质发生重大变化，依据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号），建设项目需要重新报批环评。 苏州世珍橡塑有限公司太仓分公司占地面积为24294.5m2，新建厂房等构筑物40212.45m2。项目建成投产后将形成年产集装箱、门窗、车辆及轨道交通用橡胶部件200万套、五金部件200万套、塑料部件100万套的生产规模。建设项目预计2021年1月建成投产。项目建成后由苏州世珍橡塑有限公司太仓分公司进行生产运营。 建设项目设置员工食堂，食堂仅为就餐场所，员工用餐外购，不提供宿舍。 根据《建设项目分类管理名录（2017）》，本项目橡胶部件和塑料部件属于十八、橡胶和塑料制品业中其他项，五金部件属于二十二、金属制品业中“金属制品加工制造”中其他（仅切割组装除外），故本项目应当编制环境影响报告表。 1、与产业政策相符 建设项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）、《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中淘汰和限制类项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，也不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 2、与当地规划相容 （1）土地规划相符性 苏州世珍橡塑有限公司购置位于太仓市娄东街道（高新区）江南路38号的土地进行该项目的生产，根据该地块的供地通知，用地性质属于工业用地。目前，太仓市仍在向东南、北部不断发展，规划中的太仓市将包括城市中心区、经济开发区（包括一期、二期主区和板桥管理区）、南郊以及作为发展备用的陆渡镇。太仓市高新技术产业开发区四至范围为：东至204国道，北至苏昆太高速公路，南至新浏河，东至沿江高速公路、十八港，西至盐铁塘和太平路，总用地面积4418.7ha；产业定位为：以一、二类工业为主，主要发展机械、电子、轻工纺织、食品、生物医药、环保等主导产业。建设项目从事橡胶部件、五金部件、塑料部件的生产，因此，本项目建设符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。 （2）与太湖水污染防治条例有关规定的相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日修正），太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10公里至50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月12日修正）第四十三条，在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》： 第二十八条禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目营运过程中无生产废水产生和排放。固废妥善处理不外排。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第三次修正）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 3、与“三线一单”的相符性 （1）与生态红线相符性 ①与江苏省国家级生态保护红线规划的相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离本项目最近的生态红线区为浏河（太仓市）清水通道维护区，本项目位于浏河（太仓市）清水通道维护区的北侧2.5km处，不在浏河（太仓市）清水通道维护区二级保护区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 ②与江苏省生态红线区域保护规划的相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区为浏河（太仓市）清水通道维护区，本项目位于浏河（太仓市）清水通道维护区的北侧2.5km处，不在浏河（太仓市）清水通道维护区二级管控区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 （2）与环境质量底线相符性 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量现状监测结果表明： 2017年太仓市为非达标区，为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善；水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，噪声环境质量满足《声环境质量标准》（G83096-2008）中2类声功能区环境噪声限值。本项目建设后产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，建设项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）与资源利用上线的相符性 建设项目用水量为3423t/a，用水量较小，来自市政管网；用电主要为照明用电及生产设备用电，用电量为20万度/年，用电量较小，来自市政电网，对当地资源利用基本无影响。 （4）与环境准入负面清单相符性 建设项目位于太仓高新技术产业开发区江南路38号，所在区域目前并未制定环境准入负面清单。根据《江苏太仓港经济开发区（新区）及周边地区规划环境影响报告书》规划环评批复，本项目主要进行橡胶部件、五金部件及塑料部件的生产，不属于园区禁止进入项目。 综上，本项目符合“三线一单”的要求。 4、污染物达标排放、区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目废气主要为五金件生产的切削油雾G1、焊接废气G2、抛丸废气G3、塑料部件生产的注塑废气G4、破碎废气G5以及集气罩未捕捉到的废气。 注塑废气G4经集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理，后通过1#15m高排气筒排放。切削油雾G1、焊接废气G2、抛丸废气G3、破碎废气G5分别经油烟净化器、焊烟净化器、布袋除尘器、布袋除尘器过滤后在车间内无组织排放。 1#排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表5中的特别排放限值。 注塑车间废气颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表9无组织限值；五金件制品无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准。即非甲烷总烃≤4.0mg/m3、颗粒物≤0.5mg/m3；建设项目完成后设置卫生防护距离是以生产车间为执行边界100 米范围，目前在该范围内无居民点、医院、学校等环境敏感目标，以后亦不得在该范围内建设居民点等敏感目标，建设项目产生的废气无组织排放，能够满足环境控制要求。 （2）废水 建设项目营运期排水实行“雨污分流”制。雨水经收集后排入区域雨水管网；建设项目生活污水2700t/a经厂内化粪池预处理后接管进入太仓市城东污水处理厂集中处理，对周围水环境影响较小。 （3）固废 建设项目废边角料、废金属屑、废焊材、废丸料外卖综合利用；废切削液液、废活性炭、废液压油委托有资质单位处置；生活垃圾、含有废抹布及手套、废尘渣委托环卫部门定期清运。建设项目产生的固废均可得到有效的处置，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目主要高噪声主要来自注塑机、空压机机等设备运行噪声，单台设备噪声值为75dB(A)～85dB(A)。建设项目夜间不生产，高噪声设备通过减振隔声、厂房隔声及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、满足区域总量控制要求 建设项目新增有组织大气污染物为：非甲烷总烃0.1575t/a，在太仓市内平衡；无组织颗粒物0.055t/a、无组织非甲烷总烃0.2035t/a，仅作为考核量；水污染物接管考核总量：废水量2700t/a、COD 1.08t/a、SS 0.54t/a、氨氮0.0675t/a、总氮0.0945t/a、总磷0.01t/a；水污染物最终排放量：废水量2700t/a、COD 0.135t/a、SS 0.027t/a、氨氮0.014t/a、总氮0.042t/a、总磷0.0014t/a，纳入太仓市城东污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。 综上所述，在做好噪声、废气防治措施的前提下，建设项目各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 2、做好厂房隔声，确保厂界噪声达标。 3、落实各项环保措施，并对其进行定期维护检查。 4、生活垃圾设置封闭式垃圾箱，定点收集并及时清运。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办：签发：年月日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办：签发：年月日 |  |  |
| 审批意见： 公章 经办：签发：年月日 |  |  |  |
| 注释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一委托书 附件二备案通知及登记信息单 附件三营业执照 附件四建设用地确认书 附件五供地通知 附件六建设单位承诺书 附件七环评合同 附件八危废处置协议 附件九公示截图 附件十周边及生产工艺图 附件十一原环评批复 附图一建设项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图二建设项目周边环境概况图 附图三建设项目厂区平面布置图 附图四建设项目1#厂房车间平面布置图 附图五生态红线图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 - 2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |