建设项目环境影响报告表

项目名称：太仓市华盈电子材料有限公司迁建制冷风扇及散热模组项目

建设单位（盖章）：太仓市华盈电子材料有限公司

编制日期：2019年8月8日

太仓市华盈电子材料有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 太仓市华盈电子材料有限公司迁建制冷风扇及散热模组项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 太仓市华盈电子材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄** |  |  |  | 联系人 |  | 徐* |  |  |  |
| 通讯地址 | 太仓市城厢镇工业园区顾港路22号（太仓市华盈电子材料有限公司顾港路分公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 180****3978 |  |  | 传真 | - |  |  | 邮政编码 | 215400 |  |
| 建设地点 | 太仓市城厢镇工业园区顾港路22号（太仓市华盈电子材料有限公司顾港路分公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 太仓市行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 太行审投备[2019]22号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 迁建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | [C3489] 其他通用零部件制造业 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 12914.1 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 依托租赁方 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1600 | 其中：环保 投资（万元） |  | 40 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 2.5% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  |  | 14855 | 燃油（吨/年） |  |  |  | -- |  |  |
| 电（万度/年） |  |  | 240 | 液化气（吨/年） |  |  |  |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  | -- | 蒸汽 |  |  |  | -- |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 迁建项目采用“雨污分流”制，雨水经收集后排入区域雨水管网。迁建项目产生的生活污水11192t/a经厂内化粪池预处理、食堂废水1920t/a经隔油池预处理，处理后的废水接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理，达标尾水排入吴塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 迁建项目搬迁后现有项目产品不再进行生产，迁建后项目主要原辅材料见表1。 表1 迁建项目主要原辅材料表 序号; 物料名称; 年耗量; 单位; 最大储存量; 包装规格. 1; 制冷风扇; 底座; 1200; 万个/a; 30万个; 200个/箱. 2; 上盖; 1200; 万个/a; 30万个; 500pcs/箱. 3; 扇叶; 1200; 万个/a; 30万个; 600pcs/箱. 4; 磁铁; 1200; 万个/a; 30万个; 1000pcs/盒. 5; 射包定子; 1200; 万个/a; 30万个; 2000pcs/袋. 6; 漆包线; 10; t/a; 200kg; 5kg/卷. 7; 定位环; 1200; 万个/a; 30万个; 2000pcs/袋. 8; 轴承; 1200; 万个/a; 30万个; 2000pcs/袋. 9; 耐磨片; 1200; 万个/a; 30万个; 2000pcs/袋. 10; 扣环; 1200; 万个/a; 30万个; 2000pcs/袋. 11; 导线; 1200; 万个/a; 30万个; 1000pcs/袋. 12; 固定胶带; 1200; 万个/a; 30万个; 5000pcs/袋. 13; PCBA板; 1200; 万个/a; 30万个; 300pcs/袋. 14; 锡条; 0.02; t/a; 5kg; 5kg/盒. 15; 锡丝; 0.12; t/a; 5kg; 0.5kg/卷. 16; 4401胶水; 0.024; t/a; 0.2kg; 0.02kg/瓶. 17; PS-37油; 2; t/a; 5kg; 1kg/桶. 18; 助焊剂; 0.24; t/a; 5kg; 5kg/桶. 19; 托盘; 40; 万个/a; 8400个; 150个/袋. 20; 纸箱; 4; 万个/a; 1000个; 10个/袋. 21; 散热模组; 冲压件; 12000; 万个/a; 300万个; 300PCS/箱. 22; 热导管; 4350; 万个/a; 100万个; 120 PCS/箱. 23; 压铸件; 1200; 万个/a; 30万个; 100 PCS/箱. 24; 模切件; 16000; 万个/a; 500万个; 1000 PCS/箱. 25; 小五金; 18000; 万个/a; 500万个; 10000 PCS/箱. 26; 夹治具; 10; 万个/a; 2500个; -. 27; 风扇; 2000; 万个/a; 45万个; 100 PCS/箱. 28; 锡膏; 20; t/a; 500KG; 15kg/瓶. 29; 导热膏; 0.4; t/a; 100 kg; 1 kg/瓶. 30; 铝板; 14; t/a; 1t; -. 31; 托盘; 1300; 万个/a; 30万个; 50PCS/包. 32; 纸箱; 100; 万个/a; 3万个; -. 33; 导电胶; 0.05; t/a; 4 kg; 0.8kg/支. 34; UV油墨; 0.05; t/a; 20 kg; 1 kg/瓶. 35; 切削液; 2; t/a; 200KG; 100kg/桶. 36; -; 润滑油; 0.36; t/a; 30kg; 15kg/桶. 表2 主要原辅材料理化性质 名称; 主要成分; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 无铅焊锡膏; 主要成分锡35%-40%，铋50%-55%，添加剂6%-10%; 灰褐色膏状，闪点＞93℃，密度4.5g/cm3，不能或很难与水相溶或掺杂; 不能自然，不存在爆炸危害; 接触助焊剂或烟雾可能引起局部刺激反应. 导热膏; 主要成分硅油85%、填料15%; 膏状物体，pH=6，熔点1200℃，相对密度（水=1）1.5，不溶于水、酸，溶于氢氟酸; 不燃; 无毒. 切削液; -; 主要成分表面活性剂30-40%、添加剂5%、水60-70%，与水互溶、使用温度5-50℃，室温下化学性质稳定; -; -. 4401胶水; 主要成分氰基丙烯酸树脂70-80%、偶联剂1-3%、引发剂0.1-0.5%、弹性体15-20%; 褐色液体，不溶于水、溶于醇、醚、丙酮等有机溶剂; -; -. PS-37油; 主要成分矿物油＜6%、合成烃40-50%、酯类40-50%、润滑油＜7%; 透明橙色液体，闪点＞290℃，密度0.9261g/cm3，不溶于水; -; -. 助焊剂; 异丙醇98%、合成松香1%、活化剂1%; 褐色，沸点82℃，闪点13℃，自然温度399℃，爆炸极限2%-12%、可溶于水; 易燃; -. UV油墨; 主要成分丙烯酸酯树脂42-45%、丙烯酸酯40-30%、助剂（4-丙烯酰吗啉）8-10%、感光剂（2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮）10-15%; 液体，沸点＞100℃，闪点＞100℃，不溶于水; -; -. 导电胶; 聚有机硅氧烷20%、二氧化硅10%、碳25%、镍40%，其他溶剂5%; 密度1.04g/cm3，硬度14; -; -. 2、主要设施 迁建项目搬迁后，现有项目产品不再进行生产，迁建后主要设施见表3。 表3 建设项目主要设施情况表 序号; 名称; 数量（台/套）; 规格及型号. 1; 制冷风扇; 充磁机; 4; SJ-2520. 2; 扇叶点胶机; 5; MQ型. 3; 入磁机; 5; 四轴. 4; 卷尺入磁机; 1; 节能充磁型. 5; 镭射焊机; 1; 三点焊接. 6; 平衡机; 10; EZ-301H. 7; 插PIN机; 2; 4PIN. 8; 绕线机; 14; SF-812B. 9; 预焊机; 2; 非标. 10; 焊PIN机; 9; 单点单动. 11; 电烙铁; 10; quick 230H. 12; 电子压床; 10; 100-100. 13; 点油检验机; 5; CS2000C-130. 14; 入扇叶机; 5; 自校同心型. 15; 上盖组装机; 5; 热熔型. 16; 风扇功能测试仪; 6; FTS4409. 17; PCB剥离机; 2; 冲压式. 18; 锡丝剖切机; 1; Quick-V-cut. 19; 散热模组; 回焊炉; 5; -. 20; 流水线; 12; -. 21; 激光打标机; 7; -. 22; 气动压床; 4; -. 23; 测温机; 25; -. 24; 风扇功能测试仪; 6; -. 25; 自动点胶机; 2; -. 26; UV打印机; 1; -. 27; CNC加工中心; 7; -. 28; 立式铣床; 1; -. 29; 空压机; 3; 3.6m3/min. |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 太仓市华盈电子材料有限公司位于太仓市城厢镇弇山西路9号，经营范围为生产、加工、销售五金件、铝铸件、电子元器件，散热模组研发、设计。企业于2019年在太仓高新技术产业开发区娄东街道台州路55号2幢成立了太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司，租赁苏州锦园旅游用品有限公司标准厂房，其新建热板及热管项目2019年5月17日通过了太仓市环境保护局的审批（审批文号：太环建[2019]151号），根据企业发生需求，企业租赁厂房不能满足生产要求，其新建热板及热管项目未进行生产，企业拟投资1600万元将太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司搬迁至太仓市城厢镇工业园区顾港路22号，并更名为太仓市华盈电子材料有限公司顾港路分公司，租赁苏州隆祥电子有限公司厂房建设太仓市华盈电子材料有限公司迁建制冷风扇及散热模组项目。该项目已由太仓市行政审批局备案（备案号：太行审投备[2019]22号），项目建成投产后将形成年产制冷风扇1200万个、散热模组3500万个的生产规模。建设项目预计2019年12月建成投产。项目建成后由太仓市华盈电子材料有限公司顾港路分公司进行生产运营。 建设项目设置员工食堂以及设置员工休息区，不提供长期居住的职工宿舍。 根据《建设项目分类管理名录（2017）》，本项目制冷风扇、散热模组属于二十三、通用设备制造及维修 69通用设备制造及维修中其他（仅组装除外），故本项目应当编制环境影响报告表。 2、与产业政策的相符性 迁建项目产品为散热模组、制冷风扇，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中限制类和淘汰类；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）、《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中淘汰和限制类项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，也不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 3、与当地规划的相容性 （1）土地规划相符性 太仓市华盈电子材料有限公司顾港路分公司租赁苏州隆祥电子有限公司位于太仓市城厢镇工业园区顾港路22号厂房进行生产，根据该土地证，用地性质属于工业用地。太仓市城厢镇城区工业园区一期四至范围为：北至339省道，南至古塘河，东至204国道，西至吴塘河，规划用地面积1.61km2；规划功能定位为：规划建成市级中小企业集聚区——太仓市区重要的先进制造业基地。整合现状工业用地，统一向园区集中，重点发展电子、精密机械等先进制造业，严格限制三类工业发展；产业定位为：以精密加工、模具配件、电子产品等产业为主。迁建项目从事散热模组、制冷风扇电子材料的生产，因此，本项目建设符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。 （2）与太湖水污染防治条例有关规定的相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日修正），太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10公里至50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月12日修正）第四十三条，在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》： 第二十八条禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区，不属于上述禁止建设项目，本项目营运过程中无生产废水产生和排放，固废妥善处理不外排。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第三次修正）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 4、与“三线一单”相符性 （1）与生态红线相符性 ①与江苏省国家级生态保护红线规划的相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离本项目最近的生态红线区为浏河（太仓市）清水通道维护区，本项目位于浏河（太仓市）清水通道维护区二级管控区北侧2.66km处，不在浏河（太仓市）清水通道维护区二级保护区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 ②与江苏省生态红线区域保护规划的相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区为浏河（太仓市）清水通道维护区，本项目位于浏河（太仓市）清水通道维护区北侧2.66km处，不在浏河（太仓市）清水通道维护区二级管控区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 （2）与环境质量底线相符性 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量现状结果表明：2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM10 24小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值与24小时平均值、颗粒物年均值、细颗粒物年均值和24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.04倍、0.11倍、0.12倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水吴塘河监测断面pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、SS等各项监测指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；噪声环境质量满足《声环境质量标准》（G83096-2008）中2类声功能区环境噪声限值。本项目建设后产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，建设项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）与资源利用上线的相符性 迁建项目用水量为14855t/a，用水量较小，来自市政管网；用电主要为照明用电、生产设备以及厨房用电，用电量为240万度/年，用电量较小，来自市政电网，对当地资源利用基本无影响。 （4）与环境准入负面清单相符性 迁建项目位于太仓市城厢镇工业园区顾港路22号，所在区域目前并未制定环境准入负面清单。根据《太仓市城厢镇城区工业园（一期、二期）规划环境影响报告书》规划环评批复，本项目主要进行散热模组、制冷风扇的生产，不属于园区禁止进入项目。 综上，本项目符合“三线一单”的要求。 （5）项目与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性 根据《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30 号）中“江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案——2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs 含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs 含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs 含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs 含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs 含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs 含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs 含量的胶黏剂替代。”本项目产品为散热模组、制冷风扇，不属于上述行业。 （6）项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办（2014）128号文）的相符性 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办（2014）128号）中的“一、总体要求”，（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%”；本项目定子预焊废气、激光打标废气采用集气罩收集，收集效率90%；回流焊废气采用密闭收集，收集效率100%，收集后的废气经圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，颗粒物、锡及其化合物去除效率为99%，VOCs去除效率为90%，符合上述规定。 （7）、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》等文件相符性 根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》第二十一条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化装置。 本项目定子预焊废气、激光打标废气采用集气罩收集，收集效率90%；回流焊废气采用密闭收集，收集效率100%，收集后的废气经圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，颗粒物、锡及其化合物去除效率为99%，VOCs去除效率为90%，符合上述规定。 5、生产规模 迁建项目主要产品方案见表4。 表4主体工程及产品方案表 产品名称; 规格成分; 年生产能力; 年运行时数（h）. 搬迁前; 新增; 搬迁后. 热板; -; 600万件/a; -600万件/a; 0; 0. 热管; -; 60万个/a; -60万个/a; 0; 0. 制冷风扇; DC5V~12V; 0; 1200万个/a; 1200万个/a; 6000. 散热模组; -; 0; 3500万个/a; 3500万个/a; 3000. 6、公用工程 （1）给水 迁建项目用水量为14855t/a，其中生活用水12435t/a、食堂用水2400t/a、切削液配水20t/a，来自市政自来水管网。 （2）排水 迁建项目采用“雨污分流”制，雨水经收集后排入区域雨水管网。迁建项目产生的生活污水11192t/a经厂内化粪池预处理、食堂废水1920t/a经隔油池预处理，处理后的废水接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理，达标尾水排入吴塘河。 （3）供电 迁建项目用电量为240万kWh/a，由市政电网供给。 （4）贮运 迁建项目产品及原料进出厂均使用汽车运输。 （5）绿化 迁建项目绿化依托厂区现有绿化，可以满足相应的绿化要求。 （6）压缩空气 迁建项目设置3台空压机，单台3.6m³/min，能够满足本次建设的需求。 迁建项目公用及辅助工程见表5。 表5 迁建项目公用及辅助工程表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料、成品; 4000m2; 汽车运输. 公用工程; 给水; 14855t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 13112t/a; 接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理. 供电; 240万kWh/a; 由市政电网提供. 绿化; -; 依托厂区现有. 空压机; 3台，单台3.6m³/min; -. 环保工程; 废水; 规范化排污口; 雨污分流; 依托租赁方，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 管网铺设. 化粪池; 9m3; 依托租赁方. 隔油池; 10m3; 依托租赁方. 废气; 集气罩/密闭收集+圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，1套、30000m3/h; VOCs去除效率90％，颗粒物、锡及其化合物去除效率99%; VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2标准，颗粒物、锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 油烟净化器; 油烟去除效率75％; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型规模”标准. 车间通风; -; 依托现有，废气达标排放. 噪声; 噪声治理; 厂房隔声，设备减振措施，降噪量≥25dB（A）; 厂界噪声达标排放. 固废; 一般固废堆场; 80m2; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危险废物堆场; 55m2; 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 7、环保投资 建设项目环保投资40万元，占总投资的2.5%，具体环保投资情况见表6。 表6 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施; 投资 （万元）; 数量; 处理 规模; 处理效率; 处理效果. 废气; 集气罩/密闭收集+圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，1套、30000m3/h; 20; 1套; 30000 m3/h; VOCs去除效率90％，锡及其化合物、颗粒物去除效率99%; VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2标准，锡及其化合物、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 油烟净化器; 2; 1套; 12000 m3/h; 油烟去除效率75％; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型规模”标准. 车间通风; -; -; -; 依托现有，废气达标排放. 废水; 化粪池; -; 1座; 9m3; -; 依托租赁方现有. 隔油池; -; 1座; 10m3; -; 依托租赁方现有. 预留管网铺设、规范化排口; -; 1套; -; -; 依托租赁方现有，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 噪声; 厂房隔声、减振底座; 10; -; -; 降噪量≥25dB（A）; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，厂界噪声达标. 固废; 一般固废堆场; 3; 1个; 80m2; -; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危险废物堆场; 5; 1个; 55m2; -; 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 绿化; -; -; -; -; 依托现有. 合计; 40; -; -. 8、职工人数及工作制度 迁建项目职工定员829人，其中制冷风扇职工定员329人，采用2班工作制，每班工作10小时；散热模组职工定员500人，采用单班工作制，每班工作10小时，年生产300天。 9、建设项目周围环境概况及平面布置图 迁建项目位于太仓市城厢镇工业园区顾港路22号，项目东侧为苏州兴华电力设备有限公司，南侧隔顾港路为太仓市仓建超市有限公司、太仓市彩虹绣品有限公司，西侧为太仓中大包装制品有限公司，北侧为农田。建设项目周围概况图见附图二。 建设项目厂区共设置2座生产车间，生产车间一为3层结构，其中一层、二层为散热模组生产区域，三层为制冷风扇生产区域，生产车间二为2层结构，其中一层为CNC加工中心和仓库，二层为仓库和办公室，北侧为食堂，西侧设置员工休息区，一般固废堆场、危险固废堆场位于厂区东北侧，建设项目厂区平面图见附图三。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司位于太仓高新技术产业开发区娄东街道台州路55号2幢，租赁苏州锦园旅游用品有限公司标准厂房，其新建热板及热管项目2019年5月17日通过了太仓市环境保护局的审批（审批文号：太环建[2019]151号），根据企业发生需求，企业租赁厂房不能满足生产要求，其新建热板及热管项目未进行生产。 太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司职工定员80人，年工作300天。单班白班工作制。 现有项目产品为热管、热管，生产工艺流程如下， 1、现有项目主要污染源分析 由于现有项目未进行生产，现有项目污染产生及排放情况根据现有项目环评进行核算。 （1）废气 现有项目废气主要为焊接工序产生的烟尘和清洗工序产生的有机废气。现有项目废气产生及排放情况见表7、表8。 表7 现有项目有组织废气产生及排放情况表 污染源; 排气 量 m3/h; 污染 物名 称; 产生情况; 治理 措施; 去 除率%; 排放情况. 浓度 mg/m 3; 速率 kg/h; 产生 量 t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放 量 t/a. 清洗工序; 15000; VOCs; 159; 2.38; 5.7; 等离子+活 性炭吸附; 95; 8; 0.12; 0.285. 表8 现有项目无组织废气产生及排放情况表 污染源; 产生工序; 污染物名称; 产生量 t/a; 排放量 t/a; 面源面积m2; 面源高度 m. 生产车间; 焊接烟尘; 烟尘; 0.00002; 0.00002; 5350; 6. 生产车间; 清洗; VOCs; 0.3; 0.3; 5350; 6. （2）废水 现有项目废水主要为生活污水。现有项目污水产生及排放情况见表9。 表9 现有项目废水产生及排放情况 污染源名 称; 水量 (m3/a); 污染物名称; 产生; 处理方法; 污染物名称; 排放; 排放 去向. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. （mg/L）; （t/a）; （mg/L）; （t/a）. 生活污水; 960; COD; 400; 0.384; 化粪池; COD; 400; 0.384; 太仓市城污水处理厂. SS; 200; 0.192; SS; 200; 0.192. 氨氮; 25; 0.024; 氨氮; 25; 0.024. 总氮; 35; 0.034; 总氮; 35; 0.034. 总磷; 4; 0.0038; 总磷; 4; 0.0038. （3）噪声 现有项目高噪声设备主要为高速精密细切机、倒角机、自动旋缩机、精密自动焊接机、气动弯管机等，现有项目厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A） （3）固体废物 现有项目固废为员工生活垃圾、金属粉尘、金属边角料、废治具、废焊材焊渣、废铜管、废真空油、不合格品、废切削液、废活性炭，现有项目固废产生及处置情况见表10。 表10 现有项目固废产生及处置情况表 序号; 固体废物名 称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（吨/年）; 利用处置 方式; 利用处置单 位. 1; 生活垃圾; 办公、 生活; 一般固废; 99; 24t/a; 环卫清运; 城厢镇环卫 所. 2; 金属粉尘; 填粉; 一般固废; 86; 0.5t/a; 外卖处置; /. 3; 废治具; 填粉; 一般固废; 86; 0.05t/a; 外卖处置; /. 4; 废焊材焊渣; 焊接; 一般固废; 86; 0.01t/a; 外卖处置; /. 5; 废铜管; 除气; 一般固废; 86; 1t/a; 外卖处置; /. 6; 废真空油; 除气; 危险固废; HW09 （900-0 06-09）; 1.8t/a; 委托处置; 委托有资质的单位进行处理处置. 7; 不合格品; 检测; 一般固废; 86; 1t/a; 外卖处置; /. 8; 废切削液; 切割; 危险固废; HW09 （900-0 06-09）; 0.0025t/ a; 委托处置; 委托有资质的单位进行处理处置. 9; 金属边角料; 切割、缩管; 一般固废; 86; 0.2t/a; 外卖处置; /. 10; 废活性炭; 废气 处理; 危险固废; HW49 (900-04 1-49); 5.78t/a; 委托处置; 委托有资质的单位进行处理处置. 表11 现有项目污染物产生及排放情况表 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 有组织; VOCs; 5.7; 5.415; 0.285. 无组织; 颗粒物; 0.00002; 0; 0.00002. VOCs; 0.3; 0; 0.3. 废水; 废水量; 960; 0; 960. COD; 0.384; 0; 0.384. SS; 0.192; 0; 0.192. 氨氮; 0.024; 0; 0.024. 总氮; 0.034; 0; 0.034. 总磷; 0.0038; 0; 0.0038. 固废; 一般固废; 26.76; 26.76; 0. 危险固废; 7.5825; 7.5825; 0. 2、现有项目存在的主要环境问题及解决措施 由于现有项目未进行生产，生产设备未安装使用，现有项目无污染物产生及排放，现有项目对周围环境无影响。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地形地貌 建设项目地区位于新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： # （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6～1.8m左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3～1.1m厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5～1.9m，地耐力为100～120kPa； （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4～0.8m，地耐力为80～100kPa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120～140kPa。 陆域为广阔的长江三角洲冲积平原，地势低平，高程2.5～2.8m（以黄海基面计，下同），现为高产农田，并有众多浜、塘、沟埂纵横交错，村舍较为集中密集。沿江有长江大堤，堤顶高程6.3～7.0m。江面开阔，边滩宽300～1100m。10m等深线距岸堤1000～1400m。 - 气象特征 项目地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期232天；年平均降水量1064.8mm，年平均降雨日为129.7天；年平均气温15.3°C，极端最高气温37.9°C，极端最低温度-11.5°C，年平均相对湿度81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风速3.4m/s，实测最大风速29m/s。平均大气压101.5kPa，全年日照2019.3h。其主要气象气候特征见表12。 表12 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3°C. 极端最高温度; 37.9°C. 极端最低温度; -11.5°C. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 81%. 最热月平均相对湿度; 85%. 最低月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8.4）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年盛行风向和频率; E 15.1%. 春季盛行风向和频率; SE 17.9%. 夏季盛行风向和频率; E 27.0%. 秋季盛行风向和频率; E 18.1%. 冬季盛行风向和频率; NW 13.9%. - 水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 4、植被与生物多样性 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 太仓位于江苏省东南部，地处东经120°58′—121°31′，北纬31°22′～31°44′。东濒长江，南邻上海市宝山区、嘉定区，西连昆山市，北接常熟市。总面积822.9km2，水域面积285.9km2，陆地面积537km2。 太仓市下辖七镇两区：城厢镇、浏河镇、沙溪镇、陆渡镇、双凤镇、浮桥镇、璜泾镇及港区、经济开发区。 2016年，全年实现地区生产总值1155.13亿元，按可比价格计算，比上年增长7.3%。其中，第一产业增加值36.76亿元，下降5.5%；第二产业增加值583.87亿元，增长6.0%；第三产业增加值534.50亿元，增长9.7%。按常住人口计算，人均地区生产总值162523元，增长7.0%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为3.2%，第二产业增加值比重为50.5%，第三产业增加值比重为46.3%。全市共实现公共财政预算收入127.71亿元，比上年增长11.5%；其中税收收入110.52亿元，增长13.0%；税收占比为86.5%。全年公共财政预算支出115.84亿元，比上年增长6.1%。 2、太仓市城厢镇城区工业园 （1）规划范围 城厢工业园的范围包括城厢镇城区工业园一期和二期。其中， 城厢工业园一期：北至 339 省道、南至古塘河、东至 204 国道、西至吴塘河，规划用地面积约 1.61km2 。 城厢工业园二期：北至双凤镇镇界、南至 339 省道复线、东至 204 国道、西至五洋路，规划用地面积约 1.24 km2 。 （2）规划期限 本次规划期限为 2007~2020 年。 （3）规划功能定位 城厢工业园一期：规划建成市级中小企业集聚区——太仓市区重要的先进制造业基地。整合现状工业用地，统一向园区集中，重点发展电子、精密机械等先进制造业，严格限制三类工业发展。 城厢工业园二期：未来形成 “三轴、四区”的规划结构。其中，“三轴”为三条发展轴；“四区”即西北部一类工业集中区、东北部二类工业集中区、中部配套生活区、南部物流仓储区。 城厢工业园一期、二期工业类型以精密加工、模具配件、电子产品等为主。 迁建项目位于太仓市城厢镇工业园区顾港路22号，项目四周1000m范围内无重点文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 迁建项目位于江苏省太仓市城厢镇工业园区顾港路22号。东侧为苏州兴华电力设备有限公司，南侧隔顾港路为太仓市仓建超市有限公司、太仓市彩虹绣品有限公司，西侧为太仓中大包装制品有限公司，北侧为农田。 （1）建设项目所在地区域环境质量现状 ①空气环境质量 1）环境质量达标区判定 本次评价选取2017年作为评价基准年，根据《2017年太仓市环境状况公报》，项目所在区域太仓市各评价因子数据见表13。 表13 空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 16; 60; 0; 达标. 24小时平均第98百分位数; 32; 150; 0; 达标. NO2; 年均值; 42; 40; 0.05; 不达标. 24小时平均第98百分位数; 92; 80; 0.15; 不达标. PM10; 年均值; 73; 70; 0.04; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 142; 150; 0; 达标. PM2.5; 年均值; 39; 35; 0.11; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 84; 75; 0.12; 不达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 189; 160; 0.18; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 10mg/m3; 0; 达标. 2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM10 24小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值与24小时平均值、颗粒物年均值、细颗粒物年均值和24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.04倍、0.11倍、0.12倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 ②水环境质量 迁建项目污水经过太仓城区污水处理厂处理之后排入吴塘河，吴塘河水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。本次环评引用《鲍赫动力总成部件（太仓）有限公司引进蒸发器设备用于机加工液体循环再利用处理的改建技改项目环境影响报告表》环评监测数据，监测断面为：太仓城区污水处理厂污水排放口上游500m、太仓城区污水处理厂污水排放口下游500m。监测时间为2017年3月7日-3月9日，监测数据在有效期内，且至今无新增大型水污染物排放源，因此监测数据可用。具体监测结果见下表14。 表14吴塘河断面水质主要项目指标（单位：mg/L） 项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. 太仓市城区污水处理厂排口上游500m; 7.24; 17.8; 4.9; 0.724; 0.25. 太仓市城区污水处理厂排口下游1000m; 7.34; 20.9; 5.0; 0.731; 0.25. 质量标准; 6-9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3. 注：以上数据均为3天监测数据平均值。 监测结果表明，吴塘河的水质监测因子均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质要求。 ③声环境质量 评价期间对建设项目所在地声环境进行了现状监测。监测时间：2019年7月26日昼间、夜间各一次；监测点位：厂界外1米以及小星星双语幼儿园。具体监测结果见表15。 表15项目地噪声现状监测结果单位：dB(A) 时间; N1（东侧）; N2（南侧）; N3（西侧）; N4（北侧）; 小星星双语幼儿园. 昼间（LeqdB[A]）; 50.5; 49.9; 49.2; 49.4; 43.5. 夜间（LeqdB[A]）; 40.8; 39.6; 39.0; 38.8; 35.8. 根据监测结果，本项目所在地区域声环境满足《声环境质量标准》（G83096-2008）中2类声功能区环境噪声限值，符合太仓市声环境功能区划的要求。 （2）周边污染情况及主要环境问题 2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM10 24小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值与24小时平均值、颗粒物年均值、细颗粒物年均值和24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.04倍、0.11倍、0.12倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 通过对本项目周围环境的踏勘与调查，迁建项目300m范围大气环境保护目标表见表16，其他环境保护目标见表17。 表16 大气环境保护目标表 环境要素; 环境敏感目标; 坐标（UTM）; 保护对象; 保护内容; 规模(户/人); 相对厂址方位; 距离(m); 环境功能. X; Y. 大气环境; 小星星双语幼儿园; 317109; 3481051; 学校; 人群; 约50人; SE; 73; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区. 花行桥; 217023; 3481434; 居民; 人群; 约20户，70人; N; 238. 表17建设项目主要环境保护目标一览表 保护目标; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 浏河; S; 2660; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体. 北侧小河; N; 46; 小型. 南侧小河; S; 114; 小型. 吴塘河; W; 739; 小型. 声环境; 小星星双语幼儿园; SE; 73; 约50人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区. 生态环境; 浏河（太仓市）清水通道维护区; S; 2660; -; 《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2 -2018）附录D中标准限值，锡及其化合物参照《苏联工作环境空气和居民区大气中有害无机物的最大允许浓度》，根据《大气污染物综合排放标准详解》公式推算得到。具体数值见表18。 表18大气环境质量标准限值单位：mg/Nm3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. TVOC; 8小时均值; 0.6; 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2 -2018）附录D中标准限值. 一次浓度; 1.2[1]. 锡及其化合物; 一次浓度; 0.064[2]; 参照执行前苏联工作区大气中有害物质的最大允许浓度，再根据《大气污染物排放标准详解》进行换算. 注：[1]一次浓度按照8小时平均浓度2倍执行（根据HJ2.2-2018中相关要求），[2] 锡及其化合物参照前苏联车间工作区最大容许浓度2mg/m3，根据《大气污染物综合排放标准详解》第二章第七部分公式lnCm=0.607lnC生-3.166（无机化合物）计算得出居住区大气中得一次最高允许浓度限值：式中：Cm—环境空气质量标准（mg/m3）；C生—车间空气中的最高允许浓度限值（mg/m3）。 2、水环境 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，吴塘河、周边小河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体数值见表19。 表19地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L） 河流; 类别; pH; DO; COD; BOD5; SS*; 氨氮; 总磷. 吴塘河、周边小河; Ⅳ; 6～9; ≥3; ≤30; ≤6; ≤60; ≤1.5; ≤0.3. 注：*SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 3、声环境 迁建项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体见表20。 表20声环境质量标准限值（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 迁建项目VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2标准，锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，废气排放标准见表21。 表21 废气排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 排气筒（m）; 二级. VOCs; 80; 15; 2.0; 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中“其他行业”标准. 锡及其化合物; 8.5; 15; 0.31; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 颗粒物; 120; 15; 3.5. VOCs; 厂外无组织排放监控点浓度限值≤4.0mg/m3; 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中“其他行业”标准. 厂内无组织排放监控点1h 平均浓度限值≤6.0mg/m3 厂内无组织排放监控点任意一次浓度限值≤20.0mg/m3（特别排放限值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 锡及其化合物; 周界外浓度最高点≤0.24mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 颗粒物; 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3. 迁建项目食堂设有3个基准灶头，油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型规模”标准，即油烟排放浓度≤2mg/m3，净化设施最低去除效率≥75%，具体数值见表22。 表22 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规 模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0; 2.0; 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、废水接管标准及尾水排放标准 迁建项目废水接管排入太仓市城区污水处理厂集中处理，其接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体数值见表23。 表23废水接管标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW-001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 500. SS; 400. 动植物油; 100. NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准; 45. TN; 70. TP; 8. 为保护太湖水体水环境质量，太仓市城区污水处理厂执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018) 表2中太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，DB32/1072-2018中未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体标准限值列于表24。 表24污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L） 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度; 污染物名称. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准. 2; 氨氮; 4（6）*. 3; 总氮; 12（15）. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准. 6; 动植物油; 1.0. 7; SS; 10. 注*：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声标准 迁建项目厂界噪声执行《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2 类标准，详见下表。 表25工业企业厂界环境噪声排放标准值单位：dB（A） 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废暂存控制标准 本项目营运期产生的一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改清单。 |
| 总量 控 制 指 标 | 建设项目污染物排放总量见表26。 表26建设项目污染物排放总量表单位：t/a 类别; 污染物 名称; 现有项目排放量; 搬迁项目产生量; 搬迁项目削减量; 搬迁项目排放量; 以新带老削减量; 排放增减量; 全厂排放总量; 最终排放量. 大气污染物; 有组织; 锡及其化合物; 0; 2.00018; 1.98018; 0.02; 0; 0.02; 0.02; 0.02. VOCs; 0.285; 0.2136; 0.1936; 0.02; 0.285; -0.265; 0.02; 0.02. 颗粒物; 0; 0.2; 0; 0.018; 0; -0.018; 0.018; 0.018. 油烟; 0; 0.08; 0.06; 0.02; 0; 0.02; 0.02; 0.02. 无组织; 锡及其化合物; 0; 0.00122; 0; 0.00122; 0; 0.00122; 0.00122; 0.00122. 颗粒物; 0.00002; 0.02; 0; 0.02; 0.00002; -0.01998; 0.02; 0.02. VOCs; 0.3; 0.056; 0; 0.056; 0.3; -0.244; 0.056; 0.056. 水污染物; 废水量; 960; 13112; 0; 13112; 960; 12152; 13112[1]; 13112[2]. COD; 0.384; 6.02; 0.77; 5.25; 0.384; 4.866; 5.25[1]; 0.66[2]. SS; 0.192; 2.62; 0; 2.62; 0.192; 2.428; 2.62[1]; 0.13[2]. 氨氮; 0.024; 0.328; 0; 0.328; 0.024; 0.304; 0.328[1]; 0.052[2]. 总氮; 0.034; 0.457; 0; 0.457; 0.034; 0.423; 0.457[1]; 0.157[2]. 总磷; 0.0038; 0.0527; 0; 0.0527; 0.0038; 0.0489; 0.0527[1]; 0.0066[2]. 动植物油; 0; 0.31; 0.155; 0.155; 0; 0.155; 0.155[1]; 0.013[2]. 固废; 一般固废; 0; 129.184; 129.184; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 8.6776; 8.6776; 0; 0; 0; 0; 0. 注：[1]为排入太仓市城区污水处理厂的接管考核量； [2]为参照太仓市城区污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 迁建项目完成后有组织大气污染物为：锡及其化合物0.02t/a、VOCs0.02t/a、颗粒物0.018t/a、油烟0.02t/a；无组织锡及其化合物0.00122t/a、VOCs0.056t/a、颗粒物0.02t/a。本项目VOCS平衡途径为太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司新建热板及热管项目中进行平衡，太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司新建热板及热管项目不在进行生产，其削减的VOCs含量能够满足本项目需求。 水污染物接管考核总量：废水量13112t/a、COD 5.25t/a、SS2.62t/a、氨氮0.328t/a、总氮0.457t/a、总磷0.0527t/a、动植物油0.155t/a；水污染物最终排放量：废水量13112t/a、COD 0.66t/a、SS 0.13t/a、氨氮0.052t/a、总氮0.157t/a、总磷0.0066t/a、动植物油0.013t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 迁建项目主要产品为制冷风扇、散热模组。具体生产工艺如下。 1、制冷风扇生产工艺流程 图3 制冷风扇生产工艺流程图 工艺介绍： 1）定子组装： （1）定子插PIN、定子绕线：使用插PIN机将射包定子PIN针压入其定子塑胶绝缘架，根据电路设计，使用绕线机将漆包线绕入定子线架位子，并将起始线与PIN连接，该工序有噪声（N）产生。 （2）定子预焊：漆包线与PIN连接后，使用预焊机进行焊接，焊接过程使用锡条及助焊剂，该工序有焊接废气（G1-1）、废焊料（S1-1）以及噪声（N）产生。 （3）焊PIN：利用焊PIN机，将PCBA板子、定子绕线半成品组装焊接在一起，该工序使用焊丝，有焊接废气（G1-2）、废焊料（S1-2）噪声（N）产生。 （4）焊导线：利用电烙铁，将PCBA板子、导线焊接在一起，该工序使用焊丝，有焊接废气（G1-2）、废焊料（S1-2）噪声（N）产生。 （5）组装：将上述生产的定子半成品与耐磨片、扣环、轴承、定位环组装在一起，其中定位环组装过程使用电子压床，该工序有噪声（N）产生。 （6）轴承点油：使用点油检验机将B-37油注入轴承内部（3~5mg/pcs），B-37油主要成分为矿物油，挥发性小，且该工序在常温下直接将B-37油注入轴承内部，该工序污染物为噪声（N）。 2）扇叶组装： （1）充磁：利用充磁机产生的瞬间电流磁场，塑造磁铁标准磁场，该工序无污染物产生。 （2）扇叶点胶：采用扇叶点胶机将4401胶水注入扇叶马达壳内壁（2mg/pcs），4401胶水主要成分为氰基丙烯酸树脂，该工序常温下进行，该工序主要污染物为噪声（N）。 （3）扇叶入磁：采用入磁机将充磁后的磁铁压入扇叶马达壳，无污染物产生。 （4）扇叶平衡：采用平衡机监测扇叶平衡性，对未达标的扇叶进行调节修正，该工序无污染物产生。 3）组装：采用入扇叶机将扇叶轴心垂直插入轴承孔内，然后进行上盖组装，上盖组装根据产品机型不同采用组装方式： 组装方式A：80%的机型利用螺丝将上盖与底座组合固定；无污染物产生及排放； 组装方式B：剩下20%机型采用上盖组装机进行上盖组装，上盖塑胶柱热熔0.8-1.2S（70-90℃，电加热）变形后底座与上盖固定在一起，上盖成分为304不锈钢、LCP（工业化液晶聚合物），LCP为高分子材料，熔融温度在300~425℃范围内，本项目热熔温度较低，LCP不发生分解，该工序无污染物产生。 4）功能测试：将风扇电路接通自动检验转速、电流、声音品质，并进行外观检查，不合格品进行拆件并从新组装，该工序无污染物产生。 5）包装：将风扇装入外箱，封箱后准备送检、入库。 2、散热模组生产工艺流程 图4 散热模组生产工艺流程图 工艺介绍： （1）载具生产： ①CNC加工：将铝板放入CNC加工中心进行加工，加工过程中使用切削液，切削液与水配比使用（切削液与水配比为1:10），该工序加工作业量小，加工过程温度基本维持在常温，不会造成切削油局部集中受热，切削液添加到密闭容器中，循环使用，该工序有噪声（N）以及废切削液、废边角料（S2-1）产生。 ②尺寸测量：加工后的铝板进行尺寸测量，不同型号载具用于不同批次产品，该工序无污染物产生。 （2）涂刷、人工组装：人工在热导管上刷上锡膏，并将冲压件或压铸件、热导管按照步骤进行人工组装，并定位到载具上，此工序不产生污染物。 （3）回流焊：组装后的焊接件经传送带进入回焊炉，其原理是通过红外发热元件发热，使锡膏经过预热、升温、回流、冷却之后自动熔化焊接，该过程会有噪声(N）、焊接废气（G2-1）产生。 （4）检验：回流焊后的工件经人工目测检验，并拆除载具，载具循环使用，该工序有不合格品（S2-2）产生。 （5）喷漆：本项目喷漆工序委外进行。 （6）激光打标：利用高能量密度激光束，对工件表面进行局部照射，从面获得可见的图形和文字，经光束照射的部位瞬间受热会产生少量金属粉尘，该工序颗粒物废气（G2-2）、噪声）（N）产生。 （7）测试：委外处理后的焊接件在厂内用性能测试机进行产品的性能测试，此工序不产生污染物。 根据产品型号不同，测试后的部分产品需进行UV打印、点胶处理。 ①UV打印：UV打印采用UV打印机经UV油墨打印在工件的特定位置，起到防导电作用，该工序有有机废气（G2-3）和噪声（N）产生。 ②点胶：采用自动点胶机将导电胶涂覆在工件特定位置，起到导电作用，该工序有有机废气（G2-4）和噪声（N）产生。 （8）组装及测试：将风扇组装在喷漆后的焊接件，部分风扇组装过程中需用气动压床进行压合，此工序有噪声（N）产生。风扇组装完成后在静音房内进行测试，包括风扇高低电压转速、波形、波高比等，该工序有不合格品（S2-3）产生。 （9）锁合：将弹片、弹簧螺丝、垫圈、扣环等小五金件与测试后的工件进行组装锁合，此工序不产生污染物。 （10）贴附：将导热硅胶、泡棉、醋酸胶布、标签等模切件贴附在焊接件上，此工序不产生污染物。 （11）网印：通过网印治具把导热膏网印到设计位置，导热膏网印过程中会有少量废气（G2-5）产生。 （12）检验、条码扫描：产品包装前需对产品孔位、平行度、平面度进行检验，并进行可追溯性条码记录。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330 -2017）“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理。本项目生产过程中产生的润滑油和切削液桶由生产厂商回收利用，暂存于危废堆场内。 主要污染工序： 1、废气 迁建项目废气主要为制冷风扇生产过程中定子预焊、焊接PIN、焊接导线过程产生的焊接废气（G1-1、G1-2、G1-3），散热模组回流焊过程产生的焊接废气（G2-1）、激光打标过程产生的颗粒物废气（G2-2），UV打印过程的产生的有机废气（G2-3）、点胶过程挥发的有机废气（G2-4）、网印过程产生的有机废气（G2-5）。 1）有组织废气 ①定子预焊废气（G1-1） 迁建项目定子预焊过程使用锡条0.02t/a和助焊机0.24t/a，焊接过程有锡及其化合物以及有机废气VOCs产生，参考《焊接工作的劳动保护》中“各种焊接工艺及焊条烟尘产尘量”，产尘量取10g/kg，因此锡及其化合物产生量为0.2kg/a；助焊剂异丙醇98%、合成松香1%、活化剂1%，考虑焊接过程异丙醇、松香全部挥发，因此有机废气产生量为0.2376t/a，该工段产生废气经集气罩收集后经圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，风量为30000m3/h，废气收集效率为90%，锡及其化合物去除效率为99%，VOCs去除效率为90%。 ②回流焊过程产生的焊接废气（G2-1） 迁建项目回流焊过程中锡膏使用量为20t/a，回流焊过程中有少量废气产生，主要污染物为锡及其化合物，产生量为锡膏使用量为10%，则锡及其化合物产生量为2t/a，该工段产生废气经密闭收集后经圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，风量为30000m3/h，锡及其化合物去除效率为99%。 ③激光打标过程产生的颗粒物废气（G2-2） 迁建项目激光打标过程，经光束照射的部位瞬间受热会产生少量金属粉尘，由于接触面积小，颗粒物产生量较少，类比同类型项目，该工序粉尘产生量为0.2t/a，该工段产生废气经集气罩收集后经圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，风量为30000m3/h，废气收集效率为90%，粉尘去除效率为99%。 ④食堂油烟 # 迁建项目为职工提供就餐午餐和晚餐，就餐人数为800人。食堂做饭采用电加热，对周围环境无影响。 # 厨房在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。在高温条件下，食用油产生大量热氧化分解物，当发烟点达到170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度的继续升高，分解速度加快，当温度达到250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01-10μm之间，形成飘尘-可吸入颗粒物，飘尘可在空气中长时间停留，造成城市大气环境的污染。 食堂设3个基准灶头，废气主要为油烟。迁建项目食品加工过程中食用油用量约为4.0t/a，油烟产生量按食用油使用量的2％计，则油烟产生量约为0.08t/a，油烟机产生的气量约12000m3/h，油烟废气量约为1440万Nm3/a（食堂提供两餐，风机运行时间按每天4时计），产生速率为0.067kg/h，油烟产生浓度为5.58mg/m3，油烟经油烟净化器处理后通过排烟道引至楼顶排气筒排放，油烟去除率≥75％，按75％计，则油烟排放量为0.02t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度为1.42mg/m3。不超过《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。 表27 迁建项目有组织废气产生及排放情况 污染源; 废气量 Nm3/h; 污染物 名称; 产生情况; 处理方式; 去除 效率 （%）; 排放情况; 排放 去向. 产生浓度mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 定子预焊废气（G1-1）; 30000; VOCs; 1.32; 0.04; 0.2376; 圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置; 90%; 0.12; 0.0036; 0.02; 1#15m排气筒排放. 锡及其化合物; 0.001; 0.00003; 0.0002; 99%; 0.22; 0.0067; 0.02. 回流焊焊接废气（G2-1）; 锡及其化合物; 22.2; 0.67; 2.0; -; -; -. 激光打标废气（G2-2）; 颗粒物; 2.2; 0.067; 0.2; 99%; 0.2; 0.006; 0.018. 食堂油烟; 12000; 油烟; 5.58; 0.067; 0.08; 油烟净化器; 75; 1.42; 0.017; 0.02; 食堂顶楼排放. 注：VOCs排放速率按照制冷风扇、散热模组同时生产，最大排放速率计。 2）无组织废气 ①焊接PIN、焊接导线过程产生废气（G1-2、G1-3） 迁建项目焊接PIN、焊接导线过程采用锡丝0.12t/a，焊接过程有锡及其化合物产生，参考《焊接工作的劳动保护》中“各种焊接工艺及焊条烟尘产尘量”，产尘量取10g/kg，因此锡及其化合物产生量为1.2kg/a，废气产生量较少，为周围环境影响小，在车间无组织排放。 ②UV打印过程的产生的有机废气（G2-3） 迁建项目UV打印过程使用UV油墨0.05t/a，主要成分为丙烯酸酯树脂42-45%、丙烯酸酯40-30%、助剂（4-丙烯酰吗啉）8-10%、感光剂（2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮）10-15%，其中有机成分全部挥发以VOCs计，因此有机废气产生量为0.0125t/a，废气产生量较少，为周围环境影响小，在车间无组织排放。 ③点胶过程挥发的有机废气（G2-4） 迁建项目点胶过程使用导电胶0.05t/a，导电胶主要成分为聚有机硅氧烷20%、二氧化硅10%、碳25%、镍40%，其他溶剂5%，其中有机成分全部挥发以VOCs计，因此有机废气产生量为0.0025t/a，废气产生量较少，为周围环境影响小，在车间无组织排放。 ④网印过程产生的有机废气（G2-5） 迁建项目网印过程使用导热膏0.4t/a，导热膏主要成分为硅油85%、填料15%，硅油为无味、无毒、不易挥发液体，同时导热膏为常温条件下进行使用，因此导热膏挥发出的有机废气较少，按5%计，因此有机废气产生量为0.017t/a，废气产生量较少，为周围环境影响小，在车间无组织排放。 ⑤未收集的定子预焊废气、激光打标废气 迁建项目定子预焊废气、激光打标废气采用集气罩收集后经圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置进行处置，废气收集效率为90%，未收集废气产生量为锡及其化合物0.02kg/a，VOCs0.024t/a、颗粒物0.02t/a。 表28迁建项目无组织大气污染物产生和排放情况 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 生产车间一; 锡及其化合物; 0.00122; 0.0004; 1545; 6. VOCs; 0.056; 0.015. 颗粒物; 0.0067; 0.02. 注：VOCs排放速率按照制冷风扇、散热模组同时生产，最大排放速率计。 （3）大气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg /m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#15m高排气筒; 锡及其化合物; 220; 0.0067; 0.02. VOCs; 120; 0.0036; 0.02. 颗粒物; 200; 0.006; 0.018. 主要排放口合计; 锡及其化合物; 220; 0.0067; 0.02. VOCs; 120; 0.0036; 0.02. 颗粒物; 200; 0.006; 0.018. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 锡及其化合物; 0.02. VOCs; 0.02. 颗粒物; 0.018. ②无组织排放量核算 表30 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 生产车间一; 焊接PIN、焊接导线过程产生废气、未收集的定子预焊废气; 锡及其化合物; -; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 240000; 0.00122. UV打印、点胶、网印过程产生的废气; VOCs; -; 参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中“其他行业”标准; 2000000; 0.056. 未收集的激光打标废气; 颗粒物; -; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 1000000; 0.02. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 锡及其化合物; 0.00122. VOCs; 0.056. 颗粒物; 0.02. ③项目大气污染物年排放量核算 表31 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 锡及其化合物; 0.02122. 2; VOCs; 0.056. 3; 颗粒物; 0.038. 2、废水 迁建项目用水量为14855t/a，其中生活用水12435t/a、食堂用水2400t/a、切削液配水20t/a，来自市政自来水管网。 ①生活污水 迁建项目职工人数为829人，年工作300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）的工业企业职工生活用水定额50L/(人•天)计，职工生活用水为12435t/a，产污系数按0.9计，则生活污水产生量为11192t/a，污水中的主要污染物为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮 25mg/L、总氮 35mg/L、总磷 4mg/L，经厂内化粪池预处理后接管排入太仓市城区污水处理厂集中处理。 ②食堂用水 迁建项目设置食堂，就餐人数为800人，提供中餐和晚餐，职工食堂用水根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年）中食堂用水定额5 L/（人•次）计，则迁建项目食堂用水（包括菜蔬清洗废水、餐具清洁废水，每日用水以两次计）量为2400t/a。产污系数以0.8计，则食堂废水产生量为1920t/a。食堂废水主要污染物为COD 800mg/L、SS 400mg/L、氨氮25mg/L、总氮35t/a、总磷4 mg/L、动植物油160mg/L，经厂内隔油池预处理后接管排入太仓市城区污水处理厂集中处理。 ③切削液配水 迁建项目CNC加工过程使用切削液，切削液使用过程中与水配比使用，配比为1:10，切削液年使用量为2t，因此切削液配水年用量为20t，迁建项目切削液循环使用，定期添加，一年更换，产生的废切削液委托有资质单位进行处置。 迁建项目用排水平衡见图5。 图5迁建项目用排水平衡图 单位：t/a 生活用水 12435 11192 损耗1243 14855 太仓市城区污水处理厂 化粪池 11192 切削液配水 20 损耗16 4 2400 食堂用水 1920 1920 太仓市城区污水处理厂 隔油池 损耗480 委托有资质单位进行处置 （3）噪声 迁建项目噪声主要来自扇叶点胶机、卷尺入磁机、镭射焊机等设备运行噪声，单台设备噪声值为75dB(A)～85dB(A)，项目高噪声设备见表31。 表32建设项目高噪声设备一览表 序号; 名称; 数量; 等效声级 （dB（A））; 距最近厂界位置m）; 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; 扇叶点胶机; 5; 75; S，32; 厂房隔声，装减振垫; 25. 2; 卷尺入磁机; 1; 75; N，34; 25. 3; 镭射焊机; 1; 85; N，32; 25. 4; 插PIN机; 2; 85; S，32; 25. 5; 绕线机; 14; 75; S，35; 25. 6; 预焊机; 2; 85; S，29; 25. 7; 焊PIN机; 9; 85; S，22; 25. 8; 电子压床; 10; 85; N，31; 25. 9; 点油检验机; 5; 75; S，36; 25. 10; 入扇叶机; 5; 80; N，34; 25. 11; 回焊炉; 5; 80; S，35; 25. 12; 激光打标机; 7; 80; N，31; 25. 13; 气动压床; 4; 85; S，28; 10. 14; 自动点胶机; 2; 75; S，32; 25. 15; UV打印机; 1; 80; N，34; 25. 16; CNC加工中心; 7; 85; S，35; 25. 17; 立式铣床; 1; 80; S，32; 25. 18; 空压机; 3; 85; N，29; 25. 4、固体废物 迁建项目固废主要为废焊料、废切削液、不合格品、废包装材料、废活性炭、废润滑油和生活垃圾。 ①废焊料：根据《机加工行业环境影响评价中常见污染源估算及污染治理》，焊渣的量为“焊条量×（1/11+4%）”，迁建项目锡丝、锡条使用量为0.14t/a，则废焊材产生量约0.002t/a。 ②废切削液：迁建项目切削液配水后的使用量为22t/a（其中水20t/a），使用过程中有80%的水损耗，则产生废切削液6t/a，委托有资质单位进行处置 ③不合格品：根据建设单位提供数据，迁建项目不合格品产生量为0.3t/a，外卖处置。 ④废包装箱：根据建设单位提供数据，迁建项目产生的废包装箱为0.5t/a，外卖处置。 ⑤废包装瓶：迁建项目废包装瓶包含4401胶水包装瓶1200个，单个重量0,02kg，PS-37油包装桶2000个，单个重量0.1kg，助焊剂包装桶48个，单个重量0.3kg，锡膏包装瓶1333个，单个重量0.6kg，导热膏包装瓶400个，单个重量0.1kg，导电胶包装材料63个，单个重量0.05kg ，UV油墨包装瓶50个，单个重量0.1kg，因此废包装瓶产生量为1.1t/a，委托有资质单位进行处置。 ⑥废活性炭：废活性炭主要包含吸附的有机废气和填充的活性炭，迁建项目二级活性炭设计单层填充量为0.2t，每四个月更换一次，共吸附有机废气0.2176t/a，故废活性炭产生量为1.4176t/a，委托有资质的单位进行处置。 ⑦废润滑油：迁建项目润滑油年使用量为0.36t/a，定期更换，废润滑油产生量为0.36t/a，委托有资质单位进行处置。 ⑧废尘渣：迁建项目锡及其化合物采用圆筒形滤筒除尘器进行处置，尘渣产生量为1.962t/a，环卫清运。 ⑨含油抹布手套：根据建设单位提供资料，含油抹布手套产生量为0.02t/a，含油抹布及手套在国家危险废物名录2016 危险废物豁免管理清单内，本项目含油抹布混入生活垃圾一起处理，满足豁免条件，因此全过程不按危险废物管理。 ⑩废边角料：迁建项目废边角料产生量为2t/a，外卖处置。 ⑪生活垃圾：迁建项目职工人数为829人，年工作300天，生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为124.4t/a，由环卫部门统一清运。 （1）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对本项目产生的副产物（依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质）按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定，结果见表33。 表33建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废焊材; 焊接; 固态; 碳钢; 0.002; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废切削液; 切割; 液体; 切削液; 6; √; -. 3; 不合格品; 检验; 固态; 金属; 0.3; √; -. 4; 废包装箱; 原料包装; 固态; 纸箱; 0.5; √; -. 5; 废包装瓶; 原料包装; 固态; 胶水、油、锡膏等; 1.1; √; -. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 1.4176; √; -. 7; 废润滑油; 设备维护; 液体; 油类; 0.36; √; -. 8; 含油废抹布及手套; 设备维护; 固态; 油类; 0.02; √; -. 9; 废尘渣; 废气处理; 固体; 尘渣; 1.962; √; -. 10; 废边角料; CNC加工; 固态; 金属; 2.0. 11; 生活垃圾; 办公生活; 半固态; 废纸等; 124.4; √; -. （2）固体废物产生情况汇总建设项目固体废物产生情况汇总见表34。 表34迁建项目固废产生情况表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 废焊材; 一般固废; 焊接; 固态; 碳钢; -; -; 99; -; 0.002; 环卫清运. 2; 不合格品; 一般固废; 检验; 固态; 金属; -; -; 99; -; 0.3; 外卖处置. 3; 废包装箱; 一般固废; 原料包装; 固态; 纸箱; -; -; 79; -; 0.5. 4; 废切削液; 危险固废; 切割; 液体; 切削液; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; T; HW09; 900-006-09; 6; 委托处置. 5; 废包装瓶; 危险固废; 原料包装; 固态; 胶水、油、锡膏等; T/In; HW49; 900-041-49; 1.1. 6; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 1.4176. 7; 废润滑油; 危险固废; 设备维护; 液体; 油类; T/I; HW08; 900-218-08; 0.36. 8; 含油废抹布及手套; 危险固废; 设备维护; 固态; 油类; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02; 环卫清运. 9; 废尘渣; 一般固废; 废气处理; 固体; 尘渣; -; -; 99; -; 1.962. 10; 废边角料; 一般固废; CNC加工; 固态; 金属; -; -; 99; -; 2.0; 外卖处置. 11; 生活垃圾; 一般固废; 办公生活; 半固态; 废纸等; -; -; 99; -; 124.4; 环卫清运. 表35建设项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 6; 切割; 液体; 切削液; 切削液; 1个月; T; 委托处置. 2; 废包装瓶; HW49; 900-041-49; 1.1; 原料包装; 固态; 胶水、油、锡膏等; 胶水、油、锡膏等; 1年; T/In. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.4176; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; 4个月; T/In. 4; 废润滑油; HW08; 900-218-08; 0.36; 设备维护; 液体; 油类; 油类; 1个月; T/I. 5; 含油废抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.02; 设备维护; 固态; 油类; 油类; 1个月; T/In; 环卫清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 定子预焊、回流焊废气、激光达标废气 | VOCs | 1.32mg/m3，0.2376t/a | 0.12mg/m3，0.02t/a |
|  |  | 锡及其化合物 | 0.001-22.2mg/m3，2.0002t/a | 0.22mg/m3，0.02t/a |
|  |  | 颗粒物 | 2.2mg/m3，0.2t/a | 0.2mg/m3，0.018t/a |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 5.58mg/m3，0.08t/a | 1.42mg/m3，0.02t/a |
|  | 无组织废气 | 锡及其化合物 | 无组织，0.00122t/a | 无组织，0.00122t/a |
|  |  | VOCs | 无组织，0.056 t/a | 无组织，0.056 t/a |
|  |  | 颗粒物 | 无组织，0.02 t/a | 无组织，0.02t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 11192t/a | COD SS 氨氮 TN 总磷 | 400mg/L，4.48t/a 200mg/L，2.24t/a 25mg/L，0.28t/a 35mg/L，0.39t/a 4mg/L，0.045t/a | 废水量13112t/a COD：400mg/L，5.25t/a SS：200mg/L，2.62t/a 氨氮：25mg/L，0.328t/a 总氮：35mg/L，0.457t/a 总磷：4mg/L，0.0527t/a 动植物油：11mg/L，0.155t/a |
|  | 食堂废水 1920t/a | COD SS 氨氮 TN 总磷 动植物油 | 800mg/L，1.54t/a 200mg/L，0.38t/a 25mg/L，0.048t/a 35mg/L，0.067t/a 4mg/L，0.0077t/a 160mg/L，0.31t/a |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 生产 | 废焊材 | 0.002 t/a | 环卫清运0.002t/a |
|  |  | 不合格品 | 0.3 t/a | 外卖处置0.8t/a |
|  |  | 废包装箱 | 0.5 t/a |  |
|  |  | 废切削液 | 6 t/a | 委托处置8.8776t/a |
|  |  | 废包装瓶 | 1.1 t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.4176 t/a |  |
|  |  | 废润滑油 | 0.36 t/a |  |
|  |  | 含油废抹布及手套 | 0.02 t/a | 环卫清运1.982 t/a |
|  |  | 废尘渣 | 1.962t/a |  |
|  |  | 废边角料 | 2.0 t/a | 外卖处置2.0 t/a |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 124.4 t/a | 环卫清运124.4t/a |
| 噪 声 | 迁建项目主要高噪声主要来自扇叶点胶机、卷尺入磁机、镭射焊机等设备运行噪声，单台设备噪声值为75dB(A)～85dB(A)。建设项目夜间不生产，高噪声设备通过减振隔声、厂房隔声及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 迁建项目施工期主要为设备的运输、安装、调试，施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境的影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 迁建项目废气主要为制冷风扇生产过程中定子预焊、焊接PIN、焊接导线过程产生的焊接废气（G1-1、G1-2、G1-3），散热模组回流焊过程产生的焊接废气（G2-1）、激光打标过程产生的颗粒物废气（G2-2），UV打印过程的产生的有机废气（G2-3）、点胶过程挥发的有机废气（G2-4）、网印过程产生的有机废气（G2-5）。 （1）有组织废气 迁建项目有组织废气主要为定子预焊废气（G1-1）、回流焊过程产生的焊接废气（G2-2）、激光打标过程产生的颗粒物废气（G2-2），定子预焊废气、激光打标废气采用集气罩收集，收集效率90%；回流焊废气采用密闭收集，收集效率100%，收集后的废气经圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，风量为30000m3/h，锡及其化合物去除效率为99%，VOCs去除效率为90%。 定子预焊废气 圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置 1#15m高 排气筒 集气罩收集 回流焊废气 激光打标废气 集气罩收集 密闭收集 图6 迁建项目废气收集处置流程图 ①圆筒形滤筒除尘器 收集后废气由除尘器上部进气口进入除尘器内部的过程中，其中较大颗粒(直径100μm)，首先被沉降；较小颗粒(直径0.1～50μm)在空气处理室被吸附在滤筒表面。穿过滤筒的净化空气经排气室排出。当设备运行阻力达到一定时，脉冲控制仪触发电磁阀开启，压缩空气(P=0.5～0.6Mpa)经喷吹管吹射滤筒内部，使尘粒在瞬间高压气流作用下脱落，从而降低过滤阻力来完成除尘清灰过程。通过对滤筒表面灰尘周期性清理，使设备运行阻力相对稳定，是保证除尘系统正常工作的重要环节。沉降及清理的灰尘集聚于灰斗内，由排灰阀自动排出或聚于灰桶内，定期人工排放。 图4 圆筒形滤筒除尘器示意图 ②二级活性炭吸附 a、装置原理：固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸着气体分子，使其富集并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 b、技术参数：迁建项目设置一套二级活性炭吸附装置串联吸附有机废气，两级活性炭吸附装置规格相同，活性炭吸附装置主要技术参数如下： 表36 活性炭吸附装置主要设计参数表 序号; 参数名称; 单位; 指标. 1; 粒度; 目; 12-40. 2; 比表面积; m2/g; 900-1600. 3; 总孔容积; cm3/g; 0.81. 4; 水分; %; ≤5. 5; 单位面积重; g/m2; 200-250. 6; 着火点; ℃; ＞500. 7; 吸附阻力; Pa; 700. 8; 结构形式; -; 抽屉式. 9; 吸附效率; %; 二级90. 10; 吸附容量; g/g; 0.3. 11; 单层活性炭填充量; kg; 200. 12; 更换周期; /; 每四个月. 活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛式新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。活性炭是一种具有非极性表面、疏高固、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。一般来说，一级活性炭吸附装置对有机废气的去除率可达75%以上，二级活性炭吸附装置串联对有机废气的去除率可达90%以上。经过处理后有机废气排放可达相应排放标准限值，与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（公告 2013年第31号 2013年5月24日实施）相符。本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多化工企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中要求，当废气中颗粒物浓度超过1mg/m3,应当采用过滤或洗涤的方式进行预处理；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s。迁建项目锡及其化合物经圆筒形滤筒除尘器处理后排放浓度为0.22mg/m3，颗粒物经圆筒形滤筒除尘器处理后排放浓度为0.2mg/m3，小于1mg/m3，因此建设项目筒形滤筒除尘器后的活性炭吸附装置与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符。 建设项目运营过程中，必须切实使用废气处理装置，如发生活性炭处理效率降低的情况时，必须立即停止生产，更换活性炭，以确保不发生大气污染物扰民的情况。 建设项目排气筒废气排放情况为：1#排气筒VOCs最终排放速率为0.0036kg/h，排放浓度为0.12mg/m3，锡及其化合物最终排放速率为0.0067kg/h，排放浓度为0.22mg/m3，颗粒物最终排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.2mg/m3，VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中“其他行业”标准要求，锡及其化合物、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，对周围环境影响小。 因此，迁建项目定子预焊废气、回流焊、激光打标过程产生的焊接废气采用“圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置+1#15m高排气筒”装置处理可行。 2）食堂油烟废气 迁建项目食堂做饭采用电加热，对周围环境无影响，食堂设置3个基准灶头，灶头上方设置集烟罩，油烟经集烟罩收集后经油烟净化装置处理后经风机引至楼顶的排放。油烟净化器内部装有独特的油类碰吸单元，油经过净化器，在高压等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱中，烟尘内的有害气体被电场内所产生的臭氧所杀菌，并去除了异味，有害气体被去除。该油烟净化器对油烟的处理效率可达到75%以上，处理后油烟排放浓度为1.42mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》中型标准的要求。建设项目废气排放情况见表37。 表37 建设项目废气排放情况 污染源; 污染物名称; 处理措施; 排放状况. 浓度（mg/m3）; 排放量(t/a). 厨房油烟; 油烟; 油烟净化器; 1.42; 0.02. （2）无组织废气 迁建项目无组织废气主要为焊接PIN、焊接导线过程产生废气（G1-2、G1-3）、UV打印过程的产生的有机废气（G2-2）、点胶过程挥发的有机废气（G2-3）、网印过程产生的有机废气（G2-4）以及未收集的定子预焊废气、激光打标废气。 迁建项目无组织废气排放量为：锡及其化合物0.00122t/a，VOCs0.056t/a、颗粒物0.02t/a，在生产车间一无组织排放。建设单位实际生产时应严格管理，确保按操作规程生产，以减少无组织废气的产生量，同时应加强车间通风。 （3）评价等级判断 ①评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见表38。 表38评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 锡及其化合物; 一次浓度; 0.064mg/m3; 参照执行前苏联工作区大气中有害物质的最大允许浓度，再根据《大气污染物排放标准详解》进行换算. TVOC; 一次值; 1.2mg/m3; 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2 -2018）附录D中标准限值. 颗粒物; 1小时平均浓度限值; 0.45mg/m3; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中PM10 24小时平均值的3倍计. ②估算模型参数表 估算模型参数表见表39。 表39估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 715800. 最高环境温度/℃; -12.5. 最低环境温度/℃; 39.9. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 50000×50000. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ③污染源调查 大气污染源点源参数调查清单见表40，面源参数调查清单见表41。 表40建设项目大气点源参数调查清单 点源编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气 流速 /m/s; 烟气 温度/℃; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; VOCs; 锡及其化合物; 颗粒物. 1; 1#排气筒; 317188; 3481194; /; 15; 0.8; 16.59; 25; 连续; 0.0036; 0.0067; 0.006. 表41建设项目大气面源参数调查清单（矩形面源） 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 锡及其化合物; VOCs; 颗粒物. 1; 生产车间一; 317215; 3481189; /; 51.5; 30; -15; 6; 6000; 连续; 0.0004; 0.015; 0.0067. ④预测结果 表42估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度（mg/m3）; 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大质量浓度出现距离m. 有组织; 1#排气筒; 锡及其化合物; 0.00121; 1.9; 100. VOCs; 0.000652; 0.5; 100. 颗粒物; 0.00109; 0.24; 100. 无组织; 生产车间; 锡及其化合物; 0.00068; 1.06; 31. VOCs; 0.0255; 2.13; 31. 颗粒物; 0.0114; 2.53; 31. 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中无组织颗粒物占标率最大，最大浓度为0.0114mg/m3，最大占标率为2.53%<10%，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表43大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由表42可知，无组织颗粒物占标率最大，最大浓度为0.0114mg/m3，最大占标率为2.53%<10%，故本项目大气影响评价等级为二级，无需进行进一步的预测分析，仅对污染物排放量进行核算。 （4）卫生防护距离设置 建设项目卫生防护距离的计算公式参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中7.4所列公式。 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； Qc ——可以达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； r ——排放源所在生产单元的等效半径，m； L ——卫生防护距离，m。 卫生防护距离计算系数A、B、C、D取值见表44。 表44卫生防护距离计算系数 计算 系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350*; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84*; 0.84; 0.76. *：建设项目的计算系数。 卫生防护距离计算结果见表45。 表45卫生防护距离的计算结果 污染源 位置; 污染物; 排放速率 （kg/h）; 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护 距离. Cm （mg/m3）; A; B; C; D; 计算值; 取值; 提级值. 生产车间一; 锡及其化合物; 0.0004; 1545; 0.064; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.145; 50; 100. VOCs; 0.015; 1.2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.331; 50. 颗粒物; 0.0067; 0.45; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.407; 50. 根据无组织排放的卫生防护距离计算结果，建设项目卫生防护距离为以生产车间一为边界100m范围，小星星双语幼儿园距离本项目厂界73m，距离生产车间一119m，因此本项目卫生防护距离内无学校、医院等环境空气敏感保护目标。今后在此范围内不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。 综上所示，迁建项目大气污染物均可达标排放，环境影响可接受。 （6）大气环境影响自查 表46 迁建项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（锡及其化合物、VOCs、颗粒物）; 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准√; 附录D√; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源√; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价 （不适用）; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（锡及其化合物、VOCs）; 有组织废气监测√; 无监测□. 无组织废气监测√. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / )厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOX：（0 ）t/a; 颗粒物（0.038）t/a; 锡及其化合物：（0.02122）t/a; VOCs：（0.056）t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）项目废水排放情况 迁建项目采用“雨污分流”制，雨水经收集后排入区域雨水管网。迁建项目产生的生活污水11192t/a经厂内化粪池预处理、食堂废水1920t/a经隔油池预处理，处理后的废水接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理。污水接管口根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表47 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS NH3-N、TN、 TP; 太仓市城区污水处理厂; 连续; W-1; 化粪池; /; DW-001; 是; 一般排放口. 2; 食堂废水; COD、SS NH3-N、TN、 TP、动植物油; 太仓市城区污水处理; 连续; W-1; 隔油池; /. 表48 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放□编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW-001; 121.076720 º; 31.450782º; 13112; 污水处理厂; 连续; /; 太仓市城区污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）*. TN; 12（15）. TP; 0.5. 动植物油; 1.0. 注*：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）评价等级确定 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，项目属于水染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 表49 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接; Q≥20000 或W≥600000. 二级; 直接; 其他. 三级A; 直接; Q＜200 且W＜6000. 三级B; 间接; --. （3）地表水环境影响评价 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 迁建项目产生的生活污水11192t/a经厂内化粪池预处理、食堂废水1920t/a经隔油池预处理，处理后的废水接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理。本项目设置一座9m3的化粪池，能够保证生活污水达标接管污水处理厂。 迁建项目隔油池主要参数见表50。 表50 隔油池构筑物一览表 序号; 名称; 材质; 尺寸/规格; 设计参数(停留时间). 1; 隔油池; 钢筋混凝土; 5m×2m×1m; HRT：大于0.5h. 类比实际工程经验，隔油池进出水去除效率见表51。 表51 隔油池主要污染物去除效率一览表 各污染物; COD; 动植物油. 进水浓度(mg/L); 800; 160. 出水浓度(mg/L); 400; 80. 总去除效率（%）; 50; 50. 迁建项目食堂废水、生活污水经预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，满足污水处理厂接管要求。 2）依托污水处理设施的环境可行性评价 （a）污水处理厂概况 太仓市城区污水处理厂位于市区西北部，西依204国道，分二期建设，自1999年至2001年分批上马一期工程后，形成了2万吨的处理能力。2006年再次扩建二期工程，日处理污水能力增加一倍，达到4万吨/日的处理能力，目前实际处理量为4万t/d，其中北京路以南、太平路以西区域的实际生活污水仅占其目前处理能力的4%左右。污水处理目前的污水处理工艺为改良型A2/O氧化沟，氧化沟为连续环形曝气池，是延时曝气的一种形式，兼有完全混合和推流特性。构造简单，一般采用表面曝气从而省掉鼓风机房，同时是一种十分高效的生物除磷脱氮工艺，工艺稳定可靠，出水保证率高，接管工业废水占40％。太仓市城区污水处理厂尾水可再生利用，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）4.1.2.1要求，污水处理厂出水作为一般回用水时，执行一级标准的A标准。因此太仓市城区污水处理厂其排放尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至吴塘河。具体工艺流程见图3。 根据苏环科[2007]16号（关于印发《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》的通知）的要求，太仓市城区污水处理厂须进行升级改造，在原改良型A2/O氧化沟的工艺基础上增加深度处理工艺，即采用后续BAF生物滤池处理工艺，以提高污水处理厂的出水标准。该方案已取得了太仓市环保局的批复同意，升级改造工作已于2009年5月底完成。提标后尾水排放达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入吴塘河。 图5 污水处理工艺流程图 # （b）接管可行性分析 水量：目前太仓市城区污水处理厂处理余量约1万t/d，项目废水排放量为43.7t/d，仅为太仓市城区污水处理厂剩余处理能力的0.44%，从废水水量来说，废水接管是可行的。 水质：项目废水主要是生活污水、食堂废水，废水水质简单，能够达到该污水处理厂接管控制标准，经污水管网接入太仓市城区污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水接管是可行的。 管网和污水处理厂建设进度：目前，太仓市城区污水处理厂已正式投入运营，建设项目区域污水管网铺设工程已到位。 综上所述，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至太仓市城区污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响较小。 （4）地表水环境影响评价结论 a.水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理，处理后接管至太仓市城区污水处理厂集中处理达标后排入吴塘河，项目经预处理后满足污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至太仓市城区污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 b.污染源排放量 表52 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量（t/a）; 新增年排放量（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW-001; COD; 400; 0.0175; 0.0175; 0.0175; 5.25. SS; 200; 0.008733; 0.008733; 0.008733; 2.62. NH3-N; 25; 0.001093; 0.001093; 0.001093; 0.328. TN; 35; 0.001523; 0.001523; 0.001523; 0.457. TP; 4; 0.000176; 0.000176; 0.000176; 0.0527. 动植物油; 11; 0.000517; 0.000517; 0.000517; 0.155. 全厂排放口合计; COD; 5.25; 5.25. SS; 2.62; 2.62. NH3-N; 0.328; 0.328. TN; 0.457; 0.457. TP; 0.0527; 0.0527. 动植物油; 0.155; 0.155. c.地表水环境影响评价自查表 表53 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ 1.5 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ PH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 □；Ⅳ类；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 ；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 ；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP） （动植物油）; （5.25） （2.62） （0.328） （0.457） （0.0527） （0.155）; （400） （200） （25） （35） （4） （11）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测□; 手动 ；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ DW-001排放口 ）. 监测因子; （ ）; （ COD、SS、氨氮、TN、TP 、动植物油）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 迁建项目噪声主要来自扇叶点胶机、卷尺入磁机、镭射焊机等设备运行噪声，单台设备噪声值为75dB(A)～85dB(A)。高噪声设备均安装在厂房内，为减少噪声对厂界的影响， 建设单位采用以下防噪措施： ①控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强； ②高噪声设备如空压机采用带进、排气口消声器的隔声罩，设置减振底座；冷却塔选择环保低噪声冷却塔，电机设置隔声罩，可以降噪约10dB(A)左右； ③在机组与地基之间安置减震器，高噪声设备全部布置在车间，通过车间隔声，可降噪约15dB(A)左右。 ④合理布局，高噪声设备布设尽量远离厂界。 经过以上措施处理，降噪量达25dB(A)以上。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级dB(A)； LA（r0）—r0处A声级dB(A)； A—倍频带衰减dB（A）； （2）声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A)； T—预测计算的时间段s； ti—i声源在T 时段内的运行时间s。 （3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； Leqb— 预测点的背景值dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m。 选择受噪声影响最大的东、南、西、北厂界以及小星星双语幼儿园进行噪声影响预测，建设项目运营后厂界噪声影响预测结果见表54。 表54建设项目运营后全厂噪声预测表 关心点; 噪声源; 设备数量（台）; 单台噪声值 (dB(A)); 减振、隔声(dB(A)); 离预测点距离(m); 距离衰减(dB(A)); 贡献值(dB(A)); 叠加贡献值(dB(A)). 东厂界; 扇叶点胶机; 5; 75; 25; 116; 41.3; 15.7; 37.1. 卷尺入磁机; 1; 75; 25; 110; 40.8; 9.2. 镭射焊机; 1; 85; 25; 132; 42.4; 17.6. 插PIN机; 2; 85; 25; 115; 41.2; 21.8. 绕线机; 14; 75; 25; 103; 40.3; 21.2. 预焊机; 2; 85; 25; 123; 41.8; 21.2. 焊PIN机; 9; 85; 25; 143; 43.1; 26.4. 电子压床; 10; 85; 25; 135; 42.6; 27.4. 点油检验机; 5; 75; 25; 146; 43.3; 13.7. 入扇叶机; 5; 80; 25; 151; 43.6; 18.4. 回焊炉; 5; 80; 25; 138; 42.8; 19.2. 激光打标机; 7; 80; 25; 109; 40.7; 25.0. 气动压床; 4; 85; 10; 125; 41.9; 24.1. 自动点胶机; 2; 75; 25; 123; 41.8; 11.2. UV打印机; 1; 80; 25; 145; 43.2; 11.8. CNC加工中心; 7; 85; 25; 56; 35.0; 33.5. 立式铣床; 1; 80; 25; 57; 35.1; 19.9. 空压机; 3; 85; 25; 79; 38.0; 26.8. 南边界; 扇叶点胶机; 5; 75; 25; 32; 30.1; 26.9; 46.7. 卷尺入磁机; 1; 75; 25; 43; 32.7; 17.3. 镭射焊机; 1; 85; 25; 45; 33.1; 26.9. 插PIN机; 2; 85; 25; 32; 30.1; 32.9. 绕线机; 14; 75; 25; 35; 30.9; 30.6. 预焊机; 2; 85; 25; 29; 29.2; 33.8. 焊PIN机; 9; 85; 25; 22; 26.8; 42.7. 电子压床; 10; 85; 25; 46; 33.3; 36.7. 点油检验机; 5; 75; 25; 36; 31.1; 25.9. 入扇叶机; 5; 80; 25; 43; 32.7; 29.3. 回焊炉; 5; 80; 25; 35; 30.9; 31.1. 激光打标机; 7; 80; 25; 46; 33.3; 32.5. 气动压床; 4; 85; 10; 28; 28.9; 37.1. 自动点胶机; 2; 75; 25; 32; 30.1; 22.9. UV打印机; 1; 80; 25; 43; 32.7; 22.3. CNC加工中心; 7; 85; 25; 35; 30.9; 37.6. 立式铣床; 1; 80; 25; 32; 30.1; 24.9. 空压机; 3; 85; 25; 48; 33.6; 31.1. 西边界; 扇叶点胶机; 5; 75; 25; 71; 37.0; 20.0; 41.6. 卷尺入磁机; 1; 75; 25; 77; 37.7; 12.3. 镭射焊机; 1; 85; 25; 55; 34.8; 25.2. 插PIN机; 2; 85; 25; 72; 37.1; 25.9. 绕线机; 14; 75; 25; 84; 38.5; 23.0. 预焊机; 2; 85; 25; 64; 36.1; 26.9. 焊PIN机; 9; 85; 25; 44; 32.9; 36.7. 电子压床; 10; 85; 25; 52; 34.3; 35.7. 点油检验机; 5; 75; 25; 41; 32.3; 24.7. 入扇叶机; 5; 80; 25; 36; 31.1; 30.9. 回焊炉; 5; 80; 25; 49; 33.8; 28.2. 激光打标机; 7; 80; 25; 78; 37.8; 27.9. 气动压床; 4; 85; 10; 62; 35.8; 30.2. 自动点胶机; 2; 75; 25; 64; 36.1; 16.9. UV打印机; 1; 80; 25; 42; 32.5; 22.5. CNC加工中心; 7; 85; 25; 131; 42.3; 26.1. 立式铣床; 1; 80; 25; 130; 42.3; 12.7. 空压机; 3; 85; 25; 108; 40.7; 24.1. 北边界; 扇叶点胶机; 5; 75; 25; 45; 33.1; 23.9; 45.3. 卷尺入磁机; 1; 75; 25; 34; 30.6; 19.4. 镭射焊机; 1; 85; 25; 32; 30.1; 29.9. 插PIN机; 2; 85; 25; 45; 33.1; 29.9. 绕线机; 14; 75; 25; 42; 32.5; 29.0. 预焊机; 2; 85; 25; 48; 33.6; 29.4. 焊PIN机; 9; 85; 25; 55; 34.8; 34.7. 电子压床; 10; 85; 25; 31; 29.8; 40.2. 点油检验机; 5; 75; 25; 41; 32.3; 24.7. 入扇叶机; 5; 80; 25; 34; 30.6; 31.4. 回焊炉; 5; 80; 25; 42; 32.5; 29.5. 激光打标机; 7; 80; 25; 31; 29.8; 36.0. 气动压床; 4; 85; 10; 49; 33.8; 32.2. 自动点胶机; 2; 75; 25; 45; 33.1; 19.9. UV打印机; 1; 80; 25; 34; 30.6; 24.4. CNC加工中心; 7; 85; 25; 42; 32.5; 36.0. 立式铣床; 1; 80; 25; 45; 33.1; 21.9. 空压机; 3; 85; 25; 29; 29.2; 35.5. 小星星双语幼儿园; 扇叶点胶机; 5; 75; 25; 135; 42.6; 14.4; 33.8. 卷尺入磁机; 1; 75; 25; 133; 42.5; 7.5. 镭射焊机; 1; 85; 25; 145; 43.2; 16.8. 插PIN机; 2; 85; 25; 128; 42.1; 20.9. 绕线机; 14; 75; 25; 140; 42.9; 18.5. 预焊机; 2; 85; 25; 135; 42.6; 20.4. 焊PIN机; 9; 85; 25; 156; 43.9; 25.7. 电子压床; 10; 85; 25; 132; 42.4; 27.6. 点油检验机; 5; 75; 25; 121; 41.7; 15.3. 入扇叶机; 5; 80; 25; 123; 41.8; 20.2. 回焊炉; 5; 80; 25; 105; 40.4; 21.6. 激光打标机; 7; 80; 25; 134; 42.5; 23.2. 气动压床; 4; 85; 25; 118; 41.4; 24.6. 自动点胶机; 2; 75; 25; 120; 41.6; 11.4. UV打印机; 1; 80; 25; 147; 43.3; 11.7. CNC加工中心; 7; 85; 25; 202; 46.1; 22.3. 立式铣床; 1; 80; 25; 200; 46.0; 9.0. 空压机; 3; 85; 25; 199; 46.0; 18.8. 表55 采取降噪措施后各预测点的影响值表 （单位：dB(A)） 声源名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 小星星双语幼儿园. 贡献值; 37.1; 46.7; 41.6; 45.3; 33.8. 现状值; 昼间; 50.5; 49.9; 49.2; 49.4; 43.5. 夜间; 40.8; 39.6; 39.0; 38.8; 35.8. 预测值; 昼间; 50.7; 51.6; 49.9; 50.8; 43.9. 夜间; 42.3; 47.5; 43.5; 46.2; 37.9. 迁建项目完成后全厂高噪声设备经厂房隔声、设备减振及距离衰减，对东、南、西、北厂界的噪声影响值分别为37.1B(A)、46.7dB(A)、41.6dB(A)、45.3dB(A)，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，昼间噪声值≤60dB(A)、夜间噪声值≤50dB(A)。 迁建项目完成后噪声对西南侧距离厂界73m处的小星星双语幼儿园噪声贡献值为33.8dB(A)，贡献值较小，叠加现状值后，小星星双语幼儿园环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 综上所述，迁建项目完成后，全厂噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物环境影响分析 迁建项目固态废物利用处置方式见表56。 表56 迁建项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 废焊材; 一般固废; 焊接; 固态; 碳钢; -; -; 99; -; 0.002; 环卫清运. 2; 不合格品; 一般固废; 检验; 固态; 金属; -; -; 99; -; 0.3; 外卖处置. 3; 废包装箱; 一般固废; 原料包装; 固态; 纸箱; -; -; 79; -; 0.5. 4; 废切削液; 危险固废; 切割; 液体; 切削液; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; T; HW09; 900-006-09; 6; 委托处置. 5; 废包装瓶; 危险固废; 原料包装; 固态; 胶水、油、锡膏等; T/In; HW49; 900-041-49; 1.1. 6; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 1.4176. 7; 废润滑油; 危险固废; 设备维护; 液体; 油类; T/I; HW08; 900-218-08; 0.36. 8; 含油废抹布及手套; 危险固废; 设备维护; 固态; 油类; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02; 环卫清运. 9; 废尘渣; 一般固废; 废气处理; 固体; 尘渣; -; -; 99; -; 1.962. 10; 废边角料; 一般固废; CNC加工; 固态; 金属; -; -; 99; -; 2.0; 外卖处置. 11; 生活垃圾; 一般固废; 办公生活; 半固态; 废纸等; -; -; 99; -; 124.4; 环卫清运. （1）一般固体废物环境影响分析 迁建项目拟设置有一个80m2的一般固废暂存间，用于暂存生产过程中产生的废边角料、废焊材、不合格品、废包装箱、废尘渣、生活垃圾、含油废抹布手套。一般固废暂存间可以满足固废暂存的需求，并定期处置。 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ②为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ③为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。应设计渗滤液集排水设施。 ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险废物收集、暂存、运输、处理可行性分析 ①危险废物收集污染物防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，企业危险废物收集时应根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。通过该系列措施可对危险废物进行有效收集。针对企业危险废物主要为废矿物油内，应特别注意收集过程远离火源、避免阳光直射或高温。 ②危险废物暂存污染防治措施分析 a.危险废物暂存场所符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标。 b.贮存区内禁止混放不相容危险废物。 c.贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 d.贮存区符合消防要求。 e.贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 f.基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 g.建设单位拟收集危险固废后，同时应作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 建设项目拟设置一座55m2的危险废物堆场用于暂存建设项目产生的废切削液、废活性炭、废润滑油、废包装瓶，并在下方放置托盘防治危险废物泄露，危险废物暂存区上方有挡雨措施，同时危废暂存区远离生产设备和人员过道、区域底部高于地下水最高水位、地面计划采用渗处理。因此，本项目拟建的危废堆场所建设满足要求。 建设项目危险废物贮存基本情况见表57。 表57危险废物贮存基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物仓库; 废切削液; HW09; 900-006-09; 厂区东北侧; 55m2; 桶装; 20t; 1个月清运一次. 2; 废包装瓶; HW49; 900-041-49. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49. 4; 废润滑油; HW08; 900-218-08. ③危险废物贮存场所能力满足需求分析 建设项目投产后，产生的废切削液、废活性炭、废润滑油、废包装瓶采用桶装密闭收集。 危险废物清运周期内，危险废物堆场储存能力满足要求。危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间。 通过该系列措施可对危险废物进行有效储存，对土壤及地下水影响较小。 ④危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： a.危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b.承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 c.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 d.组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 通过该系列措施可保证在运输过程中危险固废对经由地的环境影响较小。 项目应强化固废产生、收集、贮放各环节的管理，各类固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，保证各类固废均得到有效处置，避免产生二次污染。 ①危险固废堆放场应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置暂存场所，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒，如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 ⑦危废贮存区应按照《危险废物污染技术政策》等法规的相关规定，装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；存储场所要用防渗漏设计、安全设计，对于危险废物的存储场所要做到：应建有堵截泄露的裙脚，地面和裙脚要用坚固防漏的材料，应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵；基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见表58。 表58各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废 暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险固废 暂堆场所; 警告标示; 三角形边框; 黄色; 黑色. 采取以上防治措施后，危险废物贮存场所（设施）对周围环境影响较小。 ### （3）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 ### （4）委托处置的环境影响分析 ### 迁建项目危险固废废切削液（HW09、900-006-09）、废活性炭（HW49、900-041-49）、废包装瓶（HW49、900-041-49）、废润滑油（HW08、900-218-08）委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司进行处置。 ### 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司位于常熟经济技术开发区长春路102号，核准经营范围为：核准焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-000-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50），合计3.8万吨/年。 本项目废切削液（HW09、900-006-09）、废活性炭（HW49、900-041-49）、废包装瓶（HW49、900-041-49）、废润滑油（HW08、900-218-08）在江苏康博工业固体废弃物处置有限公司处置范围内，委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司进行处置可行。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，固体废物均得到经妥善处理、处置，对周围环境影响很小。 6、风险影响分析 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； （C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目各物质的临界量计算如下： 表59 迁建项目涉及的主要危险物质的最大储存量和辨识情况 编号; 名称; 单元最大储存量（t）qn; 临界量（t）Qn; qn/Qn. 1; 切削液; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 助焊剂 （异丙醇）; 0.005; 5; 0.001. 3; 润滑油; 0.03; 2500; 0.000012. Q=∑qn/Qn; 0.001092. 由上表可知，迁建项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，因此可直接判断企业环境风险潜势为Ⅰ，因此确定公司环境风险评价等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 迁建项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。本项目周围敏感目标分布情况见上表25、表26。 （3）环境风险识别 本项目主要危险物质环境风险识别见下表： 表60 本项目涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响的环境途径. 生产车间; 切削液、助焊剂（异丙醇）、润滑油等; 泄漏、火灾、爆炸. 原料仓库; 切削液、助焊剂（异丙醇）、润滑油等; 泄漏、火灾、爆炸. 危险废物仓库; 废切削液等; 泄漏、火灾、爆炸. （4）环境风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为切削液、助焊剂（异丙醇）、润滑油。切削液、助焊剂（异丙醇）、润滑油发生泄漏，挥发会产生有机废气VOCs进入大气环境中，如遇明火，火花则可能发生火灾爆炸事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOX等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。切削液、助焊剂（异丙醇）如发生泄漏或火灾等事故，泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。 项目原料仓库、危险废物仓库、生产车间已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 （5）环境风险防范应急措施 为减少危险化学品可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施： ①从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 ②本项目使用的切削液、助焊剂（异丙醇）为桶装，需定期检查其包装的完整性，加强风险源监控。 ③本项目应设有足够的灭火设施。这些设施包括自动报警系统、干粉灭火系统、泡沫消防栓、消火栓系统等，一旦发生火灾，能保证企业有足够的灭火装置，将火灾损失降到最低。 ④本项目应设有足够的防泄漏物质，如黄沙、吸附棉等，用来吸附泄漏的切削液、助焊剂（异丙醇）等。 ⑤本项目应设有足够容积的应急事故池，用来暂存事故状态下的事故废液及消防废水，并在污水及雨水总排口处设置截止阀，在发生事故时，应紧急关闭。 （6）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低迁建项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 迁建项目环境风险简单分析内容见下表。 表61 迁建项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 太仓市华盈电子材料有限公司迁建制冷风扇及散热模组项目. 建设地点; 太仓市城厢镇工业园区顾港路22号. 地理坐标; E121°04′34.01″ N 31°27′03.36″. 主要危险物质及分布; 迁建项目使用的切削液、助焊剂（异丙醇）、润滑油主要储存在原料仓库中，废切削液主要存放在危险固废堆场中。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目涉及的主要风险物质为切削液、助焊剂（异丙醇）、润滑油。切削液、助焊剂（异丙醇）、润滑油发生泄漏，挥发会产生有机废气VOCs进入大气环境中，如遇明火，火花则可能发生火灾爆炸事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOX等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。切削液、助焊剂（异丙醇）如发生泄漏或火灾等事故，泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。 项目原料仓库、危险废物仓库、生产车间已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。. 风险防范措施要求; 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统、防泄漏物质、应急事故池等方面制定相应的环境风险防范措施。. 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。. 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目评价等级为Ⅳ类，其中Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 10、环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时制度” 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴标识。 （2）自行监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则》、《固定污染源排污许可分类管理目录》相关要求，根据本项目核定的废气、噪声源排放特点以及废气处理设施运行情况，开展环境监测工作。建议具体监测计划如下。 ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 ②噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每半年开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表62 环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 1#排气筒; VOCs、锡及其化合物、颗粒物; 一年一次. 无组织排放（厂界）; VOCs、锡及其化合物、颗粒物; 一年一次. 无组织排放（厂界内，车间外）; VOCs、锡及其化合物、颗粒物; 一年一次. 噪声; 厂界外1米; 连续等效A声级; 一季度一次. 5、项目污染物排放总量 建设项目污染物排放量汇总见表63。 表63建设项目污染物排放量汇总 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废气量(Nm3/h); 产生量 (t/a); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放去向. 废气; 定子预焊、回流焊废气、激光打标废气; VOCs; 30000; 0.2376; 1.32; 0.02; 0.12; 1#15m高排气筒. 锡及其化合物; 2.0002; 0.001-22.2; 0.02; 0.22. 颗粒物; 0.2; 2.2; 0.018; 0.2. 食堂废气; 油烟; 12000; 0.08; 5.58; 0.02; 1.42; 食堂楼顶. 生产车间一; 锡及其化合物; -; 0.00122; -; 0.00122; -; 大气环境. VOCs; -; 0.056; -; 0.056; -. 颗粒物; -; 0.02; -; 0.02; -. 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放 去向. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 11192; 400 200 25 35 4; 4.48 2.24 0.28 0.39 0.045; 废水量13112t/a COD：400mg/L，5.25t/a SS：200mg/L，2.62t/a 氨氮：25mg/L，0.328t/a 总氮：35mg/L，0.457t/a 总磷：4mg/L，0.0527t/a 动植物油：11mg/L，0.155t/a; 接管排入太仓市城区污水处理厂. 食堂废水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 1920; 800 200 25 35 4 160; 1.54 0.38 0.048 0.067 0.0077 0.31. 种类; 排放源 （编号）; 产生量 （t/a）; 处理处置量 （t/a）; 综合利用量（t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 固体废物; 废焊材; 0.002; 0; 0.002; 0; 环卫清运. 不合格品; 0.3; 0.3; 0; 0; 外卖处置. 废包装箱; 0.5; 0.5; 0; 0. 废切削液; 6; 0; 6; 0; 委托处置. 废包装瓶; 1.1; 0; 1.1; 0. 废活性炭; 1.4176; 0; 1.4176; 0. 废润滑油; 0.36; 0; 0.36; 0. 含油废抹布及手套; 0.02; 0; 0.02; 0; 环卫清运. 废尘渣; 1.962; 0; 1.962; 0; 环卫清运. 废边角料; 2.0; 2.0; 0; 0; 外卖处置. 生活垃圾; 124.4; 0; 124.4; 0; 环卫清运. 6、建设项目“三同时”情况 建设项目“三同时”情况一览表见表64。 表64建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 太仓市华盈电子材料有限公司迁建制冷风扇及散热模组项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 定子预焊、回流焊废气、激光打标废气; 锡及其化合物、VOCs、颗粒物; 定子预焊、激光打标废气采用集气罩收集，收集效率90%；回流焊废气采用密闭收集，收集效率100%，收集后的废气经圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，风量为30000m3/h，; 颗粒物、锡及其化合物去除效率为99%，VOCs去除效率为90%，VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中“其他行业”标准要求，锡及其化合物、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 20; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 食堂废气; 油烟; 油烟净化器; 油烟去除效率75％，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型规模”标准; 2. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池9m3; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求; 依托现有. 食堂废水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油; 隔油池10m3. 噪声; 设备等; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，场界噪声达标; 10. 固废; 废边角料、废焊材、不合格品、废包装箱、废尘渣、生活垃圾、含油废抹布手套; 一般固废堆场80m2; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求; 3. 废切削液、废润滑油、废活性炭、废包装瓶; 危险固废堆场55m2; 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求; 5. 绿化; -; —; 依托现有. 污水管网清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 预留规范化排污口、管网铺设; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》; 依托现有. “以新带老”措施; —; —. 总量平衡具体方案; 迁建项目完成后有组织大气污染物为：锡及其化合物0.02t/a、VOCs0.02t/a、颗粒物0.018t/a、油烟0.02t/a；无组织锡及其化合物0.00122t/a、VOCs0.056t/a、颗粒物0.02t/a。本项目VOCS平衡途径为太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司新建热板及热管项目中进行平衡，太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司新建热板及热管项目不在进行生产，其削减的VOCs含量能够满足本项目需求。 水污染物接管考核总量：废水量13112t/a、COD 5.25t/a、SS2.62t/a、氨氮0.328t/a、总氮0.457t/a、总磷0.0527t/a、动植物油0.155t/a；水污染物最终排放量：废水量13112t/a、COD 0.66t/a、SS 0.13t/a、氨氮0.052t/a、总氮0.157t/a、总磷0.0066t/a、动植物油0.013t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。; —. 区域解决问题; —; —. 大气环境防护距离; 建设项目完成后设置卫生防护距离是生产车间已为执行边界 100 米范围，目前该范围内无居民点、学校、医 院等环境敏感保护目标。因此，建设项目完成后无 组织排放废气对周围环境影响可得到有效控制，对 周围环境影响较小。; —. 环保投资合计; 40.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 定子预焊、回流焊废气、激光打标废气 | 锡及其化合物、VOCs、颗粒物 | 定子预焊、激光打标废气采用集气罩收集，收集效率90%；回流焊废气采用密闭收集，收集效率100%，收集后的废气经圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，风量为30000m3/h， | 锡及其化合物、颗粒物去除效率为99%，VOCs去除效率为90%，VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中“其他行业”标准要求，锡及其化合物、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 油烟净化器 | 油烟去除效率75％，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型规模”标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求，纳入太仓市城区污水处理厂 |
|  | 食堂废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 | 经隔油池预处理后接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理 |  |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废焊材 | 环卫清运 | 有效处置 |
|  |  | 不合格品 | 外卖处置 |  |
|  |  | 废包装箱 | 外卖处置 |  |
|  |  | 废切削液 | 委托处置 |  |
|  |  | 废包装瓶 | 委托处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托处置 |  |
|  |  | 废润滑油 | 委托处置 |  |
|  |  | 含油废抹布及手套 | 环卫清运 |  |
|  |  | 废尘渣 | 环卫清运 |  |
|  |  | 废边角料 | 外卖处置 |  |
|  | 生活、办公 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 迁建项目主要高噪声主要来自扇叶点胶机、卷尺入磁机、镭射焊机等设备运行噪声，单台设备噪声值为75dB(A)～85dB(A)。建设项目高噪声设备通过减振隔声、厂房隔声及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 太仓市华盈电子材料有限公司位于太仓市城厢镇弇山西路9号，经营范围为生产、加工、销售五金件、铝铸件、电子元器件，散热模组研发、设计。企业于2019年在太仓高新技术产业开发区娄东街道台州路55号2幢成立了太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司，租赁苏州锦园旅游用品有限公司标准厂房，其新建热板及热管项目2019年5月17日通过了太仓市环境保护局的审批（审批文号：太环建[2019]151号），根据企业发生需求，企业租赁厂房不能满足生产要求，其新建热板及热管项目未进行生产，企业拟投资1600万元将太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司搬迁至太仓市城厢镇工业园区顾港路22号，并更名为太仓市华盈电子材料有限公司顾港路分公司，租赁苏州隆祥电子有限公司厂房建设太仓市华盈电子材料有限公司迁建制冷风扇及散热模组项目。该项目已由太仓市行政审批局备案（备案号：太行审投备[2019]22号），项目建成投产后将形成年产制冷风扇1200万个、散热模组3500万个的生产规模。建设项目预计2019年12月建成投产。项目建成后由太仓市华盈电子材料有限公司顾港路分公司进行生产运营。 建设项目设置员工食堂以及设置员工休息区，不提供长期居住的职工宿舍。 根据《建设项目分类管理名录（2017）》，本项目制冷风扇、散热模组属于二十三、通用设备制造及维修 69通用设备制造及维修中其他（仅组装除外），故本项目应当编制环境影响报告表。 1、与产业政策相符 迁建项目产品为散热模组、制冷风扇，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中限制类和淘汰类；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）、《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中淘汰和限制类项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，也不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 2、与当地规划相容 （1）土地规划相符性 太仓市华盈电子材料有限公司顾港路分公司租赁苏州隆祥电子有限公司位于太仓市城厢镇工业园区顾港路22号厂房进行生产，根据该土地证，用地性质属于工业用地。太仓市城厢镇城区工业园区一期四至范围为：北至339省道，南至古塘河，东至204国道，西至吴塘河，规划用地面积1.61km2；规划功能定位为：：规划建成市级中小企业集聚区——太仓市区重要的先进制造业基地。整合现状工业用地，统一向园区集中，重点发展电子、精密机械等先进制造业，严格限制三类工业发展；产业定位为：以精密加工、模具配件、电子产品等产业为主。迁建项目从事散热模组、制冷风扇的生产，因此，本项目建设符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。 （2）与太湖水污染防治条例有关规定的相符性 本项目位于太湖流域三级保护区，营运过程中无生产废水产生和排放。固废妥善处理不外排。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第三次修正）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 3、与“三线一单”的相符性 （1）与生态红线相符性 ①与江苏省国家级生态保护红线规划的相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离本项目最近的生态红线区为浏河（太仓市）清水通道维护区，本项目位于浏河（太仓市）清水通道维护区二级管控区北侧2.66km处，不在浏河（太仓市）清水通道维护区二级保护区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 ②与江苏省生态红线区域保护规划的相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区为浏河（太仓市）清水通道维护区，本项目位于浏河（太仓市）清水通道维护区北侧2.66km处，不在浏河（太仓市）清水通道维护区二级管控区范围内。因此，本项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 （2）与环境质量底线相符性 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量现状监测结果表明： 2017年太仓市为非达标区，为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水吴塘河环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，噪声环境质量满足《声环境质量标准》（G83096-2008）中2类声功能区环境噪声限值。本项目建设后产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，建设项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）与资源利用上线的相符性 迁建项目用水量为14855t/a，用水量较小，来自市政管网；用电主要为照明用电、生产设备以及厨房用电，用电量为240万度/年，用电量较小，来自市政电网，对当地资源利用基本无影响。 （4）与环境准入负面清单相符性 迁建项目位于太仓市城厢镇工业园区顾港路22号，所在区域目前并未制定环境准入负面清单。根据《太仓市城厢镇城区工业园（一期、二期）规划环境影响报告书》规划环评批复，本项目主要进行散热模组、制冷风扇的生产，不属于园区禁止进入项目。综上，本项目符合“三线一单”的要求。 综上，本项目符合“三线一单”的要求。 （5）与《“两减六治三提升”专项行动方案》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办（2014）128号文）、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析 本项目产品为散热模组、制冷风扇，生产过程中产生的定子预焊废气、激光打标废气采用集气罩收集，收集效率90%；回流焊废气采用密闭收集，收集效率100%，收集后的废气经圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，颗粒物、锡及其化合物去除效率为99%，VOCs去除效率为90%，满足《“两减六治三提升”专项行动方案》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办（2014）128号文）、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》中相关要求。 4、污染物达标排放、区域环境功能不会下降 （1）废气 迁建项目有组织废气主要为定子预焊废气、回流焊过程产生的焊接废气、激光打标废气，定子预焊废气、激光打标废气采用集气罩收集，收集效率90%；回流焊废气采用密闭收集，收集效率100%，收集后的废气经圆筒形滤筒除尘器+二级活性炭吸附装置进行处置，尾气通过1#排气筒排放，颗粒物、锡及其化合物去除效率为99%，VOCs去除效率为90%。VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中“其他行业”标准要求，锡及其化合物、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，对周围环境影响小。迁建项目食堂产生的油烟经净化装置处理后经油烟管道送至食堂顶楼排放，油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“大型规模”标准，对周围环境影响较小。建设项目完成后设置卫生防护距离是以生产车间一为执行边界100 米范围，目前在该范围内无居民点、医院、学校等环境敏感目标，以后亦不得在该范围内建设居民点等敏感目标，建设项目产生的废气无组织排放，能够满足环境控制要求。 （2）废水 迁建项目采用“雨污分流”制，雨水经收集后排入区域雨水管网。迁建项目产生的生活污水经厂内化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理，处理后的废水接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理，对周围水环境影响较小。 （3）固废 迁建项目废边角料、不合格品、废包装箱外卖综合利用；废切削液、废活性炭、废润滑油、废包装瓶委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司处置；废焊材、生活垃圾、含有废抹布及手套、废尘渣委托环卫部门定期清运。建设项目产生的固废均可得到有效的处置，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目主要高噪声主要来自扇叶点胶机、卷尺入磁机、镭射焊机等设备运行噪声，单台设备噪声值为75dB(A)～85dB(A)。建设项目夜间不生产，高噪声设备通过减振隔声、厂房隔声及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、满足区域总量控制要求 迁建项目完成后有组织大气污染物为：锡及其化合物0.02t/a、VOCs0.02t/a、颗粒物0.018t/a、油烟0.02t/a；无组织锡及其化合物0.00122t/a、VOCs0.056t/a、颗粒物0.02t/a。本项目VOCS平衡途径为太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司新建热板及热管项目中进行平衡，太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司新建热板及热管项目不在进行生产，其削减的VOCs含量能够满足本项目需求。 水污染物接管考核总量：废水量13112t/a、COD 5.25t/a、SS2.62t/a、氨氮0.328t/a、总氮0.457t/a、总磷0.0527t/a、动植物油0.155t/a；水污染物最终排放量：废水量13112t/a、COD 0.66t/a、SS 0.13t/a、氨氮0.052t/a、总氮0.157t/a、总磷0.0066t/a、动植物油0.013t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。 综上所述，在做好噪声、废气防治措施的前提下，建设项目各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 2、做好厂房隔声，确保厂界噪声达标。 3、落实各项环保措施，并对其进行定期维护检查。 4、生活垃圾设置封闭式垃圾箱，定点收集并及时清运。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |  |
| 注释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 备案通知及登记信息单 附件二 营业执照及分公司准予变更登记通知书 附件三 土地证 附件四 房产证 附件五 太仓市华盈电子材料有限公司板桥分公司新建热板及热管项目环评批复 附件六 租赁协议 附件七 环评合同 附件八 建设单位承诺书 附件九 危废处置协议及处置单位营业执照、危废经营许可证 附件十 公示截图 附图一 建设项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图二 迁建项目周边环境概况图 附图三 迁建项目厂区平面布置图 附图四 迁建项目生产车间一平面布置图 附图五 迁建项目生产车间二平面布置图 附图六 太仓市城市总体规划图 附图七 迁建项目与生态红线相对位置图 附图八 周边及车间图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 - 2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |