# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  太仓市宜康景电子材料有限公司新建散热模组项目

建设单位（盖章）：太仓市宜康景电子材料有限公司

编制日期：   2021年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 太仓市宜康景电子材料有限公司新建散热模组项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-320585-89-01-428547 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区）苏州 市 太仓 市（区） 双凤 镇（街道）新湖湖滨路98号9#楼4楼北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 121 度 4 分 11.680 秒， 31 度 27 分 51.320 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C3989]其他电子元件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39-81电子元件及电子专用材料制造398 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 太仓市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 5% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1887.14 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《太仓市双凤镇总体规划（2013-2030）（2017 年修改）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《太仓市双凤镇工业区（新湖片区）规划环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《太仓市双凤镇总体规划（2013-2030）（2017 年修改）》和建设项目不动产权证，本项目用地属于工业用地，可用于申办工业企业。 根据《太仓市双凤镇工业区（新湖片区）规划环境影响报告书》，双凤镇工业区（新湖片区），总用地规划面积为 291 公顷，规划年限为2018年—2030年，规划范围如下： 区域一：东至204 国道、西至吴塘河、南至苏昆太高速、北至东秦江门； 区域二：东至双湖路、西至迎春路、南至湖川塘、北至东汝江门； 区域三：东至204 国道、西至湖滨路、南至建业路、北至湖川塘； 区域四：东至 204 国道、西至湖滨路、南至新闯路、北至陈庄泾； 区域五：东至湖滨路、西至迎新路、南至新红路、北至肖家泾。 产业定位为：区域一、二、三重点发展机械加工、汽车配件、装备制造、塑料制品、五金制品及相关配套产业；区域五重点发展以汽车配件、精密机械、电子信息、功能性新材料等为主的制造产业以及智能制造、增材制造等新材料产业。 本项目位于区域五，从事电子产品用散热模组生产，属于电子信息行业，符合园区产业定位。 因此，本项目建设符合区域用地规划和城市产业发展规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策相符性 经对照，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中限制和淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中限制、禁止和淘汰类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制类项目，不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求限制和禁止产业，符合国家和地方产业政策。 （2）“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 建设项目位于太仓市双凤镇工业区（新湖片区），对照《江苏省国家级生态红线区域保护规划》，距本项目最近的生态红线区域为太仓金仓湖省级湿地公园，位于本项目东北侧约5km处，本项目不在其保护区范围内，不会导致其生态服务功能下降。因此，在项目评价范围内不涉及太仓市范围内国家级生态红线保护区，不会导致太仓市辖区内国家级生态红线生态服务功能下降。因此，本项目的建设不违背《江苏省国家级生态红线区域保护规划》要求。 与《江苏省生态空间管控区域规划》对照，与本项目直线距离最近的生态空间管控区杨林塘（太仓市）清水通道维护区，位于本项目北侧约4km处，本项目不在其管控范围内，因此，在项目评价范围内不涉及太仓市范围内生态空间管控区，不会导致太仓市辖区内生态空间管控区生态服务功能下降。因此，本项目的建设不违背《江苏省生态空间管控区域规划》要求。 2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《2019年苏州市生态环境状况公报》，2019年苏州主要空气污染物指标监测结果中PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为大气环境质量不达标区。苏州市开展了限期达标规划，以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭质量管理，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。规划实施后，区域大气环境质量可得到改善。 地表水新开河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质功能标准，项目所在地地表水环境质量状况较好。项目周边50米范围内无声环境敏感目标，运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 3）资源利用上线 本项目主要从事电子产品散热模组的生产，属于[C3989]其他电子元件制造，位于太仓市双凤镇工业区（新湖片区），建设项目用水量为2400t/a，来自市政自来水管网；用电主要为照明用电及生产设备用电，用电量约10万度/年，来自市政电网，对当地资源利用基本无影响。 4）环境准入负面清单 根据《太仓市双凤镇工业区（新湖片区）规划环境影响报告书》中环境准入负面清单，本项目与负面清单对照情况见表1-1。 表1-1 建设项目与区域环境准入负面清单对照表 产业类别; 管控要求; 对照情况. 限制及禁止类产业; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额（2015年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》等产业指导目录限制及禁止类; 不属于. 不符合环保要求限制/禁止引入的项目; 1、高水耗、高物耗、高能耗的项目2、水质经预处理不能满足污水处理厂接管要求的项目3、工艺废气中难处理的、恶臭、有毒有害物质无法达标排放的项目4、采用落后装卸工艺和装卸设备、无可靠的物料泄漏自动监控装置的液体化学品仓储项目5、不能实行集中供热、需自建燃煤锅炉的项目6、使用“三致”物质或使用剧毒物质为主要生产原料且无可靠有效的污染控制措施的项目7、新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目8、清洁生产水平不能达到国内先进水平的项目; 不属于. 空间管制要求限制/禁止引入的项目; 1、对生态红线保护区域产生明显不良环境和生态影响的项目2、绿化防护不能满足环境和生态保护要求的项目3、不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目4、片区五靠近区外居住区周边50m不得引入含喷涂和表面处理等易产生大气特征污染物的项目。; 不属于. 其他; 1、禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀以及其他排放含磷、氮等污染的企业和项目（城镇污水集中处理等环境基础设施项目和战略性新兴产业项目、现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目除外）。2、禁止新建、改建、扩建排放重点重金属(铅、汞、镉、铬、类金属砷水污染物)的项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目、提升安全环保方面的改造工程除外。3、原料未使用低VOCs量的涂料、粘胶剂、清洗剂、油墨的交通工具、人造板等项目。; 不属于. 根据表1-1，本项目不属于环境准入负面清单项目，可以建设。 综上，本项目符合三线一单要求。 5）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），本项目位于太仓市双凤镇工业区（新湖片区），属于重点管控单元，重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和产业园区。全省划分重点管控单元2041个，占全省国土面积的18.47%。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目运营期无生产废水产生和排放，生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入双凤污水处理厂集中处理；产生的非甲烷总烃密闭收集后（捕集率100%），经二级活性炭吸附处理（去除率90%），通过1#排气筒排放；设备运行噪声采取隔声减振措施后达标排放；固废实现零排放。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 综上所述，项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）要求。 （3）与《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发﹝2018﹞122号）相符性 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发﹝2018﹞122号）中“深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放”、“深化VOCs治理专项行动，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强工业企业VOCs无组织排放管理”相关要求。 建设项目主要从事散热模组生产，不属于“两高”行业，回流焊过程中产生的非甲烷总烃收集后经二级活性炭吸附处理后排放，收集效率100%，处理效率90%。符合《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发﹝2018﹞122号）的相关要求。 （4）与《江苏省大气污染防治条例》相符性 根据《江苏省大气污染防治条例》第三十八条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 本项目回流焊工序为产生有机废气的工段，在密闭回焊炉内完成，废气经废气处理设施（滤筒除尘器+二级活性炭吸附）处理，可实现达标排放，符合《江苏省大气污染防治条例》的相关要求。 （5）与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条的规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区范围内，运营过程中无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后接管双凤污水处理厂处理，项目自身不设置直接排污口，水污染物最终的排放总量可纳入双凤污水处理厂的指标范围内。因此本项目的建设能够满足《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 （6）与《太湖流域管理条例》相符性分析 根据《太湖流域管理条例》第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）依托现有、技改化工、医药生产项目；（二）依托现有、技改污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）依托现有、技改高尔夫球场；（四）依托现有、技改畜禽养殖场；（五）依托现有、技改向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目所在地位于太湖三级保护区，不位于太湖饮用水水源保护区，不会对水源地造成影响。生活污水经化粪池处理后接管双凤污水处理厂处理，项目自身不设置直接排污口，水污染物最终的排放总量可纳入双凤污水处理厂的指标范围内，符合《太湖流域管理条例》的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要产品及产能情况 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 行业类别; 生产线名称; 生产线编号; 产品名称; 生产能力; 产品计量单位; 年生产时间; 产品规格. [C3979] 其他电子器件制造; 散热模组生产线; 1#; 散热模组; 1000; 万个/年; 3200; 10cm*20cm*3cm. 2、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表2-2 建设项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 车间; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施参数; 数量. 生产车间; 回流焊; 回流焊; 回焊炉; -; 3. 印标; 激光打标; 激光打标机; -; 5. 检验; 检测; 测温机; -; 10. 公用工程; -; -; 空压机; 7.5m3/h; 1. -; -; 流水线; -; 6. 3、项目原辅材料消耗和理化性质 （1）原辅材料消耗表 表2-3 项目原辅材料消耗表 序号; 物料名称; 规格/成分; 年用量; 单位; 状态; 储存位置; 最大存储量（t）. 1; 冲压件; 300个/箱; 6000; 万个/年; 固态; 原料仓库; 400箱. 2; 热导管; 120个/箱; 2000; 固态; 原料仓库; 320箱. 3; 压铸件; 100; 600; 固态; 原料仓库; 200箱. 4; 模切件; 1000; 800; 固态; 原料仓库; 10箱. 5; 小五金; 10000; 900; 固态; 原料仓库; 10箱. 6; 夹治具; -; 10; 固体; 原料仓库; 1000个. 7; 导热膏; 1kg/瓶; 0.2; t/a; 半固态; 原料仓库; 10瓶. 8; 锡膏; 15kg/瓶; 5; 半固体; 原料仓库; 10瓶. （2）建设项目原辅材料理化性质见表2-4 表2-4 原辅材料理化性质表 名称; 主要成分; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 无铅焊锡膏; 主要成分锡35%-40%，铋50%-55%，一缩二丙二醇2%-4%，二乙二醇二丁醚2%-4%，改性松香3%-5%，; 灰褐色膏状，闪点＞93℃，密度4.5g/cm3，不能或很难与水相溶或掺杂; 不能自然，不存在爆炸危害; 接触助焊剂或烟雾可能引起局部刺激反应. 导热膏; 铝70%-80%、氧化锌20%-30%、合成石蜡1%-3%、有机挥发分0.5%; 金属及金属氧化物形成的膏状填充量，相对密度（水=1）1.5，不溶于水。; 不能自然，不存在爆炸危害; -. 4、项目工程组成表 表2-5 建设项目工程组成情况表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 1887.14m2; 车间内东西通道将车间划分为南北两部分：车间北侧自西向东依次为：电梯、西楼梯、测试房、厕所、东楼梯；车间南侧自西向东依次为：回流焊流水线、激光打标流水线、手工加工流水线、成品仓库和办公室、餐厅，项目一般固废堆场和危废堆场设置在车间东南角落。. 贮运工程; 原料存放区; /; 项目使用的原料每日下午补充，暂存在个生产线原料堆放区供第二日生产使用，车间内不另设原料仓库. 成品存放区; 占地面积20m2，高5m; 项目生产成品每日出货，仅当天在车间内暂存，在车间东侧设置20m2成品库. 运输; -; 原材料及产品进出厂均使用汽车运输. 公用工程; 给水; 2400t/a; 新鲜水由市政供水管网供给，可满足生产、生活用水要求. 排水; 1920t/a; 建设项目生活污水，接管进入双凤污水处理厂. 供电; 10万千瓦时/年; 来自市政电网. 环保工程; 废气; 回流焊废气; 密闭收集; 二级活性炭吸附+15米高排气筒排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）标准. 激光打标废气; 集气罩收集. 网印废气; 无组织后排放. 废水; 生活污水; 化粪池10m3; 依托租赁厂房现有. 雨污分流、规范化接管口; 雨水口、污水口各1个; 依托厂房现有，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 噪声; 减振、降噪装置; 降噪≥20dB(A); 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准. 减振底座、加隔声罩、进气及排气口加消声器（用于空压机及风机）. 固废; 危废堆场; 暂存危险废物，建筑面积4m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设. 一般固废堆场; 暂存一般工业固废，建筑面积20m2; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求. 5、项目用排水平衡 建设项目无生产废水产生，仅员工生活产生生活污水。 项目劳动定员150人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工用水量按50L/d·人计，年工作320天，则职工生活用水2400t/a；根据《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）废水产生量以用水量的80%计，生活污水量1920t/a，其中污染物产生浓度分别为COD：400mg/L、SS：250mg/L、氨氮：25mg/L、总氮：35mg/L、总磷：5.0mg/L。 图2-1 建设项目营运期水平衡图（单位：t/a） 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：建设项目职工150人，无食堂、宿舍，员工就餐外卖解决。 工作制度：年工作天数320天，每天10小时，年工作时间为3200小时。 7、厂区平面布置情况 本次租赁厂房占地面积1887.14m2，车间内东西通道将车间划分为南北两部分：车间北侧自西向东依次为：电梯、西楼梯、测试房、厕所、东楼梯；车间南侧自西向东依次为：回流焊流水线、激光打标流水线、手工加工流水线、成品仓库和办公室、餐厅，项目一般固废堆场和危废堆场设置在车间东南角落。纵观厂房的平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和成品的运输，厂区平面布置较合理。建设项目厂区平面布置图详见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 建设项目产品为散热模组，生产工艺流程见图2-2。 图2-2 建设项目工艺流程图 （1）涂刷、人工组装：人工在热导管上刷上锡膏，并将冲压件或压铸件、热导管按照步骤进行人工组装，并定位到载具上，此工序不产生污染物。 （2）回流焊：组装后的焊接件经传送带进入回焊炉，其原理是通过电加热，使锡膏经过预热、升温、回流、冷却之后自动熔化焊接，该过程会有噪声(N）、回流焊废气（G1）产生。 （3）检验：回流焊后的工件经人工目测检验，并拆除载具，载具循环使用，该工序有不合格品（S1）产生。 （4）喷漆：本项目喷漆工序委外进行。 （5）激光打标：利用高能量密度激光束，对工件表面进行局部照射，从面获得可见的图形和文字，经激光束照射的部位瞬间受热会产生烟尘，该工序颗粒物废气（G2）、噪声）（N）产生。 （6）达标后的产品进行性能测试，此工序不产生污染物。 （7）锁合：将弹片、弹簧螺丝、垫圈、扣环等小五金件与测试后的工件进行组装锁合，此工序不产生污染物。 （8）贴附：将导热硅胶、泡棉、醋酸胶布、标签等模切件贴附在焊接件上，此工序不产生污染物。 （9）网印：通过网印治具把导热膏涂覆到设计位置，网印工序在常温下进行，仅少量有机物挥发，此工序产生网印废气G3和废夹治具S3。 （10）检验、条码扫描：产品包装前需对产品孔位、平行度、平面度进行检验，并进行可追溯性条码记录，此工序产生不合格产品S4。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 建设项目为新建项目，位于太仓市双凤镇新湖湖滨路98号，租赁苏州香塘绿维节能科技发展有限公司，闲置标准厂房（租赁协议及土地证见附件三），本次为该厂房建成后首次使用，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 （1）空气环境质量 1）达标区判定 根据《2019年苏州市生态环境状况公报》，2019年苏州市空气污染物指标监测结果见表3-1。 表3-1 2019年海安市主要空气污染物指标监测结果 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 超标倍数（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9μg/m3; 60μg/m3; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37μg/m3; 40μg/m3; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 62μg/m3; 70μg/m3; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36μg/m3; 35μg/m3; 2.86; 不达标. CO; 日均值; 1200μg/m3; 4000μg/m3; /; 达标. O3; 日最大8小时平均; 166μg/m3; 160μg/m3; 3.75; 不达标. 由表3-1可知，SO2、NO2、PM10、CO符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。项目所在区域判定为环境空气不达标区。 项目所在区判定为大气环境质量不达标区，苏州市开展了限期达标规划，以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭质量管理，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。规划实施后，区域大气环境质量可得到改善。 2）特征污染物环境质量现状 本次大气环境引用太仓市双凤镇人民政府委托江苏安捷鹿检测科技有限公司于 2019 年 1月 3 日至 2019 年 1 月 9 日在华盛八园的监测数据（监测报告编号：AGST-HJ2018(委)12035），华盛八园监测点位于本项目东侧，距离本项目 2000m，是有效引用数据，具体监测数据详见表3-3。 表3-2 环境空气质量监测状况（单位mg/m3） 监测项目; 监测结果. 小时浓度范围; 日均浓度范围; 达标情况. 非甲烷总烃; 0.35~1.07; /; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃现状值满足《大气污染物综合排放标准详解》中确定浓度值。 2.地表水环境 建设项目运营期无生产废水产生和排放，生活污水经化粪池处理后接入双凤污水处理厂集中处理，尾水排入新开河。新开河水环境质量现状引用《太仓市双凤镇工业区（新湖片区）规划环境影响报告书》中的监测数据，设置监测断面三个（W1、W2、W3），分别位于双凤污水处理厂污水排污口上游500m、下游1000m和下游1500m处。监测时间为2019年1月3日～2019年1月5日，该监测数据监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，在评价范围内，数据有效，可引用。 水质监测结果见表3-3 ，地表水监测断面见附图八。 表3-3 水质监测数据统计表（单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面; 断面名称; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮; TP. W1; 新开河; 双凤污水处理厂污水排污口上游500m; 最大值; 6.90; 19; 28; 5.7; 1.28; 0.28. 最小值; 6.62; 12; 24; 5.7; 1.04; 0.25. W2; 双凤污水处理厂污水排污口下游1000m; 最大值; 6.82; 20; 27; 5.8; 1.37; 0.29. 最小值; 6.60; 15; 23; 4.6; 1.12; 0.28. W3; 双凤污水处理厂污水排污口1500m; 最大值; 6.78; 24; 23; 5.4; 1.38; 0.26. 最小值; 6.07; 13; 22; 4.8; 1.1; 0.21. Ⅳ类标准值; 6-9; ≤60; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3. 由上表可知，监测时段内，通扬运河水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，水环境质量现状较好。 3、声环境 建设项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于太仓市双凤镇新湖湖滨路98号，根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-6及附图二。 表3-6 大气环境保护目标表 序号; 名称; UTM坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 规模 户数/人数; 相对厂址 方位; 相对距离/m. X; Y. 1; 新安苑社区六、七、八区; 316455; 3482469; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区; 约265户/1060人; W; 90. 2; 南侧居民点; 316998; 3482181; 居住区; 人群; 约40户/160人; N; 480. 2、声环境 建设项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 建设项目1#排气筒排放回流焊废气及集气罩收集的激光打标废气，主要污染物为锡及其化合物、非甲烷总烃和颗粒物，参照执行上海市《大气污染物排放标准》（DB31/933-2015）中表1标准。网印废气和未被收集的激光打标废气在车间内无组织排放，主要污染物分别为非甲烷总烃、颗粒物参照执行上海市《大气污染物排放标准》（DB31/933-2015）中表3标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1特别排放限值。 具体标准限值见表3-7和表3-8。 表3-7 本项目大气污染物排放标准 排放源; 适用工序; 污染物; 排气筒高度(m); 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 监控点; 浓度. 1#排气筒; 回流焊、激光打标; 锡及其化合物; 30; 5; 0.22; 周界外浓度最高点; /; 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1和表3标准. 非甲烷总烃; 70; 3.0; /. 颗粒物（焊接烟尘）; 30; 1.5; 0.5. -; 网印; 非甲烷总烃; -; -; -; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3-8 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 建设项目生活污水接管双凤污水处理厂集中处理，接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体见表3-9。 表3-9 水污染物排放接管标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 浓度限值. 1; DW-01; pH; 6～9. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 双凤污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB321072-2018）表2中标准，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准，具体标准限值见表3-10。 表3-10 城镇污水厂废水排放标准 单位mg/L，pH无量纲 序号; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准. 2; 氨氮; 4（6）. 3; 总氮; 12（15）. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级标准的A标准. 6; SS; 10. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 功能区类别; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废控制标准 建设项目项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建成后，各种污染物排放总量见表3-12。 表3-12 建成后污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 建设项目 产生量; 建设项目 削减量; 建设项目 接管量; 排入 环境量. 废气; 有组织; 锡及其化合物; 0.002; 0.0018; /; 0.0002. 非甲烷总烃; 0.4; 0.36; 0.04. 颗粒物; 0.9; 0.81; /; 0.09. 无组织; 颗粒物; 0.1; 0; /; 0.1. 非甲烷总烃; 0.001; 0; /; 0.001. 废水; 生活污水; 废水量; 1920; 0; 1920; 1920. COD; 0.768; 0; 0.768[1]; 0.096[2]. 氨氮; 0.048; 0; 0.048[1]; 0.008[2]. 总氮; 0.067; 0; 0.067[1]; 0.023 [2]. 总磷; 0.01; 0; 0.01[1]; 0.001[2]. SS; 0.48; 0; 0.48[1]; 0.019[2]. 固废; 生活垃圾; 24; 24; 0; 0. 一般工业固废; 21.36; 21.36; 0; 0. 危险废物; 1.56; 1.56; 0; 0. 注：[1]为排入双凤污水处理厂接管考核量； [2]为参照双凤污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 建设项目有组织大气污染物排放量为锡及其化合物0.0002t/a，作为考核量，非甲烷总烃0.04t/a、颗粒物0.09t/a在太仓范围内平衡。无组织大气污染物排放量为：颗粒物0.1t/a、非甲烷总烃0.001t/a，仅作为考核量；水污染物接管考核总量为：废水量1920t/a、COD0.768t/a、SS0.48t/a、氨氮0.048t/a、总氮0.067t/a、总磷0.01t/a，水污染物最终排放量为：废水量1920t/a、COD0.096t/a、SS0.019t/a、氨氮0.008t/a、总氮0.023t/a、总磷0.001t/a，纳入双凤污水处理厂总量范围内；固废均得到安全有效处置。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“[C3989]其他电子元件制造”，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中“89-电子元件及电子专用材料制造398-其他”，实施“登记管理”。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 工施工期环境影响和保护措施 | 本项目租赁厂房进行生产，施工期仅进行厂房装修和设备安装，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.废气 建设项目生产过程中废气产生工序主要为回流焊、激光打标和网印工序，回流焊废气（G1）和激光打标废气（G2）处理后有组织排放，网印废气（G3）无组织排放。 （1）废气源强核算、收集、处理、排放方式 1）回流焊废气 本项目使用无铅锡膏，回流焊时产生污染物为锡及其化合物和非甲烷总烃，根据第二次全国污染源普查工业污染源系数手册-电子电气行业系数手册，无铅焊料在回流焊中颗粒物（锡及锡的化合物）的产生系数为0.3636g/kg原料，本项目使用锡膏约5t/a，则产生锡及锡的化合物约0.002t/a，回焊炉密闭，废气密闭收集后经废气处理设施（滤筒除尘器+二级活性炭吸附）处理，处理效率90%，收集风量为2000m3/h，因与激光打标废气一起排放，风量按5000计算（激光打标废气收集风量3000 m3/h），处理后通过30米高的1#排气筒排放。则排放量为0.0002t/a，回焊时间为每天2小时，年工作320天，则排放速率约为0.0003kg/h，排放浓度约0.06mg/m3。 本项目使用无铅锡膏，挥发性有机物含量约为4%-8%，本项目以8%计算。回流焊温度约300℃，挥发性有机物全部挥发产生有机废气，以非甲烷总烃计，则回流焊产生非甲烷总烃量为0.4t/a，密闭收集后经废气处理设施（滤筒除尘器+二级活性炭吸附）处理，处理效率90%，处理后通过1#排气筒排放。则排放量约0.04t/a，排放速率约0.063kg/h。 2）激光打标废气 激光打标时，激光打标机发射高能量的激光束照射在工件表面，使工件表面蒸发或发生化学物理变化出现沟痕，从而刻出图形文字等标记。根据建设单位提供单个产品刻除量约为产品质量的0.1%，单个产品重约500g，产能为1000万个/年，则激光打标刻除量约为5t，本项目工件材质为金属，刻除部分约80%形成金属渣，掉落在工作台附近，收集外售处理。剩余20%形成颗粒物，主要成分为金属及其氧化物，则产生颗粒物约1t/a。建设单位在激光打标工作部设置集气罩收集，与回流焊废气一起经滤筒除尘器处理后通过1#排气筒排放，收集效率90%，处理效率90%。则激光打标工序产生有组织颗粒物约0.9t/a，有组织排放颗粒物约0.09t/a，年工作3200h，则排放速率约0.028kg/h。项目有激光打标机5台，设置集气罩5个，总收集风量为3000m3/h。 3）网印废气 本项目导热膏中含有少量挥发性有机物（约0.5%），在网印过程中挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计），本项目使用导热膏0.2t/a，则网印工序非甲烷总烃产生量为0.001t/a，在车间内无组织排放。 建设项目废气源强核算、收集、处理及排放方式情况见表4-1。 表4-1 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 污染源; 污染源编号; 污染物种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集 效率; 治理措施; 风量 （m3/h）; 排放形式. 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术. 回流焊; G1; 锡及其化合物; 0.002; 《电子电气行业系数手册》; 密闭收集; 100%; 滤筒除尘器+二级活性炭吸附; 90%; 是; 2000; 有组织. 非甲烷总烃; 0.4; 物料衡算; 90%; 是. 激光打标; G2; 颗粒物; 1; 物料衡算; 集气罩收集; 90%; 90%; 是; 3000; 有组织+无组织. 网印废气; G3; 非甲烷总烃; 0.001; 物料衡算; /; /; /; /; /; /; 无组织. （2）废气产生和排放情况 1）有组织 建设项目有组织废气产生及排放情况一览表见表4-2。 表4-2 建设项目有组织废气产生及排放情况一览表 序号; 废气产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放情况; 排放标准; 排放去向. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量（t/a）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量（t/a）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 回流焊; 锡及其化合物; 1.563; 0.003; 0.002; 0.06; 0.0003; 0.0002; 5; 0.22; 1#排气筒. 2; 非甲烷总烃; 312.5; 0.625; 0.4; 12.500; 0.063; 0.04; 70; 3.0. 3; 激光打标; 颗粒物; 93.750; 0.281; 0.9; 9.375; 0.028; 0.09; 30; 1.5. 排放口基本情况. 序号; 高度; 内径; 温度; 烟气流量; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 1; 30m; 0.4; 20℃; 5000m3/h; 1#排气筒; 一般排放口; 东经120.59603北纬32.53161. 3）无组织 建设项目无组织排放废气主要为未被收集的激光打标废气和网印废气，主要污染物为颗粒物和非甲烷总烃。 建设项目无组织废气产生及排放情况见表4-3。 表4-3 建设项目无组织废气产生及排放情况一览表 来源; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 激光打标; 颗粒物; 0.1; 0.031; 0.1; 0.031; 1887.14; 23. 网印; 非甲烷总烃; 0.001; 0.0003; 0.001; 0.0003. （3）大气污染源监测计划 企业应按照《固定污染源排污许可分类管理目录》及《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表4-4。 表4-4 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 1#排气筒; 锡及其化合物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准. 非甲烷总烃; 一年一次. 颗粒物; 一年一次. 无组织; 车间外; 非甲烷总烃; 一年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1特别排放限. 厂界; 非甲烷总烃; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3标准. 厂界; 颗粒物; 一年一次. （4）废气污染治理设施可行性分析 建设项目营运期废气主要有回流焊废气G1、激光打标废气G2和网印废气G3，其中回流焊废气主要污染物为锡及其化合物和非甲烷总烃，密闭收集，激光打标废气主要污染物为颗粒物，由激光打标工位上方的集气罩收集，收集后的废气一起经废气处理设施（滤筒除尘器+二级活性炭吸附）处理后通过1#排气筒排放，网印废气在车间内无组织排放。 本项目废气收集、处理方式示意图见图4-1。 图4-1 废气收集、处理方式示意图 1）废气收集效果可行性分析 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，结合本项目的设备规模，废气收集系统的控制风速应在0.5m/s以上，以保证收集效果。按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量L，见表4-5。 L=3600（5χ2+F）×Vx 其中：χ—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx—控制风速（取0.65m/s）。 表 4-6 各集气罩设计风量计算表 参数; 单位; 抛丸. X; 集气罩距污染源距离; m; 0.2. F; 集气罩口面积; m2; 0.04m2（单个）. Vx; 控制风速; m/s; 0.65. -; 集气罩数量; 个; 5. L; 风量; m3/h; 2808. 激光打标废气收集设计集气风量3000m3/h，集气罩开口控制风速可达0.65m/s以上，能够保证90%的废气捕集率；排气筒管径Φ300，仅排放激光打标废气时，出口流速达11.8m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）排气筒出口的流速宜为10~15m/s； 回焊炉工作时密闭，回流焊废气经设备密闭收集，通过回焊炉出风口导入废气处理设施，收集效率以100%计，风机风量为2000m3/h。 2）废气处理技术可行性分析 A、滤筒除尘 与布袋除尘器工作原理类似，利用滤芯过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤筒，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在脉冲气流的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。 B、活性炭吸附 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。 因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（非甲烷总烃）。 项目活性炭吸附装置主要设计参数见表4-7。 表4-7 活性炭吸附装置主要设计参数 序号; 项目; 单位; 技术指标. 1; 配套风机风量; m3/h; 5000（3000+2000）. 2; 活性炭类型; /; 颗粒活性炭. 3; 活性炭填充量; t/次; 0.6（每级0.3t）. 13; 吸附效率; %; 90. 14; 更换周期; -; 半年. 活性炭吸附法是《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》中推荐的其他电子元件制造排污单位挥发性有机物防治的可行技术，滤筒除尘法亦是该技术规范推荐的颗粒物防治的可行技术。综上分析可知，企业拟采取的污染治理措施可行。 （6）大气环境影响分析结论 建设项目位于区域大气环境中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中确定浓度。经污染处理措施处理后，1#排气筒颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准。建设项目各废气污染物达标排放，对环境影响较小。 2.废水 建设项目废水主要为生活污水。 （1）废水污染源强 本项目劳动定员150人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工用水量按50L/d·人计，年工作320天，则职工生活用水2400t/a；根据《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）废水产生量以用水量的80%计，生活污水量1920t/a，其中污染物产生浓度分别为COD 400mg/L、SS 250mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷5.0mg/L。 （2）废水污染源强核算结果及相关参数一览 废水污染源强核算结果及相关参数一览见表4-8。 表4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 标准浓度限值 mg/L; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率（%）; 废水量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 员工生活; 生活污水; 1920; PH; 6-9; /; 化粪池; /; 1920; 6-9; /; 6-9; 双凤污水处理厂. COD; 400; 0.768; 400; 0.768; 500. 氨氮; 25; 0.048; 25; 0.048; 45. 总氮; 35; 0.067; 35; 0.067; 70. 总磷; 5; 0.01; 5; 0.01; 8. SS; 250; 0.48; 250; 0.48; 400. （3）废水类别、污染物及污染治理设施信息 建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-9。 4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; PH COD SS 氨氮 总氮 总磷; 双凤污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; TW001; 化粪池; -; DW001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见表4-10。 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW1; 120.5960; 32.5315; 0.012; 双凤污水处理厂; 间断; /; 双凤污水处理厂; pH; 6-9（无量纲）. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）. TP; 0.5. TN; 12（15）. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）水污染源监测计划 本项目仅排放生活污水，排入市政生活污水处理厂集中处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）相关规定，本项目可不开展废水污染物环境监测。 （4）废水污染治理设施可行性分析 本项目依托租赁方化粪池处理生活污水， 经处理后的生活污水水质能够满足双凤污水处理厂接管要求。 （5）依托污水处理厂可行性分析 双凤污水处理厂位于太仓市双凤镇凤桦路附近，原规划总建设规模1.5万m3/d，现状实际建设规模为0.5万m3/d，近年来太仓市的城镇规模不断扩大化率，工业不断发展，区域污水量显著提高，为此，双凤污水处理厂拟对现有污水处理工艺进行提标改造，并同步扩大污水处理规模，扩建工程实施后，双凤污水处理厂能力将达到1.5万m3/d，出水水质以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（征求意见稿）中的特别标准排放限值为目标从严设计，但尾水排放仍执行《太湖地区城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/1072-2018）表2排放浓度限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。双凤污水处理厂污水处理工艺见图4-4。 图4-4污水处理厂处理工艺流程图 a.水量接管可行 双凤污水处理厂规划建设规模为1.5万m3/d，本项目生活污水废水排放量为1920t/a（6t/d），废水排放量占污水厂处理量的比例较小，双凤污水处理厂目前尚有余量能够接纳本项目的污水，从处理规模上讲，接管进入海安恒泽污水处理厂进行集中处理是可行的。 b.水质接管可行 建设项目雨、污水分别接管进入市政雨、污水管网，项目生活污水经化粪池处理后，可达双凤污水处理厂的接管要求，项目所依托的雨、污水接管口已根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中要求进行设置，项目废水经双凤污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 ### c.管网配套 建设项目位于海安市城东镇丰产村一组，位于双凤污水处理厂污水管网覆盖范围内，目前，项目所在地区域管网已铺设到位。因此，建设项目产生的生活污水接管进入双凤污水处理厂集中处理是可行的。 从以上的分析可知，项目废水接入双凤污水厂处理是可行的。 (6)地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期生产过程无废水产生及排放；外排废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后的生活污水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至双凤污水处理厂处理，尾水排入新开河，项目废水经预处理后满足双凤污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至双凤污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3.噪声 (1)噪声源及降噪情况 建设项目高噪声设备主要为回焊炉、流水线、激光打标机、空压机等机械噪声，单台噪声级75～85dB(A)。 建设单位拟采取以下降噪措施： 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备,在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器，设计降噪量达10dB(A)左右。 3）加强建筑物隔声措施 高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约10dB(A)左右。 4）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 综上所述，所有设备均安置于车间内，采取上述降噪措施后，设计降噪量达20dB(A)。 建设项目高噪声设备情况见表4-11。 表4-11 建设项目主要噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 声源类型（频发、偶发）; 单台噪声强度 （dB(A)）; 治理措施; 降噪量（dB(A)）; 单台排放强度（dB(A)）; 持续时间（h/d）. 1; 回焊炉; 3; 频发; 85; 厂房隔声、设备减振; 20; 65; 2. 2; 流水线; 6; 频发; 80; 厂房隔声、设备减振; 20; 60; 10. 3; 激光打标机; 5; 频发; 75; 厂房隔声、设备减振; 20; 55; 10. 4; 空压机; 1; 频发; 85; 厂房隔声、设备减振; 20; 65; 10. （2）厂界和环境保护目标达标情况分析 建设项目建成后，周边50m范围内无声环境敏感点，选择东、南、西、北厂界作为关心点，进行噪声影响预测，预测结果见表4-12： 表4-12 建设项目噪声源对厂界贡献值预测 点位; 噪声源; 数量/台; 单台设备噪声值dB(A); 隔声量dB(A); 边界距离m; 距离衰减dB(A); 影响值dB(A); 叠加影响值dB(A). 东厂界; 回焊炉; 3; 85; 20; 18; 25.1; 44.7; 54.8. 流水线; 6; 80; 5; 14.0; 53.8. 激光打标机; 5; 75; 10; 20.0; 42.0. 空压机; 1; 85; 13; 22.3; 42.7. 南厂界; 回焊炉; 3; 85; 20; 3; 9.5; 60.2; 62.4. 流水线; 6; 80; 3; 9.5; 58.2. 激光打标机; 5; 75; 15; 23.5; 38.5. 空压机; 1; 85; 20; 26.0; 39.0. 西厂界; 回焊炉; 3; 85; 20; 3; 9.5; 60.2; 60.4. 流水线; 6; 80; 16; 24.1; 43.7. 激光打标机; 5; 75; 18; 25.1; 36.9. 空压机; 1; 85; 15; 23.5; 41.5. 北厂界; 回焊炉; 3; 85; 20; 18; 25.1; 44.7; 47.3. 流水线; 6; 80; 18; 25.1; 42.7. 激光打标机; 5; 75; 30; 29.5; 32.4. 空压机; 1; 85; 29; 29.2; 35.8. 建设项目夜间不生产，项目建成后，全厂高噪声设备经厂房隔声和距离衰减后，对东、南、西、北厂界的噪声贡献值分别为54.8dB(A)、62.4dB(A)、60.4dB(A)、47.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间噪声值≤65dB(A)的标准要求。 因此，建设项目对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，本项目不在夜间进行生产，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-13 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 一季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 4.固体废物 （1）固体废物产生情况 根据项目工程分析，建设项目固废主要为：不合格产品（S1、S2、S4）、废夹治具（S3）、废包装瓶、废滤筒、除尘灰、废活性炭和生活垃圾。 - 不合格产品：建设单位提供，本项目不合格产品率约为1%，约15t/a。主要为废金属，外售处理。 - 废夹治具：建设项目年使用夹治具10万个，约5t/a。废弃后做废金属外售处理。 - 废包装瓶：锡膏和导热膏的包装瓶，产生量约500个/年，约0.5t/a。外售处理。 - 废滤筒：根据建设单位提供，本项目滤筒除尘器滤筒更换周期为2年，每次跟换滤筒约0.1t，则产生废滤筒0.05t/a。外售处理。 - 除尘灰：滤筒除尘器除尘效率90%，本项目有组织颗粒物产生量约0.9t/a，产生除尘灰约0.81t/a，主要成分为金属及其氧化物，做废金属外售处理。 - 废活性炭：本项目废气处理设施活性炭装填量为0.6t，半年更换一次，吸附废气0.36t/a，则产生废活性炭约1.56t/a。 - 生活垃圾：建设项目有职工150人，职工生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，年工作320天，则职工生活垃圾为24t/a。 （2）固体废物处置利用情况 建设项目固体废物利用处置方式见表4-14。 表4-14 建设项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 1; 不合格产品; 检验测试; 一般工业固废; 固; 10; 397-007-10; 15; 外售处理. 2; 废夹治具; 网印; 固; 10; 397-007-10; 5. 3; 废包装瓶; 原料包装; 固; 06; 397-007-06; 0.5. 4; 废滤筒; 废气处理; 固; 99; 397-007-99; 0.05. 5; 除尘灰; 固; 66; 397-007-66; 0.81. 6; 废活性炭; 危险废物; 固; HW49; 900-039-49; 1.56; 委托有资质单位处置. 7; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 固; 99; 900-999-99; 24; 环卫清运. 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 ### （3）固废暂存场所（设施）环境影响分析 1）一般固废 建设项目拟在车间南侧设20m2暂存间，可满足项目一般固废暂存需要。一般固废堆场拟按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。暂存生产过程中一般固废：不合格产品、废夹治具、废包装瓶、废滤筒、除尘灰等，定期外售。因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 2）危险固废 建设项目在车间南侧设4m2的危险废物贮存场所，贮存场所拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设，堆积高度约为1.5m，则危废储存容积为6m3；产生的废活性炭密封袋装储存。委托处置危废量1.56t/a，储存周期3个月，4m2的危险废物堆场可以满足要求，危废仓库分区贮存情况见图4-2。 废活性炭存放区约3平方米 通道约1平方米 图 4-2 危废仓库贮存示意图 收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况，贮存场所拟在出入口设置在线视频监控。 废活性炭采用密封袋装，贮存时间短，且均采用密闭储存，贮存过程中不会挥发出大量废气，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感目标造成影响。因此，危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。 （3）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （4）委托处置的环境影响分析 建设项目运营过程产生的危废需委托处置为HW49（废活性炭），应与有相关资质的危废处置单位签订合同，委托处置。企业承诺待项目建成后，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及修改单要求设置暂存场所，将上述危险固废在厂区危险废物贮存场所内暂存，建立健全危险废物贮存、利用、处置台帐，并如实记录危险废物贮存、利用、处置情况，及时与有资质的处置单位签订危废处置合同。 建设项目所在地周边具有处理本项目危废的资质单位及处理能力见表4-15。 表4-15 项目危废的意向资质单位及处理能力 名称; 地址; 联系方式; 许可证号; 经营范围. 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司; 常熟经济技术开发区长春路102号; /; /; 核准焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-000-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50），合计3.8万吨/年。. 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司; 张家港市乐余镇染整工业区; /; JS0582OOI342-10; 核准二期项目焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、焚烧处置残渣（HW18，仅限772-003-18）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）合计9000吨/年； 核准三期项目（一阶段、二阶段）焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18，仅限772-003-18）、含金属羟基化合物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）合计35600吨/年，全厂合计44600吨/年。. 本项目产生的危险废物在江苏康博工业固体废弃物处置有限公司、张家港市华瑞危险废物处理中心有限公经营许可证核准经营范围内，且均尚有余量接纳本项目的危废，因此建设项目危废委托危废处置单位是可行的。 综上分析可知，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 （5）污染防治措施及其经济、技术分析 1）贮存场所（设施）污染防治措施 A.一般固废 本项目一般工业固废，应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。 Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 Ⅱ、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 Ⅲ、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 B.危险固废 建设项目在生产车间南侧单独隔离4m2的危险废物贮存场所，贮存能力满足要求，危险废物贮存场所基本情况见表4-16。 表4-16 危险废物贮存基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间南侧; 4m2; 袋装、密封; 1.2t; 3个月. 建设项目设置的危废暂存场所应满足如下要求： I、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合(GB18597- 2001)标准的相关规定；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 II、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 III、危险废物贮存场所要求：建设项目危废仓库拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设：地面设置防渗层，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。 危废贮存过程必须分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；具备警示标识等方面内容。 IV、危险废物暂存管理要求：危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。 2）固废暂存间环境保护图形标志 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）设置环境保护图形标志。 （6）危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （7）危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的危险废物废活性炭具有可燃性，存在发生火灾产生伴生/次生污染物的风险。建设单位将建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制，在危废贮存场所配制足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态，以防止火灾的发生和蔓延。在危废贮存场所设置地沟等，防止发生火灾时消防废水泄露污染土壤和水体。本项目产生的废活性炭，若遭遇明火，可能会发生火灾事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另厂区发生火灾事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要影响如下： 1）对环境空气的影响： 本项目废活性炭密封袋装储存，有效减少废活性炭释放有机废气对环境空气的影响。 2）对地表水的影响： 危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 3）对地下水的影响： 危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 4）对环境敏感保护目标的影响： 本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。 综上，建设项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制厂区内，环境风险可接受。 （8）环境管理 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存(处置)场所应在醒目处设置标志牌。 7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 （9）与苏环办〔2019〕327号相符性分析 与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）相符性分析详见表4-17。 表4-17 本项目与苏环办〔2019〕327号相符性 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 是否相符. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物总量1.56t/a，密封存放，3个月委托资质单位处置; 相符. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 废活性炭袋装密封，风险较小，; 相符. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目仅有一种危险废物; 相符. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库设置在防雷装置车间内，单独设隔间，地面防渗、内设禁火标志，配置灭火器材; 相符. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 企业不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物; 相符. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 企业不涉及废弃剧毒化学品; 相符. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口拟设危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 相符. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓配备通讯设备、照明设施和消防设施; 相符. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 废活性炭易产生挥发性废气，密封贮存在危废仓库，每三个月清运一次，建议企业根据需要设置气体导出口及净化装置。; 相符. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本次环评拟对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 相符. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物均对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物; 符合. 综上所述，建设项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 7.环境风险 （1）风险调查 本项目设计的危险物质为废活性炭。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目各物质的临界量计算见表4-18。 表4-18 本项目所涉及主要风险物质的最大储存量和辨识情况 编号; 名称; 单元最大储存量（t）qn; 临界量（t）Qn; qn/Qn. 1; 废活性炭; 0.78; 50; 0.016. Q=∑qn/Qn; 0.016. 由表4-18可知，本项目Q值小于1，因此可,判断企业环境风险潜势为I。 （3）环境敏感目标概况 建设项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。 （4）环境风险识别 本项目涉及危险物质为废活性炭，密封贮存在规范的危废对场内，可防止泄露。同时原料锡膏、导热膏含有金属单质成分，具有可燃性。本项目最可能风险情形为发生火灾产生伴生/次生污染物的风险。 （5）环境风险分析 火灾事故发生时，燃烧产生CO、SO2、NOx、颗粒物等进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染；消防废水如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。 项目生产车间应采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 （6）环境风险防范应急措施 为减少危险化学品可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施： - 从生产管理、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 - 车间内应设有足够的灭火设施。这些设施包括自动报警系统、干粉灭火系统、黄沙、泡沫消防栓、消火栓系统等，一旦发生火灾，能保证企业有足够的灭火装置，将火灾损失降到最低。 （7）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排放口 | 锡及其化合物、非甲烷总烃 | 密闭收集 | 滤筒除尘器+二级活性炭吸附 | 执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2二级标准 |
|  |  | 颗粒物 | 集气罩收集 |  |  |
| 地表水环境 | DW001 | PH COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 化粪池 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
| 吸料机 | 回焊炉 | Leq(A) | 采取合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理等 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼间标准 |
|  | 流水线 |  |  |  |  |
|  | 激光打标机 |  |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 设置一座危废仓库4m2, 危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求进行危险废物的贮存； 设置一座一般固废仓库20m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存。 建设项目产生的危废废活性炭密封存放，委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目对生产车间地面进行硬化，废活性炭密封储存在危废堆场，危废堆场按相关标准规范建设，设置2mm厚的高密度聚乙烯或其他相应防渗性能材料的防渗层。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 2. 厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 3、对于危废仓库，建设单位拟设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 3、厂区内的雨水管道、事故沟收集系统严格分开，设置切换阀。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“[C3979]其他电子器件制造”，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中“89-，其他电子设备制造399”，实施“登记管理”。 2、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。 |  |  |  |  |

# 六、结论

从环保的角度出发，该项目环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锡及其化合物 |  |  |  | 0.0002t/a |  | 0.0002t/a | 0.0002t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.09t/a |  | 0.09t/a | 0.09t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 1920t/a |  | 1920t/a | 1920t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.768t/a |  | 0.768t/a | 0.768t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.048t/a |  | 0.048t/a | 0.048t/a |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.067t/a |  | 0.067t/a | 0.067t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.48t/a |  | 0.48t/a | 0.48t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 |  |  |  | 0.455t/a |  | 0.455t/a | 0.455t/a |
|  | 废夹治具 |  |  |  | 15t/a |  | 15t/a | 15t/a |
|  | 废包装瓶 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | 5t/a |
|  | 废滤筒 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.81t/a |  | 0.81t/a | 0.81t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注释 附件： 附件一 登记信息单和备案证 附件二 企业营业执照及法人代表身份证 附件三 租赁协议及不动产权证 附件四 环评合同 附件五 全本公示截图 附件六 公示说明 附件七 建设单位承诺书 附件八 危废承诺书 附图： 附图一 建设项目地理位置图 附图二 项目周边概况图 附图三 项目厂区平面布置图 附图四 生态红线 附图五 生态空间管控区域图 附图六 双凤镇工业区（新湖片区）土地利用规划图（2030) 附图七 建设项目四至图 附图八 地表水监测断面位置图