建设项目环境影响报告表

项目名称：城厢镇伟阳社区垃圾中转站迁建项目

建设单位（盖章）：太仓市城厢镇人民政府

编制日期：2019年8月1日

太仓市城厢镇人民政府

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出迁建项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 城厢镇伟阳社区垃圾中转站迁建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 太仓市城厢镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 严枫 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 朱海峰 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 江苏省苏州市太仓市城厢镇太平南路76号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18012759868 |  |  | 传真 |  |  |  | -- |  | 邮政编码 |  |  | 215416 |
| 建设地点 | 太仓市城厢镇五洋路东侧、东平路南侧地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 太仓市行政审批局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 太行审投审[2019]6号 |  |  |  |
| 建设性质 | 迁建 |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | [N7820]环境卫生管理 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3915 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 783 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 691.7 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 39 |  |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 5.6% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  | 2019年10月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 3186 |  |  | 柴油（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 81万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目厂区排水实行“雨污分流”制，雨水及经雨水管网收集后排入区域雨水管网；建设项目垃圾渗滤液2190t/a经渗滤液暂存池收集后由密闭槽罐车拖运至太仓市城区污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后与经沉淀池处理后的冲洗废水合计2278t/a通过现有规范化污水接管口接管至太仓市城区污水处理厂集中处理，最终排入吴塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1。 表1 建设项目主要原辅材料表 序号; 原料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 生活垃圾; t/a; 34800; 由垃圾车收集. 2、主要设备 建设项目主要生产设备见表2。 表2 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 水平式垃圾压缩机; 8吨; 3台; 外购. 2; 净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）; 2400*1750*1850mm ,1.5t,SUS304; 1套; 外购. 3; 垃圾收集车; 3桥整体式运输车，配备拉臂机构; 23辆; 外购. 4; 中央监控系统; /; 1套; 外购. 5; 冲洗设备; /; 1套; 外购. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 太仓市城厢镇人民政府位于江苏省苏州市太仓市城厢镇太平南路76号，拟利用太仓市城厢镇五洋路东侧，东平路南侧地块3915㎡的农用地，迁建城厢镇伟阳社区垃圾中转站项目。城厢镇伟阳社区垃圾中转站原位于东古路北方圆路东，处理能力120t/d，由于建设时间较早（2006年建成），未履行环评手续，现已停用待拆除，预计拆除完成时间为2020年8月。迁建项目总投资691.7万元，总建筑面积983.16平方米，其中压缩中转站392.04平方米、辅助用房932.76平方米、渗滤液暂存池54平方米、车辆清洗用房124.74平方米，迁建项目完成后达到日处理生活垃圾120t的规模，处理范围为除老城区外的城厢镇区域。 根据《生活垃圾转运站技术规范 》（CJJ/T 47-2016）中第二章表2.2.1“ 生活垃圾转运站建设规模分类，额定日转运能力为50t/d～150t/d的生活垃圾转运站为中型Ⅳ类的生活垃圾转运站”，因此本项目垃圾转运站为中型Ⅳ类生活垃圾转运站。 建设项目不设食堂和宿舍，设置一个餐厅，不设灶头，员工用餐自行解决。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，本项目需要进行环境影响评价。建设项目为垃圾中转站迁建，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单可知本项目类别属于“三十五、公共设施管理业-103城镇生活垃圾转运站-全部”，需要编制环境影响评价报告表。太仓市城厢镇人民政府委托南京博环环保有限公司编制《城厢镇伟阳社区垃圾中转站迁建项目环境影响报告表》。接受委托后，我单位立即安排有关人员进行现场踏勘，对项目所处区域的自然环境、社会经济环境等进行了调查，在此基础上完成了本项目的环境影响报告表，交由建设单位上报环保主管部门审批。 2、与产业政策、用地规划和环境规划的相符性 建设项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；亦不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中限制、禁止和淘汰类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制类项目，不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求限制和禁止产业，符合国家和地方产业政策。 对照《生活垃圾转运站技术规范 》（CJJ/T 47-2016）中第二章表2.1.1，转运站选址应符合下列规定： ①应符合城乡总体规划和环境卫生专项规划的要求； ②应综合考虑服务区域、服务人口、转运能力、转运模式、运输距离、污染控制、配套条件等因素的影响； ③应设在交通便利，易安排清运线路的地方； ④应满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求； 表2.1.2，转运站不宜设在下列地区： ①大型商场、影剧院出入口等繁华地段； ②邻近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。 建设项目位于太仓市城厢镇五洋路东侧，东平路南侧地块，根据《太仓市行政审批局关于同意城厢镇人民政府迁建伟阳垃圾中转站项目建议书的批复》（太行审投审[2019]6号），项目用地位于允许建设区，符合《太仓市土地利用总体规划（2006-2020年）》，用地规划见附图五；项目西侧为五洋路，北侧为东平路，交通便利；项目地址水电管网均已铺设完成，生活污水经化粪池处理后与冲洗废水通过规范化污水接管口接管至太仓市城区污水处理厂集中处理；项目周边500米内无大型商场、影剧院、学校、商场或其他人流密集区域。符合《生活垃圾转运站技术规范 》（CJJ/T 47-2016）中的选址要求。 3、与《江苏省太湖水污染防治条例（2018年本）》相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日修正），太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10公里至50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。本项目距离太湖4.8公里，属于太湖一级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月12日修正）第四十三条，在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区，不属于上述禁止建设项目，本项目生活污水经化粪池处理后与冲洗废水通过规范化污水接管口接管至太仓市城区污水处理厂集中处理，因此建设项目的建设与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修正本）相关要求不违背。 4、与“三线一单”相符性 ①与江苏省生态红线区域保护规划的相符 建设项目位于太仓市城厢镇五洋路东侧、东平路南侧地块，根据《江苏省生态红线区域保护规划》，与本项目直线距离最近的生态功能保护区为西庐园森林公园二级管控区，本项目位于其东北侧，距离其边界距离约3.6km；根据《江苏省国家生态保护红线规划》，与本项目直线距离最近的生态功能保护区为太仓金仓湖省级湿地公园，本项目位于其西南侧，距离其边界距离约4.7km。在项目评价范围内不涉及太仓市范围内的重要生态功能保护区，不会导致太仓市辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家生态保护红线规划》相符。 ②与环境质量底线的相符 根据环境质量现状评价结果，2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM1024小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；氮氧化物、细颗粒物年均值、24小时平均值和颗粒物年均值、臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.11倍、0.12倍、0.04倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线的标准。 ③与资源利用上线的相符 建设项目用水来自市政自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的相符 建设项目位于太仓市城厢镇五洋路东侧、东平路南侧地块，对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表3。 表3 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）; 经查《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正），项目不在其限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012 年本），项目不在其限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》; 建设项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》; 建设项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中. 5; 《市场准入负面清单（2018版）》; 经查《市场准入负面清单》（2018版），建设项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 6; 《江苏省太湖水污染防治条例》; 经查《江苏省太湖水污染防治条例》，建设项目不属于禁止类项目. 7; 《太湖流域管理条例》; 经查《太湖流域管理条例》，建设项目不属于禁止类项目. 由上表可知，建设项目国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2018版）》要求，综上所述，建设项目符合“三线一单”的要求。 5、与“两减六治三提升”专项行动相符性分析 表4 项目与“二减六治三提升”相符性分析 二减; 本项目不使用煤炭等高污染燃料，符合“减少煤炭消费总量”的要求; 相符. 本项目不是化工项目，符合“减少落后化工产能”; 相符. 六治; 本项目生活污水接入市政污水管网，进太仓市城区污水处理厂处理，符合“治理太湖水环境”的要求; 相符. 企业生活垃圾均委托环卫部门统一清运处理，符合“治理生活垃圾”的要求; 相符. 本项目废水均接入市政污水管网，进太仓市太仓市城区污水处理厂处理，不排入附近水体，符合“治理黑臭水体”的要求; 相符. 本项目不涉及畜禽养殖，符合“治理畜禽养殖污染”的要求; 相符. 本项目生产过程中产生的有机废气收集后经UV光解处理达标排放，符合“治理挥发性有机污染物”的要求; 相符. 本项目环境风险小，已制定相关环境管理制度，符合“治理环境隐患”的要求; 相符. 三提升; 本项目远离生态红线，不涉及生态破坏，符合“提升生态保护水平”的要求; 相符. 本项目不涉及环境经济政策调控，符合“提升环境经济政策调控水平”的要求; 相符. 本项目不涉及环境执法监管，符合“提升环境执法监管水平”的要求; 相符. 6、生产规模 建设项目完成后，主要经济技术指标见表5，项目设计能力见表6。 表5 建设项目主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 用地面积; m2; 3915; ——. 2; 建构筑物占地面积; m2; 983.16; ——. 3; 总建筑面积; m2; 1650; ——. 其 中; 压缩中转房; m2; 392.04; 1F. 辅助用房; m2; 932.76; 2F. 车辆清洗用房; m2; 124.74; 1F. 4; 绿化面积; m2; 783; ——. 5; 绿地率; %; 20; ——. 6; 停车位; 个; 44; ——. 表6 建设项目主体工程及设计能力表 主体工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 转运能力; 年运行时间(h). 城厢镇伟阳社区垃圾中转站; 120t/d; 4745. 7、公用工程 （1）给排水 建设项目总用水量为3186t/a，为生活用水274t/a、绿化用水372t/a、车间冲洗用水715t/a、垃圾车冲洗用水1825t/a，来自市政自来水管网。 建设项目厂区排水实行“雨污分流”制，雨水及经雨水管网收集后排入区域雨水管网；建设项目生活污水246t/a经化粪池处理后与冲洗废水2032t/a经规范化接管口接入太仓市城区污水处理厂集中处理；垃圾渗滤液2190t/a经收集、沉淀后由密闭槽罐车拖运至太仓市城区污水处理厂，最终排入吴塘河。 （2）供电 建设项目用电量为81万千瓦时/年，来自当地电网。 （3）绿化 建设项目总用地面积为3915m2，绿化面积为783m2，绿化覆盖率为20%，绿化维护工作由建设单位自行负责。本项目绿化率符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）规定：垃圾转运站的绿地率应该为20%－30%。 （4）储运工程 建设项目垃圾运输均使用汽车运输，生活垃圾由垃圾收集车运至垃圾转运站进行压缩后，由垃圾转运车运输至太仓市协鑫垃圾焚烧厂处理。 8、环保投资 建设项目环保投资39万元，占总投资的5.6%，具体环保投资情况见表7。 表7 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 设施规模; 环保投资（万元）; 数量; 处理能力及处理效果. 废水; 化粪池; 5m3; 2; 1套; 满足环境管理要求. 沉淀池; 30m3; 4; 1套. 渗滤液暂存池; 135m3; 6; 1套. 废气; 净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）; 风量10000 m3/h; 20; 1套; 氨、硫化氢、颗粒物去除率达90%以上，硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中排放标准，颗粒物达到上海市《大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015)表1、表3标准. 固废; 垃圾收集筒、环卫设施等; -; 1; 1套; 满足环境管理要求. 一般固废堆场; 5m2; 1; 1套. 危险废物堆场; 2m2; 1; 1套. 绿化; 绿化景观; 783m2; 2; －; 绿化面积783m2. 噪声; 设备减振、厂房隔声; -; 2; －; 降噪25dB(A)，场界及区域噪声达标. 合计; -; 39; －; —. 建设项目公用及辅助工程见表8。 表8 建设项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体 工程; 压缩中转房; 1层，建筑面积392.04m2; 新建. 辅助用房; 2层，建筑面积932.76m2; 新建. 车辆清洗用房; 1层，建筑面积124.74m2; 新建. 贮运 工程; 原材料; ——; 垃圾不在厂区储存，进厂压缩后外运焚烧处置. 产品; ——; 垃圾进出均汽车运输，运输由本项目负责. 公用 工程; 给水; 3186t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 渗滤液; 2190t/a; 经沉淀池预处理后由密闭槽罐车运输至太仓市城区污水处理厂处理. 生活污水、冲洗用废水; 2278t/a; 接管进入太仓市城区污水处理厂集中处理. 供电; 81万kW·h/a; 来自市政电网. 绿化; 783m2; 绿化覆盖率达20%. 环保 工程; 雨、污水管网; 1套; 新建，实现雨污分流、废水分质. 规范化排污口; 1套; 新建，满足环境要求. 暂存池; 1座，135m3; 新建，用于收集渗滤液. 沉淀池; 1套，30m3; 新建，用于处理冲洗废水. 净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）; 1套; 转运车间恶臭及垃圾粉尘的去除率达90%，废气达标排放. 减振底座、厂房隔声; 降噪≥25dB(A); 降噪量≥25dB(A)，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 垃圾收集桶、环卫设施等; 1套; 满足环境管理要求. 一般固废堆场; 5m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 危险固废堆场; 2m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 9、职工人数及工作制度 建设项目新增员工15人。 建设项目实行单班工作制，每班工作13小时，工作时间为凌晨3:30—下午4：30，年工作365天，年工作时间4745小时。 10、厂区平面布置情况 对照《生活垃圾转运站技术规范 》（CJJ/T 47-2016）中第三章，垃圾中转站总体布置应符合下列规定： （1）总平面布置应工艺合理、布置紧凑、交通顺畅，便于转运作业；应符合安全、环保、卫生等要求； （2）转运作业区应置于站内主导风向的下风向； （3）车辆出入口应设置在站区远离周边主要环境保护目标的一端； （4）应设置围墙 转运站的主体设施布置应符合下列规定： （1）转运车间及卸、装料工位宜布置在场区内远离邻近的建筑物的一侧； （2）转运车间内外卸、装料工位应满足车辆回车要求； （3）转运车间空间与面积均应满足车辆倾卸作业要求。 转运站配套工程及辅助设施应符合下列规定： （1）计量设施应设在转运站车辆进出口处，应有良好的通视条件，并应满足同行的相关条件； （2）按各功能区内同行的最大规格车型确定道路转弯半径与作业场地面积； （3）站内宜设置车辆循环通道或采用双车道及回车场； （4）站内垃圾收集车与转运车的行车路线应避免交叉。因条件限制必须交叉时，应有相应的交通管理安全措施； （5）大中型转运站应按转运车辆数设计停车场地，停车场的形式与面积应与回车场地综合平衡；小型转运站可根据实际需求进行设计； （6）转运站周边应设置绿化隔离带，大、中型转运站隔离带宽度宜为5m~10m，小型转运站隔离带宽度不宜小于3m； （7）转运站绿地率宜为20%~30%。中型以上（含中型）转运站应取上限值；当地处绿化隔离带区域时，绿地率指标可取下限。 转运站行政办公与生活服务设施应符合下列规定： （1）用地面积宜为总用地面积的5%~8%； （2）中小型转运站可根据需要设置附属式公厕，并应与转运设施有效隔离。站内单独建造公厕的用地面积应符合现行行业标准《环境卫生设施设置标准》CJJ27的有关规定。 建设项目属于小型转运站，平面布置自西向东依次为1层的压缩中转房和车辆清洗房、2层的辅助用房。根据厂区平面布置图，建设项目基本符合《生活垃圾转运站技术规范 》（CJJ/T 47-2016）中要求。 建设项目平面布置情况见附图三。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 城厢镇伟阳社区垃圾中转站原位于东古路北方圆路东，由于建设时间较早（2006年建成），未履行环评手续，因此现已停用待拆除。拆除期间，各项施工活动，废弃物运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出，因此拆除过程中应落实好以下措施： 1、拆除工程为人工拆除时，应搭设脚手架，张挂密目立网；楼层内施工垃圾破碎和清运时，应采取洒水或喷淋，并采用封闭的垃圾道或垃圾袋运下，不得向下抛掷； 2、拆除建筑物或者构筑物时（尤其是采用机械、爆破拆除），应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并及时清理废弃物。严格控制拆除操作、废渣破碎、堆积、装载、车辆运输和大风等扬尘产生； 3、拆除工程施工时，应有降低噪声的措施。选用低噪声、低振动的设备，强噪音设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采用隔声、吸声材料搭设的防护棚或屏障； 4、施工现场的建筑垃圾集中堆放并严密覆盖。建筑垃圾处置应当经过核准，运输车辆进出工地应逐车登记，运输应当采用密闭式运输车辆，并按照指定的运输路线和时间行驶，倾卸至符合要求的设置垃圾存放地或消纳场所，严禁使用非目录库渣土运输车辆，严禁“滴撒漏”、乱倾倒等行为。 5、拆除建筑时，当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业，以免燃烧产生有毒有害气体； 6、拆除完毕后暂时不能开工的建设用地，建设单位必须采取覆盖、地面硬化、简易绿化等措施控制扬尘。 太仓市城厢镇人民政府拟利用太仓市城厢镇五洋路东侧、东平路南侧地块3915㎡土地建设城厢镇伟阳社区垃圾中转站项目，太仓市城厢镇五洋路东侧、东平路南侧地块目前为空地，根据《太仓市行政审批局关于同意城厢镇人民政府迁建伟阳垃圾中转站项目建议书的批复》（太行审投审[2019]6号），项目用地位于允许建设区，涉及农用地转用方案及补充耕地方案，在取得地块合法手续后，可开发建设，无原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地形地貌 建设项目地区位于新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： # （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6～1.8m左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3～1.1m厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5～1.9m，地耐力为100～120kPa； （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4～0.8m，地耐力为80～100kPa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120～140kPa。 陆域为广阔的长江三角洲冲积平原，地势低平，高程2.5～2.8m（以黄海基面计，下同），现为高产农田，并有众多浜、塘、沟埂纵横交错，村舍较为集中密集。沿江有长江大堤，堤顶高程6.3～7.0m。江面开阔，边滩宽300～1100m。10m等深线距岸堤1000～1400m。 - 气象特征 项目地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期232天；年平均降水量1064.8mm，年平均降雨日为129.7天；年平均气温15.3℃，极端最高气温37.9℃，极端最低温度-11.5℃，年平均相对湿度81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风速3.4m/s，实测最大风速29m/s。平均大气压101.5kPa，全年日照2019.3h。其主要气象气候特征见表9。 表9 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3℃. 极端最高温度; 37.9℃. 极端最低温度; -11.5℃. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 81％. 最热月平均相对湿度; 85％. 最低月平均相对湿度; 76％. 5; 降雨量; 年平均降水量; 1064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8.4）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年盛行风向和频率; E 15.1％. 春季盛行风向和频率; SE 17.9％. 夏季盛行风向和频率; E 27.0％. 秋季盛行风向和频率; E 18.1％. 冬季盛行风向和频率; NW 13.9％. - 水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 建设项目附近主要河流为吴塘河。 4、植被与生物多样性 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、太仓市概况 太仓是江苏省经济最为发达的县（市）之一，是江苏省首批6个率先全面实现小康县市之一。改革开放以来，太仓保持持续增长的经济发展势头，经济实力连续多年位居全国百强县（市）前列。 太仓国民经济持续快速增长，综合实力显著增强，各项社会事业发展良好，是中国最具活力和发展潜力的地区之一。这里，一方产业集聚，主导产业为现代物流、石油化工、电子能源、精密机械、轻工食品、纺织服装等为主；太仓也是江苏省首批现代化服务集聚区，港口经济日益兴盛，具备信息、运输、仓储、加工、包装、配送等综合功能。世界500强在太仓投资的企业已达22家。在太投资的德资企业已超过130家，太仓被称为“中国的德企之乡”。 太仓自古为文化之乡，人文荟萃，自具特色，积淀厚实，底蕴丰富，形成了独特风格的娄东文化，为今天留下悠久而优秀的文化财富。 太仓沿江岸线共有38.8公里，其中深水岸线22公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在10米以上，深水线离岸约1.5公里，能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓，它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。 2、城厢镇概况 城厢镇为太仓市府所在地，是全市政治、经济、文化中心。全镇区域面积126平方公里，常住人口15万人，下辖4个街道办事处，21个社区居委会，6个行政村。城厢境内地势平坦，气候宜人是物产丰饶的鱼米之乡，是底蕴深厚的文化之乡，也是长三角新兴的工业城镇。近年来先后获得创建全国文明镇先进单位、江苏省文明镇，中国民间文化艺术（书画）之乡等荣誉称号。 多年来，城厢镇工 业经济总量保持平稳快速增长，现有规模以上企业30家，其中内资企业75家、外资企业57家，规模经济的快速增长为城厢镇工业经济快速稳定发展提供了有力支撑。 城厢镇人文荟萃，文物古迹甚多。虽历经战火，破坏损失不少，但仍成功保留了多处省级、县级文物保护单位。现存的文物中，省级文物保护单位有：州桥、周泾桥、皋桥3处；县级文物保护单位有：张溥故居、太师第门楼、铁釜、雀舌松（两棵）、望海峰、通海泉等6处。自宋以来，城厢镇压人才辈出，尤以文学、艺术、教育家为多。元代，在海运、海贸、航海方面涌现出不少杰出人物，有首创海运漕粮的朱清、张瑄及贸易于海外数十国的孙天富、陈宝生，航海家费信、周闻等人。明代，仇英丹青、陆子冈雕刻都著称于世；文学家王世贞、张溥、戏曲音乐家、昆曲创始人魏良辅等，均名冠当时。清代，画家王时敏、王鉴、王原祁名闻遐尔。加上吴历、恽南田、王翚为中国画坛“清六家”，而出生城厢镇的画家竟占了一半。此外，还有撰写《续资治通鉴》的作家毕沅等。民国时期，新闻界俞颂华、“民众教育的保姆”俞庆棠、“一代宗师”唐文治等，均属国内著名人士。新中国成立后，又涌现了电影艺术家朱石麟、昆曲音乐家高步云、军事理论家钱抵千和美国公认的量子光学权威朱棣文等，他们的学术造诣和成就，令世人瞩目。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 建设项目位于城厢镇西新路9号。项目东侧为哲曼家具（太仓）有限公司，南侧隔佳和路为福地工业园厂房，西侧为贝尔卡特厂房，北侧为科伯舒特(苏州)汽车科技有限公司。项目周边300米范围环境状况示意图见附图二。 1、建设项目所在地区域环境质量现状 ①空气环境质量 本次评价选取2017年作为评价基准年，根据《太仓市2017年环境质量报告书》项目所在区域太仓市各评价因子数据见下表 表10 空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年均值; 16; 60; 0.27; 达标. 24小时平均第98百分位数; 32; 150; 0.21. NO2; 年均值; 42; 40; 1.05; 不达标. 24小时平均第98百分位数; 92; 80; 1.15. PM10; 年均值; 73; 70; 1.04; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 142; 150; 0.94. PM2.5; 年均值; 39; 35; 1.11; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 84; 75; 1.12. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 189; 160; 1.18; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 0.30. 2017年太仓市环境空气中二氧化硫年均值与24小时平均值、PM1024小时平均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；氮氧化物、细颗粒物年均值、24小时平均值和颗粒物年均值、臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05倍、0.15倍、0.11倍、0.12倍、0.04倍、0.18倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 ②特征污染物现状监测 建设单位委托江苏安捷鹿检测科技有限公司对项目所在地进行了特征污染物现状检测，根据江苏安捷鹿检测科技有限公司出具的检测报告（编号：AGST-HJ2019(委)07228），检测时间为2019.07.29~2019.08.04，具体检测结果见下表： 表11 特征污染物现状监测结果（单位：mg/m3，臭气浓度无量纲） 监测时间; 项目; 平均时段; H2S; NH3; 臭气浓度. 2019.07.29~2019.08.04; G1点; 最高小时均值; ND; 0.015; 13. 标准值; 0.01; 0.2; <20. 由上表可知，项目所在区H2S、NH3达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准。 ③水环境质量 建设项目所在地附近主要地表水为吴塘河，监测数据引用《鲍赫动力总成部件（太仓）有限公司2016-605876引进蒸发器设备用于机加工液体循环再利用处理的改建技改项目》2017年3月7日-3月9日连续3天实测数据，监测单位为苏州市百信环境检测工程技术有限公司，监测数据如下： 表12 地表水水质现状监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. 太仓城区污水处理厂污水排放口上游500米; 7.24; 17.8; 4.9; 0.724; 0.25. 太仓城区污水处理厂污水排放口下游1500米; 7.34; 20.9; 5.0; 0.731; 0.25. 标准值; 6-9; ≤30; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，吴塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据监测数据可知，吴塘河水质监测符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 ④声环境质量 建设项目对厂界噪声进行了实测，噪声现状监测结果为：东厂界昼间、夜间噪声值分别为50.5d dB(A)、45.5dB(A)；南厂界昼间、夜间噪声值分别为51.2dB(A)、44.2dB(A)；西厂界昼间、夜间噪声值分别为54.3dB(A)、43.6dB(A)；北厂界昼间、夜间噪声值分别为52.2dB(A)、46.7dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的要求，符合太仓市声环境功能区划的要求。 2、周边污染情况及主要环境问题 项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定区域大气环境质量为非达标区。区域达标规划目前正在编制中，根据大气环境质量整治计划，通过进一步控制氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治，加强工业废气治理等措施，预计区域大气环境质量状况可以得到进一步改善能够达标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于太仓市城厢镇五洋路东侧、东平路南侧地块，根据实地踏勘，确定建设项目主要大气环境保护目标见表13，其他环境保护目标见表14。 表13 大气环境保护目标表 环境要素; 环境敏感目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 规模(户/人); 相对厂址方位; 距离(m); 环境功能. X; Y. 大气环境; 居民点1; 333008; 3491844; 居民点; 人群; 30户约105人; N; 365; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区. 表14 主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象 名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 吴塘河; SW; 1100; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体. 郭家泾; S; 8; 小型. 建泾河; W; 42; 小型. 声环境; 厂界; 四周; 1-200; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区. 生态环境; 西庐园森林公园; SW; 3600; 二级管控区5.9km2; 自然与人文景观保护.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫化氢、氨参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准，具体见表15。 表15 大气污染物的浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4.0mg/m3. 1小时平均; 10.0mg/m3. 硫化氢; 1小时平均; 0.01 mg/m3; 参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值. 氨; 1小时平均; 0.20 mg/m3. 臭气浓度; 无量纲; 20; 参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，吴塘河、郭家泾、建泾河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。水质标准见表16。 表16 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 类别; pH; BOD5; COD; SS*; 总磷（以P计）; 氨氮. Ⅳ; 6～9; ≤10; ≤30; ≤60; ≤0.3; ≤1.5. 注：*SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 3、声环境质量标准 建设项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体限值见表17。 表17 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 建设项目废气主要污染物硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准及表2标准；颗粒物执行上海市《大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015)表1、表3标准，具体见表18。 表18 废气污染物排放标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 排放速率 （kg/h）; 监控点; 浓度mg/Nm3. 氨; -; 15; 4.9; 恶臭污染物厂界标准值; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准及表2标准. 硫化氢; -; 0.33; 0.06. 臭气浓度; -; 2000 （无量纲）; 20（无量纲）. 颗粒物; 30; -; 1.5; -; 0.5; 上海市《大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015)表1、表3标准. 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后和冲洗废水经沉淀池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，接管排入太仓市城区污水处理厂集中处理，废水排放执行标准值见表19。 表19 废水接管标准 单位：mg/L 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准. SS; 400. LAS; 20. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总氮; 70. 总磷; 8. 本项目建设的生活垃圾转运站为小型转运站，根据《生活垃圾转运站工程项目建设标准》（CJJ117-2009）第六章 第四十五条 中、小型转运站不宜单独建设垃圾渗滤液处理系统，宜直接排入市政污水管网集中处置，因此本项目产生的垃圾渗滤液采用槽罐车清运至太仓市城区污水处理厂处理。垃圾渗滤液委托处理需满足以下要求： 表20 垃圾渗滤液委托处理要求 序号; 类别; 项目. 1; 废水类别; 垃圾渗滤液. 2; 废水量; 6m3/d. 3; 污染物指标; pH; 4-7. 4; CODCr; ≤40000mg/L. 5; SS; ≤3000mg/L. 6; 氨氮; ≤1000mg/L. 7; 总氮; ≤1500mg/L. 8; 总磷; ≤100mg/L. 为保护太湖水体水环境质量，太仓市城区污水处理厂尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2中城镇污水处理厂尾水排放浓度限值，DB32/1072-2018中未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体标准限值列于表21。 表21 污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L，除pH外） 序号; 排放□编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW-001; 121º05′ 45″; 31º25′ 18″; 0.012; 污水处理厂; 连续; /; 太仓市城区污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）. 注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 根据《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）现有城镇污水处理厂仍执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）氨氮5（8）mg/L 、总氮15mg/L标准，自 2021 年 1 月 1 日起氨氮执行 4（6）mg/L 标准，总氮执行12（15）mg/L标准。 3、噪声标准 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，执行标准见表22，施工厂界噪声见表23。 22 工业企业厂界环境噪声排放标准值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 表23 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 夜间噪声最大声级超过限值幅度不得高于15dB(A). |
| 总量 控 制 指 标 | 建设项目完成后，全厂污染物排放总量见表24。 表24 建设项目完成后全厂污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 排放总量; 最终排放量. 废气; 有组织; NH3; 0.0042; 0.0038; 0.0004; 0.0004. H2S; 0.135; 0.1215; 0.0135; 0.0135. 颗粒物; 3.318; 2.986; 0.332; 0.332. 无组织; NH3; 0.0005; 0; 0.0005; 0.0005. H2S; 0.015; 0; 0.015; 0.015. 颗粒物; 0.369; 0; 0.369; 0.369. 废水（生活污水、冲洗废水）; 废水量; 2278; 0; 2278[1]; 2278[2]. COD; 1.102; 0; 1.102[1]; 0.114 [2]. SS; 0.862; 0.406; 0.456[1]; 0.023[2]. 氨氮; 0.057; 0; 0.057[1]; 0.011[2]. 总氮; 0.080; 0; 0.080[1]; 0.034 [2]. 总磷; 0.009; 0; 0.009[1]; 0.001[2]. 渗滤液; 废水量; 2190; 0; 2190[1]; 2190[2]. COD; 43.8; 0; 43.8[1]; 0.110[2]. SS; 3.285; 0; 3.285[1]; 0.022[2]. 氨氮; 3.285; 0; 3.285[1]; 0.011[2]. 总氮; 5.475; 0; 5.475[1]; 0.033[2]. 总磷; 0.438; 0; 0.438[1]; 0.001[2]. 固废; 生活垃圾; 2.7; 2.7; 0; 0. 一般固废; 30.05; 30.05; 0; 0. 危险固废; 0.15; 0.15; 0; 0. 注：[1]为排入太仓市太仓市城区污水处理厂的接管考核量； [2]为参照太仓市太仓市城区污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 建设项目有组织大气污染物总量：氨0.0135t/a、硫化氢0.0004t/a、颗粒物0.332t/a，在城厢镇范围内平衡。无组织排放废气污染物为：氨0.015t/a、硫化氢0.0005t/a、颗粒物0.369t/a，仅作为考核量。 垃圾渗滤液经收集后运输至太仓市城区污水处理厂处理，拖运量为：污水量2190t/a、COD 43.8t/a、SS 3.285t/a、氨氮3.285t/a、总氮5.475t/a、总磷0.438t/a。最终外排量为：污水量2190t/a、COD 0.110t/a、SS 0.022t/a、氨氮0.011t/a、总氮0.033t/a、总磷0.001t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内； 生活污水经化粪池预处理、冲洗废水经沉淀池预处理后，接管至太仓市城区污水处理厂处理，拖运量为：污水量2278t/a、COD 1.102t/a、SS 0.456t/a、氨氮0.057t/a、总氮0.080t/a、总磷0.009t/a。最终外排量为：污水量2278t/a、COD 0.114t/a、SS 0.023t/a、氨氮0.011t/a、总氮0.034t/a、总磷0.001t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内。 固废均得到合理处置。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 施工期建设施工工艺流程见图1。 本项目的工程量不大，施工期较短，施工期会产生一定的噪声污染和扬尘，同时会排放一定的废水、废气和建筑垃圾，施工机械和运输车辆会产生较大的噪声。其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图1。 图1 施工期施工流程及产污环节图 工艺流程简介： ⑴场地平整和基础工程 扩建项目将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气以及施工废水。 ⑵主体工程 扩建项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废，以及施工废水。 ⑶ 装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 ⑷ 设备安装及调试 建设项目设备主要为水平式垃圾压缩机、净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）等设备，仅需进行搬运调试即可投入生产。 营运期： 建设项目垃圾处理工艺流程见图2。 垃圾收集车进站 图2 垃圾转运站主体工艺流程图 图例 G——废气 N——噪声 S——固废 W——废液 运输车运输至焚烧厂 垃圾收集车卸料 压缩机压缩 集装箱装车 N、G1、G2、S1、L1 N、G3、L2 N 工艺流程简述： 1、垃圾收集车卸料：垃圾收集车驶入卸料大厅，根据监控室和现场调度，转运车倒入指定卸料位并将垃圾卸料至料槽。转运垃圾无需称重，卸料的同时通过净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）除臭降尘后排放，净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）采用离子新风空间预处理技术和负压收集UV光解+活性炭过滤相结合的方式处理废气，此过程将有噪声（N）、恶臭（G1）、垃圾粉尘（G2）和少量渗滤液（W1）产生。 2、压缩机压缩：卸料过程完成之后，净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）持续运作除臭降尘，半潜推头将卸料槽内的松散垃圾推至压缩机槽内，与此同时箱体移动装置移动空载集装箱就位，启动压缩程序，水平压缩机开始压缩料槽内的垃圾至空载集装箱内。整个加工过程采用中央监控系统监控，保证设备高效运作。此过程有噪声（N）、恶臭（G3）、渗沥液（L2）产生。 3、集装箱装车：集装箱满载后由大吨位的转运车将满载垃圾的集装箱转运至太仓市协鑫垃圾焚烧厂进行垃圾焚烧处理。转运车定期到修理厂进行保养和维修，不在厂内保养和维修。

主要污染工序： 1、废气 建设项目工艺废气主要来自转运车间垃圾卸料、压缩粉尘（G2）和恶臭（G1、G3）及渗滤液收集池恶臭。 - 转运车间恶臭气体（G1、G3） 建设项目运营期间对所在区域内的生活垃圾进行收集、压缩和转运。由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类。恶臭污染主要是通过人的嗅觉来影响环境。根据对国内现有垃圾转运站污染物排放情况调查，转运站的恶臭主要来自于垃圾倾倒和压缩等过程，恶臭中主要污染物为H2S和NH3。 参照生活垃圾填埋场恶臭污染物产生量的测算方法，垃圾卸料平台、垃圾仓恶臭气体的产生系数为NH3 60.59g/（t垃圾·a）、H2S 6.20g/（t垃圾·a），则1吨垃圾每天产生NH3、H2S分别为0.166g、0.017g（以365天/年计）。本项目垃圾处理规模为120t/d,则倾倒和压缩过程产生NH3、H2S量分别为0.007t/a、0.0007t/a。 恶臭气体和粉尘颗粒物经净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）（收集效率90%、处理效率90%）进行除臭降尘后经15m高排气筒（1#）排放。 - 卸料粉尘（G2） 垃圾倾倒时会产生部分颗粒物，类比同类型转运站起尘量，颗粒物起尘系数约0.0842kg/t垃圾，项目日营运时间为13h，则垃圾中转站粉尘产生情况见下表。 表25 垃圾中转站粉尘产生情况一览表 类型; 处理规模（t/d）; 粉尘产生量（kg/d）; 产生速率（kg/h）. 颗粒物; 120; 10.104; 0.777. 恶臭气体和粉尘颗粒物经净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤，收集效率90%、处理效率90%）进行除臭降尘后经15m高排气筒（1#）排放。 - 渗滤液暂存池产生的恶臭 建设项目拟建1座沉淀池，车间冲洗废水及洗车废水经沉淀池沉淀处理后接管至市政管网。车间冲洗废水及洗车废水浓度较低，对沉淀池上的盖板进行加强密封，且沉淀池位于地下，正常情况下无恶臭气体外溢，因此本次评价不对其做定量分析，沉淀池产生恶臭对环境影响较小。为减少恶臭对周围环境的影响，建设项目不设置沉淀池污泥堆放场和干化场，在污泥清理过程中，将污泥抽出后直接由环卫部门清运，做到日产日清。 建设项目拟设一座渗滤液暂存池，暂存池采用地埋式，规模较小，臭气量较少，主要污染物为H2S、NH3。参照生活垃圾填埋场渗滤液恶臭污染物产生量测算方法，其产污系数为H2S 0.0026mg/（s·m2）、NH30.0842mg/（s·m2）。建设项目沉淀池面积为54m2，运行时间以8760h/a（年工作365天，每天运行24小时）计，则沉淀池H2S、NH3产生量分别为0.004t/a、0.143t/a，这部分气体拟通过净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）（收集效率90%、处理效率90%）处理后经15m高排气筒（1#）排放。 表26 建设项目有组织废气排放源强一览表 污染源名称; 排气量(m3/h); 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 污染物 名称; 去除率 (%); 排放状况; 排气筒编号. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 年产 生量 （t/a）; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 年排 放量 （t/a）. 倾倒、压缩; 10000; H2S; 0.013; 0.0001; 0.0006; 净化除臭一体化处理系统; H2S; 90; 0.005; 0.00005; 0.0004; 1#. NH3; 0.126; 0.001; 0.006; NH3; 90; 0.160; 0.0016; 0.0135. 颗粒物; 69.926; 0.699; 3.318; 颗粒物; 90; 6.993; 0.070; 0.332. 渗滤液暂存池; H2S; 0.041; 0.0004; 0.0036. NH3; 1.469; 0.0147; 0.129. 建设项目无组织废气具体产生情况见表27。 表27 无组织排放大气污染物产生情况表 污染源位置; 污染物名称; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 生产车间; H2S; 0.0005; 0.0002; 392.04; 8. NH3; 0.015; 0.003. 颗粒物; 0.369; 0.078. （4）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表28 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#; H2S; 0.005; 0.00005; 0.0004. NH3; 0.160; 0.0016; 0.0135. 颗粒物; 6.993; 0.070; 0.332. 有组织排放总计. 有组织排放总计; H2S; 0.005; 0.00005; 0.0004. NH3; 0.160; 0.0016; 0.0135. 颗粒物; 6.993; 0.070; 0.332. ②无组织排放量核算 表29 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放位置; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 倾倒、压缩; H2S; 车间通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准; 0.06; 0.00007. NH3; 车间通风; 1.5; 0.0007. 颗粒物; 车间通风; 上海市《大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015)表3标准; 0.5; 0.369. 沉淀池; H2S; 车间通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准; 0.06; 0.0004. NH3; 车间通风; 1.5; 0.0143. 无组织排放总计. 无组织排放总计; H2S; 车间通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准; 0.06; 0.0005. NH3; 车间通风; 1.5; 0.015. 颗粒物; 车间通风; 上海市《大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015)表3标准; 0.5; 0.369. ③项目大气污染物年排放量核算 表30 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; H2S; 0.0009. 2; NH3; 0.0285. 3; 颗粒物; 0.701. 2、废水 建设项目用水主要为生活用水、车间冲洗用水和垃圾车冲洗水。 - 生活用水 建设项目新增员工15人，每人每天的用水量按照50L计算，项目年工作365天，生活用水274t/a；产污系数以0.9计，新增生活污水量为246t/a，主要污染物及浓度分别为COD 350mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L，经化粪池处理达接管要求后排入太仓市城区污水处理厂集中处理。 （2）压缩车间冲洗水 建设项目压缩车间每天冲洗一次，冲洗水量按每次5L/m2计，车间面积392.04m2，则车间冲洗水用量为1.96t/d，合715t/a，冲洗污水量占冲洗水量的80%，剩余19%损耗，1%进入污泥中，则车间污水量为1.568t/d，合572t/a，废水中主要污染物浓度分别为COD500mg/L，SS 400mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L。车间冲洗废水经沉淀池沉淀处理达接管要求后排入太仓市城区污水处理厂集中处理。 （3）垃圾车冲洗水 建设项目垃圾车每次出车必冲洗，根据业主提供资料，冲洗水量每车每次100L，一天出车50辆，则预计冲洗用水总量为5t/d，合1825t/a，冲洗污水量占用水量的80%，剩余19%损耗，1%进入污泥中，因此冲洗污水量为4t/d ，合1460t/a，废水中主要污染物浓度分别为COD500mg/L，SS 400mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L。转运车间冲洗废水经沉淀池沉淀处理达接管要求后排入太仓市城区污水处理厂集中处理。 （4）垃圾渗滤液 建设项目收集的生活垃圾会产生垃圾渗滤液，根据国内同类型垃圾中转站实际运行经验，夏季垃圾挤压出水量约为转运垃圾总量的6%。春、秋、冬季挤压出水量约为转运垃圾总量的4%，本次环评压实过程中出水量按5%计，本项目处理能力为120t/d，则生活垃圾渗滤液产生量约为6t/d，折合约2190t/a。 （5）绿化用水 建设项目绿化面积共783m2，绿化用水按照1.3L/（m2·天）计算，则绿化用水量为372m3/a，绿化用水最终全部损耗。 建设项目用排水平衡见图3。 图3 建设项目用排水平衡图（t/a） 表31 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW-001; pH; 6~9; -; -. COD; 484; 0.003; 1.102. SS; 200; 0.001; 0.456. NH3-N; 25; 0.0002; 0.057. TN; 35; 0.0002; 0.080. TP; 4; 0.00002; 0.009. 全厂排放口合计; COD; 1.102. SS; 0.456. NH3-N; 0.057. TN; 0.080. TP; 0.009. 3、噪声 建设项目高噪声设备主要为水平式垃圾压缩机、净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）噪声，单台噪声级80-85dB（A）。建设项目高噪声设备见表32。 表32 建设项目高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量 （台）; 单台等效声级 （dB（A））; 踞最近厂界位置（m）; 治理措施; 隔声、降噪 效果 （dB（A））. 1; 水平式垃圾压缩机; 3; 85; 北，13; 设备减振、 厂房隔声; 25. 2; 净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）; 1; 80; 北，6; 25. 4、固体废物 本项目在运营时产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废过滤网、废灯管。 (1) 本项目新增劳动定员15人，每年工作365天，员工生活产生垃圾按0.5kg/(人·d）计算，则生活垃圾产生量约为2.7t/a。分类收集后由当地环卫部门统一处理； (2) 本项目净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）中需定期更换活性炭，UV光解处理效率约为70%，活性炭吸附处理效率约为20%，则活性炭吸附废气量约为0.028t/a，活性炭对项目有机废气的平均吸附量约0.3g(有机废气)/g(活性炭)，因此吸附0.028t/a的有机废气需要理论活性炭量为：0.028/0.3=0.093t/a。根据活性炭过滤装置尺寸可得需每月更换一次活性炭，则废活性炭过滤装置产量约为0.15t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49产生的废活性炭需委托具有危废处理资质单位处理。 (3) 本项目净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）中需定期更换UV灯管，根据建设单位提供资料，UV灯管一年更换一次，产量约0.05t/a，收集后由当地环卫部门统一处理。 (4)本项目沉淀池中会沉淀分离部分污泥，类比同类项目，污泥中固体份产生量约为5t/a，污泥含水25t，则沉淀池污泥产生量30t/a，由当地环卫部门定期抽出清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017),对本项目产生的副产物（依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质）按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等进行属性判定，见表33。 表33 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 办公、生活; 半固态; 废纸等; 2.7; √; 固体废物 鉴别标准 通则》(GB34330 -2017). 2; 废活性炭过滤装置; 废气处理; 固态; 活性炭、等; 0.15; √. 3; 废灯管; 废气处理; 固态; UV灯管; 0.05; √. 4; 沉淀池污泥; 废水处理; 半固态; 污泥、水; 30; √. 建设项目产生的副产物均属于固体废物。 （2）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表34。 表34 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 生活垃圾; 一般固体废物; 办公、生活; 半固态; 废纸等; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; -; 99; -; 2.7. 2; 废活性炭过滤装置; 危险固废; 废气处理; 固态; 废活性炭; T; HW49; 900-041-49; 0.15. 3; 废灯管; 一般固体废物; 废气处理; 固态; UV灯管; -; 82; -; 0.05. 4; 沉淀池污泥; 一般固废; 沉淀池 分离; 固态; 污泥、水; -; 56; -; 30.

项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1#排气筒 | H2S | 0.054mg/m3，0.0042t/a | 0.005mg/m3，0.0004t/a |
|  |  | NH3 | 1.595mg/m3，0.135t/a | 0.160mg/m3，0.0135t/a |
|  |  | 颗粒物 | 69.926mg/m3，3.318t/a | 6.993mg/m3，0.332t/a |
|  | 生产车间 | H2S | 无组织，0.0005t/a | 无组织，0.0005t/a |
|  |  | NH3 | 无组织，0.015t/a | 无组织，0.015t/a |
|  |  | 颗粒物 | 无组织，0.369t/a | 无组织，0.369t/a |
| 水污染物 | 生活污水 246t/a | COD | 350mg/L、0.086t/a | 综合废水2278t/a COD 484mg/L、1.102t/a SS 200mg/L、0.456t/a 氨氮 25mg/L、0.057t/a 总氮 35mg/L、0.080/a 总磷 4mg/L、0.009t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、0.049t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.006t/a |  |
|  |  | 总氮 | 35mg/L、0.009t/a |  |
|  |  | 总磷 | 4mg/L、0.001t/a |  |
|  | 冲洗废水 2032t/a | COD | 500mg/L、1.016t/a |  |
|  |  | SS | 400mg/L、0.813t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.051t/a |  |
|  |  | 总氮 | 35mg/L、0.071t/a |  |
|  |  | 总磷 | 4mg/L、0.008t/a |  |
|  | 渗滤液 2190t/a | COD | 20000mg/L，43.8t/a | 20000mg/L，43.8t/a |
|  |  | SS | 1500mg/L，3.285t/a | 1500mg/L，3.285t/a |
|  |  | 氨氮 | 1500mg/L，3.285t/a | 1500mg/L，3.285t/a |
|  |  | 总氮 | 2500mg/L，5.475t/a | 2500mg/L，5.475t/a |
|  |  | 总磷 | 200mg/L，0.438t/a | 200mg/L，0.438t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | 生产 | 废活性炭过滤装置 | 0.15t/a | 委托处置0.15t/a |
|  |  | 沉淀池污泥 | 30t/a | 环卫清运32.75t/a |
|  |  | 废灯管 | 0.05t/a |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 2.7t/a |  |
| 噪声 | 建设项目高噪声设备主要为垃圾压缩机、净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）等，其单台设备噪声值为80～85dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)、夜间噪声值≤50dB(A)。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目位于太仓市城厢镇五洋路东侧，东平路南侧地块，厂区占地面积为3915m2，主要新建压缩车间及配套设施，施工期约3个月。建设期间，各项施工活动，物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。 1、 大气环境影响分析 大气污染物主要是场地平整、车辆运输和混凝土搅拌等产生的悬浮微粒和施工粉尘，据同类工地调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达5-30mg/m3，为无组织排放面源，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。 因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。主要对策有： （1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； （2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； （4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； （5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； （6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 2、 水环境影响分析 施工期民工集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS。加强施工期管理，生活污水收集后，统一外运处理；施工废水经沉淀池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后场地洒水抑尘，不排放；砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、 固体废物环境影响评价 施工期的固体废物主要是工程施工中产生的施工垃圾及少量的施工人员的生活垃圾，如废弃的碎砖、石、混凝土块、沙子及各种包装材料等。 施工垃圾绝大部分为无害物，可直接用于填方。对施工垃圾若不及时收集处理，任意抛弃与堆放，既是浪费材料，又会影响施工现场的景观环境，故建设单位应将施工垃圾回填房屋基础或送建筑垃圾站处理。施工人员生活垃圾由环卫负责清运。 建设项目应根据环境管理要求，做好施工期固体废物的转移、输送及处理工作。 4、 噪声环境影响分析 项目施工期的主要噪声源是施工机械设备操作运行中发散的噪声和建筑运输车辆噪声，根据施工现场类比调查可知，工程建设期主要施工机械设备有：挖土机、推土机、搅拌机、卷扬机、打桩机、浇捣机等，其噪声发散多为气动性声源和震动性声源。因此，施工机械噪声是施工期影响周围声环境的主要因素。类比调查，施工期施工机械噪声源强详见表35。 # 表35 建设期间主要噪声源的声级值 单位[dB(A)] # 序号; # 声源名称; # 噪声级范围（距源10m处). # 1; # 推土机; # 78～96. # 2; # 搅拌机; # 75～88. # 3; # 打桩机; # 95～105. # 4; # 运输卡车; # 85～94. # 5; # 挖土机; # 80～93. # 6; # 卷扬机; # 75～88. # 7; # 浇捣机; # 90～98. # 8; # 空气压缩机; # 80～95. 从项目施工过程来看，以地基打桩阶段产生的噪声最大。 噪声控制措施：施工活动中高噪声设备多为移动性声源和振动声源，对此类声源应该加强机械设备的保养维修与运行管理，使机械设备始终保持正常运行；施工期要做好施工机械、运输车辆的调度疏导工作，施工现场内禁止车辆鸣笛，以降低交通噪声的影响；严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011 ）的有关规定，对施工过程中的产噪强度高、运行时间长的设备禁止夜间施工，避免超标。 在施工期如确需夜间施工，必须到太仓市环境保护局办理《夜间施工许可证》。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 建设项目转运车间恶臭气体和渗滤液暂存池产生的恶臭通过净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）处理后经15m高1#排气筒排放。 （1）净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤） 净化除臭一体化处理系统主要采用离子新风空间预处理技术和负压收集UV光解+活性炭过滤处理技术相结合的方式，可依据空间检测仪表的实时检测参数自动运行设备，具有本地和远程两种控制模式；本地分为手动和自动运行方式，预留远程控制接口，可实现上位机集中控制。 ①新风净化系统 新风净化系统主要由过滤段和离子发生段组成，新鲜空气过滤段的过滤材料采用的优质产品，具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸小并可拆洗和重复利用的特点。子发生段采用高新技术材料制作的电源和离子管，氧离子发生装置在正常情况下，其易损件（离子管）连续运转的使用寿命大于20000小时，且氧离子废气净化装置主体设备的使用寿命保证在15年以上。配合除臭工艺需要，离子产生量既可手动调节又可自动调节；为了保证主体设备的使用寿命和整个工艺的安全，高浓度的污染气体不得与主体设备直接接触。 离子发生装置借助送风管路系统向散发TVOC气体和臭气的室内空间送入可控浓度的正负氧离子空气，用离子空气瞬间覆盖污染空气和建筑物的室内空间，使离子空气充满被污染空间，并在极短的时间内与气体污染物因子发生分解氧化反应。另外氧离子还能有效地破坏空气中细菌的生存环境，减少室内细菌浓度。离子与空气中微小可吸入固体颗粒碰撞，使颗粒荷电并产生聚合作用，使得传统过滤装置难以捕捉地微小颗粒成为可捕捉颗粒，或形成较大颗粒靠自重沉降下来，达到净化空气的目的，保障现场操作人员健康卫生。 ②收集处理系统 收集处理系统主要由负压离心风机和高效UV光解组件构成，有机恶臭气体首先通过波长为254nm的紫光灯管区，此区域为氧化、催化、裂解区，废气在此区通过紫光灯产生的臭氧的氧化、杀菌，经过高能强紫光激活的二氧化钛的裂解作用下，有机废气中的恶臭气体被去除；UV光解组件产生高强紫外线，其中154nm-185nm波长在系列光谱中使占比例高达14%，紫外线剂量大于65mw/cm2，光子能量大于880kJ/mol，能迅速裂解硫化氢（H-S键能为368kJ/mol），氨气（H-N键能为393kJ/mol）等键能小于880kJ/mol的分子键；光解时间大于1s；通过以上两种不同波段的处理，能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率高，脱臭效果好。UV光解技术对有机废气处理效率可达到为70% ③活性炭过滤 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。本项目净化除臭一体化处理系统中设置3个活性炭过滤装置，主要设计参数见表36。 表36 活性炭吸附装置主要设计参数 参数名称; 技术参数值. 设计风量（Nm3/h）; 10000. 比表面积; 活性炭吸附比表面积为1000～2300m2/g. 过滤尺寸; 500*850*15mm，3个. 吸附率; 400mg/g. 净化效率; ≥20%. 更换频次; 每1个月更换一次. ④风幕隔离系统 风幕隔离系统是基于空气动力学和气体流体力学设计的专门适用于生活垃圾处理站的新风净化系统。系统与新风净化系统共用离子风源，在车辆及人员进出大门两侧布置离子新风风幕管道，通过格栅导向装置调节风向，有效控制站内臭气外溢。 图4 净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）处理流程图 经净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）处理后的废气排放情况如下： 转运车间恶臭气体和渗滤液暂存池产生的恶臭通过净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）处理后经15m高1#排气筒排放，H2S排放浓度为0.005mg/m3、排放速率为0.00005kg/h、排放量为0.0004t/a，NH3排放浓度为0.160mg/m3、排放速率为0.0016kg/h、排放量为0.0135t/a，颗粒物排放浓度为6.993mg/m3、排放速率为0.070kg/h、排放量为0.332t/a。 （2）无组织废气 建设项目未收集的转运车间恶臭气体和粉尘及渗滤液暂存池产生的恶臭在车间内无组织排放。拟采取以下措施对无组织排放废气进行控制： I 尽量采用密封性能好的生产设备； II 加强生产管理及维护，规范操作，提高意识； III 加强车间通风，使车间内的无组织废气满足相应的车间浓度标准。 （3）评价等级判断 ①预测模式 本次预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的预测模式AERSCREEN。 ②估算模型参数表 估算模型参数表见表37。 表37 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 71.58万. 最高环境温度/℃; 38. 最低环境温度/℃; -11.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否√. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ③污染源调查 大气污染源点源参数调查清单见表38，面源参数调查清单见表39。 表38 大气点源参数调查清单 点源编号; 名称; 排气筒底部中心坐标（UTM）/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气 流速 /m/s; 烟气 温度/℃; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; H2S; NH3; 颗粒物. 1; 1#; 316533; 3483108; 0; 15; 0.75; 15.76; 25; 连续; 0.00005; 0.0016; 0.070. 表39 大气面源参数调查清单（矩形面源） 编号; 名称; 面源起点坐标（UTM）/m; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; H2S; NH3; 颗粒物. 1; 生产车间; 316533; 3483108; /; 24.2; 16.2; 60; 8; 4745; 连续; 0.0002; 0.003; 0.078. ④预测结果 表40 主要污染源估算模型计算结果表（点源） 下风向距离/m; 1#排气筒H2S; 1#排气筒NH3; 1#排气筒颗粒物. 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%. 10; 1.47E-08; 0.00; 4.71E-07; 0.00; 0.0000; 0.00. 25; 1.17E-06; 0.01; 3.75E-05; 0.02; 0.0016; 0.16. 39; 3.86E-06; 0.04; 1.23E-04; 0.06; 0.0054; 0.54. 50; 3.44E-06; 0.03; 1.10E-04; 0.06; 0.0048; 0.48. 75; 2.36E-06; 0.02; 7.56E-05; 0.04; 0.0033; 0.33. 100; 1.89E-06; 0.02; 6.04E-05; 0.03; 0.0026; 0.26. 125; 1.66E-06; 0.02; 5.31E-05; 0.03; 0.0023; 0.23. 150; 1.43E-06; 0.01; 4.57E-05; 0.02; 0.0020; 0.20. 175; 1.23E-06; 0.01; 3.93E-05; 0.02; 0.0017; 0.17. 200; 1.10E-06; 0.01; 3.53E-05; 0.02; 0.0015; 0.15. 225; 9.94E-07; 0.01; 3.18E-05; 0.02; 0.0014; 0.14. 250; 8.97E-07; 0.01; 2.87E-05; 0.01; 0.0013; 0.13. 275; 8.13E-07; 0.01; 2.60E-05; 0.01; 0.0011; 0.11. 300; 7.39E-07; 0.01; 2.37E-05; 0.01; 0.0010; 0.10. 325; 6.75E-07; 0.01; 2.16E-05; 0.01; 0.0009; 0.09. 350; 6.20E-07; 0.01; 1.98E-05; 0.01; 0.0009; 0.09. 375; 5.71E-07; 0.01; 1.83E-05; 0.01; 0.0008; 0.08. 400; 5.28E-07; 0.01; 1.69E-05; 0.01; 0.0007; 0.07. 425; 4.90E-07; 0.00; 1.57E-05; 0.01; 0.0007; 0.07. 450; 4.57E-07; 0.00; 1.46E-05; 0.01; 0.0006; 0.06. 475; 4.27E-07; 0.00; 1.37E-05; 0.01; 0.0006; 0.06. 500; 4.00E-07; 0.00; 1.28E-05; 0.01; 0.0006; 0.06. 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 0.04; 0.06; 0.54. D10%最远距离/m; 39; 39; 39. 表41 主要污染源估算模型计算结果表（面源） 下风向距离/m; H2S; NH3; 颗粒物. 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%. 10; 0.0002; 1.56; 0.0023; 1.17; 0.0607; 6.07. 17; 0.0002; 1.87; 0.0028; 1.40; 0.0728; 7.28. 25; 0.0002; 1.69; 0.0025; 1.27; 0.0659; 6.59. 50; 0.0001; 1.09; 0.0016; 0.81; 0.0424; 4.24. 75; 0.0001; 0.65; 0.0010; 0.49; 0.0254; 2.54. 100; 0.0000; 0.41; 0.0006; 0.31; 0.0161; 1.61. 125; 0.0000; 0.31; 0.0005; 0.23; 0.0120; 1.20. 150; 0.0000; 0.24; 0.0004; 0.18; 0.0094; 0.94. 175; 0.0000; 0.20; 0.0003; 0.15; 0.0077; 0.77. 200; 0.0000; 0.16; 0.0002; 0.12; 0.0064; 0.64. 225; 0.0000; 0.14; 0.0002; 0.10; 0.0055; 0.55. 250; 0.0000; 0.12; 0.0002; 0.09; 0.0047; 0.47. 275; 0.0000; 0.11; 0.0002; 0.08; 0.0042; 0.42. 300; 0.0000; 0.09; 0.0001; 0.07; 0.0037; 0.37. 325; 0.0000; 0.08; 0.0001; 0.06; 0.0033; 0.33. 350; 0.0000; 0.08; 0.0001; 0.06; 0.0030; 0.30. 375; 0.0000; 0.07; 0.0001; 0.05; 0.0027; 0.27. 400; 0.0000; 0.06; 0.0001; 0.05; 0.0025; 0.25. 425; 0.0000; 0.06; 0.0001; 0.04; 0.0023; 0.23. 450; 0.0000; 0.05; 0.0001; 0.04; 0.0021; 0.21. 475; 0.0000; 0.05; 0.0001; 0.04; 0.0020; 0.20. 500; 0.0000; 0.05; 0.0001; 0.04; 0.0018; 0.18. 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 1.84; 1.40; 0.54. D10%最远距离/m; 17; 17; 17. 表42 估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度（mg/m3）; 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大质量浓度出现距离m. 有组织; 1#排气筒; H2S; 3.86E-06; 0.04; 39. NH3; 1.23E-04; 0.06; 39. 颗粒物; 0.0054; 0.54; 39. 无组织; 生产车间; H2S; 0.0002; 1.87; 17. NH3; 0.0028; 1.40; 17. 颗粒物; 0.0728; 7.28; 17. ⑤评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表43 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中生产车间颗粒物（无组织）占标率最大，最大浓度为0.0728mg/m3，最大占标率为7.28%<10%，评价等级为二级，不需要进一步预测。 本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 ⑥建设项目大气环境影响评价自查表 表44 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（H2S、NH3、臭气浓度）; 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充检测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. （不适用）; 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ ）; 有组织废气监测□; 无监测□. 无组织废气监测. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; H2S:( 0.0009 )t/a; NH3:( 0.0285 )t/a; 颗粒物:(0.701)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （4）大气环境防护距离 大气环境防护距离不再区分点源和面源，防护距离针对整个企业，根据大气导则只有大气一级评价需要核算大气环境防护距离，大气二三评价不需要计算大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中7.4所列公式计算建设项目卫生防护距离： 式中：Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 卫生防护距离计算各参数的取值见表45。 表45 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为本项目计算取值。 表46 卫生防护距离计算值 单位：m 污染源; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 小时浓度标准 （mg/m3）; 面积（m2）; L计（m）; 确定值（m）; 提级值（m）. 生产车间; H2S; 0.0002; 0.01; 392.04; 0.814; 50; 100. NH3; 0.003; 0.20; 2.419; 50. 颗粒物; 0.078; 0.9; 4.093; 50. 根据无组织排放的污染物计算以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中相关规定，两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，确定建设项目卫生防护距离为以生产车间为执行边界的100m形成的范围。目前在此卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护目标，符合卫生防护距离要求。今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。 综上所述，建设项目废气污染防治措施可行，各种废气经治理后均可达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 1）项目废水排放情况 本项目采取“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网。 本项目废水主要为职工生活污水和冲洗废水。生活污水产生量246t/a，其污染物主要为COD 350mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L；压缩车间和垃圾车冲洗废水产生量2032t/a，其污染物主要为COD500mg/L、SS 400mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L，冲洗废水经沉淀池处理后和经化粪池处理后的生活污水一起达接管要求后排入太仓市城区污水处理厂集中处理，沉淀池对冲洗废水中SS处理效果约为50%，则处理后的冲洗废水污染物主要为COD500mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L。 污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表47 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、SS NH3-N TP、TN; 太仓市城区污水处理厂; 连续; DW-1; 化粪池; /; DW-001; 是; 企业总排口. 2; 冲洗废水; pH、COD、SS NH3-N TP、TN; 间断; DW-2; 沉淀池; 沉淀. 2）评价等级确定 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，项目属于水染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 表48 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接; Q≥20000 或W≥600000. 二级; 直接; 其他. 三级A; 直接; Q＜200 且W＜6000. 三级B; 间接; --. - 地表水环境影响评价 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 建设项目生活污水经化粪池处理，化粪池工作原理是生活污水中的在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体有充足的时间水解。建设项目拟建化粪池5m3，生活污水产生量为0.67t/d，可满足生活污水暂存要求。 冲洗废水经沉淀池处理，沉淀池利用水的自然沉淀作用来除去水中的悬浮物，沉淀效果决定于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。建设项目拟建30m3沉淀池，尺寸为6×2×2.5m，冲洗废水产生量为5.57t/d，可满足冲洗废水暂存要求。 建设项目新增生活污水246t/a经化粪池处理后和经沉淀池处理后的冲洗废水2032t/a达接管要求排入污水管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准要求，接入太仓市城区污水处理厂集中处理，达标尾水排入吴塘河。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 太仓市城区污水处理厂位于市区西北部，西依204国道，分二期建设，自1999年至2001年完成一期工程，处理能力为2万吨/天。2006年扩建二期工程，处理能力为2万吨/天，已建成运行，目前实际处理量为3万吨/天，其中接管开发区北京路以南、太平路以西区域的生活污水仅占其目前处理能力的4%左右。污水处理工艺原采用改良型A2/O氧化沟工艺，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排至吴塘河。目前已完成提标改造工作，在原改良型A2/O氧化沟的工艺基础上增加深度处理工艺，即采用后续BAF生物滤池处理工艺，以提高污水处理厂的出水标准。提标后尾水处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB321/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入吴塘河。提标后具体工艺流程图见图5。 进水 粗格栅 细格栅 改良型A2/O氧化沟 二沉池 BAF生物滤池 加氯 消毒池 污泥浓缩池 泥饼外运 上清液 回流 回流污泥 除磷剂 图5 太仓市城区污水处理厂污水处理工艺流程图 出水 消毒剂 25%中水回用 建设项目废水主要是生活污水和冲洗废水，水质简单，其排放量为6.241t/d，废水排放量所占污水处理厂处理量的比例较小，且在太仓市城区污水处理厂的接管范围之内，建设项目所在地污水主干管已经铺设至项目所在地，因此，建设项目可直接将厂区内污水管网与污水管网接管，排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求设置，建设项目废水排入太仓市城区污水处理厂集中处理，尾水达标排放，对周围水环境影响较小。 （3）垃圾渗滤液影响分析 项目建成后，全厂垃圾渗滤液产生量为2190t/a，主要污染物及其浓度分别为COD 20000mg/L、SS 1500mg/L、氨氮1500mg/L、总氮2500mg/L、总磷200mg/L。 垃圾渗滤液的处理标准参照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）“9.4 生活垃圾转运站产生的渗滤液经收集后，可采用密闭运输送到城市污水处理厂处理。”垃圾渗滤液可提高污水处理厂进水的可生化性，使处理系统的有机负荷稳定维持在一个较佳的范围内，有助于污水处理厂各项运行指标的实现。建设项目渗滤液经沉淀池预处理后，按照规范均匀注入太仓市城区污水处理厂，因此对污水处理厂的影响较小。 建设项目采用污废分流的方式。产生的渗滤液经暂存池收集后通过密闭式吸污车运输至太仓市城区污水处理厂集中处理；建设项目的渗滤液暂存池池容设计能够储存五天的渗滤液产量。暂存池内为全地下钢筋混泥土结构，内部采用环氧煤沥青防腐。沉淀池位于地下一层，设计尺寸为9×6×1m，停留时间为45s。 综上所述，建设项目产生污水均得到了有效处置，对周边环境及纳污水体影响较小。 4）地表水环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目生活污水接管至太仓市城区污水处理厂集中处理达标后排入吴塘河，项目经预处理后满足污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至太仓市城区污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 - 地表水环境影响评价自查表 表49 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH值 ；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP）; （1.102） （0.456） （0.057） （0.080） （0.009）; （484） （200） （25） （35） （4）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 建设项目全厂高噪声设备主要为水平式垃圾压缩机、净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤），单台噪声级80-85dB（A）。 噪声防治措施： （1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备,在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （2）设备减振、隔声 垃圾压缩设备在机组与地基之间安置减震器，设置隔声罩，可以降噪约15dB(A)左右； （3）加强建筑物隔声措施 项目高噪声设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约10dB(A)左右。 （4）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 （5）合理布局 在厂区总图布置中尽可能将噪声较集中的主厂房布置在厂区中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。 以建设项目的东、南、西、北、厂界作为关心点，进行噪声影响预测，计算过程如下： 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ①声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级dB(A)； LA（r0）—r0处A声级dB(A)； A—倍频带衰减dB（A）； ② 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A)； T—预测计算的时间段s； ti —i声源在T 时段内的运行时间s。 ③预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中： Leqg —声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； Leqb — 预测点的背景值dB(A) ； ④在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，预测结果见表50。 表50 建设项目厂界的噪声影响预测结果 关心点; 噪声源; 单位（台）; 噪声值(dB(A)); 减振、隔声 （dB(A)）; 距离(m); 距离衰减（dB(A)）; 贡献值（dB (A)）; 叠加贡献值（dB(A)）. 东 厂 界; 水平式垃圾压缩机; 3; 85; 25; 41; 32.3; 32.5; 33.0. 净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）; 1; 80; 25; 40; 32.0; 23.0. 南 厂 界; 水平式垃圾压缩机; 3; 85; 25; 26; 28.3; 36.5; 37.1. 净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）; 1; 80; 25; 21; 26.4; 28.6. 西 厂 界; 水平式垃圾压缩机; 3; 85; 25; 22; 26.8; 37.9; 38.4. 净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）; 1; 80; 25; 20; 26.0; 29.0. 北 厂 界; 水平式垃圾压缩机; 3; 85; 25; 13; 22.3; 42.5; 44.2. 净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）; 1; 80; 25; 6; 15.6; 39.4. 经预测建设项目完成后，新增高噪声设备噪声对厂区东、南、西、北厂界的影响贡献值为33.0dB(A) 、37.1dB(A)、38.4dB(A)、44.2dB(A)，叠加本底值后全厂高噪声设备经厂房隔声和距离衰减后，东厂界、西厂界、南厂界、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)，夜间噪声值≤50dB(A)，对周围环境的影响值较小。 4、固体废物环境影响分析 （1）固废处置去向分析 建设项目产生的固废可以分为以下三大类： 1）一般固废：生活垃圾2.7t/a，环卫清运。 2）一般工业固废：沉淀池污泥30t/a由环卫部门定期抽出清运；废灯管0.05t/a，和生活垃圾一起由环卫部门定时清运。 3）危险废物：对照最新《国家危险废物名录》，建设项目产生的工业有害废物主要有：废活性炭过滤装置0.15t/a，按照相关要求委托有资质单位处置。 建设项目固体废物利用处置方式见表51。 表51 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 （t/a）; 利用处 置方式; 利用处 置单位. 1; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; 99; 2.7; 环卫清运; 环卫部门. 2; 废灯管; 废气处理; 一般工业固废; 82; 0.05. 3; 沉淀池污泥; 沉淀池 分离; 56; 30. 11; 废活性炭过滤装置; 废气处理; 危险废物; 900-041-49; 0.15; 委托有资质单位处置; 资质单位. （2）固废暂存可行性分析 ①一般废物暂存场 一般废物新建暂存场5m2，位于厂区东南侧，建设项目一般废物暂存需要5m2，可满足建设项目需求。 厂区内一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设。 ②危废暂存间 建设项目危险废物贮存场所基本情况见表52。 表52 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力 （t/a）; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭过滤装置; HW49; 900-041-49; 车间东南侧; 2m2; 密闭容器; 0.5; 1年. 企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设一个2m2的危废暂存间用于暂存生产过程中产生的危险废物，并委托有资质的第三方单位每1年上门收集。 本项目废活性炭过滤装置采用袋装，需要2m2，危险废物堆场建设2m2，可满足建设项目需求。 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见表53。 表53 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废 暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险固废 暂堆场所; 警告标示; 三角形边框; 黄色; 黑色. （3）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （4）委托处置的环境影响分析 本项目建成后，危废主要为废活性炭过滤装置（HW49），可委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司进行处置：焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW15）、感光材料废物（HW16）、有机磷化物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限于900-041-49、900-000-49、#900-039-49、900-046-49）、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、#275-009-50、276-006-50）合计38000吨/年。 建设单位可根据项目危废类别委托相应资质类别处置本项目危废。综上所述，建设项目产生的固废均能得到安全有效的处置，对周围环境影响较小，因此建设项目固废处理措施是可行的。 5、土壤环境影响分析 建设项目为垃圾中转站建设，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，属于表A.1“其他行业-全部”，对应评价类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 6、地下水环境影响分析 （1）地下水影响分析 ①厂区污染物的渗漏/泄漏对地下水影响范围较小，仅影响到厂区周边较小范围地下水水质而不会影响到区域地下水水质，不会影响到周边的村庄等地下水环境保护目标。 ②正常情况下，建设项目产生的渗滤液经预处理后，拖运至太仓市城区污水处理厂集中处理，一般不会对地下水产生污染，因此在污染防渗措施有效情况下（正常工况下），对区域地下水质影响较小；在事故情况（非正常工况）下，会在厂区及周边一定范围内污染地下水。污染防渗措施对溶质运移结果会产生较明显的影响。 ③污染物浓度随时间变化过程显示：非正常状况下，随着时间的推移，污染物将会对项目厂区附近的地下水水体造成不同程度的污染，因此，应及时处理突发状况，以免污染物影响范围扩大。 （2）污染防治措施分析 项目建设过程中应参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求做好厂区防渗。建设项目垃圾转运车间需要采取以下污染防治措施，用于确保建设项目不对地下水造成污染： ①垃圾转运车间地面应根据相关要求设置四层防渗地面，并在车间四周设置明沟。 ②严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水。 ③污水预处理设施各构筑物需严格执行防渗、防漏措施，确保废水不进入地下水。 ④分区防渗，对厂区可能泄露污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄露/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。根据本项目的特点，将厂区不同的区域划分为重点污染防治区和一般污染防治区。 重点污染防治区：转运站房、渗滤液暂存池为本项目地下水重点污染防治区域，地面均采用水泥硬化，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防腐、防渗；通过上述措施，可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s； 一般污染防治区：转运坡道、化粪池均采取水泥硬化，并进行防渗处理，防渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区：除污染区的其余区域，采取一般地面硬化。具体见表54。 表54 建设项目污染区划分及防渗要求 防渗分区; 定义; 包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 厂内分区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储罐区、化学品库、汽车液体产品装卸区，循环冷却水池等; 中; 难; 持久性污染物; 转运站房、沉淀池、渗滤液暂存池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；. 一般防渗区; 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区; 中; 易; 其他类型; 转运坡道、隔油池、化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；. 简单防渗区; 除污染区的其余区域; 中; 易; 其他类型; 门卫、停车区、办公楼; 一般地面硬化. 7、清洁生产与循环经济 （1）生产工艺的清洁性 建设项目垃圾处理采用垂直压缩处理工艺，垂直压缩工艺在站内能够把垃圾中渗滤液排出且密封性能较好，安全管理措施较为简单；压缩过程采用净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）对卸料、压缩过程产生的废气和渗滤液沉淀池产生的恶臭进行处理，生产过程中污染物产生量较小，对周围环境影响较小。建设项目垃圾处理符合清洁生产原则，体现了循环经济的理念。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目所用的原材料均为低毒或无毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小；产品为无毒无害产品，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，产品属于清洁产品。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目生产过程中产生的大气污染物，达标排放；生活污水、冲洗废水预处理后排入市政污水管网，渗滤液由槽罐车运至太仓市城区污水处理厂集中处理；固废得到了合理处置。 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 8、对建设项目及周围地块的要求 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47—2016），Ⅳ类垃圾转运站与相邻建筑物间距须满足10m的要求。本项目转运站设计类型为Ⅳ类，建设单位应注意选址，确保满足距离要求。 转运站绿化率符合《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）表4.2.3规定：垃圾转运站的绿地率应该为20%－36.4%。建设项目转运站绿化率为20%，符合要求。根据《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）4.3.3，垃圾转运站外形应美观，并应与周围环境相协调，应采用先进设备，作业时应能实现封闭、减容、压缩。飘尘、噪声、臭气、排水等指标应符合国家相关环境保护标准要求。 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47—2016）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求，转运站选址应符合下列规定： ①应符合城乡总体规划和环境卫生专项规划的要求； ②应综合考虑服务区域、服务人口、转运能力、转运模式、运输距离、污染控制、配套条件等因素的影响； ③应设在交通便利，易安排清运线路的地方； ④应满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求。 建设项目选址于太仓市城厢镇五洋路东侧，东平路南侧地块，项目用地为建设用地。建设项目设计运转能力为年规模为120t/d，服务范围为除老城区外的城厢镇区域，设计过程中已充分考虑服务区域、服务人口、转运能力、转运模式、运输距离、污染控制、配套条件等因素的影响。项目北侧为东平路，西侧为五洋路，区域交通便利，易于垃圾清运。项目所在区域供水、供电、污水排放、通信等基础设施均已配套完成，可以满足本项目供水、供电、排污等方面的要求。 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47—2016）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求，转运站不宜设在下列地区： ①大型商场、影剧院出入口等繁华地段； ②邻近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。 ③若转运站选址于本规范第①条所述地区路段时，应强化二次污染控制措施，优化转运站建设形式及转运站外部交通组织。 ③转运站宜与公共厕所、环卫作息点、工具房等环卫设施合建在一起。 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47—2016）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求，规划的居住用地内居民住宅应远离垃圾转运站，本项目设置的100m环境防护距离内，今后也不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标，同时也不要设置大型商场、影剧院、学校、餐饮店等群众日常生活聚集场所。可尽量设置公共厕所、环卫作息点、工具房等公共服务设施。 建设项目做到以上措施后，可以将对周围敏感目标的影响降低到可控制范围内。 9、生产事故应急分析 （1）环境风险分析 气温较高时，堆积在转运站内的城市生活垃圾会散发出很难闻的氨、硫化氢等恶臭气体。夏季里，如果项目生产中遇到停电事故或生产设备出现停产时，运到厂区内的垃圾不能及时压缩清运，堆积的生活垃圾将散发出浓度极大的恶臭气体。这种事故情况下，其恶臭气体不仅仅使得工作人员无法正常工作，还将影响厂界四周的居民区生活环境，对附近居民的身心健康带来巨大的伤害。 （2）风险防范措施 ①生产用电采用双电源 ②在厂区内备用除臭液剂和安放生物吸附填料，当无任何生产用电或生产设备出现停产时，在临时堆放的垃圾上喷洒除臭液剂以暂时除臭，以生物吸附填料吸附空气中的恶臭气体，减少事故恶臭气体浓度。 ③增加垃圾储运输的数量，增加转运站的密封存放垃圾的能力，以便消化台风天气阻碍运输造成的垃圾滞留问题。 ④台风、暴雨来临前做好垃圾临时覆盖，尽量减少垃圾裸露面，做好雨污分流。 （3）应急预案 ①基本应急响应程序：收到台风、暴雨预警后，组织人员实行24小时值班、密切跟踪台风、暴雨动态，对渗滤液处理设施实行每小时巡查。当存在突发环境污染事故发生可能时，现场值班人员迅速将情况上报突发环境污染事故应急指挥领导小组，即刻启动应急预案，由应急指挥领导小组组织调派人员赶赴现场，了解事故动态，采取有效措施，实施现场应急处置。 ②指挥与协调：当突发环境污染事故发生时，突发环境污染事故应急指挥领导小组负责指导、协调突发污染事故的应对工作。各应急工作小组接到事故信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在突发环境污染事故应急指挥领导小组统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施应急和紧急处置行动。 ③应急报告程序：突发环境污染事故发生后，企业负责收集突发环境污染情况信息，汇总向上级部门报告突发环境污染事故情况。对于重、特大事故，要配合来安县环保局等相关部门做好勘查和取证工作，及时掌握有关情况，向上级部门汇报情况，提供相关调查取证资料，并按照上级部门的要求，继续开展下一步工作。 ④突发环境污染事故的应急终止 1）应急终止的条件：事故现场得到控制，事故条件已经消除；事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能； 2）应急终止的程序：现场处置工作组确认事故已具备应急终止条件后，向突发环境污染事故应急指挥领导小组报告。接到现场处置工作组的应急终止请示后，由突发环境污染事故应急指挥领导小组指挥应急人员及设备有序撤离。 ⑤事故调查 突发环境污染事故应急终止后，应急指挥领导小组组织有关部门查找分析事故发生的原因。 ⑥事故总结 突发环境污染事故应急工作结束后，应急指挥领导小组组织相关部门认真总结、分析吸取事故教训，及时进行整改，防止类似事件的再次发生。 10、环境卫生条件的管理 卫生条件的恶化，蚊、蝇、虫、鼠的增多，是垃圾转运站附近居民反映较多的问题，特别是夏天瓜果蔬菜多，苍蝇随之而来，打药后数量明显减少，而几日后又如往常。为防止站内厂区成为蚊蝇、病菌的孳生地，应定期对厂区、运输车辆及邻近地区进行药物喷洒；每天对机械设备、场地进行清扫、清洗，消杀灭菌，保证表面清洁，没有附着污垢和渗滤液。要求垃圾转运站内外都要定期打药消灭蚊蝇和长年放置诱捕器。 11、垃圾外运运输过程中污染防治措施 垃圾运输过程中垃圾撒漏、渗滤液滴漏、恶臭及运输车辆的扬尘、噪音，会对道路及道路沿途造成污染，本项目拟采取如下措施： （1）压缩垃圾的收运时间，降低垃圾发酵所产生的影响。 为了有效防止垃圾运输对运输道路的污染，首要的就是在污染的主要源头上进行控制。垃圾堆放的时间越久，由于垃圾堆放会发酵，所以所产生的反应物（恶臭气体、渗滤液和扬尘等）就会越多，并且在垃圾堆酵过程中，垃圾堆放的反应物通常在堆放时间的后期会大量生成，所以对等待运输的垃圾堆放时间就要严格控制，通常来说城市垃圾堆放及转运时间控制在24小时内，而且春夏季与秋冬季同样的堆放时间所产生的发酵反应物是不同的，所以在春夏季就更应该严格控制垃圾收集、堆放、转运时间，秋冬季相应的转运周期可以扩大点，如果将通常认定的24小时再进行压缩，提高至18小时，那么垃圾所产生的不良反应物将会大大减少，在垃圾运输过程中对道路的恶臭污染、渗滤液造成的污染及扬尘污染也会一定程度的减少。 （2）改善运输工具的渗漏，提高运输设备的空气密闭性。 目前市政工程中采用的垃圾运输车辆品种和类型较多，有自卸式，有自装自卸式，还有较为普通不封闭的普通货车，那么要改善道路的垃圾洒落问题，就应该采用封闭式的垃圾运输车辆。自卸式垃圾运输车辆运输垃圾时，主要的优势为垃圾收集方式简便、高效，环保性好，具有密封自卸功能，倾卸垃圾方便，也能够在最大限度的防止超载。但是对液体密封性不好，关于渗滤液滴漏的问题不容易改善，所以建议在采购垃圾车辆时能尽量考虑从垃圾运输车辆的液体和气体的密闭性能上考虑。垃圾运输车辆发挥的不仅是运输的作用，如果能够在垃圾运输车辆对垃圾的恶臭进行初级的处理，在车厢内部增加对恶臭气体具有一定吸附性装置，如活性炭层，这样可以在运输工具方面对恶臭进行一定的控制。既能够保护道路，也能够保护运输道路沿途环境空气。 （3）合理规划垃圾运输路线。 城市垃圾运输路线规划方面，通常选择已有的道路作为运输线路。所以在选择运输路线的时候首先应该尽量避开主要交通要道，垃圾运输车辆会对主要城市交通要道带来较多的不利因素，影响交通。其次避免在人群集散区域道路穿行，最后还有部分路段需要规划设计和施工的，如果是垃圾运输车辆必经路段，规划的时候就要合理选择线路。垃圾运输的频率高发的道路应科学的设计最佳路线。 （4）加强道路路面的清洁与净化，加强周边道路的绿化。 针对生活垃圾运输的过程中产生的废气主要为汽车尾气、垃圾产生的恶臭等，加强对路面的清洁可以减轻恶臭对周围环境影响的一个重要的方法。本项目运输路线比较长，应重点对垃圾转运站周边的道路加强清洁。同时对垃圾站周边的道路两侧种植适合本地的植物，加强对恶臭等气体的吸附。 （5）加强垃圾运输车辆运营管理 城市的环境卫生管理部门和交通管理要协调指定一套有效的运输制度，首先需要在运输时间上进行较好的控制，能够错峰运输。其次强化垃圾运输主体的责任制，制定相应的奖惩机制，严格控制垃圾运输车辆的违章运输行为，最大限度的减少由于垃圾运输对环境造成的污染。 12、总量控制分析 建设项目污染物排放量汇总见表55。 表55 建设项目污染物排放量汇总 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废气量 （万Nm3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 废气; 1#排气筒; H2S; 1; 0.054; 0.0042; 0.005; 0.0004; 大气. NH3; 1.595; 0.135; 0.160; 0.0135. 颗粒物; 69.926; 3.318; 6.993; 0.332. 生产车间（无组织）; H2S; -; -; 0.0005; -; 0.0005. NH3; -; -; 0.015; -; 0.015. 颗粒物; -; -; 0.369; -; 0.369. 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 246; 350 200 25 35 4; 0.086 0.049 0.006 0.009 0.001; 综合废水2278t/a COD 484mg/L、1.102t/a SS 200mg/L、0.456t/a 氨氮 25mg/L、0.057t/a 总氮 35mg/L、0.080/a 总磷 4mg/L、0.009t/a; 接管太仓市太仓市城区污水处理厂. 冲洗水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 2032; 500 400 25 35 4; 1.016 0.813 0.051 0.071 0.008. 渗滤液; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 2190; 20000 1500 1500 2500 200; 43.8 3.285 3.285 5.475 0.438; 20000 1500 1500 2500 200; 43.8 3.285 3.285 5.475 0.438; 槽罐车运至太仓市太仓市城区污水处理厂. 固体 废物; 类别; 产生量 （t/a）; 处理处置量 （t/a）; 综合利用量 （t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 废活性炭过滤装置; 0.15; 0.15; 0; 0; 委托处置0.15t/a. 废灯管; 0.05; 0.05; 0; 0; 环卫清运0.05t/a. 沉淀池污泥; 30; 30; 0; 0; 环卫清运30t/a. 生活垃圾; 2.7; 2.7; 0; 0; 环卫清运2.7t/a. 13、监测计划 表56 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒; H2S; 一年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准及表2标准. NH3. 颗粒物; 上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3标准. 表57 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织排放（生产车间）; H2S; 一年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准及表2标准. NH3. 颗粒物; 上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3标准. 表58 声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1米; 连续等效A声级; 一年一次. 14、建设项目“三同时”验收一览表 建设项目 “三同时”验收一览表见表59。 表59 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 城厢镇伟阳社区垃圾中转站迁建项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完成 时间. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池，1座，5m3; 接管至太仓市城区污水处理厂集中处理; 2; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行、同时调试完成. 冲洗水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 沉淀池1座，30m3; 接管至太仓市城区污水处理厂集中处理; 4. 垃圾渗滤液; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 渗滤液暂存池1座，135m3; 经收集后由密闭槽罐车拖运至太仓市城区污水处理厂处理; 6. 废气; 垃圾卸料及压缩机压缩过程; H2S、NH3、颗粒物、恶臭; 净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）1套，风量10000 m3/h；车间通风、加强厂区绿化; 氨、硫化氢、颗粒物去除率达90%以上，硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中排放标准，颗粒物达到上海市《大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015)表1、表3标准; 20. 噪声; 噪声 设备; 噪声; 设备减震、厂房隔声、合理布置设备; 降噪量≥25dB（A），厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; 2. 固废; 运营过程; 生活垃圾; 垃圾收集筒、环卫设施等; 满足环境管理要求; 1. 一般固废; 新建，面积为5m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求; 1. 危险固废; 新建，面积为2 m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单; 1. 绿化; 绿化面积783m2; 2. 污水管网清污分流、排污口规范化设置; ——; ——; ——. “以新带老”措施; ——; ——. 总量平衡具体方案; 建设项目有组织大气污染物总量：氨0.0135t/a、硫化氢0.0004t/a、颗粒物0.332t/a，在城厢镇范围内平衡。无组织排放废气污染物为：氨0.015t/a、硫化氢0.0005t/a、颗粒物0.369t/a，仅作为考核量。 垃圾渗滤液经收集后运输至太仓市城区污水处理厂处理，拖运量为：污水量2190t/a、COD 43.8t/a、SS 3.285t/a、氨氮3.285t/a、总氮5.475t/a、总磷0.438t/a。最终外排量为：污水量2190t/a、COD 0.110t/a、SS 0.022t/a、氨氮0.011t/a、总氮0.033t/a、总磷0.001t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内； 生活污水经化粪池预处理、冲洗废水经沉淀池预处理后，接管至太仓市城区污水处理厂处理，拖运量为：污水量2278t/a、COD 1.102t/a、SS 0.456t/a、氨氮0.057t/a、总氮0.080t/a、总磷0.009t/a。最终外排量为：污水量2278t/a、COD 0.114t/a、SS 0.023t/a、氨氮0.011t/a、总氮0.034t/a、总磷0.001t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内。 固废均得到合理处置。; ——. 区域解决问题; ——; ——. 大气环境防护距离; 建设项目卫生防护距离以垃圾转运车间为执行边界100米范围。该范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，满足环境防护距离的要求。该防护距离内今后也不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。; ——. 环保投资合计; 39.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1#排气筒 | H2S | 净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤） | 达标排放 |
|  |  | NH3 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 生产车间 | H2S | 车间通风装置 |  |
|  |  | NH3 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 化粪池 | 接管排入太仓市城区污水处理厂 |
|  | 冲洗废水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 沉淀池 |  |
|  | 渗滤液 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 暂存池 | 槽罐车拖运至太仓市城区污水处理厂 |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固废 | 生产 | 废活性炭过滤装置 | 委托处置 | 综合利用，有效处置 |
|  |  | 废灯管 | 环卫清运 |  |
|  |  | 沉淀池污泥 |  |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 建设项目高噪声设备主要为垃圾压缩机、净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）等，其单台设备噪声值为80～85dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)、夜间噪声值≤50dB(A)。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 太仓市城厢镇人民政府位于江苏省苏州市太仓市城厢镇太平南路76号，拟利用太仓市城厢镇五洋路东侧，东平路南侧地块3915㎡的农用地，迁建城厢镇伟阳社区垃圾中转站项目。城厢镇伟阳社区垃圾中转站原位于东古路北方圆路东，处理能力120t/d，由于建设时间较早（2006年建成），未履行环评手续，现已停用待拆除，预计拆除完成时间为2020年8月。迁建项目总投资691.7万元，总建筑面积983.16平方米，其中压缩中转站392.04平方米、辅助用房932.76平方米、渗滤液暂存池54平方米、车辆清洗用房124.74平方米，迁建项目完成后达到日处理生活垃圾120t的规模，处理范围为除老城区外的城厢镇区域。 根据《生活垃圾转运站技术规范 》（CJJ/T 47-2016）中第二章表2.2.1“ 生活垃圾转运站建设规模分类，额定日转运能力为50t/d～150t/d的生活垃圾转运站为中型Ⅳ类的生活垃圾转运站”，因此本项目垃圾转运站为中型Ⅳ类生活垃圾转运站。 建设项目不设食堂和宿舍，设置一个餐厅，不设灶头，员工用餐自行解决。 1、与产业政策、用地规划和环境规划的相符性 （1）与产业政策相符性 建设项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；亦不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中限制、禁止和淘汰类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制类项目，不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求限制和禁止产业，符合国家和地方产业政策。 （2）用地规划相符性 建设项目位于太仓市城厢镇五洋路东侧，东平路南侧地块，根据《太仓市行政审批局关于同意城厢镇人民政府迁建伟阳垃圾中转站项目建议书的批复》（太行审投审[2019]6号），项目用地位于允许建设区，符合《太仓市土地利用总体规划（2006-2020年）》，用地规划见附图五；项目西侧为五洋路，北侧为东平路，交通便利；项目地址水电管网均已铺设完成，生活污水经化粪池处理后与冲洗废水通过规范化污水接管口接管至太仓市城区污水处理厂集中处理；项目周边500米内无大型商场、影剧院、学校、商场或其他人流密集区域。符合《生活垃圾转运站技术规范 》（CJJ/T 47-2016）中的选址要求。 （3）与《江苏省太湖水污染防治条例》相容性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日修正），太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10公里至50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区，不属于上述禁止建设项目，本项目营运过程中无生产废水排放。因此建设项目的建设与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修正本）相关要求不违背。 （4）与“三线一单”相符性 ①与江苏省生态红线区域保护规划的相符性 建设项目位于太仓市城厢镇五洋路东侧，东平路南侧地块，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，与本项目直线距离最近的生态功能保护区为西庐园森林公园二级管控区，本项目位于其东北侧，距离其边界距离约3.6km；根据《江苏省国家生态保护红线规划》，与本项目直线距离最近的生态功能保护区为太仓金仓湖省级湿地公园，本项目位于其西南侧，距离其边界距离约4.7km。在项目评价范围内不涉及太仓市范围内的重要生态功能保护区，不会导致太仓市辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家生态保护红线规划》相符。 ②与环境质量底线的相符 本项目所在地太仓市2017年环境质量现状表明，项目所在地环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为16、42、73、39微克/立方米，项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区，根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。按照2018年苏州市大气污染防治计划中确定的我市环境空气质量改善目标，结合“打好污染防治攻坚战”和 “两减六治三提升”部署要求，2018年我市环境空气质量改善目标为：PM2.5浓度下降到39微克/立方米以下，空气质量优良天数比例上升到74%以上，大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在地水、土壤环境质量现状良好，本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，本项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 ③与资源利用上线的相符 本项目利用园区已经建成的水、电等资源供应系统，项目对产生的污染物采取了全面的污染防治措施，确保项目三废达标排放。因此，本项目的资源利用、环境合理性等符合相关规定。 ④与环境准入负面清单的相符 对于产业政策、地方管理法律法规、规划相符性进行分析，本项目不属于《市场准入负面清单（2018版）》中禁止准入类和限制准入类。 ⑤与“两减六治三提升”专项行动相符性分析 建设项目压缩车间废气和暂存池废气经净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）处理后通过1#15m排气筒排放，因此本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）及《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》相关要求。 2、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目垃圾卸料及压缩机压缩过程产生恶臭气体、暂存池产生的恶臭气体经净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）处理后，通过15m高排气筒排放，并通过加强车间密闭性，周边绿化，对周围环境影响较小。采用《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算项目的大气环境防护距离没有超出厂界外的范围，因此本项目不设置大气环境防护区域，可满足环境管理要求。建设项目卫生防护距离以垃圾转运车间为执行边界100米范围。该范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，满足环境防护距离的要求，因此，建设项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 （2）废水 建设项目厂区排水实行“雨污分流”制，雨水及经雨水管网收集后排入区域雨水管网；建设项目冲洗废水经沉淀池处理后和经化粪池处理后的生活污水达接管要求后，经规范化接管口接入太仓市城区污水处理厂集中处理，垃圾渗滤液经暂存池收集后由密闭槽罐车拖运至太仓市城区污水处理厂，最终排入吴塘河。 （3）噪声 建设项目高噪声设备主要为垃圾压缩机、净化除臭一体化处理系统（离子新风+UV光解+活性炭过滤）等，其单台设备噪声值为80～85dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)、夜间噪声值≤50dB(A)。 （4）固废 建设项目生产过程废活性炭过滤装置0.15t/a收集后委托资质单位处理；沉淀池污泥30t/a、废灯管0.05t/a和生活垃圾2.7t/a环卫清运处置。 3、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 4、符合区域总量控制要求 建设项目有组织大气污染物总量：氨0.0135t/a、硫化氢0.0004t/a、颗粒物0.332t/a，在城厢镇范围内平衡。无组织排放废气污染物为：氨0.015t/a、硫化氢0.0005t/a、颗粒物0.369t/a，仅作为考核量。 垃圾渗滤液经收集后运输至太仓市城区污水处理厂处理，拖运量为：污水量2190t/a、COD 43.8t/a、SS 3.285t/a、氨氮3.285t/a、总氮5.475t/a、总磷0.438t/a。最终外排量为：污水量2190t/a、COD 0.110t/a、SS 0.022t/a、氨氮0.011t/a、总氮0.033t/a、总磷0.001t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内； 生活污水经化粪池预处理、冲洗废水经沉淀池预处理后，接管至太仓市城区污水处理厂处理，拖运量为：污水量2278t/a、COD 1.102t/a、SS 0.456t/a、氨氮0.057t/a、总氮0.080t/a、总磷0.009t/a。最终外排量为：污水量2278t/a、COD 0.114t/a、SS 0.023t/a、氨氮0.011t/a、总氮0.034t/a、总磷0.001t/a，纳入太仓市城区污水处理厂总量范围内。 固废均得到合理处置。 综上所述，项目的建设符合国家及地方产业政策要求；选址合理；建设项目所在地大气、地表水、声环境质量现状良好；各项污染物可以达标排放；对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变；从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则、落实各项环保措施后，项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 2、加强生产管理，适用比较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 3、加强厂区绿化，美化环境，绿化点有建筑物周边、道路两旁、厂界、厂门口等，重点为办公区绿化隔离带与厂界绿化。绿化在美化厂区环境的同时，还可起防污滞尘减噪功能、安全防护和绿化景观的作用。 4、对项目运输线上的车辆加强管理，教育好车辆驾驶人员的操作水平，以免车上垃圾倾倒污染运输线上的环境卫生，同时控制车辆噪声对运输线沿线声环境的影响。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 立项文件 附件二 营业执照 附件三 土地预审意见 附件四 建设单位确认函 附件五 监测报告 附件六 环评合同 附图一 建设项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图二 建设项目周边环境概况图 附图三 建设项目车间平面布置 附图四-1 迁建项目生态红线图 附图四-2 江苏省国家级生态红线图 附图五 太仓市总体规划图 附图六 厂区四至及厂区现状图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据迁建项目的特点和当地环境特征，应选下列 - 2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |