建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：苏州瑞昭丰自动化控制有限公司新建电路板等产品项目

建设单位（盖章）：苏州瑞昭丰自动化控制有限公司

编制日期： 2019年12月23日

苏州瑞昭丰自动化控制有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州瑞昭丰自动化控制有限公司新建电路板等产品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州瑞昭丰自动化控制有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张瑛 |  |  |  | 联系人 | 吕运凯 |  |  |  |
| 通讯地址 | 太仓市双凤镇双湖路3-1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18915782939 |  |  | 传真 | - |  | 邮政编码 |  | 215400 |
| 建设地点 | 太仓市双凤镇双湖路3-1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 太仓市行政审批局 |  |  |  | 批准文号 | 太行审投备【2019】248号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | [C3563]电子元器件与机电组件设备制造 [C4015]试验机制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2500 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | - |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 220 |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 9 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 0.82% |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预期投产 日期 |  | 2021年5月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要设备情况详见第2页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 481.08 |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | － |  |
| 电（度/年） |  | 7.8万 |  |  | 燃气（吨/年） |  |  | － |  |
| 燃煤（吨/年） |  | － |  |  | 其它 |  |  | － |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目排水实行“雨污分流” 制，雨水排入雨水管网；生活污水432t/a达接管要求后经规范化排污口接管至太仓城区污水处理厂，达标尾水最终排入吴塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原辅材料及主要设备 1、原辅材料 建设项目原辅材料及消耗见表1-1。 表1-1 建设项目原辅材料及消耗表 序号; 类别; 名称; 成分; 年用量; 备注. 1; 原辅材料; 钢材; 钢; 1t; 外购. 2; 空板; /; 150套; 外购. 3; 电子元器件; /; 150套; 外购. 4; 涡流探伤仪包装材料; /; 150套; 外购. 5; 电路板包装材料; /; 150套; 外购. 6; 润滑油; /; 0.04t; 外购. 7; 切削液; /; 0.108t; 外购. 8; 能源消耗; 水; /; 481.08t/a; 市政管网提供. 9; 电; /; 7.8万kWh/a; 供电系统供给. 表1-2 建设项目原辅材料理化性质表 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 切削液; -; 淡黄色液体、轻微氨味，主要成分为三乙醇胺、硼酸与二乙醇胺反应产品、去离子水等。熔点-20℃，蒸汽压0.019kPa（20℃），相对密度（水=1）0.98，溶于水。; 常温常压下稳定，无物质间中和反应，高温高压下不稳定，避免与强氧化物及强酸接触，和强酸物质反应有可能生产二氧化碳、硝化物; 吸取轻微的毒性，皮肤吸入时相对非毒性，蒸汽过量吸入时轻微毒性，持续性的皮肤接触可能引发皮肤癌. 润滑油; -; 外观为淡黄色粘稠液体，闪点 120-340℃，自燃点 300-350℃， 相对密度（水=1）0.85，沸点-252.8℃，溶于苯、乙醇、丙酮等多数有机溶剂。主要为基础油及添加剂两部分组成，基础油为矿物油，由石油提炼而成，含量 85-90%；添加剂主要为抗氧抗腐剂、防锈剂、钝化剂等，含量10-15%左右。; 可燃; 无资料. 2、主要生产设备 建设项目设备一览表，见表1-3。 表1-3 建设项目设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 设备型号. 1; 铣床; 1; XA6132. 2; 车床; 1; CA6150B/A. 3; 摇臂铣床; 1; XL6336. 4; 台式钻床; 1; Z4120. 5; 钻攻两用机; 1; ZS5040. 6; 加工中心; 1; VMCL850. 7; 平面磨床; 1; KGS-250H. 8; 数控磨床; 1; ZCS-QMK1420A3. 9; 摇臂钻床; 1; Z3040X10. 10; 液压升高车; 1; CTD-1/2. 11; 钻铣床; 1; ZX7032W. 12; 空压机; 1; L7.5CT-10. 13; 砂轮机; 1; MQ3025. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 苏州瑞昭丰自动化控制有限公司成立于2014年07月25日，注册地位于太仓市双湖路3-1号，法人代表为张瑛。经营范围包括生产、加工、销售、研发工业自动化控制系统装置、自控设备、无损检测设备及相关配件；电子产品生产、销售、研发；软件开发、销售；电子技术、信息科学及无损检测设备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业营业执照见附件。建设项目所在地位于太仓市双凤镇双湖路3-1号，建设项目地理位置图见附图一。苏州瑞昭丰自动化控制有限公司拟投资220万元，租赁太仓鸿海精密机械有限公司建筑面积为2500m2闲置厂房，购置铣床、磨床、加工中心等设备进行电路板和涡流探伤仪的生产，形成了年产电路板150块、涡流探伤仪150台和涡流探伤仪上位机软件1200套的生产能力。该项目于2019年11月6号取得了太仓市行政审批局的备案（太行审投审【2019】248号）。项目预计于2020年4月开工，施工建设期约1个月，于2020年5月建成。 建设项目无食堂、宿舍，职工用餐从快餐公司外购解决。 根据《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号）以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）有关规定，涡流探伤仪生产项目属于“二十四、专用设备制造业、70、其他（仅组装的除外）”，根据建设项目环境影响评价分类管理名录要求需编制建设项目环境影响报告表；电路板生产项目属于“二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业 、83、电子元件及电子专用材料制造中的印刷电路板”， 根据建设项目环境影响评价分类管理名录要求需编制建设项目环境影响报告表；涡流探伤仪上位机软件生产项目未在建设项目环境影响评价分类管理名录中。鉴于此，苏州瑞昭丰自动化控制有限公司特委托南京博环环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员踏勘了项目现场，筛选了项目的环境影响因素和评价因子。在此基础上，依据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）及相关文件的要求，编制了《苏州瑞昭丰自动化控制有限公司新建电路板等产品项目》，呈报环境保护主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供依据。 2、产业政策 本项目主要从事电路板和涡流探伤仪的生产，属于C3563电子元器件与机电组件设备制造、C4015试验机制造。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013] 9号文）中限制、淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中限制类、禁止类和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制类、禁止类项目；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 3、与太仓市双凤镇规划相符性分析 根据太仓市双凤镇总体规划范围，双凤镇北至双浮公路南至339省道东至盐铁塘西至吴塘，本项目位于双凤镇双湖路3-1号，用地性质属于双凤镇总体规划中的工业用地，本项具双凤镇具体地理位置说明见附图。 本项目位于太仓市双凤镇双凤工业园，属于工业用地，太仓市双凤镇双凤工业园四至范围为：东至盐铁塘，南至东新路，西至吴塘河，北至凤北路；产业定位为：电子机械，新材料，先进设备制造，节能环保等产业门类，本项目从事涡流探伤仪及电路板生产，属于电子机械，符合双凤镇双凤工业园定位、环境规划和用地规划要求。 4、与太湖流域管理要求相符性 《江苏省太湖污染防治条例》（省人大2018年1月24日修订）将太湖流域划分为三级保护区，《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政发[2012]221号）具体明确了苏州太湖一、二级保护区涉及行政镇、村名称，本项目位于三级保护区。本项目为电路板150块、涡流探伤仪150台和涡流探伤仪上位机软件1200套的生产，建设项目营运期无生产废水排放。本项目不属于新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，同时《江苏省太湖水污染防治条例》中第四十三条规定“太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为”，经过分析，建设项目不存在《江苏省太湖水污染防治条例》中所列三级保护区的禁止行为，符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求。 本项目从事电路板和涡流探伤仪的生产，不属于《太湖流域管理条例》（2011）中“第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”中禁止的项目；亦不存在该条例中“第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场;（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭”中禁止的行为。因此建设项目符合《太湖流域管理条例》相关要求。 5、与“《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动 方案〉的通知》（苏发〔2016〕47号）”的相符性分析 表1-5“两减六三提升”专项相符性分析 序号; 判定类型; 对照分析; 本项目是否满足要求. 1; 二减; 本项目不使用煤炭等高污染燃料，符合 “减少煤炭消费总量” 的要求。; 符合. 2; 本项目不是化工项目，符合“减少落后化工产能”的要求。; 符合. 3; 六治; 本项目工作人员产生的生活污水经化粪池预处理后接管至污水处理厂，符合 “治理水环境”的要求。; 符合. 4; 生活垃圾定期由环卫处理，符合“治理生活垃圾”的要求。; 符合. 5; 本项目无生产废水产生，符合“治理黑臭水体”的要求。; 符合. 6; 本项目不涉及畜禽养殖，符合“治理畜禽养殖污染”的要求。; 符合. 7; 本项目主要产污环节主要为机械加工的修配环节，需在切削时使用少量的切削液，仅有少量的油雾产生，加强车间通风后对周边环境基本没有影响。符合“治理挥发性有机污染物”的要求。; 符合. 8; 本项目环境风险较小，已制定相关环境管理制度，符合“治理环境隐患”的要求。; 符合. 9; 三提升; 本项目为电路板和涡流探伤仪的生产，不涉及生态破坏，符合“提升生态保护水平”的要求。; 符合. 10; 本项目不涉及经济政策调控，符合“提升环境经济政策调控水平”的要求。; 符合. 11; 本项目不涉及环境执法监管，符合“提升环境执法监管水平”的要求。; 符合. 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”相关要求。 6、“三线一单”相符性 建设项目“三线一单”相符性分析结果见表1-6 表1-6 建设项目“三线一单”相符性分析 序号; 内容; 相符性; 分析结果. 1; 生态保护红线; 本项目位于太仓市双凤镇双湖路3-1号，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，与本项目直线距离最近的生态功能保护区为“太仓金仓湖省级湿地公园”，本项目位于其西侧，距离其湿地保育区和恢复重建区边界距离约4.8km；根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目直线距离最近的生态功能保护区为“杨林塘（太仓市）清水通道维护区”，本项目位于其南侧，距离其二级管控区边界距离约1.7km，在项目评价范围内不涉及太仓市范围内的重要生态功能保护区，不会导致太仓市辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。; 相符. 2; 环境质量底线; 根据《2018 年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为8、48、65、42微克/立方米，项目所在区NO2、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区，根据大气环境质量达标规划，通过进一步减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在地水、土壤环境质量现状良好，本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，本项目环境风险可控制在安全范围内，地表水盐铁塘和吴塘河水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，本项目实施后，“三废”处理达标后排放，对周边环境产生影响较小，不会改变周边环境功能区划要求，从环境的角度来说项目的建设与周围环境是相容的。; 相符. 3; 资源利用上线; 本项目为电路板和涡流探伤仪的生产，用水用电来自市政管网。符合资源利用上线要求。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 《产业结构调整指导目录》（2019年本）; 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）， 本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。; 相符. 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订，项目不属其中的限制类及淘汰类; 相符. 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地目录（2012年本）》中; 相符. 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中; 相符. 根据表1-6分析，建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单（三线一单）要求。 8、建设内容及生产规模 本项目租赁太仓鸿海精密机械有限公司位于双湖路3-1号的空厂房进行生产。 建设项目主体工程及产品方案详见表1-7。 表1-7建设项目主体工程及产品方案 主体工程名称 （厂房、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 产量; 年运行时数（h）. 生产车间; 电路板; 150块/年; 1920. 涡流探伤仪; 150台/年. 涡流探伤仪上位机软件; 1200套/年. 产品图示： 涡流探伤仪 电路板 8、厂区平面布置 建设项目厂区大门位于东侧，从东向西北侧依次为旋转头装配车间、车床区、铣床区、加工中心、钻床区、磨床区；南侧依次为仓库、装配室、大设备组装区。具体平面布置情况见附图。 9、公辅工程 （1）给水 建设项目用自来水共481.08t/a，其中生活用水480t/a，切削液配置用水1.08t/a，来自市政自来水管网。 （2）排水 建设产生生活污水432t/a，经化粪池预处理后达接管要求后经规范化设置的排污口排入太仓城区污水处理厂集中处理，尾水最终排入吴塘河，对周围环境影响较小。 （3）压缩空气 建设项目设有一个排气量1m3/min的螺杆式空压机，并设有一个0.3m3压缩 空气罐，满足当天压缩空气使用需求。 （4）供电 建设项目全厂年用电7.8万度，由太仓市市政电网供应。 （5）储运工程 原料仓库和成品仓库位于生产车间东北侧，满足储存需求，进出厂均使用汽车运输。 表1-8 项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料库; 80m2; 汽车运输，原料仓库储存. 成品库; 200m2; 汽车运输，成品仓库暂存. 公用工程; 给水; 481.08t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 432t/a; 接管排入太仓城区污水处理厂集中处理. 供电; 7.8万度/年; 由当地电网统一供电. 绿化; -; 依托租赁方. 压缩空气; 1m3/min; 满足使用需求. 环保工程; 废水; 化粪池; -; 依托租赁方. 噪声; 选用低噪声设备、减振底座、厂房隔声; 降噪量≥25dB（A）; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废堆场; 20m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求. 危废堆场; 5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求. 10、职工人数及工作制度 本项目定员40人，工作班制为单班制，每天工作8小时，年工作240天，共1920小时/年。 # 11、环保投资 建设项目环保投资9万元，占总投资的4.09%，具体环保投资情况见表1-9。 表1-9 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果. 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声; 1; 降噪量≥25dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废堆场（20m2）; 3; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中要求. 危险废物堆场（5m2）; 5; 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 绿化; 绿化; —; 依托租赁方. 合计; 9; —.

# 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： # 本项目租赁太仓鸿海精密机械有限公司位于双湖路3-1号的闲置空厂房进行生产，无污染遗留问题。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、 地形地貌 项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北向西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部3.5-5.8 m（基准：吴淞零点），西部2.4-3.8m。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6m-1.8m左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3-1.1m厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5m-1.9m，地耐力为100-120kPa； （4）第四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4m-0.8m，地耐力为80-100kpa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120-140kPa。 2、气象特征 项目所在地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期232天；年平均降水量1064.8mm，年平均降雨日为129.7天；年平均气温15.3℃，极端最高气温37.9℃，极端最低温度－11.5℃，年平均相对湿度81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风速3.7m/s，实测最大风速29 m/s。平均大气压1015百帕，全年日照2019.3小时。其主要气象气候特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3℃. 极端最高温度; 37.9℃. 极端最低温度; -11.5℃. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 60%. 最热月平均相对湿度; 85%. 最低月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 1064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8.4）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年盛行风向和频率; E 15.1%. 春季盛行风向和频率; SE 17.9%. 夏季盛行风向和频率; E 27.0%. 秋季盛行风向和频率; E 18.1%. 冬季盛行风向和频率; NW 13.9%. 3、水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。 根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 太仓市境内河流稠密，塘浦纵横交织，属于典型的江南水乡。全市水域面积256.9738k㎡，其中长江水域面积143.9738km2，内陆水域面积113 km2，全市河道基本可以分为四类。 第一类是区域性河道，共4条，即浏河、杨林塘、七浦塘、盐铁塘，总长度100.74km；是太仓河网中规模最大的河流，也是重要的骨干航道。其中，浏河、杨林塘、七浦塘为横向（东西向）河道，分别通过浏河闸、杨林闸、七浦闸与长江连通，担负着阳澄淀泖区的主要引排任务，在太仓市的水资源利用、水环境保护、防洪排涝中起着非常重要作用。河道的管理和运行调度权主要属于苏州市水利局。 第二类是太仓市级河道，包括新泾、钱泾、荡茜、鹿鸣泾、浪港、茜泾、吴塘、半泾、十八港、石头塘、随塘河、白迷泾等12条河道，总长度176.16km,河道宽度在20～40m之间，主要担负太仓市的引排及水系沟通作用，也是太仓市引排的骨干河道。其中，通江河道为新泾、钱泾、荡茜、鹿鸣泾、浪港。市级河道的管理和运行调度权属于太仓市水利局。 第三类是镇级河道，共147条，河道宽度多在20m左右，总长度422.23km，主要起着区域水系沟通和引排作用。其中规模较大的镇级河道有涟浦塘、关王塘、双纲河、蒋泾塘、奚心经、季泾塘、芦沟河、戴浦河、南六尺河、北米场、南米场、六里塘、向阳河、朝阳河、汤泾河、封张塘、张泾河、老戚浦塘、迷泾、南横沥河、北横沥河、孔泾河、湖川塘、太平河、建泾河、潘泾河、娄江河、江申泾、城北河、界河、陆窑塘、洙泾河、向阳河（南郊）、古浦、老浏河、张泾河。 第四类是重要村级河道，全市比较重要的村级河道共1441条，总长度1405.53km。大部分村级河道的断面尺寸较小，有些河道仅几米宽，主要作用是将农村居住区及农田的涝水排入骨干河网，以及从骨干河网引水灌溉。 全市东西向通江河道主要承担防洪排涝、引水、航运等功能，在入长江口门段均建有节制闸控制，利用潮汐自流引排水。南北向河道主要起到沟通水系、排涝、引水及调蓄水量功能。 盐铁塘是苏州地区主要的纵向通江河道之一，属太湖流域阳澄淀泖水系。由于区域内河港湖泊水流都相互串通，无封闭的集水周界，扩建技改项目周围水文情势较为复杂。地面径流的自然流向总的趋势是由西北向东南，由沿江流向腹部。同时由于地势低平，高程相差较小，河流比降小，水道多而致水流平缓、迂回，在局部气象要素或沿江水闸引排水等人为因素影响下，盐铁塘河流向有时顺逆不定。 吴塘河北向南与东西向的七浦塘、杨林塘、浏河相连，流速一般为0.1～0.2m/s,汛期流速较大，吴塘河河宽15～20m，平均水深1.0m左右，在项目北侧有姚家泾支流汇入吴塘河，吴塘河的水质功能是农田灌溉和水产养殖。 4、植被与生物多样性 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。 种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。 沿江沼泽、坑塘及洲滩尾部等为水生动物产卵、觅食的场所。 长江渔业水产资源丰富，有淡水种、半咸水种、近河口种和近海种四大类型，鱼类以鲤科为主，还有鲥鱼、刀鱼、河鱭、中华鲟等珍贵鱼类。 5、地下水 ①地质概况 太仓市位于江苏省苏州地区东北部，东北部紧临长江，东南部与上海相连，全区地势低平，地面标高为5～6m。根据钻孔资料，浅部土层从上到下可分为4层☹1)粉质粘土;(2)淤泥质粉质粘土;(3)粉质粘土;(4)粉土、粉质粘土互层，局部夹粉砂。第(1)～(3)层为潜水含水层，第(4)层为微承压含水层，存在于潜水和微承压含水层中的地下水具有密切的水力联系，统称为浅层地下水。 地下水化学类型为重碳酸钙型水，主要接受大气降水补给，动态变化呈季节性。地下水流向为由北向南。 ②含水组水文地质特征 项目场地地下水为第四系孔隙潜水，浅水层上部为粘土，下部以砂砾石为主，卵砾石其次。此类型地下水主要受降水和蒸发的控制影响，则比较容易受到污染。一般旱季水位下降，雨季地下水位回升，自年初至五、六月份，由于降水量少，蒸发旺盛，地下水呈连续下降状态。七月份后，随雨季的到来，地下水得到大气降水的补给，水位迅速回升，九月份以后转入降落期延伸到年底。 ③包气带及深层地下水上覆地层防污性能 包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。 包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。项目场区地层自上而下划分为一个工程地质层——粉质粘土层，分布连续、稳定。项目场地包气带防污性能为中级。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济 太仓市位于江苏省东南部，长江口南岸。地处北纬31°20′～31°45′、东经120°58′～121°20′太仓市隶属江苏省苏州市管辖，市人民政府驻地城厢镇。2013年末，太仓下辖城厢镇、浏河镇、浮桥镇、沙溪镇、璜泾镇、双凤镇、港口开发区、经济开发区、科教新城，有娄东街道办和88个建制村（行政村）、3205个村民小组、67个居民委员会。 太仓市有着悠久的历史，自古代宋、元以来，太仓的浏家港便是江浙一带的槽运枢纽，建有百万石的粮仓和规模庞大的水运码头。据史籍记载，当时“海外番舶，蛮商夷贾，云集繁华”，号称“六国码头”。明永乐年间，著名航海家三保太监郑和“造大舶，自苏州浏家河泛海”，七下西洋，远航亚非30余国，为太仓留下了辉煌的一页。太仓沿江岸线共有38.8公里，其中深水岸线22公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在10m以上，深水线离岸约1.5公里，能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓，它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。改革开发以来，太仓的经济保持了连续、快速、健康的发展，在全国率先进入小康城市，经济实力连续多年位居全国百强县市前列。 2、教育、文化、卫生 教育现代化稳步推进。太仓全市拥有各级各类学校83所，其中新增特殊教育学校1所。全年招生数14944人，在校学生71177人，毕业生16563人，教职工总数5480人，其中专任教师4512人。幼儿园33所，在园幼儿11726人；小学28所，在校学生30234人，招生数5137人；初中15所，在校学生14927人，招生数5286人；高中4所，在校学生5635人，招生数1779人；中等职业学校1所，在校学生3515人，招生数1081人；高等院校1所，在校学生5140人，招生数1656人。成人教育学校26所，在校学生76296人。文化惠民工程建设有效推进。图博中心投入使用，文化艺术中心、传媒中心进入内部装修，沙溪、浮桥等6个镇文化中心达标建设完成。承办了第八届国际民间艺术节、奥地利克恩顿州合唱团、肯尼亚舞蹈团、保加利亚和奥地利艺术团等来太演出活动。全年免费放映数字电影1477场次，吸引观众30万人次。举办了“2010上海世博会太仓主题周”、双凤龙狮、滚灯和江南丝竹在世博场馆专场演出74场次、金秋文化创意产业推介会、牛郎织女邮票首发式、第二届海峡两岸电影展等活动。《太仓历史人物辞典》出版发行，收录3450个太仓历史人物。 公共卫生体系逐步健全。医疗机构床位2608张，卫技人员3039人，分别比上年增长5.2%和5.0%，其中医生1209人，护士1130人。全市有各类卫生机构170个，其中医院、卫生院和社区卫生服务中心28个，疾控中心1个，急救中心1个，妇幼保健机构1个。急救能力进一步提高。全年共接听电话 76892次；出车10485次，增长17%；接送病人8431人，增长18%。 3、双凤镇概况 双凤镇境内地势平坦，物产丰富，蔬菜、水产、畜禽形成特色，素有“锦绣江南鱼米之乡”的美称。文化氛围浓郁，是著名的“龙狮之乡”和中国民间艺术之乡。历史古迹众多，玉皇阁、双凤寺远近闻名，史称双凤为“双凤福地”。 （1）双凤镇空间规划结构：双凤镇区依托主要道路和水系，形成“一轴、两心、三片区”的规划结构。一轴：沿双湖大道城镇发展轴线；两心：双凤综合发展中心、新湖发展副中心； 三片区：北部双凤生活片区、中部高端经济产业片区、南部新湖生活片区。 （2）工业用地规划双凤镇现状工业用地面积为418.84公顷，占建设用地面积的46.39%，人均工业用地面积为131.30m2 /人，现无专门的仓储用地。综合现状工业的整体发展，考虑用地的集约性以及产业发展的联动性，以及其他的基础条件，至规划期末2030年，规划工业总用地面积为333.89公顷，人均工业用地面积为32.10m2 /人，占规划建设用地的23.54%，减少现状部分工业用地，不新增工业用地。新增仓储用地两处，分别为于凤冈路和204国道路交叉口以及瓯江路和双湖大道交叉口，规划面积为8.75公顷，人均仓储用地面积为0.84m2/人，占规划城镇建设用地的0.62%。 （3）基础设施规划 ①给水设施规划 现状：镇区的水源主要通过204国道给水干管（管径为 500mm）由太仓市城区自来水厂向双凤输水。现状管网系统：现状给水主干管成环网，次干管敷设成枝状。根据用地与管网敷设的情况可以看出给水设施滞后城市发展建设。大部分给水支管敷设方式为枝状，不利于供水安全性。管径：主干管：300-800mm；次干管：200mm。 规划：整个规划区的供水管网成环状布置，保证区内的生活、生产用水安全、稳定。规划管线应遵循规划原则：依据驻地人口规模、用地性质，合理确定供水规模。根据驻地用水要求、功能分区和总体布局、水源情况等确定供水关系布局。 规划给水管径：主干管：400-800mm、次干管：300mm。 ②排水设施规划 现状：双凤镇镇区排水设施不完善，属高水片区，地面高程高，河网水系发达，为雨水排除创造了良好的条件。现有北部镇区双凤污水处理厂，其服务的区域为双凤北部镇区，双凤新湖片区主要经新湖污水泵站流入太仓城区污水处理厂。在五金机电（电镀）集中作业区建有处理能力2000t/d的污水处理厂。污水主要是工业废水与生活污水。 规划：规划排水体制采用雨、污水分流制，污水集中处理，雨水分散出口，就近排放；建立完善的雨污分流制排水系统，使城镇污水处理率达到100％，水污染得到根本治理，健全和完善城区雨水排水系统，使城区雨水管的服务面积率达到100％。镇区污水收集分为两大片：杨林塘河以北片，主干管布置在中市路上；杨林塘河以南片，主干管布置在双湖大道路上。保留并扩建双凤污水处理厂，集中处理双凤北部片区城镇综合污水，占地面积2.78公顷，污水处理规模为2.5万吨/日；保留扩建新湖污水泵站，集中处理新湖片区城镇综合污水，占地面积0.52 公顷，泵站提升能力为3.0万吨/日，结合镇域污水处理的需求，污水管道在道路下的管位原则上为东西向道路的北侧和南北向道路的西侧。排水管道以重力流为主，尽量不设或少设排水泵站；当埋深超过6m时设置提升泵站。 规划污水管径：主干管：800-1200mm、次干管：400-600mm。雨水管网根据 地形、河网和道路坡向，划分汇水区域。主要分为双凤片区、风中片区、新湖片区；沿道路布置雨水管道，分片收集雨水，就近排入水体。雨水管道在道路下的管位，三块板道路或道路红线宽度在32m以上时两侧布置，其余都布置在道路中间。雨水管道排入内河的排放口采用直排式。建设项目所在区域污水管网已铺设到位，废水经预处理后接管到太仓市城区污水处理厂集中处理，最终排入吴塘。 ③电力设施规划 现状：镇域内现有太仓500KV变电站、庆丰220KV变电站（2*180MVA）、 新湖220KV变电站(2*240MVA)、双凤110KV变电站(1*50MVA)和维新110KV 变电站(1*80MVA)。规划： 根据预测的用电负荷，需将北部的双凤变扩容至 2*50MVA，南部的维新变扩容至 3*80MVA。规划范围内110kV电力线以上的采用架空敷设。 ④燃气工程规划现状：双凤镇区内现状部分地区铺设了燃气管道。规划：双凤镇区共有两个气源，分别为：太仓调压站：天然气通过中压（0.2～0.4MPa）管道从太仓门站经广州路、弇山路至双凤镇，管径为 DN200。沙溪燃气站：经204 国道至双凤镇，燃气管径为 DN200。燃气主管道主要沿干路敷设，形成供气回路。部分地段通过燃气次干管道接入燃气管网。 （4）太仓市双凤工业园简介 规划范围：总体规划面积24平方公里，东至204国道，西至吴塘河，北至凤林路，南至广州路。下设富豪工业园、温州工业园、凤中工业园、五金机电（电镀）集中作业区等工业集中区。入驻企业共约800家，投资总额达300亿。太仓市双凤工业园基础设施完备，蒸汽、天然气管网全部铺设，集中式污水处理设施运行正常，为企业提供了良好建设发展条件。 建设项目1000m范围内无文物保护单位。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 建设项目的地理位置图见附图一。建设项目东侧为双湖路，隔双湖路为空地，空地为公园绿地；西侧为苏州宏圣隆金属制品有限公司；南侧为继泽机械；北侧为太仓瑞迪精密机械有限公司。 （1）项目所在地区域环境质量现状 ①大气环境现状监测与评价 根据《2018 年度苏州市环境状况公报》，2018年全市各地环境空气质量优 良天数比率介于 74.5%~83.6%之间。苏州市区环境空气质量优良天数比率为 73.7%（未剔除沙尘天气）。苏州市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗 粒物、细颗粒物年均浓度、一氧化碳日平均第 95 百分位数浓度和臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度分别为 8 微克/立方米、48 微克/立方米、65 微克/ 立方米、42 微克/立方米、1.2 毫克/立方米和 173 微克/立方米。吴江区及四市 二氧化硫年均浓度范围为 9～15 微克/立方米，二氧化氮年均浓度范围为 36～ 45 微克/立方米，可吸入颗粒物年均浓度范围为 59～74 微克/立方米，细颗粒 物年均浓度范围为 36～40 微克/立方米，一氧化碳日平均第 95 百分位数浓度范 围为 1.2～1.4 毫克/立方米，臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度范围为 153～176 微克/立方米。项目所在区域太仓市各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 超标倍数（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8μg/m3; 60μg/m3; 13.3; 达标. 百分位数日均浓度; /; 150μg/m3; /. NO2; 年平均质量浓度; 48μg/m3; 40μg/m3; 120.0; 不达标. 百分位数日均浓度; /; 80μg/m3; /. PM10; 年平均质量浓度; 65μg/m3; 70μg/m3; 92.9; 达标. 百分位数日均浓度; /; 150μg/m3; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 42μg/m3; 35μg/m3; 120.0; 不达标. 百分位数日均浓度; /; 75μg/m3; /. CO; 第 95 百分位数日均值; /; /; /; 达标. 95%位数日均质量浓度; 1.2mg/ m3; 4mg/m3; 30.0. O3; 第 90 百分位数最大 8 小时滑动平均值; /; /; /; 不达标. 8h 90%位数平均质量浓度; 173μg/m3; 160μg/m3; 108.1. 综上分析，苏州市环境空气中二氧化硫、可吸入颗粒物年均浓度和一氧化碳日平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准，二氧化氮、细颗粒物年均浓度和臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。项目所在区域为环境空气质量不达标区。 ②水环境质量 建设项目所在水体和附近主要地表水为盐铁塘和吴塘河。盐铁塘监测数据引用2018年《太仓市浏河塘浏河闸、盐铁塘新丰桥镇断面水质达标整治方案》实施进展情况附件2中的实测数据；吴塘河监测数据引用鲍赫动力总成部件（太仓）有限公司2016-605876引进蒸发器设备用于机加工液体循环再利用处理的改建技改项目报告书中的检测报告（环检字（2017）第2017030606号），具体数据见表3-2和3-3。 数据代表性说明：盐铁塘采样检测时间为2018年，吴塘河采样时间为2017年3月7日至9日，符合规定中要求引用数据为近三年有效数据，因此引用数据有效。 表3-2 盐铁塘断面水质主要项目指标值 （单位：mg/L，pH无量纲） 水域名称; 监测断面; 项目; pH; COD; 氨氮; 总磷. 盐铁塘; 新丰桥镇; 均值; 7.68; 19; 0.88; 0.204. 年度目标Ⅳ类水标准; 6-9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. 达标情况; 全部达标. 表3-3 吴塘河环境现状监测数据 水域名称; 监测断面; 项目; 最大值; 最小值; 平均值; 达标情况判断. 吴塘河; 城区污水处理厂排口上游500m; pH; 7.32; 7.19; 7.255; 达标. COD; 19.5; 15.7; 17.6; 达标. 氨氮; 0.815; 0.596; 0.7055; 达标. 总磷; 0.27; 0.24; 0.255; 达标. 城区污水处理厂排口下游1500m; pH; 7.49; 7.13; 7.31; 达标. COD; 22.3; 19.9; 21.1; 达标. 氨氮; 0.758; 0.710; 0.734; 达标. 总磷; 0.29; 0.22; 0.255; 达标. 监测结果表明，盐铁塘和吴塘河水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 ③ 声环境质量 # 为了解项目所在区域的声环境质量现状，建设项目于2019年11月27日对建设项目厂界四周1m处各布置一个噪声现状监测点，进行了监测，结果见表3-3。 # 表3-4 声环境现状监测结果一览表（单位：dB(A)） 监测日期; 序号; 监测位置; 昼间; 夜间. 2019.11.27; N1; 东厂界1m; 51.6; 41.1. N2; 南厂界1m; 52.1; 40.2. N3; 西厂界1m; 51.7; 41.1. N4; 北厂界1m; 53.6; 40.7. # 由上述监测数据可见，项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 - 周边污染情况及主要环境问题 为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目主要环境保护目标见表3-5和3-6。 表3-5 建设项目大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 新川苑小区; 754; 58; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准; S; 766. 建湖花苑; 582; 13; S; 585. 公园绿地; 65; 3; 公园绿地; 生态环境; E; 67. 表3-6 主要环境敏感目标表 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 盐铁塘; E; 1300; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体. 吴塘河; W; 691; 小型. 声环境; 厂界; 厂界四周; 1-200; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 生态环境; 杨林塘（太仓市）清水通道维护区; N; 1700; 杨林塘太仓市及其两岸各100m范围地区; 水源水质保护. 太仓金仓湖省级湿地公园; W; 4800; 1.99平方公里; 湿地公园的湿地保 育区和恢复重建区.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在区域空气质量功能区为二类区，项目常规大气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准；具体见表4-1。 表4-1环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/Nm3）; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. O3; 日最大8小时平均; 0.160. 1小时平均; 0.200. CO; 24小时平均; 4.0. 1小时平均; 10.0. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 大气污染物综合排放标准详解. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，盐铁塘和吴塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准、具体数据见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L） 类别; pH; COD; 氨氮; SS*; 总磷（以P计）. Ⅳ; 6～9; ≤30; ≤1.5; ≤60; ≤0.3. *SS参照执行水利部标准SL63-94（试行） 3、声环境质量标准 建设项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 建设项目切削液挥发产生的非甲烷总烃执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中标准。 表4-4 废气排放标准（单位：mg/m3） 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 厂界监控点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）表3. 2、废水排放标准 建设项目生活污水接管至太仓城区污水处理厂集中处理，接管执行标准限值见表4-5。 表4-5 废水接管标准 （单位：mg/L） 项目; 浓度限值; 标准来源. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总氮; 70. 总磷; 8. 太仓城区污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中城镇污水处理厂尾水排放浓度限值。DB32/1072-2018中未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准，具体废水排放标准见表4-6。 表4-6 污水处理厂尾水排放标准 （单位：mg/L，除pH外） 序号; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2018）. 2; 氨氮; 4（6）*. 3; 总氮; 12（15）. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准. 6; SS; 10. 注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。根据《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）现有城镇污水处理厂氨氮仍执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）5（8）mg/L 标准，自 2021 年 1 月 1 日起氨氮执行 4（6）mg/L 标准。 3、噪声排放标准 项目运营厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; ≤65; ≤55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物贮存、处置 本项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目污染物排放总量见表4-10。 表4-10建设项目污染物排放总量表 （单位：t/a） 类别; 污染物名称; 建设项目产生量; 建设项目削减量; 排放 总量; 最终排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.001; 0; 0.001; 0.001. 废水; 废水量; 432; 0; 432[1]; 432[2]. COD; 0.17; 0; 0.17[1]; 0.022[2]. SS; 0.086; 0; 0.086[1]; 0.004[2]. 氨氮; 0.011; 0; 0.011[1]; 0.0017[2]. 总氮; 0.015; 0; 0.015[1]; 0.005[2]. 总磷; 0.0017; 0; 0.0017[1]; 0.0002[2]. 固废; 一般固废; 0.419; 0.419; 0; 0. 危险废物; 0.3444; 0.3444; 0; 0. 生活垃圾; 9.6; 9.6; 0; 0. [1]为排入太仓城区污水处理厂的接管量；[2]为参照太仓城区污水处理厂出水指标计算，作为全厂排入外环境的水污染物总量。 建设项目无组织废气排放总量为：非甲烷总烃：0.001t/a，仅作考核量。本项目无生产废水排放，仅有生活污水达接管要求排入太仓城区污水处理厂集中处理，接管考核量为：废水量432t/a，COD0.17t/a、SS0.086t/a、氨氮0.011t/a、总氮0.015t/a、总磷0.0017t/a；最终外排量：废水量432t/a，COD0.022t/a、SS0.004t/a、氨氮0.0017t/a、总氮0.005t/a、总磷0.0002t/a，纳入太仓城区污水处理厂总量范围内。固废均得到合理处置。 |

五、建设项目工程分析

施工期： 本项目租赁厂房进行生产。施工期主要是设备的安装布置，施工期较短，工程量不大，故施工期对环境影响较小。 # 营运期： 1、工艺流程简述 # （1）涡流探伤仪生产工艺流程 图5-1 涡流探伤仪生产工艺流程图 工艺流程说明： ①自主设计：科研人员进行初期的仪器和机加工件的工艺设计，设计人员在计算机上设计出工艺流程； ②配套外发加工：委外对仪器和机加工件进行加工； ③机加工修配：对于需要修配的组装件进行机加工修配，本项目机加工修配过程主要进行车铣削钻切，车铣削是将部件固定，用高速旋转的车铣刀在毛坯上走刀，切出需要的形状和特征。适于加工平面、沟槽、各种成形面和模具的特殊形面等；钻是在部件上打出钻孔；切是将部件进行切割。设备运行过程需要加入切削液、进行冷却、润滑，此工序会用到切削液来冷却和润滑刀具，切削液循环使用两个月更换一次；此外还需用到砂轮机来打磨刀具。此工序会产生油雾（G1-1）、噪声（N）、废边角料（S1-1）、废切削液（S1-2）、废金属屑（S1-3）和废砂轮（S1-4）； ④组装：人工将修配好的机加工件与外发加工的机柜、传动设备按照图纸组装在一起； ⑤调试：打开涡流探伤仪软件进行设备调试； ⑥包装：调试完成的涡流探伤仪包装好待发货。 （2）电路板 # 图5-2 电路板流程图 电路板流程说明： ①自主设计：科研人员进行初期电路板设计。 ②焊接（委外）：将外购的空板和电子元器件外协进行焊接； ③检测：对成品电路板人工进行检测，检测不合格的电路板由工作人员维修至检测合格，维修不好的废电路板外售处置，此工序会产生废电路板（S2-1）； ④出厂：检测合格的电路板包装待发货。 （3）涡流探伤仪上位机软件 设人员利用计算机开发出探伤仪配套的上位机软件。

主要污染工序： 运营期 （1）废气 本项目产生的废气主要为机加工切削液产生的油雾G1。 机械加工过程切削液主要起到冷却、润滑、排屑和防锈的作用，切削液的使用可有效减少加工过程中刀具与工件的摩擦，降低切削区的温度，对提高加工效率和加工质量有显著作用。切削液在加工过程与高速旋转的刀具或工件激烈撞击和高温蒸发从而形成一种气溶胶物质，形成方式主要有两种：雾化和蒸发。雾化是机械能转化为液滴表面能的过程，主要是由于液体对机床系统内的固定及旋转单元的激烈撞击，被其打碎，形成细小液滴漂浮在工作环境中；蒸发的产生是由于切削区产生的热量传入切削液，使它的温度明显高于饱和温度，在固—液接触面上就发生沸腾并产生蒸汽，这些蒸汽以空气中的小液滴为核心凝结，形成“油雾”，以非甲烷总烃计。建设项目机械加工作业量少，切削液用量少，且均为常温作业，废气挥发量小，类比《无锡华速精密轴承制造有限公司轴承、金属配件生产项目环境影响报告表》切削液挥发量约为原液用量的1%。据建设单位提供资料，切削液用量为0.108t/a，工作时间1920h/a，则油雾（以非甲烷总烃计）产生量为0.001t/a。因此，本项目机加工过程中，非甲烷总烃产生量1.08kg/a，产生速率为0.0006kg/h，产生量较少，直接无组织排放。 建设项目无组织废气产排情况见下表。 表5-1 建设项目无组织废气产生及排放情况 污染源 位置; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理 措施; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积 （m2）; 面源高度（m）. 1#工艺装备车间; 非甲烷总烃; 0.001; 0.0006; 车间通风; 0.001; 0.0006; 960; 9. 表5-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放位置; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 机加工; 非甲烷总烃; 车间通风; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中标准要求; 4; 0.001. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 车间通风; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中标准要求; 4; 0.001. （2）废水 本项目用水主要为员工生活用水和切削液配置用水。 ①生活用水 建设项目定员40人，用水标准参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）的工业企业职工生活用水定额计算，平均每人每天用水50L，年工作240天，因此生活用水量为480t/a，污水产生量按用水量的90%计算，则生活污水产生量为432t/a，废水中主要污染物浓度为COD400mg/L，SS200mg/L，氨氮25mg/L，总氮35mg/L，总磷4mg/L。经化粪池预处理达接管要求后排入太仓城区污水处理厂集中处理，尾水最终排入吴塘河。 ②切削液配置用水 建设项目切削液用量0.108t/a，稀释比例（切削液原液：水）约1:10形成切削液。对钢材切割、钻孔、开槽等机加工刀具浸润在切削液中完成，切削液循环使用，定期补充，定期清空残液。因此，配置切削液用水1.08t/a，损耗系数80%，定期清理残液作为危废委托有资质单位处置。 建设项目废水产生接管情况见下表，用排水平衡图见下图。 表5-3 建设项目废水产生、接管情况一览表 污染工序; 废水量t/a; 污染物; 产生情况; 处理措施; 接管情况. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 432; COD; 400; 0.17; 化粪池; 400; 0.17. SS; 200; 0.086; 200; 0.086. 氨氮; 25; 0.011; 25; 0.011. TN; 35; 0.015; 35; 0.015. TP; 4; 0.0017; 4; 0.0017. 图5-3 建设项目用排水平衡图（单位t/a） （3）噪声 本项目主要噪声源为铣床、车床、空压机、砂轮机等设备运行时噪声，其噪声源强为80~85dB(A)。本项目主要噪声源及源强见下表： 表5-4 项目主要高噪声设备情况表 序号; 设备 名称; 数量 （套）; 单台设备等效声级（dB（A））; 距最近 厂界位置; 治理措施; 隔声、降噪量 降噪效果 （dB（A））. 1; 铣床; 1; 85; N，2m; 厂房隔声、设备减振、选用低噪声设备; 25dB（A）. 2; 车床; 1; 80; N，2m; 25dB（A）. 3; 摇臂铣床; 1; 85; N，2m; 25dB（A）. 4; 台式钻床; 1; 85; N，1m; 25dB（A）. 5; 钻攻两用机; 1; 85; N，1m; 25dB（A）. 6; 加工中心; 1; 80; N，3m; 25dB（A）. 7; 平面磨床; 1; 85; N，2m; 25dB（A）. 8; 数控磨床; 1; 80; N，2m; 25dB（A）. 9; 摇臂钻床; 1; 85; N，3m; 25dB（A）. 10; 砂轮机; 1; 80; N，1m; 25dB（A）. 11; 钻铣床; 1; 80; N，2m; 25dB（A）. 12; 空压机; 1; 80; N，1m; 25dB（A）. （4）固废 建设项目在运营时产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废含油抹布手套、废包装箱、废边角料、废包装桶、废润滑油、废电路板、废砂轮、废金属屑和废切削液。 ①生活垃圾 建设项目新增劳动定员40人，每年工作240天，员工生活产生垃圾按1kg/(人·d）计算，则生活垃圾产生量约为9.6t/a。分类收集后由当地环卫部门统一处理。 ②废含油抹布手套 建设项目在机加工过程用抹布对车间、地面清理产生废抹布，类比同类型企业产生情况可得为0.01t/a，属于危险固废，废物代码为HW49（900-041-49），危险特性为T，废含油手套和抹布在混入生活垃圾处置的条件下全过程不按照危险废物管理，本项目废含油抹布与手套与生活垃圾一同处置，满足豁免条件。 ③废包装箱 厂家发的货物会产生废包装箱约0.3t/a，包装箱主要材料为纸板，外售处理。 ④废边角料 在零件机加工的过程中会产生边角料，根据建设单位提供资料，边角料产生量按照原料用量的10%计，边角料产生0.1t/a，外售处理。 ⑤废润滑油 建设项目会有废润滑油产生，根据企业提供资料，产生量约为0.01t/a，委托有资质单位处理。 ⑥废切削液 建设项目设机加工生产过程中需使用切削液。本项目切削液用量为0.108t/a，切削液与水1:10配比使用，配水过程中有0.216t/a的废水进入废切削液，部分切削液挥发进入空气，则产生的废切削液的总量为0.323t/a，委托有资质单位处置。 ⑦废包装桶 建设项目的润滑油和切削液使用桶贮存，因此会产生废包装桶。根据建设单位提供资料，建设项目一年包装桶用量为7个，每个空桶为2公斤重，因此废包装桶的产生量为0.0014t/a，委托有资质单位处理。 ⑧废电路板 建设项目电路板检测不合格维修不好会产生废电路板，根据建设单位提供的资料，本项目年产废电路板3块，约0.01t/a，外售处置。 ⑨废砂轮 建设项目使用砂轮机来打磨机床和铣床等设备的刀具，根据建设单位提供的资料，本项目年产废砂轮2个，约0.004t/a，外售处置。 ⑩废金属屑 在砂轮机打磨刀具的过程中会产生废金属屑，根据建设单位提供资料，废金属屑产生量为0.005t/a，外售处置 固体废物属性判定： 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）），结果见表5-5。 表5-5 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定 依据. 1; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 废纸等; 9.6; √; -; 《固体废物鉴别标准 通则》. 2; 废含油抹布及手套; 生产过程; 固态; 废棉布、废油; 0.01; √; -. 3; 废包装箱; 产品包装; 固态; 货物; 0.3; √; -. 4; 废润滑油; 设备使用; 液态; 润滑油; 0.01; √; -. 5; 废边角料; 机加工; 固态; 边角料; 0.1; √; -. 6; 废切削液; 机加工; 液态; 切削液; 0.323; √; -. 7; 废包装桶; 贮存; 固态; 包装桶; 0.0014; √; -. 8; 废电路板; 检测维修; 固态; 电路板; 0.01; √; -. 9; 废砂轮; 刀具打磨; 固态; 砂轮; 0.004; √; -. 10; 废金属屑; 刀具打磨; 固态; 金属; 0.005; √; -. 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中固废的判别依据，列于4.2中的副产物属于固体废物，所以建设项目产生的副产物均属于固体废物。 固体废物产生情况 项目固废产生情况详见表5-6，危险废物产生情况见表5-7。 表5-6 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固体废物; 办公、 生活; 固态; 废纸等; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; -; 99; -; 9.6; 环卫清运. 2; 废含油抹布及手套; 危险废物; 生产过程; 固态; 废棉布、废油; -; HW49; 900-041-49; 0.01. 3; 废包装箱; 一般固体废物; 产品包 装; 固态; 包装箱; -; 99; -; 0.3; 外售. 4; 废润滑油; 危险废物; 设备维护; 液态; 润滑油; T/I; HW08; 900-214-08; 0.01; 委托处置. 5; 废边角料; 一般工业固废废; 机加工; 固态; 边角料; -; 99; -; 0.1; 外售. 6; 废切削液; 危险废物; 机加工; 液态; 切削液; T; HW09; 900-006-09; 0.323; 委托处置. 7; 废包装桶; 危险废物; 贮存; 固态; 包装桶; T/In; HW49; 900-041-49; 0.0014; 委托处置. 8; 废电路板; 一般固体废物; 检测维修; 固态; 电路板; -; 99; -; 0.01; 外售. 9; 废砂轮; 一般固体废物; 刀具打磨; 固态; 砂轮; -; 99; -; 0.004; 外售. 10; 废金属屑; 一般固体废物; 刀具打磨; 固态; 金属; -; 82; -; 0005; 外售. 表5-7 建设项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备维护; 液态; 润滑油; 废油; 每月; T/I; 委托有资质单位处置. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.323; 机加工; 液态; 切削液; 废油; 每月; T. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.0014; 贮存; 固态; 包装桶; 沾染废油废液的桶; 每月; T/In. 4; 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 生产过程; 固态; 废棉布、废油; 机油; 1周/次; T; 与生活垃圾一同处置，满足豁免条件.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 机加工 | 非甲烷总烃 | 无组织，0.001t/a | 无组织，0.001t/a |
| 水污染物 | 生活污水 432t/a | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 废水量：432t/a 400mg/L，0.17t/a 200mg/L，0.086t/a 25mg/L，0.011t/a 35mg/L，0.015t/a 4mg/L，0.0017t/a | 废水量：432t/a 400mg/L，0.17t/a 200mg/L，0.086t/a 25mg/L，0.011t/a 35mg/L，0.015t/a 4mg/L，0.0017t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 营运期 | 废边角料 | 0.1t/a | 外售处理0.419t/a |
|  |  | 废包装箱 | 0.3t/a |  |
|  |  | 废电路板 | 0.01t/a |  |
|  |  | 废砂轮 | 0.004t/a |  |
|  |  | 废金属屑 | 0.005t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 9.6t/a | 环卫清运9.61t/a |
|  |  | 废含油抹布及手套 | 0.01t/a |  |
|  |  | 废切削液 | 0.323t/a | 委托处置0.3344t/a |
|  |  | 废包装桶 | 0.0014t/a |  |
|  |  | 废润滑油 | 0.01t/a |  |
| 噪声 | 噪声主要为车床、铣床、钻床等设备运行产生的噪声，噪声值约在80～85dB（A）之间，通过加强设备日常的维护；隔声、减震、消音，距离衰减等综合措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | — |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目无组织废气主要为机加工切削液产生油雾G1。 本次预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的预测模式AERSCREEN。 ①评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见表7-1。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 大气污染物综合排放标准详解. ②估算模型参数表 估算模型参数表见下表。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 100万. 最高环境温度/℃; 37.9. 最低环境温度/℃; -11.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否√. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ③ 污染源调查 大气污染源面源参数调查清单见表7-3。 表7-3 大气面源参数调查清单（矩形面源） 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 生产车间; 121055; 314830; /; 60; 16; 54; 9; 1920; 正常; 0.0006. ④ 评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-4 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-5 估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度（μg/m3）; 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大质量浓度出现距离m. 无组织; 生产车间; 非甲烷总烃; 0.7323; 0.04; 55. 影响结论： 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，生产车间排放的非甲烷总烃占标率最大，最大浓度为0.7323μg/m3，最大占标率为0.04%<1%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），可以判定本项目环境空气影响评价等级为三级，可不进行进一步预测与评价。综上分析可知，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），仅一级评价需要核算大气环境防护距离，根据估算结果，本项目大气评价等级为三级，因此不需要计算大气环境防护距离。 卫生防护距离 建设项目卫生防护距离的计算公式参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中7.4所列公式。 式中：Cm—标准浓度限值，（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，（kg/h）； A、B、C、D为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速（本项目所在地的平均风速为3.3m/s）及工业企业大气污染源构成类别查取。 各参数取值见表7-6。无组织排放废气其排放源强及卫生防护距离等参数见表7-7。 表7-6 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350*; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为计算取值。 表7-7 建设项目无组织污染物排放源强和卫生防护距离 污染源位置; 污染物名称; 污染物产生速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0006; 960; 9; 0.008; 50. 根据无组织排放的污染物计算以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中相关规定，确定建设项目完成后，全厂卫生防护距离以生产车间为执行边界50m形成的包络线。本项目卫生防护距离范围内主要为工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。因此，建设项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 建设项目大气环境影响评价自查表 表7-8 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（非甲烷总烃）; 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据√; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价 （不适用）; 预测模型; AERMOD; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（）; 有组织废气监测; 无监测. 无组织废气监测. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / )厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; 非甲烷总烃： （0.001）t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项，. 2、水环境影响分析 1）项目废水排放情况 建设项目实行“雨污分流”制，雨水经厂区雨水管道收集后排入区域雨水管网，建设项目产生生活污水432t/a，无生产废水排放。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，产生浓度分别为400mg/L、200mg/L、25mg/L、35mg/L、4mg/L，生活污水经三级化粪池预处理后，达接管要求接管排入市政污水管网进入太仓城区污水处理厂。 表7-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS NH3-N、TP; 太仓城区污水处理厂; 连续; W-1; 化粪池; /; DW-001; 是; 一般排放口. 2）评价等级确定 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，项目属于水染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 表7-10 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接; Q≥20000 或W≥600000. 二级; 直接; 其他. 三级A; 直接; Q＜200 且W＜6000. 三级B; 间接; --. 3）地表水环境影响评价 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 生活污水432t/经化粪池与处理后达接管要求排入污水管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求，接入太仓城区污水处理厂集中处理，达标尾水排入吴塘河。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 太仓城区污水处理厂位于太仓市城厢镇城北村刘家宅组，西依204国道。设计规模为日处理4万m 3，分两期实施。一期工程规模为2万m 3/d，于2002年9月全部建成运行；二期2万m 3 /d 工程于2007年8月建成投运。一期工程和二期工程均采用A 2氧化沟工艺，目前运行正常。根据《太仓市城市总体规划》，太仓市城区污水处理厂污水可能收集范围为：太仓市老城区面积6.5平方公里，城厢西郊工业园区6.1平方公里，外环路以北开发区居住区3.9平方公里，合计总面积为16.5平方公里。 废水接管可行性 建设项目废水主要是生活污水，水质简单，其排放量仅为432t/a，废水排放量仅占污水处理厂日处理量的0.0045%，且在太仓城区污水处理厂的接管范围之内，建设项目所在地污水主干管已经铺设至项目所在地，因此，建设项目可直接将厂区内污水管网与区域污水管网对接，排污口按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求设置，建设项目废水排入太仓城区污水处理厂集中处理，尾水达标排放，对周围水环境影响可接受。 4）地表水环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，建设项目生活污水经化粪池处理后接管至太仓城区污水处理厂集中处理达标后排入吴塘河，项目经预处理后满足污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至太仓城区污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 （2）污染源排放量 表7-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW-001; pH; --; --; --. COD; 400; 0.000708; 0.17. SS; 200; 0.000358; 0.086. NH3-N; 25; 0.0000458; 0.011. TN; 35; 0.000625; 0.015. TP; 4; 0.00000708; 0.0017. 全厂排放口合计; COD; 0.17. SS; 0.086. NH3-N; 0.011. TN; 0.015. TP; 0.0017. （3）地表水环境影响评价自查表 表7-12 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD） （SS） （氨氮） （TP） （TN）; （0.17） （0.086） （0.011） （0.0017） （0.015）; （400） （200） （25） （4） （35）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; . 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、固体废物影响分析 （1）固废产生和处置情况 建设项目在运营时产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废含油抹布及手套、废润滑油、废切削液、废边角料、废包装桶、废包装箱、废电路板、废砂轮和废金属屑。 建设项目固体废物利用处置表见表7-13。 表7-13 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合要求. 1; 废电路板; 检测维修; 一般固体废物; 99; -; 0.01; 外售处置; 符合. 2; 废砂轮; 刀具打磨; 一般固体废物; 99; -; 0.004. 3; 废金属屑; 刀具打磨; 一般固体废物; 82; -; 0.005. 4; 废包装箱; 产品包装; 一般固体废物; 99; -; 0.3. 5; 废边角料; 机加工; 一般固体废物; 99; -; 0.1. 6; 废切削液; 机加工; 危险废物; HW09; 900-006-09; 0.323; 委托有资质单位处置; 符合. 7; 废包装桶; 贮存; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.0014. 7; 废润滑油; 设备维护; 危险废物; HW08; 900-214-08; 0.01. 9; 废含油抹布及手套; 生产过程; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.01; 环卫清运; 符合. 10; 生活垃圾; 办公生活; 一般固体废物; 99; -; 9.6. 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 （2）固废暂存场所（设施）环境影响分析 1）一般工业固体废物贮存场所（设施）处置措施影响分析 本项目设有20m2的一般固废暂存场所，用于暂存生产过程中产生的废边角料、废包装箱、废电路板和废动砂轮、职工办公生活产生的生活垃圾、废含油抹布及手套。一般固废暂存间可以满足固废暂存的需求，并定期处置。 一般工业固废的暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 2）危险废物收集、暂存、运输、处理污染防治措施分析 ①危险废物收集污染物防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，企业危险废物收集时应根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。通过该系列措施可对危险废物进行有效收集。本项目危险废物暂存场所主要用于储存产生的废切削液、废活性炭，密封完好置于储存场所。 ②危险废物暂存污染防治措施分析 a.危险废物暂存场所符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标。 b.贮存区内禁止混放不相容危险废物。 c.贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 d.贮存区符合消防要求。 e.贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 f.基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 g.建设单位拟收集危险固废后，同时应作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③危险废物贮存场所能力满足需求分析 建设项目拟建一个5m2的危险废物贮存场所，堆积高度约为2m，则危废储存容积为10m3，产生的废润滑油和废切削液采用桶装，危险废物的产生量为0.3344t/a，每年转运一次，现有危险废物堆场可以满足要求。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-14。 表7-14 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存场所; 废切削液; HW09; 900-006-09; 车间; 5m2; 桶装; 10m3; 一年. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装. 废包装桶; HW49; 900-041-49; -. 本项目危险废物暂存场所可满足其暂时存放，且危废堆场严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求做好堆场防风、防雨、防晒、防渗漏措施，设置围挡和警示标志，建立了危废暂存管理制度，并定期检查和进行应急演练。综上所述，建设项目危险废物贮存场所是可行的。 ④危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： a.危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b.承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 c.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 d.组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 通过该系列措施可保证在运输过程中危险固废对经由地的环境影响较小。 项目应强化固废产生、收集、贮放各环节的管理，各类固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，保证各类固废均得到有效处置，避免产生二次污染。 ①危险固废堆放场应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置暂存场所，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒，如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 ⑦危废贮存区应按照《危险废物污染技术政策》等法规的相关规定，装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；存储场所要用防渗漏设计、安全设计，对于危险废物的存储场所要做到：应建有堵截泄露的裙脚，地面和裙脚要用坚固防漏的材料，应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵；基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 危废暂存场所建设要求见表7-15；危废暂存场所“三防”措施要求见表7-16。 表7-15 危废暂存场所建设要求 项目; 具体要求; 简要说明. 收集、贮存、运输、利用、处置固危废的单位; A.贮存场所地面硬化及防渗处理；; 地面硬化+环氧地坪. B.场所应有雨棚、围堰或围墙，并采取措施禁止无关人员进入；; 防流失. C.设置废水导排管道或渠道；; 场所四周建设收集槽（仓库四周有格栅盖板），并汇集到收集池. D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；; 冲洗废水、渗滤液、泄漏物一律作为危废管理. E.贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；; 托盘. F.装载危险废物的容器完好无损。; -. 表7-16 危废暂存场所“三防”措施要求 “三防”; 主要具体要求; 危废对象. 防扬散; 全封闭; 易挥发类. 负压集气处理系统. 遮阳; 高温照射下易分解、挥发类. 防风、覆盖; 粉末状. 防流失; 室内仓库或雨棚; 所有. 围墙或围堰，大门上锁. 出入口缓坡. 单独封闭仓库，双锁; 剧毒. 防渗漏; 包装容器须完好无损; 液体、半固体类危废. 地面硬化、防渗防腐. 渗漏液体收集系统. （3）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （4）委托处置的环境影响分析 建设单位暂未找到相关处置单位，本评价建议本项目产生的废切削液（HW09）和废润滑油（HW08）拟委托江阴绿水机械有限公司处理；废包装桶（HW49）拟委托太仓凯源废旧容器再生有限公司收集处理： 江阴绿水机械有限公司位于江阴市周庄镇电厂路23号，核准经营范围为HW09/水、烃/水混合物或乳化液900-005-09，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液900-006-09,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液900-007-09 合计:21000吨/年。建设项目产生的废切削液（HW09）和废润滑油（HW08）在江阴绿水机械有限公司的经营范围内，且产生量0.333t/a，产生量少，该公司有余量处理建设项目产生的废切削液。 太仓凯源废旧容器再生有限公司位于太仓市沙溪镇松南村，核准经营范围为处置其他废物（HW49），建设项目产生的废包装桶（HW49）在起其置范围内，产生量少，该公司有余量处理建设项目产生的废包装桶。 建设项目危废均委托有资质单位妥善处置，对环境的影响较小。 （五）环境管理与监测 本项目在日常营运中，应制定固废管理计划，将固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，危险废物运输应符合本市危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 危险废物贮存场所按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 表7-17 环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般工业固废 暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险固废 暂堆场所; 警告标示; 三角形边框; 黄色; 黑色. 综上所述，建设项目产生的固废经上述措施有效处置，对周边环境影响较小，固废处理措施是可行的。 4、声环境影响分析 建设项目高噪声设备主要是车床、铣床、砂轮机等设备，单台设备噪声值为80-85dB（A）。为了减少噪声对厂界的影响，建设项目对高噪声设备设置减振底座，经减振底座及厂房隔声，隔声效果可达25dB(A)。本次选择厂区的东、南、西、北厂界作为关心点，进行噪声影响预测。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A — 倍频带衰减，dB（A）； （2)声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti—i声源在T 时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，预测结果见表7-18。 表7-18 噪声预测结果表 关心点; 噪声源; 数量（台/套）; 等效设备噪声值(dB(A)); 减振/ 隔声(dB(A)); 各噪声源离预测点距离(m); 距离 衰减(dB(A)); 贡献值(dB(A)); 叠加 贡献值(dB(A)). 东厂界; 铣床; 1; 85; 25; 18; 25.1; 34.8; 41.1. 车床; 1; 80; 25; 13; 22.2; 32.7. 摇臂铣床; 1; 85; 25; 18; 25.1; 34.8. 台式钻床; 1; 85; 25; 26; 28.3; 31.7. 钻攻两用机; 1; 85; 25; 25; 27.9; 32.0. 加工中心; 1; 80; 25; 34; 30.6; 24.3. 平面磨床; 1; 85; 25; 51; 34.1; 25.8. 数控磨床; 1; 80; 25; 47; 33.4; 21.5. 摇臂钻床; 1; 85; 25; 40; 32.0; 27.9. 砂轮机; 1; 80; 25; 38; 31.6; 23.4. 钻铣床; 1; 80; 25; 45; 33.0; 21.9. 空压机; 1; 80; 25; 38; 31.6; 23.4. 西厂界; 铣床; 1; 85; 25; 40; 32.0; 22.9; 44.6. 车床; 1; 80; 25; 45; 33.0; 16.9. 摇臂铣床; 1; 85; 25; 40; 32.0; 22.9. 台式钻床; 1; 85; 25; 32; 30.1; 24.9. 钻攻两用机; 1; 85; 25; 33; 30.3; 24.6. 加工中心; 1; 80; 25; 24; 27.6; 22.4. 平面磨床; 1; 85; 25; 7; 16.9; 38.1. 数控磨床; 1; 80; 25; 11; 20.8; 29.1. 摇臂钻床; 1; 85; 25; 18; 25.1; 29.8. 砂轮机; 1; 80; 25; 31; 29.8; 25.1. 钻铣床; 1; 80; 25; 18; 25.1; 29.8. 空压机; 1; 80; 25; 20; 26.0; 28.9. 南厂界; 铣床; 1; 85; 25; 13; 22.2; 32.7; 46.4. 车床; 1; 80; 25; 13; 22.2; 27.7. 摇臂铣床; 1; 85; 25; 13; 22.2; 32.7. 台式钻床; 1; 85; 25; 14; 22.9; 32.0. 钻攻两用机; 1; 85; 25; 14; 22.9; 32.0. 加工中心; 1; 80; 25; 12; 21.5; 28.4. 平面磨床; 1; 85; 25; 13; 22.2; 32.7. 数控磨床; 1; 80; 25; 13; 22.2; 27.7. 摇臂钻床; 1; 85; 25; 12; 21.5; 33.4. 砂轮机; 1; 80; 25; 14; 22.9; 32.0. 钻铣床; 1; 80; 25; 13; 22.2; 32.7. 空压机; 1; 80; 25; 14; 22.9; 32.0. 北 厂 界; 铣床; 1; 85; 25; 2; 6.0; 48.9; 62.3. 车床; 1; 80; 25; 2; 6.0; 43.9. 摇臂铣床; 1; 85; 25; 2; 6.0; 48.9. 台式钻床; 1; 85; 25; 2; 6.0; 48.9. 钻攻两用机; 1; 85; 25; 2; 6.0; 48.9. 加工中心; 1; 80; 25; 3; 9.5; 40.4. 平面磨床; 1; 85; 25; 2; 6.0; 48.9. 数控磨床; 1; 80; 25; 2; 6.0; 43.9. 摇臂钻床; 1; 85; 25; 3; 9.5; 45.4. 砂轮机; 1; 80; 25; 2; 6.0; 48.9. 钻铣床; 1; 80; 25; 2; 6.0; 48.9. 空压机; 1; 80; 25; 2; 6.0; 48.9. 高噪声设备经减振、隔声和距离衰减后对车间东厂界、西厂界、南厂界、北厂界的噪声叠加贡献值分别为41.1dB(A)、44.6dB(A)、46.4dB(A)、62.3dB(A)。建设项目夜间不进行生产，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)，对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。 5、土壤环境影响分析 （1）环境影响评价类别判定 表7-19 土壤环境影响评价类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他; /. 本项目为电路板和涡流探伤仪的生产，根据《环境影响技术评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为其他，环境影响评价类别为Ⅲ类。 （2）环境敏感程度判定 表7-20 土壤敏感程度分级表 敏感程度; 判定依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区。学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目周边无敏感目标，因此土壤敏感程度为不敏感。 （3）占地规模判定 本项目占地面积为0.2hm2，占地规模属于小型（0.2hm2＜5hm2）。 （4）评价等级判定 本项目为污染影响型，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“第6.2.2污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见下表。 表7-21 土壤环境影响评价等级分级表 占地规模 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据识别的土壤环境评价项目类别（Ⅲ类）、占地规模（小型）、敏感程度（不敏感），确定本项目不开展土壤环境影响评价。 表7-22 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响 识别; 影响类型; 污染影响型； 生态影响型□； 两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地； 农用地□； 未利用地□; 土地利用类型图. 占地规模; （3） hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（ ） 、 方位（ ） 、 距离（ ）; 无敏感目标. 影响途径; 大气沉降； 地面漫流□； 垂直入渗□； 地下水位□； 其他（ ）. 全部污染物. 特征因子. 所属土壤环境影评价项目类别; Ⅰ 类□； Ⅱ 类□； Ⅲ类□； Ⅳ类√. 敏感程度; 敏感□； 较敏感□； 不敏感. 评价工作等级; 一级□； 二级□； 三级□. 现状调查内容; 资料收集; a ） □； b ） □； c ） □； d） □. 理化特性; 同附录 C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布点图. 表层样点数. 柱状样点数. 现状监测因子. 现状评价; 评价因子. 评价标准; GB 15618 □； GB 36600 □； 表 D.1 □； 表 D.2 □； 其他（ ）. 现状评价结论. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录 E □； 附录 F □； 其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论： a ） □； b ） □； c ） □ 不达标结论： a ） □； b ） □. 防治 措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□； 源头控制□； 过程防控□； 其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 注 1 ： “□” 为勾选项， 可√； “（ ） ” 为内容填写项； “备注” 为其他补充内容。 注 2 ： 需要分别开展土壤环境影响评级工作的， 分别填写自查表。. 6、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）评价依据 1）风险调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ l69-2018）附录 B 表 B.1 内容和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质主要有润滑油和切削液。 2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）确定风险源物质临界存储量，具体临界量见表7-23。 表7-23 风险源物质临界值（单位：t） 序号; 物质名称; 本项目最大存储量; 临界存储量; Q值. 1; 润滑油; 0.108; 2500t; 0.0000432. 2; 切削液; 0.04; 2500t; 0.000016. Q值合计; 0.0000592. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C(规范性附录），当Q小于1时，该项目环境风险潜势为I。 3）评价等级判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1，环境风险评价等级划分为一级、二级、三级，对照表7-24判定评价工作等级。 表7-24 评价工作等级划分表 环境凤险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 重大危险源; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据以上分析，本项目环境风险潜势为 I，只展开简单分析即可。 （2）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。本项目使用的润滑油和切削液属于易燃物质，具有燃烧性，分布于仓库和生产车间；本项目产生的危险废物废润滑油和废切削液属于易燃物质，具有燃烧性，分布于危废仓库。 主要影响途径为通过大气、地表水、地下水以及土壤影响环境。 （3）风险分析 1）原料发生泄漏 原料发生泄漏主要指润滑油和切削液物料泄漏。泄漏物一旦被意外点燃有可能造成火灾事故。其燃烧后分解产物主要是CO2、CO和H2O，因此火灾发生后空气质量影响主要集中在火灾事故现场周围，容易使人窒息。当CO在空气中含量超过0.16%后，若救治、疏散不及时，就有可能引致最终死亡。因此，在发生大规模火灾事故时应在最短时间内及时通知该范围内的人群疏散，以免产生人员中毒仍至死亡现象。 2）危险废物风险事故分析 本项目建成后，全厂危险废物均暂存于危废堆场，如果危险废物储存和运输过程中操作不当、防渗材料破裂、贮存容器破损，都将导致危废的泄漏，带来环境污染问题。 （4）风险防范措施及应急要求 1）总图布置和建筑安全防范措施 严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。 2）生产过程的风险防范措施 ①加强生产设备、环保设备管理，定期检查生产、环保设备，发生问题及时维修，确保生产和环保设施正常有效运行。 ②对各生产操作岗位建立操作规程和安全规程，加强培训和执行力度，完善各项规章制度；生产工艺技术设备、车间布置设计考虑安全和防范事故的基本要求。 ③平时加强安全教育，年度做好防灾演习，做到警钟长鸣，树立安全第一的生产观念。 3）物料贮存风险防范措施 建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的原料风险防范措施。根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： ①原料堆放区必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施。 ②加强管理工作，设专人负责原料的安全贮存、厂区内输运以及使用，在暂存场所内，各原料必须分类储存，并设置相应的标签，标明原料危险性，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。 （5）分析结论 本项目风险事故主要为切削液和润滑油发生泄漏，引起火灾燃烧事故；危废和原料泄漏，对环境造成一定的影响。本项目通过制定风险防范措施，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施，以减少风险发生的概率。因此，拟建项目通过落实 上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 本项目环境风险简单分析内容表见表7-25。 表7-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 苏州瑞昭丰自动化控制有限公司新建电路板等产品项目. 建设地点; 江苏省; 太仓市; 双凤镇; 双湖路3-1号. 地理坐标; 经度; 121.055382; 纬度; 31.48301304. 主要危险物质分布; 本工程主要危险物质为切削液和润滑油，主要会有可能发生火灾和油品的泄漏、溢出。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 1、原料及危险废物泄露会对地表水和地下水造成污染； 2、原料及危险废物意外燃烧会对大气环境造成污染；. 风险防范措施要求; 按照施工规范设计，原料安全贮存，加强安全教育。. 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受. 7、清洁生产与循环经济 （1）生产工艺的清洁性 建设项目生产工艺成熟，仅有修配组装等环节，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目所用的原辅材料在获取过程中对生态环境影响较小；本项目所使用的辅料切削液，属于无毒或低毒类物质。产品为涡流探伤仪和电路板以及涡流探伤仪上位机软件，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，产品属于清洁产品。 （3）设备先进性 建设项目采用的生产设备均属同行业中先进生产设备，符合国家清洁生产指标中对生产设备先进性的要求。 （4）污染物产生量指标的清洁性 建设项目产生主要废气为非甲烷总烃，经车间通风后在厂区无组织排放；有生活污水产生，化粪池处理后经市政污水管网排入太仓市城区污水处理厂；固废均得到了安全有效处置。 从本项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较为成熟，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目实施后，建设单位应配置专门的环保管理人员，监督、检查设备的运行和维护情况。制定相关的环保管理制度，规范工作程序，实施环保设施运行台账记录制，使管理工作落实到实处，同时按照环保部门要求，按时上报环保设施的运行情况，以接受环保部门的监督。 （2）环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为项目日常环境管理提供必要依据。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关规定，本项目运营期环境监测计划见表7-26。 表7-26 环境监测计划表 因素; 监测点; 监测项目; 监测频率. 大气; 厂界; 非甲烷总烃; 半年一次. 废水; 污水排口; COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物; 每季度一次. 雨水排口; COD、SS; 每季度一次. 声环境; 厂界四周; Leq（A）; 每季度一次，如夜间生产须监测夜间噪声. 信息公开; 由环境保护主管部门确定. 监测管理; 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理. 9、排污口规范化设置 根据相关文件的要求设置与管理排污口（指废气排气筒、废水接管口、固定噪声源和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 （1）固定噪声源规范化要求 在项目厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 （2）固废临时堆放场所规范化要求 项目设有一般固废库1个，危废暂存间1个，建设单位应按相关环保要求，对上述固废临时堆放场所进行规范化设置，并设有防扬散、防流失、防渗漏等措施，同时设有环境保护图形标志牌。 10、项目“三同时”验收一览表 建设项目“三同时”验收一览表见表7-27。 表7-27 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 苏州瑞昭丰自动化控制有限公司新建电路板等产品项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 万元; 完成时间. 废水; 生活污水; COD SS NH3-N TN、TP; 化粪池（依托租赁方）; 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，接管太仓城区污水处理厂; --; 与建设项目主体工程同时设计、 同时开工同时建成运行. 噪声; 噪声设备; 噪声; 厂房隔声、设备减振; 降噪量25dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 1. 固废; 生产过程; 一般固废; 一般固废堆场20m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求; 3. 危险固废; 危险固废暂存库5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设; 5. 绿化; 依托租赁方; /; /. 环保投资合计; 9.

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 机加工 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 接管排入太仓城区污水处理厂集中处理 |
| 电离辐射电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 营运期 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 安全处置 |
|  |  | 废含油抹布及手套 |  |  |
|  |  | 废润滑油 | 委托处置 |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
|  |  | 废边角料 | 外售 |  |
|  |  | 废包装箱 |  |  |
|  |  | 废电路板 |  |  |
|  |  | 废砂轮 |  |  |
|  |  | 废金属屑 |  |  |
| 噪声 | 运营期噪声 | 噪声主要为车床、铣床、钻床等设备运行产生的噪声，机噪声值约在80～85dB（A）之间，通过加强设备日常的维护；隔声、减震、消音，距离衰减等综合措满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 苏州瑞昭丰自动化控制有限公司成立于2014年07月25日，注册地位于太仓市双湖路3-1号，法人代表为张瑛。经营范围包括生产、加工、销售、研发工业自动化控制系统装置、自控设备、无损检测设备及相关配件；电子产品生产、销售、研发；软件开发、销售；电子技术、信息科学及无损检测设备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业营业执照见附件。建设项目所在地位于太仓市双凤镇双湖路3-1号，建设项目地理位置图见附图一。苏州瑞昭丰自动化控制有限公司拟投资220万元，租赁厂房，购置铣床、磨床、加工中心等设备进行电路板和涡流探伤仪的生产，形成了年产150块电路板和150台涡流探伤仪的生产能力。该项目于2019年11月6号取得了太仓市行政审批局的备案（太行审投审【2019】248号）。项目预计于2020年4月开工，施工建设期约1个月，于2020年5月建成。 1、用地规划相容 根据太仓市双凤镇总体规划范围，双凤镇北至双浮公路南至339省道东至盐铁塘西至吴塘，本项目位于双凤镇双湖路3-1号，用地性质属于双凤镇总体规划中的工业用地，本项具双凤镇具体地理位置说明见附图。 本项目位于太仓市双凤镇双凤工业园，属于工业用地，太仓市双凤镇双凤工业园四至范围为：东至盐铁塘，南至东新路，西至吴塘河，北至凤北路；产业定位为：电子机械，新材料，先进设备制造，节能环保等产业门类，本项目从事涡流探伤仪及电路板生产，属于电子机械，符合双凤镇双凤工业园定位、环境规划和用地规划要求。 2、与产业政策相符 本项目主要从事电路板和涡流探伤仪的生产，属于C3563电子元器件与机电组件设备制造、C4015试验机制造。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013] 9号文）中限制、淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中限制类、禁止类和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制类、禁止类项目；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 3、与“太湖流域管理要求”相符性分析 《江苏省太湖污染防治条例》（省人大2018年1月24日修订）将太湖流域划分为三级保护区，《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政发[2012]221号）具体明确了苏州太湖一、二级保护区涉及行政镇、村名称，本项目位于三级保护区。本项目为汽车车身的生产及试制，建设项目营运期无生产废水排放。本项目不属于新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，同时《江苏省太湖水污染防治条例》中第四十三条规定“太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为”，经过分析，建设项目不存在《江苏省太湖水污染防治条例》中所列三级保护区的禁止行为，符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求。 4、与“《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈“两减六治三提升”专项行动 方案〉的通知》（苏发〔2016〕47号）”的相符性分析 由表1-5可知，本项目符合“两减六治三提升”相关要求。 5、与“三线一单”相符性 由表1-6可知，本项目符合国家、地方产业政策，符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 6、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目大气污染物主要为机加工时使用切削液挥发出的油雾，以非甲烷总烃计，年产生量0.001t/a，经车间通风后无组织排放。 （2）废水 建设项目产生生活污水432t/a经化粪池处理后达接管要求经规范化排污口接管至太仓城区污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入吴塘河。 （3）固废 建设项目废物主要包括生活垃圾、废含油抹布及手套、废边角料、废切削液、废润滑油、废包装桶、废包装箱、废电路板、废砂轮和废金属屑。其中废含油抹布及手套和生活垃圾由环卫部门统一清运，废边角料、废电路板、废砂轮、废金属屑和废包装箱外售处理，废切削液、废包装桶和废润滑油委托有资质单位处理。 建设项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目高噪声设备产生的噪声经设备减震，厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 4、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 5、满足区域总量控制要求 建设项目无组织废气排放总量为：非甲烷总烃：0.001t/a，仅作考核量。本项目无生产废水排放，仅有生活污水达接管要求排入太仓城区污水处理厂集中处理，接管考核量为：废水量432t/a，COD0.17t/a、SS0.086t/a、氨氮0.011t/a、总氮0.015t/a、总磷0.0017t/a；最终外排量：废水量432t/a，COD0.022t/a、SS0.004t/a、氨氮0.0017t/a、总氮0.005t/a、总磷0.0002t/a，纳入太仓城区污水处理厂总量范围内。固废均得到合理处置。 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地新建是可行的。 二、建议 1、建议建设单位加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、建议建设单位加强各项污染物的处置措施，严格控制各类污染物的排放量，尽量减轻对周围环境的影响。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 备案证 附件二 营业执照及法人变更说明 附件三 承诺书 附件四 公示证明 附件五 危废委托处置承诺 附件六 环评合同 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边300m概况图 附图三 建设项目车间平面布置图 附图四 双凤镇土地规划图 附图五 生态红线图 附图六 建设项目四至图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 - 2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。