建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：   苏州科博塑料制品有限公司新建年产36万个塑料桶和58万个塑料桶盖及其它塑料制品生产项目

建设单位(盖章)：    苏州科博塑料制品有限公司

编制日期： 2019年4月23日

苏州科博塑料制品有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 苏州科博塑料制品有限公司新建年产36万个塑料桶和58万个塑料桶盖及其它塑料制品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 苏州科博塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 唐晓宁 |  |  |  | 联系人 |  | ** |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 太仓市浮桥镇浏家港中燕民营工业园银港路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | **** |  | 传真 |  | -- |  | 邮政编码 |  |  | 215313 |  |
| 建设地点 |  | 太仓市浮桥镇浏家港中燕民营工业园银港路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 太仓港经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 太港管备[2019]22号 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2926塑料包装箱及容器制造 |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 720 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 依托租赁方 |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 800 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 2.5% |
| 评价经费 （万元） |  | - |  |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2019年7月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） | 186 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  | － |  |  |
| 电（万度/年） | 10 |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  | － |  |  |
| 燃煤（吨/年） | － |  |  |  | 其他 |  |  |  |  | － |  |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区排水采用“雨污分流”制。雨水经雨水管网收集后就近排入区域雨水管网，项目生活污水72t/a经化粪池预处理和冷却循环水32t/a达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962 -2015）表1中标准，近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，接管至太仓市港城组团污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 项目主要原辅材料见表1，原辅材料理化性质详见表2。 表1 项目主要原辅材料表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 主要成分; 备注. 1; 聚乙烯树脂; 吨/年; 780; 其中高压聚乙烯480t/a，低压聚乙烯300t/a; 外购. 2; 色母; 吨/年; 7.8; -; 外购. 3; 润滑油; 吨/年; 0.2t/a; 矿物油; 外购. 表2 项目原辅材料理化性指标 名称; 分子式; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 聚乙烯（PE）; －; 白色半透明固体，熔点（℃）：132—135。相对密度(水=1)：0.90-0.91。耐腐蚀,抗张强度30MPa，可用作工程塑料,适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等,也用于编织包装袋、包装薄膜。; 可燃; -. 色母粒子; -; 由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润 湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。; 可燃; -. 2、主要设备 项目设备情况一览表见表3。 表3 项目设备情况一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量 台/套. 1; 破碎机; 20P; 1. 2; 冷却塔; 2t/h; 1. 3; 全自动吹塑中空成型机; TDP-120F/80B/160F; 3. 4; 注塑机; BOLE400EKII; 2. 5; 空压机; 1m3/min; 1. 6; 修边机; -; 1. 7; 吸料机; -; 1. 8; 拌料机; -; 1. 9; 冷却辅助设备; -; 1. 10; 增压泵; -; 1. 11; 压盖机; -; 1. 12; 塑料桶模具; -; 4. 13; 桶盖模具; -; 3. |

工程内容及规模（不够时可附另页）： - 项目概况 苏州科博塑料制品有限公司成立于2017年12月27日，主要经营范围为生产、加工、销售塑料制品、其它印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建设单位拟投资800万元，租用太仓市经纬仓储有限公司空置厂房进行生产，占地面积720平方米，项目预计2019年7月1日建成投产，建成后将具有年生产36万个塑料桶和58万个塑料桶盖及其它塑料制品的生产能力。建设单位于2018年5月通过了太仓港经济技术开发区管理委员会备案（备案证号：太港管备[2018]35号）但未进行生产，现建设单位重新通过太仓港经济技术开发区管理委员会备案（备案证号：太港管备[2019]22号），原有备案证号作废。 建设项目不设食堂、浴室，职工用餐自行解决。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，本项目需要进行环境影响评价。技改项目主要进行磨床及其零部件的生产，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单可知本项目类别属于“十八 橡胶和塑料制品—47、塑料制品制造—其他”，需要编制环境影响评价报告表。苏州科博塑料制品有限公司今委托南京博环环保有限公司编制《苏州科博塑料制品有限公司新建年产36万个塑料桶和58万个塑料桶盖及其它塑料制品生产项目环境影响报告表》。接受委托后，我单位立即安排有关人员进行现场踏勘，对项目所处区域的自然环境、社会经济环境等进行了调查，在此基础上完成了本项目的环境影响报告表，交由建设单位上报环保主管部门审批。 2、项目选址与规划相符 （1）与规划的相符性 本项目位于太仓市浮桥镇浏家港银港路3号，地块属于规划的茜泾银港工业区，属于工业用地。根据太仓市规划，茜泾银港工业区四至范围为：东至港区化工小区、西至338省道、南至浏河交界、北至杨林塘。本项目位于茜泾银港工业区范围内，因此，项目选址合理，与规划相容。 （2）与产业园产业定位相符性 本项目位于规划的茜泾银港工业区中的中燕工业园内，中燕工业园及周边地区拟规划为主要发展机械电子、轻工纺织、食品、生物医药、环保等主导产业，其中机械电子环保产业主要发展新能源、装备制造、精密机械、电子信息等，生物医药主要发展复配分装及研发等，整个区域是集城市新中心、高新技术产业开发区等为一体的综合性经济开发区。本项目所在地区属于中燕工业园，主要为塑料桶制造，属于轻工行业，不使用高污染燃料作为能源，产生的“三废”合理处置，达标排放，符合太仓市及工业区的环保规划。 ## （3）与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，“第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。”本项目不属于上述禁止建设项目，本项目营运过程中生活污水经化粪池预处理和冷却循环水达标后，近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，接管至太仓市港城组团污水处理厂集中处理。因此建设项目的建设与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修正本）相关要求不违背。 3、与产业政策相符情况 本项目主要为塑料包装箱及容器制造，不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及部分修改条目和《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118 号）和《苏州产业导向目录》（2007 年本）及其修改条目中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，也不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129 号文）、《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中淘汰和限制类项目，为该产业政策允许建设项目。因此，本项目建设符合太仓市及浮桥镇土地利用规划和生态保护规划。另外，本项目不属于国家《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的限制和禁止范围，也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》的限制和禁止范围。 因此，本项目的建设符合国家和地方的有关产业政策要求。 4、“三线一单”相辅性分析 （1）生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（[2018]74号），本项目距离最近的国家级生态功能保护区长江太仓浏河饮用水水源保护区为4.7km；根据《江苏省生态红线区域保护规划》（2013），建设项目距离太仓市生态红线保护区杨林塘（太仓市）清水通道维护区最近，约为2700m。杨林塘（太仓市）清水通道维护区二级管控区范围为杨林塘及其两岸各100 米范围，总面积为6.54 平方公里。建设项目生活污水经化粪池处理，处理处置的生活废水和冷却循环水经环卫部门统一清运至太仓市港城组团污水处理厂处理，不直接向附近水体排放污水；固体废物均得到合理处置，可以做到零排放；原材料运输方式采用公路运输，远离二级管控区，生产行为符合生态红线保护管控要求。因此不会对杨林塘（太仓市）清水通道维护区造成影响，符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》。 （2）环境质量底线 项目所在地环境现状监测结果表明，项目所在地环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为16、42、73、39微克/立方米，项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区，根据大气环境质量达标规划，通过进一步减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境质量现状满足《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中3类区标准值的要求，本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，建设项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 建设项目生产设备先进、自动化程度高，因而生产原辅材料利用率高、能耗低；生产用地性质为工业用地；生产工艺用水与生活用水取自当地自来水，不浪费水资源，对生态环境无影响。总之，建设项目符合资源利用上线要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表4。 表4 本项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指 导目录》（2011 年本） 及修订; 经查《产业结构调整指导目录》（2011 年本）及修订，项目不在《产业结构调整指导目录》（2011 年本）及修订中的限制类及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工 业和信 息产业结构调整指导目 录（2012 年本）》及修订; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订，项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订中的限制类及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目 录（2012 年本）》、《禁 止用地目录（2012 年 本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地 项目目录（2013 年本）》、 《江苏省禁止用地项目 目录（2013 年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年 本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中. （4）环境准入负面清单 本项目位于太仓市浮桥镇，该区域未公布环境准入负面清单。对照《市场准入负面清单（2018版）》，本项目不属于禁止或许可类，属于允许类项目。本项目所使用的原料主要为聚乙烯塑料等，主要原料基本上不包含有毒有害物质；产品为塑胶制品，属于无毒、无害产品。 5、与“两减六治三提升”专项行动相符性分析 本项目为生产塑料制品，行业类别为C2926塑料包装箱及容器制造，本项目产生的吹塑、注塑废气经二级活性炭吸附装置处理后经1#排气筒排放；生活污水经化粪池预处理后和冷却循环水近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，接管至太仓市港城组团污水处理厂集中处理，对周边水环境无影响。因此，本项目与“两减六治三提升”专项行动相符。 6、工程内容及生产规模 项目主体工程及产品方案见表5。 表5 项目主体工程及产品方案表 工程内容; 产品名称; 产品规模（万个/年）; 年运行时间（h）. 吹塑、注塑加工; 塑料包装桶; 36; 3000. 塑料桶盖及其它塑料制品; 58. 7、公用工程 （1）给水 项目自来水用量为186t/a，其中，生活用水90t/a，循环冷却水用水96t/a，均由市政自来水管网供应。 （2）排水 项目厂区排水采用“雨污分流”制。雨水经雨水管网收集后就近排入区域雨水管网。项目生活污水72t/a经化粪池预处理后和冷却循环水32t/a近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，接管至太仓市港城组团污水处理厂集中处理。 （3）供电 项目用电约10万度/年，供电来自当地电网。 （4）绿化 项目依托租赁方现有绿化，绿化维护由租赁方负责，项目不新增绿化面积。 （5）储运工程 项目原料及产品在车间仓储区域储存，进出厂均使用汽车运输。 （6）冷却塔 项目设置一台冷却塔，冷却塔规格2t/h，年循环水量4800t/a，需要定期补充用水。密闭式冷却塔循环水补充水量按循环水量2%计，补充水量为96t/a。 （7）空压机 项目设置一台空压机，压缩能力1m3/min。 项目公用及辅助工程一览表见表6。 表6项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建筑面积600 m2; 一层. 办公用房; 建筑面积120m2; 两层. 贮运工程; 车间仓储区; 30m2; 车间暂存. 运输; -; 汽车运输. 公用工程; 给水; 186t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 104t/a; 生活污水经化粪池预处理后和冷却循环水一起近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，接管至太仓市港城组团污水处理厂集中处理. 供电; 10万度/年; 由当地市政电网提供. 冷却塔; 2t/h; 1台. 绿化; -; 依托租赁方. 空压机; 1m3/min; 1台. 环保工程; 废水; 规范化排污口; 依托租赁方现有; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 雨、污水管线; 依托租赁方现有; -. 化粪池; 5m3，依托租赁方; -. 噪声; 选用低噪声设备、减振底座、厂房隔声; 降噪量≥25dB（A）; 厂界噪声达标. 废气; 集气罩+活性炭吸附装置; 1套; 非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准. 排气筒; 15m; 1根. 固废; 一般固废堆场; 5m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求. 危废堆场; 5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求. 8、环保投资 项目环保投资20万元，占总投资的2.5%，具体环保投资情况见表7。 表7 项目环保投资一览表 污染 种类; 设施名称; 环保投资 （万元）; 设计能力; 处理效果. 废气; 集气罩+活性炭吸附装置1套; 6; 收集效率90%，去除效率90%，风量1000m3/h; 非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准. 排气筒; 2; 15m高; -. 废水; 化粪池; 依托租赁方; 5m3; -. 规范化排污口; 依托租赁方; 1套; -. 雨水、污水管网; 依托租赁方; 1套; -. 噪声; 设备减振、厂房隔声; 5; 设备降噪量10-25dB（A）; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准。. 固废; 一般固废堆场; 2; 5m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 危险固废堆场; 5; 5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 小计; -; 20; -; -. 9、职工人数及工作制度 项目劳动定员6人，塑料包装桶生产线工作班制为一班制，每班工作10小时，工作时间为早上8:00-12:00，下午14:00-20:00，年工作300天。 10、厂区平面布置 厂区租用太仓市浮桥镇浏家港中燕民营工业园银港路3号空置厂房及办公楼，办公楼位于生产车间外东北侧，生产加工区位于车间内中部及东侧。冷却塔位于车间北侧，仓库位于车间内西侧。厂区具体布置情况见附图三。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有污染情况存在。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 建设项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北向西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部3.5～5.8米（基准：吴淞零点），西部2.4～3.8米。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6～1.8米左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3～1.1米厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5～1.9米，地耐力为100～120kPa； （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4～0.8米，地耐力为80～100kPa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120～140kPa。 2、气象特征 建设项目所在地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期232天；年平均降水量1064.8毫米，年平均降雨日为129.7天；年平均气温15.3℃，极端最高气温37.9℃，极端最低温度－11.5℃，年平均相对湿度81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风速3.4米/秒，实测最大风速29米/秒。平均大气压1015百帕，全年日照2019.3小时。主要气象特征见表8。 表8 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3℃. 极端最高温度; 37.9℃. 极端最低温度; -11.5℃. 2; 风速; 年平均风速; 3.4m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 81%. 最热月平均相对湿度; 85%. 最低月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 1064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8.4）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年盛行风向和频率; SE 12%. 春季盛行风向和频率; SE 17.9%. 夏季盛行风向和频率; E 27.0%. 秋季盛行风向和频率; E 18.1%. 冬季盛行风向和频率; NW 13.9%. 3、水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。 根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 太仓市区域内河流密布，塘浦纵横交错，是太湖与长江的联系纽带，境内有大小河流4000余条，河道总长达4万余km。主要通江河流有新杨林塘、七浦塘、杨林塘、浪港、鹿鸣泾、钱泾、新泾、汤泽（东西向），主要调蓄河道有吴塘、盐铁塘、半泾、十八港、江申泾、石头塘、斜塘、向阳河、随塘河（西北向）。 建设项目附近河流主要为杨林塘。杨林塘又名杨林河、杨林浦，是阳澄淀泖区五大通江引排骨干河道之一。河道西起巴城湖，向东经昆山市巴城、周市等镇入太仓市，经双凤、城厢至浮桥镇杨林口入长江，河道全长40.25千米，其中昆山段长14.45千米，太仓段长25.8千米，集水与排涝面积746.7平方千米，同时也是《江苏省干线航道网规划》中连申线苏南段的重要组成部分。 4、植被与生物多样性 建设项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。 种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。 沿江沼泽、坑塘及洲滩尾部等为水生动物产卵、觅食的场所。 长江渔业水产资源丰富，有淡水种、半咸水种、近河口种和近海种四大类型，鱼类以鲤科为主，还有鲥鱼、刀鱼、河鱭、中华鲟等珍贵鱼类。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 太仓市位于江苏省南部，长江口南支河段的南岸，东南紧邻上海，西为发达的苏、锡、常地区，东北与上海崇明岛隔江相望，地处长江入海口的咽喉。 太仓市有着悠久的历史，自古代宋、元以来，太仓的浏家港便是江浙一带的漕运枢纽，建有百万石的粮仓和规模庞大的水运码头。据史籍记载，当时“海外番舶，蛮商夷贾，云集繁华”，号称“六国码头”。明永乐年间，著名航海家三保太监郑和“造大舶，自苏州浏家河泛海”，七下西洋，远航亚非30余国，为太仓留下了辉煌的一页。 太仓沿江岸线共有38.8公里，其中深水岸线22公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在10米以上，深水线离岸约1.5公里，能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓，它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。 浮桥镇，镇域面积145平方公里，常住人口7.8万人，外来人口7.6万人，辖5个管理区，3个街道办事处，23个行政村，11个社区居委会。 浮桥区位优势得天独厚，是首批对台海上直航港、太仓港港口开发区和太仓滨江新城的核心，拥有20多公里长江黄金岸线，苏昆太高速、锡太一级公路、新港公路、339省道、沪浮璜公路贯通全镇，可1小时内南至上海、西至昆山、北至常熟，拥有广阔的经济腹地和强大的发展后劲。 浮桥经济发展快速健康，拥有规上企业120多家，玖龙纸业、BP石油、华能电厂等世界500强企业和国字大号企业入驻浮桥，形成了金属制造、仓储物流、纺织服装、木业加工、再生资源、电子塑业六大支柱产业，其中制塑、再生资源被列为苏州特色产业基地；温氏养鸡、金星獭兔、老闸优质种蚕、中华绒螯蟹扣蟹、协心葡萄等特色农业形成品牌，蚕桑基地和獭兔公司被列为苏州现代农业示范点。 浮桥镇环境优美社会和谐，郑和公园、艳阳农庄、同觉寺、生态农业园等成为休闲观光新亮点，连续多年无重大安全事故、刑事案件和集访越访事件发生，先后荣获全国环境优美乡镇、江苏省卫生镇、“亿万农民健身活动”先进镇、教育现代化先进镇和苏州市平安建设安全镇、村民自治模范镇等荣誉称号。 建设项目1000m范围内无文物保护单位。 建设项目位于太仓市浮桥镇浏家港中燕民营工业园银港路3号，拟租赁太仓市经纬仓储有限公司空置厂房进行生产。该地块用地性质为工业用地，符合太仓市浮桥镇用地规划，符合当地总体规划和环境规划等相关规划要求。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目租用太仓市经纬仓储有限公司太仓市浮桥镇浏家港中燕民营工业园银港路3号。项目厂房南侧为太仓安捷机动车检测有限公司，周边为租用厂房企业。 项目周围环境概况见附图二。 （1）本项目所在地区域环境质量现状 ①空气环境质量 2017年度，城市环境空气质量达标天数比例为74.0%，空气质量指数（AQI）平均为62，空气质量指数级别平均为二级，环境空气中主要污染物为PM2.5、二氧化氮和臭氧。与上年度相比，空气质量达标天数比例有所下降。 表9 空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年均值; 16; 60; 0.27; 达标. 24小时平均第98百分位数; 32; 150; 0.21. NO2; 年均值; 42; 40; 1.05; 不达标. 24小时平均第98百分位数; 92; 80; 1.15. PM10; 年均值; 73; 70; 1.04; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 141.7; 150; 0.94. PM2.5; 年均值; 39; 35; 1.11; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 84; 75; 1.12. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 189; 160; 1.18; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 0.30. 城市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为16、42、73、39微克/立方米，二氧化硫较上年下降11.1%，达到年均二级标准；二氧化氮上升16.7%，超标0.05倍；PM10下降5.2%，超标0.04倍；PM2.5下降4.9%，超标0.11倍。一氧化碳24小时平均第95百分位浓度为1.2毫克/立方米，较上年下降7.7%，达到二级标准；臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位浓度为182微克/立方米，较上年上升6.4%，超标0.14倍。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 ②水环境质量 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏国泰环境监测有限公司于2016年6月14日对长江的地表水质量进行了监测，地表水监测断面设置如下：W1太仓港区（港城组团）污水处理厂排污口与长江汇合处上游500米、W2太仓港区（港城组团）污水处理厂排污口与长江汇合处下游1000米。监测数据如下： 表10 地表水水质现状监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷. W1; 7.41; <10; 28; 0.103; 0.18. W2; 7.45; <10; 21; 0.218; 0.19. 标准值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 注：COD计算平均值时，最小值以10mg/L计。 根据监测数据可知，各监测断面所有监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 ③声环境质量 本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，数据为2019年4月12日监测获得，监测结果如表11。 表11 声环境质量现状监测结果表 （单位Leq：dB(A)） 监测项目; 监测时间; 监测点位; 昼间; 标准; 评价; 夜间; 标准; 评价. 厂界噪声; 2019年4月12日; N1东厂界外1m; 57.8; 65; 达标; 49.3; 55; 达标. N2 南厂界外1m; 58.3; 达标; 49.7; 达标. N3西厂界外1m; 55.1; 达标; 50.0; 达标. N4 北厂界外1m; 58.5; 达标; 49.4; 达标. 评价期间对建设项目所在地声环境进行了现状监测。监测时间：2019年4月12日昼、夜间各一次，监测点位为厂界外1m，噪声现状监测结果为：东厂界昼间57.8dB（A）、夜间49.3dB（A），南厂界昼间583dB（A）、夜间49.7dB（A），西厂界昼间55.1dB（A）、夜间50.0dB（A），北厂界昼间58.5dB（A）、夜间49.4dB（A），项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。根据监测数据可知，项目所在地声环境质量现状符合3类标准，声环境质量状况较好。 2、周边污染情况及主要环境问题 建设项目所在地项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。水环境、声环境均达标，环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目周边情况，确定本项目大气环境保护目标，见表12；主要环境保护目标，见表13。 表12 大气环境保护目标表 环境要素; 环境敏感目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 规模(户/人); 相对厂址方位; 距离(m); 环境功能. X; Y. 大气环境; 奚家宅; 333011; 3491919; 居住区; 人群; 16户约56人; S; 80; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区. 表13 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标; 方位; 距离（m）; 规模; 执行标准. 地表水; 杨林塘; N; 2700; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 小河; W; 10; 小型. 小河; S; 56; 小型. 声环境; 奚家宅; S; 80; 16户约56人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 杨林塘（太仓市）清水通道维护区; N; 2700; 二级管控区6.54km2; 水源水质保护.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目拟建地属于环境空气质量功能二类地区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃日平均值参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值，具体见表14。 表14 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4.0mg/m3. 1小时平均; 10.0mg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐标准. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，杨林塘及附近小河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，具体限值见表15。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; 地表水; 依据. pH（无量纲）; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1标准中Ⅲ类标准. COD≤; 20. 高锰酸盐指数≤; 6. BOD5≤; 4. 氨氮（NH3-N）≤; 1.0. 总磷（以P计）≤; 0.2. 3、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，见表16。 表16 声环境质量标准限值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气排放标准 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准。具体见表17。 表17 大气污染物综合排放标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 单位产品非甲烷总烃排放量标准kg/t; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值mg/m3; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 0.3; 车间或生产设施排气筒; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准. 2、废水排放标准 项目生活污水经化粪池处理后和冷却循环水一起近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，进入太仓市港城组团污水处理厂进行处理。污水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体见下表。 表18 废水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 浓度限值; 标准来源. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总氮; 70. 总磷（以P计）; 8. 为保护太湖水体水环境质量，太仓市港城组团污水处理厂尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2中城镇污水处理厂尾水排放浓度限值，DB32/1072-2018中未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体标准限值列于表19。 表19 污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L，除pH外） 序号; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB321/1072-2018）. 2; 氨氮; 4（6）*. 3; 总氮; 12（15）. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准. 6; SS; 10. 注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 根据《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）现有城镇污水处理厂仍执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）氨氮5（8）mg/L 、总氮15mg/L标准，自 2021 年 1 月 1 日起氨氮执行 4（6）mg/L 标准，总氮执行12（15）mg/L标准。 3、厂界噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体数值见表20。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准值 （单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目完成后，全厂污染物产生、排放情况见表21。 表21 项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 排放总量; 最终排放量. 有组织废气; VOCs（非甲烷总烃）; 0.248; 0.224; 0.024; 0.024. 无组织废气; VOCs（非甲烷总烃）; 0.028; 0; 0.028; 0.028. 废水; 废水量; 104; 0; 104[1]; 104[2]. COD; 0.035; 0; 0.035[1]; 0.005 [2]. SS; 0.019; 0; 0.019[1]; 0.001[2]. 氨氮; 0.002; 0; 0.002[1]; 0.0005[2]. 总氮; 0.003; 0; 0.003[1]; 0.0016[2]. 总磷; 0.0003; 0; 0.0003[1]; 0.00005[2]. 固废; 一般固废; 7.88; 7.88; 0; 0. 危险固废; 1.123; 1.123; 0; 0. 生活垃圾; 1.8; 1.8; 0; 0. 注：[1] 本项目污水近期环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂、远期管网建成后排入太仓市港城组团污水处理厂的接管考核量。 [2]根据太仓市港城组团污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 本项目新增有组织排放废气排放量：VOCs（非甲烷总烃）0.024t/a；项目无组织排放废气排放量：VOCs（非甲烷总烃）0.028t/a。项目废水经化粪池处理后，近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，进入太仓市港城组团污水处理厂进行处理。水污染物的接管考核总量为：废水量104t/a、COD 0.035t/a、SS 0.019t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.003t/a、总磷0.0003t/a，纳入太仓市港城组团污水处理厂总量范围内；最终排入外环境的量为COD 0.005t/a、SS 0.001t/a、氨氮0.0005t/a、总氮0.0016t/a、总磷0.00005t/a；固废均得到有效处置。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 塑料包装桶、桶盖及其它塑料制品生产工艺流程见图1。 图1 塑料包装桶、桶盖及其它塑料制品生产工艺流程图 塑料包装桶生产工艺流程简述： （1）混合：按客户需求分别通过吸料机把高压聚乙烯和色母、低压聚乙烯和色母粒子投入混料机中混合，此工序为纯物理混合，无化学反应。 - 吹塑成型：将混合好的高压聚乙烯原料送入到挤出机中加热混炼使其熔融，吹塑成型通过电加热升温至200℃，持续加热后熔化的物料被螺杆用压力从模口挤出，形成所需的产品形状。由循环冷却水间接冷却模具成型。该过程中在物料挤出时会产生有机废气（G1）、噪声（N）。 （3）注塑成型：将混合好的低压聚乙烯原料送入到注塑机中加热混炼使其熔融，注塑成型通过电加热升温至150℃，持续加热后熔化的物料注入模具或压盖机中，形成所需的产品形状。由循环冷却水间接冷却模具成型。该过程中在物料挤出时会产生有机废气（G1）、噪声（N）。 （4）修边：在注塑过程中，熔融塑料会溢入模具合模面缝隙间并留在产品上，通过修边机进行去除。 （5）检验整理：人工目视检验对成品进行检验整理。 修边过程中产生的塑料边角料和检验过程中产生的少量次品（占成品量的1%，约1400个/年）用碎料机对其进行碎料后回用于混合工序。由于破碎机粉碎而成的粒子粒径较大约为8-10mm 左右，且碎料过程碎料机密闭，因此粉碎过程没有粉尘废气产生，会产生噪声（N）。 建设项目破碎机仅对自己厂生产的产品中的次品进行破碎，不对外购原料碎料 且不对外承接碎料服务。

主要污染工序： - 废气 （1）吹塑、注塑废气 吹塑及注塑过程中，塑料粒子、色母粒子受热，塑料中残存未聚合的反应单体以及从聚合物中分解出的单体可挥发至空气中，从而形成有机废气。由于加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，分解的单体量极少，且加热在封闭的容器内进行，产生的单体仅有少量排出。 根据美国《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）推荐塑料加工废气排放系数为0.35kg/t·原料，本次吹塑及注塑过程中聚乙烯塑料和色母产生的单体及其他有机物产生的有机废气以非甲烷总烃计。本项目塑料粒子、色母粒子总用量787.8t/a，则吹塑过程中产生有机废气0.276t/a，以非甲烷总烃计。 吹塑、注塑废气经集气罩收集，收集效率90%，通过2000m3/h引风机进入二级活性炭吸附装置处理，处理效率90%，处理达标后的废气经过15m高排气筒高空排放。未收集非甲烷总烃以无组织形式排放。 项目有组织废气产生及排放情况见表22，无组织废气产排情况见表23。 表22 项目有组织大气污染物排放情况表 污染源名称; 污染物名称; 废气量 Nm3/h; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况; 排气筒高度m. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 吹塑、注塑; 非甲烷总烃; 2000; 41.36; 0.083; 0.248; 活性炭处理装置; 90%; 4.136; 0.008; 0.025; 15. 表23 项目无组织废气产生情况表 污染源; 污染物名称; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 面源面积m2; 面源高度m. 吹塑、注塑; 非甲烷总烃; 0.009; 0.028; 600; 6. （2）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表24 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#; 非甲烷总烃; 4.136; 0.008; 0.025. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 4.136; 0.008; 0.025. ②无组织排放量核算 表25 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放位置; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 车间; 注塑、吹塑; 非甲烷总烃; 车间通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准; 4.0; 0.028. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 车间通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准; 4.0; 0.028. ③项目大气污染物年排放量核算 表26 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.053. 2、废水 建设项目总用水为186t/a，分别为生活用水90t/a 和冷却水定期补充水96t/a，均来自当地自来水管网。 建设项目员工6 人，每人每天用水量按50L 计算，工作日为300 天，则员工生活用水量总数为90t/a，根据《室外排水设计规范(GB50014-2006)》(2016 年版)中相关标准，生活污水的排放系数按0.8 计，则产生生活废水0.24t/d（72t/a），废水中的主要污染物为pH 7.5、COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L 和总磷4mg/L，通过化粪池处理后，近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，进入太仓市港城组团污水处理厂处理，处理达标后排放，尾水排入长江。 项目使用循环冷却水，循环使用，定期排放。冷却塔规格2t/h，年循环水量4800t/a，需要定期补充用水。密闭式冷却塔循环水补充水量按循环水量2%计，补充水量为96t/a。其中蒸发损耗64t/a，32t/a定期外排，近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，进入太仓市港城组团污水处理厂处理，处理达标后排放，尾水排入长江。 项目用排水平衡见图2。 生活用水 近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，排入污水管网，进入太仓市港城组团污水处理厂进行处理。 损耗18 186 图2 项目用排水平衡图（单位：t/a） 自来水 化粪池 104 90 72 冷却用水 损耗64 96 32 4800 3、噪声 项目生产设备中高噪声设备主要为吹塑成型机、修边机、破碎机、冷却塔等，噪声源情况见表27。 表27 项目高噪声设备情况表 序 号; 设备名称; 数量台; 单台噪声 dB（A）; 所在车间 名称; 治理措施; 降噪效果 dB（A）. 1; 破碎机; 1; 75; 生产车间; 减振、隔声; 25. 2; 冷却塔; 1; 70; 室外; 消声器; 10. 3; 全自动吹塑中空成型机; 3; 85; 生产车间; 减振、隔声; 25. 4; 空压机; 1; 80. 5; 修边机; 1; 75. 6; 吸料机; 1; 80. 7; 注塑机; 2; 85. 4、固体废物 本项目在运营时产生的固体废弃物主要为边角料、生活垃圾、废活性炭、注塑机设备保养产生的废润滑油和擦拭沾油零件产生的含油废抹布。 (1) 本项目在修边工序中产生多余的边角料，本项目钢材原料用量为787.8t/a，原料利用率约为99%，则边角料产生量为7.88t/a，产生后经破碎机粉碎后回用； (2) 本项目劳动定员6人，每年工作300天，员工生活产生垃圾按1kg/(人·d）计算，则生活垃圾产生量约为1.8t/a。分类收集后由当地环卫部门统一处理； (3) 废活性炭：根据生产规模预测，本项目活性炭吸附装置的尺寸拟定为600mm×900mm×1100mm ， 活性炭箱尺寸500mm × 800mm × 1000mm ， 活性炭颗粒的堆密度约为0.5g/cm3，因此活性炭填充量约为0.2t。活性炭对项目有机废气的平均吸附量约0.3g(有机废气)/g(活性炭)，由污染源强估算可知，本项目的有组织非甲烷总烃废气产生量一年达到0.248t/a，活性炭吸附效率90%，即活性炭吸附非甲烷总烃废气0.223t/a，因此本项目一年需要的活性炭的使用量为0.743t/a。因此本项目活性炭一次填充0.2t，每3个月更换1次，即一年更换4次，满足建设项目非甲烷总烃废气处理要求，产生的废活性炭总量约为1.023t/a。 (4) 废润滑油 建设项目机器设备运行时需定期添加润滑油，根据建设单位提供资料，废润滑油的产生量约为0.1t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物，废物类别为HW08，废物900-249-08，需收集暂存于危废仓库，委托有危废处理资质单位处理。 (5) 含油废抹布 含有废抹布主要为擦拭机器设备时产生，根据建设单位提供资料，含油废抹布年产生量约为0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），附录“危险废物豁免管理清单”，含油废抹布全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾。 (6) 化粪池依托现有，产生的污泥由租赁方统一处理。 (7) 固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017））及结果见表28。 表28 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定 依据. 1; 塑料不合格品、边角料; 修边、检验; 固态; PE塑料等; 7.88; √; -; 《固体废物鉴别标准 通则》. 2; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 废纸等; 1.8; √; -. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; 1.023; √; -. 4; 废润滑油; 设备维护; 液态; 矿物油; 0.1; √; -. 5; 含油废抹布; 擦拭; 固态; 棉布等; 0.02; √; -. 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中固废的判别依据，列于4.2中的副产物属于固体废物，所以建设项目产生的副产物均属于固体废物。 （2）固体废物产生情况 项目固废产生情况详见表29。 表29 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 塑料不合格品、边角料; 一般工业固体废物; 修边、检验; 固态; PE塑料等; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; -; 61; -; 7.88; 回用. 2; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; T; HW49; 900-041-49; 1.023; 委托处置. 3; 废润滑油; 危险固废; 设备维护; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.1; 委托处置. 4; 生活垃圾; 一般固体废物; 办公、生活; 固态; 废纸等; -; 99; -; 1.8; 环卫清运. 5; 含油废抹布; 危险固废; 擦拭; 固态; 棉布等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02; 环卫清运. 表30 建设项目危险废物汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; T; HW49; 900-041-49; 1.023; 委托处置. 2; 废润滑油; 设备维护; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.1. 3; 含油废抹布; 擦拭; 固态; 棉布等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02; 环卫清运.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 吹塑（G1） 注塑（G2） | 非甲烷总烃 | 41.36mg/m3，0.248t/a | 4.136mg/m3， 0.025t/a |
| 无组织废气 | 吹塑、注塑（未收集） | 非甲烷总烃 | 无组织，0.028t/a | 无组织，0.028t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 72t/a | COD SS 氨氮 总磷 总氮 | 400mg/L，0.029t/a 200mg/L，0.014t/a 25mg/L，0.002t/a 4mg/L，0.0003t/a 35mg/L，0.003t/a | 排放水量104t/a COD：337mg/L，0.035t/a SS：183mg/L，0.019t/a 氨氮：19mg/L，0.002t/a 总磷：3mg/L，0.0003t/a 总氮：29mg/L，0.003t/a |
|  | 冷却水 32t/a | COD SS | 200mg/L，0.006t/a 150mg/L，0.005 t/a |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 塑料不合格品、边角料 | 7.88t/a | 回用生产7.88t/a |
|  |  | 废活性炭 | 1.023t/a | 委托处置1.123t/a |
|  |  | 废润滑油 | 0.1t/a |  |
|  |  | 含油废抹布 | 0.02t/a | 环卫清运1.82t/a |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a |  |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要为吹塑机、冷却塔等，单台设备噪声值为70-85dB(A)，通过厂房隔声、安装减振装置、消声器等后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租用太仓市经纬仓储有限公司太仓市浮桥镇浏家港中燕民营工业园银港路3号进行生产，施工期主要为设备的安装和调试，施工时限短，工程量较小，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）有组织废气 项目吹塑、注塑过程产生的非甲烷总烃0.276t/a，集气罩收集后，经过活性炭吸附装置处理达标经15m高排气筒高空排放。 活性炭吸附装置的工作原理如下：活性炭吸附装置主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂活性炭，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。采用活性炭吸附法处理有机溶剂废气，方法成熟，国内外许多企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。对有机废气去除效率可达到90%。 项目废气处理装置设计参数具体如表31： 表31 活性炭吸附装置主要设计参数 参数名称; 技术参数值. 设计风量（Nm3/h）; 2000. 比表面积; 活性炭吸附比表面积为979m2/g. 堆积密度; ≤500g/l. 孔体积; 0.63m3/g. 吸附率; 0.24kg/kg. 结构形式; 抽屉式. 净化效率; ≥90%. 更换频次; 一个季度更换一次. 经活性炭吸附装置处理后，建设项目非甲烷总烃排放量为0.025t/a，单位产品非甲烷总烃排放量为0.031t/kg，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准。项目污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 （2）无组织废气 项目吹塑过程未能收集的废气，产生量较小，无组织排放。建设单位拟通过以下措施加强无组织废气控制： ①加强生产管理，规范操作； ②加强车间通风，使车间内的无组织废气满足相应的车间浓度标准。 （3）评价等级判断 ①预测模式 本次预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的预测模式AERSCREEN。 ②估算模型参数表 估算模型参数表见表32。 表32 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 71.58万. 最高环境温度/℃; 38. 最低环境温度/℃; -8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否√. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ③污染源调查 大气污染源点源参数调查清单见表33，面源参数调查清单见表34。 表33 大气点源参数调查清单 点源编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气 流速 /m/s; 烟气 温度/℃; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 1#; 333091; 3492365; /; 15; 0.3; 15.76; 25; 间断; 0.008. 表34大气面源参数调查清单（矩形面源） 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 厂房; 333087; 3492331; /; 40; 15; 0; 6; 3000; 间断; 0.009. ④预测结果 表35 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 非甲烷总烃（1#排气筒）; 非甲烷总烃（无组织）. 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%. 10; 0.0000; 0.00; 0.0146; 0.73. 21; -; -; 0.0170; 0.85. 25; 0.0003; 0.02; 0.0154; 0.77. 39; 0.0010; 0.08; -; -. 50; 0.0009; 0.07; 0.0068; 0.34. 75; 0.0006; 0.05; 0.0033; 0.17. 100; 0.0005; 0.04; 0.0022; 0.11. 125; 0.0005; 0.04; 0.0016; 0.08. 150; 0.0004; 0.03; 0.0012; 0.06. 175; 0.0003; 0.03; 0.0010; 0.05. 200; 0.0003; 0.02; 0.0008; 0.04. 225; 0.0003; 0.02; 0.0007; 0.03. 250; 0.0002; 0.02; 0.0006; 0.03. 275; 0.0002; 0.02; 0.0005; 0.03. 300; 0.0002; 0.02; 0.0005; 0.02. 325; 0.0002; 0.02; 0.0004; 0.02. 350; 0.0002; 0.01; 0.0004; 0.02. 375; 0.0002; 0.01; 0.0003; 0.02. 400; 0.0001; 0.01; 0.0003; 0.02. 425; 0.0001; 0.01; 0.0003; 0.01. 450; 0.0001; 0.01; 0.0003; 0.01. 475; 0.0001; 0.01; 0.0002; 0.01. 500; 0.0001; 0.01; 0.0002; 0.01. 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 0.0010; 0.85. 最远距离/m; 39; 21. 表36 估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度（mg/m3）; 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大质量浓度出现距离m. 有组织; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 0.0010; 0.08; 39. 无组织; 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0170; 0.85; 21. ⑤评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表37 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中非甲烷总烃（无组织）污染物占标率最大，最大浓度为0.0170mg/m3，最大占标率为0.85%<10%，评价等级为三级，不需要进一步预测。 本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 ⑥大气环境防护距离 大气环境防护距离不再区分点源和面源，防护距离针对整个企业，根据大气导则只有大气一级评价需要核算大气环境防护距离，大气二三评价不需要计算大气环境防护距离。 ⑦卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）的有关规定，计算卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——大气污染物可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 在计算中，本项目无组织排放污染物计算卫生防护距离的参数取值见表38。大气污染物卫生防护距离计算情况见表39。 表38 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为本项目计算取值。 表39 卫生防护距离计算表 污染源位置; 污染物名称; 一小时浓度限值 mg/m3; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）; 计算值（m）; 确定值（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 2.0; 0.009; 600; 6; 0.151; 50. 根据无组织排放废气的卫生防护距离计算数值，确定项目卫生防护距离设置为以生产车间为执行边界的50m范围，目前该卫生防护距离范围内主要为周边其他工业企业，无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。该防护距离内今后也不得规划、新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 综上所述，项目废气污染防治措施可行，废气经治理后均可达标排放，对周围大气环境影响较小。 （9）大气影响评价自查 表40 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（非甲烷总烃）; 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准□; 地方标准□; 附录D□; 其他标准√. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据√; 现状补充检测. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价 （不适用）; 预测模型; AERMOD □; ADMS; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测; 无监测□. 无组织废气监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / )厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2:( 0 )t/a; NOx:( 0 )t/a; 颗粒物:( 0)t/a; 非甲烷总烃:(0.053)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 项目全厂采用“雨污分流”制，雨水收集后排入区域雨水管网。项目废水主要为职工生活污水和循环冷却水。生活污水产生量72t/a，其污染物主要为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L，循环冷却水产生量32t/a，其污染物主要为COD200mg/L、SS150mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，进入太仓市港城组团污水处理厂进行处理。 污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表41 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、SS NH3-N、TN、TP; 太仓市港城组团污水处理厂; 连续; W-1; 化粪池; /; FW-1; 是; 一般排放口. 冷却循环水; pH、COD、SS. 表42 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放□编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; FW-1; 121.241517; 31.554201; 0.072; 污水处理厂; 连续; /; 太仓市港城组团污水处理厂; pH; 6-9. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. - 评价等级 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，项目属于水染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 表43 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接; Q≥20000 或W≥600000. 二级; 直接; 其他. 三级A; 直接; Q＜200 且W＜6000. 三级B; 间接; --. - 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目近期生活污水经化粪池预处理后和冷却循环水一起委托环卫部门托运至太仓市港城组团污水处理厂处理，尾水达标排入长江；远期生活污水经化粪池处理达接管要求后和冷却循环水一起通过规范化排污口接管至太仓市港城组团污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入长江。本项目设置化粪池5m3一个，能够保证废水达标接管污水处理厂。 （4）太仓市港城组团污水处理厂概况 太仓市港城组团污水处理厂前身为太仓港港口开发区污水处理厂，于1998年成立，设计处理能力为2万t/d，采用A/O工艺，其环评于1999年通过苏州市环境保护局审批。2008年，因公司发展需要，将公司搬迁至太仓港港口开发区协鑫路以南，玖龙路以东，培训中心以北。该环评于2009年1月20日通过太仓市环境保护局审批。项目搬迁完成后采用改良A2/O工艺，即在A/O法处理废水之前建造一个1万立方的水解酸化池，达到初步的水解高分子有机物的作用，同时兼有初步厌氧的作用，经此调整后，港城组团污水处理厂废水排放能达到提高后的标准，最终进入长江，设计处理能力为2万t/d，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，服务范围西至浮沪璜公路，东至长江江堤，南至虹桥路，北至杨林塘。是专门为太仓港经济开发区石化工业区配套的污水处理厂。 自2007年1月以来，港城组团污水处理厂废水排放执行《化学工业主要水污染物评分标准》（DB32/939-2006）：COD≤80mg/L，BOD5≤20mg/L，SS≤70mg/L，NH3-N≤15mg/L，石油类≤5mg/L。 （5）接管可行性分析 ①处理规模的可行性 太仓市港城组团污水处理厂目前尚有5000t/d的处理余量，本项目完成后全厂污水排放量约为0.24t/d，约占太仓市港城组团污水处理厂余量的0.005%，在其接管余量范围内，从水量上讲，太仓市港城组团污水处理厂有能力接纳本项目的污水，本项目废水由太仓市港城组团污水处理厂处理是可行的。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 项目生活污水接管排入太仓市港城组团污水处理厂集中处理，接管水质浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准，且满足太仓市港城组团污水处理厂接管要求，且项目水质简单，污水中不含有对太仓市港城组团污水处理厂污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对太仓市港城组团污水处理厂的处理造成冲击，因此建设项目营运期产生的污水近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，排入太仓市港城组团污水处理厂集中处理可行。 太仓市港城组团污水处理厂服务范围西至浮沪璜公路，东至长江江堤，南至虹桥路，北至杨林塘。 从以上的分析可知，太仓市港城组团污水处理厂有能力接纳本项目废水，污水处理工艺能够实现本项目废水达标排放，污水处理方案可行。 由于本项目近期无法接管进入太仓市港城组团污水处理厂，建议远期污水管网建成后，该项目的污水接管口应根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行设置。必须实施“雨污分流”，即整个厂区设置污水排放口一个，雨水排放口一个。同时应在接管口设置明显排口标志及装备污水流量计，对污水接管口设置采样点定期监测。 （6）远期环境监测计划 表44 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数a; 手工监测频次b; 手工监测方法c. 1; DW-001; pH; /; /; /; /; /; 混合采样; 1次/年; 《地表水和污水监测技术规范》 HJ/T 91-2002. COD. SS. NH3-N. TP. TN. （7）地表水环境影响评价结论 ①水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目生活污水经化粪池处理后和冷却循环水一起接管至太仓市港城组团污水处理厂集中处理达标后排入长江，项目经预处理后满足污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至太仓市港城组团污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 （2）污染源排放量 表45 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW-001; pH; 6~9; -; -. COD; 337; 0.0001; 0.035. SS; 183; 6.3×10-5; 0.019. NH3-N; 19; 6.7×10-6; 0.002. TP; 3; 1×10-6; 0.0003. TN; 29; 1×10-5; 0.003. 全厂排放口合计; COD; 0.035. SS; 0.019. NH3-N; 0.002. TP; 0.0003. TN; 0.003. ②地表水环境影响评价自查表 表46 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH值 ；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP）; （0.035） （0.019） （0.002） （0.003） （0.0003）; （337） （183） （19） （29） （3）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 ；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ 排污口 ）. 监测因子; （ ）; （ pH、COD、SS、氨氮、TP、TN ）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、固体废物环境影响分析 项目固体废物主要为塑料不合格品、边角料、废活性炭、生活垃圾、废润滑油、含油废抹布。其中塑料不合格品、边角料回用，废活性炭、废润滑油委托有资质单位处置，生活垃圾、含油废抹布环卫清运，对周围环境影响较小。建设单位必须落实危废处置单位，签订危废协议到环保局备案，确保产生的危险固废得到有效处置，不会影响环境。项目固废利用处置方式汇总见表47。 表47 项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 塑料不合格品边角料; 修边; 一般工业固体废物; 61; 7.88; 回用; 本厂. 2; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; HW49; 1.023; 委托处置; -. 3; 废润滑油; 注塑; 危险固废; HW08; 0.1. 4; 生活垃圾; 办公、生活; 一般固体废物; 99; 1.8; 环卫 清运; 环卫部门. 5; 含油废抹布; 擦拭; 危险固废; HW49; 0.02. 厂内一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及其修改单）要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设计渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （二）危险废物收集、暂存、运输、处理可行性分析 （1）危险废物环境影响分析 建设单位在厂房西北侧设置5m2危废暂存处暂存危险废物。废活性炭采用袋装；废润滑油采用桶装，每年转运4次，最大储存量2t，综合密度按1.2t/m3，则危废所需储存体积约1.7m3，危废仓库总面积为5m2，堆放高度按1m计，能够满足存储要求。 扩建项目固体废物贮存场所（设施）基本情况表48。 表48 扩建项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂房西北侧; 5m2; 袋装，密封; 5t; 3个月. 2; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 桶装，密封. ①危险固废堆放场应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置暂存场所，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒，如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 ⑦危废贮存区应按照《危险废物污染技术政策》等法规的相关规定，装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；存储场所要用防渗漏设计、安全设计，对于危险废物的存储场所要做到：应建有堵截泄露的裙脚，地面和裙脚要用坚固防漏的材料，应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵；基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 （3）排污口环境保护图形标志牌 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见表49。 表49 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废 暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险固废 暂堆场所; 警告标示; 三角形边框; 黄色; 黑色. 采取以上防治措施后，危险废物贮存场所（设施）对周围环境影响较小。 ### （4）运输过程的环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 ### （5）委托处置的环境影响分析 本项目建成后，危废主要为废活性炭（HW49）和废润滑油（HW08），可委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司进行处置：焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW15）、感光材料废物（HW16）、有机磷化物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限于900-046-49、900-000-49、#900-039-49、900-046-49）、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、#275-009-50、276-006-50）合计38000吨/年。 建设单位可根据项目危废类别委托相应资质类别处置本项目危废。 综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 4、声环境影响分析 项目高噪声设备主要有吹塑机、冷却塔等，单台设备噪声值为70-85dB(A)，通过减振、隔声、消声等措施降噪，效果达25dB（A）。 具体噪声防治措施如下； （1）设备减振、隔声、消声 对高噪声安置减振底座降噪约25dB（A）左右，冷却塔安装消声器及隔声设备，降噪约25dB（A）左右。 （2）强化生产管理 确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 （3）合理布局 在厂区布置中尽可能将噪声较集中的主厂房布置在厂区中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。 根据噪声设备的位置和距声环境保护目标的距离，选择四周厂界作为关心点，根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，进行全厂噪声预测，计算模式如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A — 倍频带衰减，dB（A）； （2）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti —i声源在T 时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中：Leqg —本项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 项目噪声影响预测结果见表50。 表50 项目厂界噪声影响预测结果 关心点; 噪声源; 数量（台）; 单套设备噪声值dB(A); 隔声dB(A); 噪声源离厂界距离(m); 距离衰减dB(A); 影响值dB(A); 影响叠加值dB(A). 北厂界; 破碎机; 1; 75; 25; 9; 19.1; 30.9; 62.1. 冷却塔; 1; 70; 10; 1; 0.0; 60.0. 全自动吹塑中空成型机; 3; 85; 25; 3; 9.5; 55.2. 空压机; 1; 80; 25; 3; 9.5; 45.5. 修边机; 1; 75; 25; 3; 9.5; 40.5. 吸料机; 1; 80; 25; 5; 14.0; 41.0. 注塑机; 2; 85; 25; 3; 9.5; 53.5. 南厂界; 破碎机; 1; 75; 25; 6; 15.6; 34.4; 46.8. 冷却塔; 1; 70; 10; 15; 23.5; 36.5. 全自动吹塑中空成型机; 3; 85; 25; 12; 21.6; 43.2. 空压机; 1; 80; 25; 12; 21.6; 33.4. 修边机; 1; 75; 25; 12; 21.6; 28.4. 吸料机; 1; 80; 25; 10; 20.0; 35.0. 注塑机; 2; 85; 25; 12; 21.6; 41.4. 西厂界; 破碎机; 1; 75; 25; 28; 28.9; 21.1; 45.6. 冷却塔; 1; 70; 10; 16; 24.1; 35.9. 全自动吹塑中空成型机; 3; 85; 25; 12; 21.6; 43.2. 空压机; 1; 80; 25; 10; 20.0; 35.0. 修边机; 1; 75; 25; 24; 27.6; 22.4. 吸料机; 1; 80; 25; 12; 21.6; 33.4. 注塑机; 2; 85; 25; 19; 25.6; 37.4. 东厂界; 破碎机; 1; 75; 25; 12; 21.6; 28.4; 41.8. 冷却塔; 1; 70; 10; 20; 26.0; 34.0. 全自动吹塑中空成型机; 3; 85; 25; 22; 26.8; 37.9. 空压机; 1; 80; 25; 28; 28.9; 26.1. 修边机; 1; 75; 25; 14; 22.9; 27.1. 吸料机; 1; 80; 25; 26; 28.3; 26.7. 注塑机; 2; 85; 25; 21; 26.4; 36.6. 本项目运营期夜间停止工作，项目高噪声设备经减振、隔声及距离衰减后对厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)。 5、清洁生产与循环经济分析 （1）生产工艺的清洁性 项目生产工艺简单，原料利用率高，污染物产生量少，属清洁生产工艺。 （2）原材料及产品的清洁性 项目所用原材料为无毒无害原料，生产工艺为物理加工过程，原辅材料在获取过程中对生态环境影响较小；产品为无毒无害产品，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，产品属于清洁产品。 （3）污染物产生量指标的清洁性 项目吹塑、注塑工序会产生有机废气，经活性炭吸附装置处理达标后经排气筒排放，对周围大气环境影响较小。项目生活污水经厂区化粪池处理达接管标准后和冷却循环水一起近期通过环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂集中处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，进入太仓市港城组团污水处理厂进行处理；固废得到了合理利用。 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目工艺简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、总量控制分析 项目建成后污染物排放总量见表51。 表51 项目污染物排放量汇总（单位：t/a） 种类; 污染源; 污染物名称; 排气量(m3/h); 产生速率（kg/h）; 产生浓度 (mg/m3); 产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 (mg/m3); 排放量（t/a）; 排放去向. 大气污染物; 吹塑、注塑（有组织）; 非甲烷总烃; 2000; 0.083; 41.36; 0.248; 0.008; 4.136; 0.025; 15m排气筒. 吹塑、注塑（有组织）; 非甲烷总烃; -; 0.009; -; 0.028; 0.009; -; 0.028. 水 污 染 物; 污染源; 污染物 名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a）; 排放 去向. 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 72; 400 200 25 4 35; 0.029 0.014 0.002 0.0003 0.003; 排放水量104t/a COD：337mg/L，0.035t/a SS：183mg/L，0.019t/a 氨氮：19mg/L，0.002t/a 总磷：3mg/L，0.0003t/a 总氮：29mg/L，0.003t/a; 太仓市港城组团污水处理厂. 冷却水; COD SS; 32; 200 150; 0.006 0.005. 固 体 废 物; 污染源; 污染物 名称; 产生量（t/a）; 处理处置量（t/a）; 综合利用量（t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 修边、检验; 塑料边角料、不合格品; 7.88; 0; 7.88; 0; 回收. 废气处理; 废活性炭; 1.023; 1.023; 0; 0; 委托处置. 喷塑; 废润滑油; 0.1; 0.1; 0; 0. 擦拭; 含油废抹布; 0.02; 0.02; 0; 0; 环卫清运. 办公生活; 生活垃圾; 1.8; 1.8; 0; 0. 8、项目“三同时”验收一览表 项目环保投资估算及“三同时”验收一览表见表52。 表52 “三同时”验收一览表 项目名称; 苏州科博塑料制品有限公司新建年产36万个塑料桶和58万个塑料桶盖及其它塑料制品生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（ 建设数量、规模、 处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完成时间. 废气; 吹塑、注塑; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附装置1套，收集效率90%，去除效率90%; 非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准; 8; 与项目主体工程同时设计、同时开工，同时建成运行. 吹塑、注塑; 非甲烷总烃; 无组织，加强通风. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池（依托租赁方）; 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准接管至太仓市港城组团污水处理厂; -. 冷却循环水; COD、SS; 达标排放. 噪声; 车间; -; 厂房隔声、安装减振底座; 降噪量10-25dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准，达标排放; 5. 固废; 生产; 塑料边角料、不合格品、生活垃圾、含油废抹布; 一般固废堆场，5m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求; 2. 废活性炭、废润滑油; 危险固废堆场，5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单; 5. 绿化; 依托租赁房; -; -. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 依托租赁方规范化接管口; 符合相关规范; -. “以新带老”措施; --; -. 总量平衡具体方案; 本项目新增有组织排放废气排放量：VOCs（非甲烷总烃）0.024t/a；项目无组织排放废气排放量：VOCs（非甲烷总烃）0.028t/a。项目废水经化粪池处理后，近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，进入太仓市港城组团污水处理厂进行处理。水污染物的接管考核总量为：废水量104t/a、COD 0.035t/a、SS 0.019t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.003t/a、总磷0.0003t/a，纳入太仓市港城组团污水处理厂总量范围内；最终排入外环境的量为COD 0.005t/a、SS 0.001t/a、氨氮0.0005t/a、总氮0.0016t/a、总磷0.00005t/a；固废均得到有效处置。; -. 区域解决问题; -; -. 大气环境防护距离; 项目不设置大气环境防护区域; -. 卫生防护距离; 项目卫生防护距离设置以生产车间为执行边界的50米距离。在此范围内主要为工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。因此，项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。; -. 环保投资合计; 20. 9、环境管理内容 建设项目完成后建设单位在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心； （2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放； （3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告； （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作； （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收； （6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报； （7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度； （8）努力建立全公司的EMS(环境管理系统)，以达到ISO14000的要求； （9）建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。 （10）固体废物环境管理要求 ①建设单位应进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 10、监测计划 表53 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 一年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准. 表54 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织排放（1#车间）; 非甲烷总烃; 一年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准. 表55 声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1米; 连续等效A声级; 一年一次.

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 吹塑 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附装置1套 | 非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准 |
| 无组织 废气 | 吹塑 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 生活污水经化粪池处理达接管要求和冷却循环水一起近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂处理，远期待管网建成后接管至太仓市港城组团污水处理厂处理 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962 -2015）表1标准，接管至至太仓市港城组团污水处理厂。 |
|  | 冷却循环水 | COD SS |  |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | - | - | - | - |
| 固体 废物 | 生产过程 | 塑料边角料、不合格品 | 回用 | 有效处置 |
|  |  | 废活性炭 | 委托处置 |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 含油废抹布 | 环卫清运 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要为注塑机、冷却塔等。噪声值约为70-85dB（A）。高噪声设备通过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | - |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 一、结论 苏州科博塑料制品有限公司成立于2017年12月27日，主要经营范围为生产、加工、销售塑料制品、其它印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建设单位拟投资800万元，租用太仓市经纬仓储有限公司空置厂房进行生产，占地面积720平方米，项目预计2019年7月1日建成投产，建成后将具有年生产36万个塑料桶和58万个塑料桶盖及其它塑料制品的生产能力。建设单位于2018年5月通过了太仓港经济技术开发区管理委员会备案（备案证号：太港管备[2018]35号）但未进行生产，现建设单位重新通过太仓港经济技术开发区管理委员会备案（备案证号：太港管备[2019]22号），原有备案证号作废。 建设项目不设食堂、浴室，职工用餐自行解决。 1、项目选址与规划相符。 （1）与规划的相符性 本项目位于太仓市浮桥镇浏家港银港路3号，地块属于规划的茜泾银港工业区，属于工业用地。根据太仓市规划，茜泾银港工业区四至范围为：东至港区化工小区、西至338省道、南至浏河交界、北至杨林塘。本项目位于茜泾银港工业区范围内，因此，项目选址合理，与规划相容。 （2）与产业园产业定位相符性 本项目位于规划的茜泾银港工业区中的中燕工业园内，中燕工业园及周边地区拟规划为主要发展机械电子、轻工纺织、食品、生物医药、环保等主导产业，其中机械电子环保产业主要发展新能源、装备制造、精密机械、电子信息等，生物医药主要发展复配分装及研发等，整个区域是集城市新中心、高新技术产业开发区等为一体的综合性经济开发区。本项目所在地区属于中燕工业园，主要为塑料桶制造属于轻工行业，不使用高污染燃料作为能源，产生的“三废”合理处置，达标排放，符合太仓市的环保规划。 ## （3）与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目不属于上述禁止建设项目，本项目营运过程中生活污水经化粪池预处理和冷却循环水达标后，近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，接管至太仓市港城组团污水处理厂集中处理。因此建设项目的建设与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修正本）相关要求不违背。 3、与产业政策相符情况 本项目主要为塑料包装箱及容器制造，不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及部分修改条目和《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118 号）和《苏州产业导向目录》（2007 年本）及其修改条目中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，也不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129 号文）、《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中淘汰和限制类项目，为该产业政策允许建设项目。 本项目不属于国家《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的限制和禁止范围，也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》的限制和禁止范围。 因此，本项目的建设符合国家和地方的有关产业政策要求。 3、“三线一单”相辅性分析 （1）生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（[2018]74号），本项目距离最近的国家级生态功能保护区长江太仓浏河饮用水水源保护区为4.7km；根据《江苏省生态红线区域保护规划》（2013），建设项目距离太仓市生态红线保护区杨林塘（太仓市）清水通道维护区最近，约为2700m，不会对杨林塘（太仓市）清水通道维护区造成影响，符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》。 （2）环境质量底线 本项目所在地环境质量现状表明，项目所在地环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为16、42、73、39微克/立方米，项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区，根据大气环境质量达标规划，通过进一步减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在地水、声环境质量现状良好，本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，本项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 建设项目生产设备先进、自动化程度高，因而生产原辅材料利用率高、能耗低；生产工艺用水与生活用水取自当地自来水，用水量较少，对生态环境无影响。总之，建设项目符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单相符性 对于产业政策、地方管理法律法规、规划相符性进行分析，本项目不属于《市场准入负面清单草案（试点版）》中禁止准入类和限制类准入类项目。 4、符合清洁生产的有关要求。 从建设项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 5、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 项目吹塑、注塑工序废气经集气罩+活性炭吸附装置收集处理，处理达标经15m高排气筒排放。项目建成后非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准。 无组织废气非甲烷总烃排放速率较小，厂区内无超标点，建设项目不需设置大气环境防护区域，设置以生产车间为执行边界的50米形成的包络线范围的卫生防护距离，此卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护目标，符合卫生防护距离要求。今后在此范围内也不得扩建居民点、学校、医院等环境敏感项目。 （2）废水 项目厂区排水采用“雨污分流”制。雨水经雨水管网收集后就近排入区域雨水管网，项目生活污水72t/a经化粪池预处理达标后和冷却循环水32t/a一起近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂，远期待项目拟建地污水管网建成后，接管至太仓市港城组团污水处理厂集中处理。对周围地表水环境影响较小。 （3）固废 项目产生的塑料边角料、不合格品回用，废活性炭、废润滑油委托处置，生活垃圾和含油废抹布环卫清运。项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 （4）噪声 建设项目高噪声设备注塑机等经减振隔声和距离衰减等措施后,厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，厂界噪声对周围声环境的影响值较小。 6、符合区域总量控制要求 本项目新增有组织排放废气排放量：非甲烷总烃0.024t/a；项目无组织排放废气排放量：非甲烷总烃0.028t/a。项目废水经化粪池处理后和冷却循环水一起近期由环卫清运至太仓市港城组团污水处理厂进行处理，待项目拟建地污水管网建成后，经规范化排污口排入污水管网，进入太仓市港城组团污水处理厂进行处理。水污染物的接管考核总量为：废水量104t/a、COD 0.035t/a、SS 0.019t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.003t/a、总磷0.0003t/a，纳入太仓市港城组团污水处理厂总量范围内；最终排入外环境的量为COD 0.005t/a、SS 0.001t/a、氨氮0.0005t/a、总氮0.0016t/a、总磷0.00005t/a；固废均得到有效处置。 综上所述，项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放；厂界噪声达标，对周围环境影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、落实好厂房隔声，设备减振、消声等措施，确保厂界噪声达标。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |