# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：钱泾塘、随塘河护坡修复及光明塘节制  闸工程项目

建设单位（盖章）： 太仓市水利工程建设管理处

编制日期：   2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 钱泾塘、随塘河护坡修复及光明塘节制闸工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2106-320585-89-01-376616 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 |  | **** |
| 建设地点 |  | 江苏省太仓市钱泾塘、随塘河及光明塘 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 钱泾塘：起点：（121度 5 分24.272秒，31度40分26.098秒），终点（121度 4 分36.089秒，31度39分55.252秒） 随塘河：起点：（121 度 6 分32.885秒，31度42分9.711秒），终点（121度 6 分44.250秒，31度41分56.769秒） 光明塘节制闸：（121度 4 分43.486秒，31度42分35.186秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十一、水利 127防洪除涝设施管理 | 用地（用海）面积（亩）/长度（km） | 15.8 |  |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） √改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 太仓市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 太行审投审〔2021〕187 号 |  |
| 总投资（万元） |  | 1261.59 | 环保投资（万元） | 13.98 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 1.108 | 施工工期 | 10个月 |  |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无。 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 《太仓市城市总体规划（2010-2030年）（2017年修改版）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《太仓市城市总体规划（2010-2030年）（2017年修改版）》相符性分析 根据《太仓市城市总体规划（2010-2030年）（2017年修改版）》，规划太仓市域形成“一核、四廊、五片、七湖、多轴多节点”的特色空间结构，建设“水绿太仓”、“人文太仓”。对于太仓市域范围内的主要河道，根据河道本身承担的不同功能和两侧不同用地性质，分为生态河道、景观河道和航道，提出不同控制要求。构建“一江一古镇，一城多节点”的旅游空间结构，以此为框架，组织“一带双环”的旅游线路，“一带”指滨江旅游带，“双环”之一为由新浏河、石头塘、七浦塘、盐铁塘围合而成的水上旅游交通环。 规划要求加强市域范围内的“九纵九横”骨干河道的综合整治，完善中心城区防洪排涝体系，提高排涝能力。中心城区及沿江的浏河片、璜泾片防洪标准达到100 年一遇，沙溪片及其它地区防洪标准达到50年一遇。 本项目为光明塘节制闸站工程项目，本工程防洪标准为50年一遇，治涝标准为20年一遇；施工临时围堰洪水标准为5年一遇，与《太仓市城市总体规划（2010-2030年）（2017年修改版）》相符。 二、与《太仓市水资源综合规划修编报告》相符性分析 根据《太仓市水资源综合规划修编报告》，规划总体目标：到2030年建立健全适应太仓市经济社会发展要求、标准较高、应急有序的防洪减灾体系，建成配置优化、量质并重、利用高效的水资源保障体系，河湖通畅、水源安全、环境优美的水环境保护体系，有效支撑太仓市经济社会可持续发展。 水系方面，优化和调整全市九横九纵骨干河网布局。其中，规划在浏河与杨林塘之间，以原有河道为基础完善两条通江河道：长江口-新塘河-塘泾河-湖川塘（横三），总长29.2km；浏河口-汤泾河-五号河-洙泾-新开河-洙泾-老洙泾-界河-致和塘（横二），总长28.3km。两条河道均为东西向通江引排骨干河道，其中横三河道规划河口宽40m，横二河道规划河口宽40~25m。 防洪排涝方面，全市划分为五个防洪分区，到2030年，太仓市防洪全面达到100年一遇标准。控制性水工建筑物规划中，综合全市引排水的要求，确定了通江水闸、泵站与涵洞的布局和规模。其中为解决浏河、杨林塘、七浦塘三大引排河道造成的太仓东部沿江区灌排矛盾，完善沿线配套控制建筑物，规划杨林塘南侧的盐铁塘、十八港、石头塘口新建或改建控制建筑物，浏河北规划在盐铁塘、娄江、十八港、向阳河上新建或改建控制建筑物；规划南部片区内新塘河口新建新塘河枢纽，汤泾河口改建汤泾河节制闸，吴塘东在湖川塘上建闸控制等。 水资源利用与保护方面，提出了城区河道整治、污水治理、引水活水、水生态修复等措施。规划通过清淤、护岸、截污、疏浚、引水等工程措施对城区部分河道进行整治；配合引水活水工程，规划引水线路从北侧杨林塘开始，清水由北向南进入城区，浏河为退水河道，城区河道水环境明显改善。 钱泾塘、随塘河护坡修复及光明塘节制闸工程位于璜泾镇北片，本工程的任务是通过河道护坡修复及光明塘节制闸的建设，稳定河道岸坡，减少水土流失，改善了沿线生态环境，拆除重建病险节制闸，保障了沿线人民群众的生命财产安全，促进当地经济的发展，与《太仓市水资源综合规划修编报告》相符。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）相符性分析 - 《关于发布长江经济带发展负面清单（试行）的通知》涉及岸线、河段、区域和产业四个方面共10条，适用于长江经济带11省（市）。 表1-1 长江经济带发展负面清单相符性分析 序号; 负面清单; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 相符。本项目钱泾塘、随塘河护坡修复及光明塘节制闸工程项目，不涉及过长江通道。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 相符。本项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区。. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 相符。本项目不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区。. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖边田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 相符。本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园等敏感区。. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 相符。本项目不涉及长江岸线保护区和岸线保留区，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区和保留区。本项目为保障防洪安全项目。. 6; 禁止往生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 相符。本项目不涉及占用国家级生态保护红线，不占用永久基本农田。. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 相符. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 相符. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 相符. 二、与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性分析 - 对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》（苏长江办〔2019〕136号），本项目不属于负面清单中所列项目，具体见下表。 表1-2 长江经济带发展负面清单江苏省实施细则相符性分析 序号; 负面清单; 相符性分析. （六）; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 相符。本项目不涉及占用国家级生态保护红线，不占用永久基本农田。. （七）; 禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、 秦淮新河、城南河、德胜河、 三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、膨蟆港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里执行严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。; 相符。本项目不涉及化工园区和化工项目。. （八）; 禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 相符。本项目不涉及内新建、改建、扩建尾矿库。. （九）; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 相符。本项目不涉及燃煤发电项目。. （十）; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 相符。本项目不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。. （十一）; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 相符。本项目不涉及化工项目. （十二）; 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。; 相符。本项目不涉及具有爆炸特性化学品的项目。. （十三）; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 相符。本项目不涉及在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。. （十四）; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 相符。本项目在太湖流域三级保护区范围内，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止的投资建设活动。. 三、与“三线一单”相符性分析 《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）指出：优先保护单元严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控；重点管控单元加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题；一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。 对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号），本项目位于浏家港，属于一般管控单元。 （1）生态保护红线 与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本项目不涉及占用江苏省国家级生态保护红线，项目用地红线距离最近的国家级生态保护红线区域为长江太仓浪港饮用水水源保护区约12.9km。 因此本项目的建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符。 与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本项目不涉及占用省级生态空间管控区域，项目用地红线距离最近的省级生态空间管控区域七浦塘（太仓市）清水通道维护区边界约8.1km。 因此本项目的建设与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）相符。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据苏州市生态环境局公开发布的《2020年苏州市生态环境状况公报》，项目所在区NO2年均浓度为34ug/m3，SO2年均浓度为8ug/m3，CO年均浓度为1.2ug/m3，PM10年均浓度为50ug/m3，PM2.5年均浓度为31ug/m3，O3年评价值为163ug/m3，本地区O3超标，因此判定为大气环境质量不达标区。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 根据苏州市生态环境局公开发布的《2020年苏州市生态环境状况公报》，苏州市饮用水均为集中式供水。2020年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。根据全年监测结果，2020年，16个国考断面达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的占比为87.5%；50个省考断面达标比例为94%，水质达到或优于Ⅲ类的占比为92%；苏州市长江干流及主要通江河流水质优Ⅲ比例为100%。 为了解本项目所在地地表水环境质量现状，江苏安捷鹿检测科技有限公司于2021年7月17日~7月19日对钱泾塘，随塘河及光明塘断面进行监测，监测因子为：pH、COD、石油类、BOD5，NH3-N、TP。钱泾塘，随塘河及光明塘断面水质因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。详见表3-1。 2020年，苏州市昼间区域声环境质量总体较好，噪声平均等效声级为54.4分贝。 项目的建设有利于防洪除涝治理、调水活水治理，项目运营期不排放废气，不产生固废，水泵运行噪声经采取相应的污染防治措施后，不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区环境质量现状。因此本项目建设不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目的建设将占用部分土地，属于永久占地，不涉及基本农田，钱泾塘、随塘河护坡修复及光明塘节制闸工程共占地 2.06hm2，其中永久占地面积1.71hm2，临时占地面积 0.35hm2，项目水土流失防治责任范围为 2.06hm2。永久性地不改变土地利用性质，临时占用的土地进行恢复，项目的建设实施也不会对区域土地面积和结构产生明显影响。本项目建设及运营过程中，将消耗一定量的电能、水资源等能源和资源，但本项目所占用或消耗的资源相对区域资源利用总量占比很小，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目为护坡修复及闸站建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“二、水利—17、城市积涝预警和防洪工程及江河湖海堤防建设及河道治理工程”，为鼓励类项目；对照《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》苏府[2007]129号文，本项目属于“二、水利—（五）江、海堤防维护及建设，（九）城市防洪排涝预警与防洪工程”，为鼓励类项目；本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）中限制类及淘汰类项目，不属于环境准入负面清单。本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行）和《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》所列项目清单。 综上所述，项目的建设符合生态保护红线和生态空间管控区的管控要求，对周围环境影响较小，符合环境质量底线的要求，项目的建设占用土地资源相对区域资源利用较少，符合资源利用上线的要求。 四、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条的规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区范围内，运营过程中无生产废水产生，施工期生活污水经化粪池处理后，由当地环卫部门定期清运至璜泾镇污水处理厂进行处理，不直接排放。因此本项目的建设能够满足《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 五、与《太湖流域管理条例》相符性分析 根据《太湖流域管理条例》第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）依托现有、技改化工、医药生产项目；（二）依托现有、技改污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）依托现有、技改高尔夫球场；（四）依托现有、技改畜禽养殖场；（五）依托现有、技改向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目所在地位于太湖三级保护区，不位于太湖饮用水水源保护区，不会对水源地造成影响。施工期生活污水经化粪池处理后，由当地环卫部门定期清运至璜泾镇污水处理厂进行处理，不直接排放，符合《太湖流域管理条例》的要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于太仓市钱泾塘、随塘河及光明塘。地理位置见附图一。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1项目建设内容及规模 项目名称：钱泾塘、随塘河护坡修复及光明塘节制闸工程项目； 建设单位：太仓市水利工程建设管理处； 项目性质：改建； 建设地址：位于江苏省太仓市钱泾塘、随塘河及光明塘；项目地理位置详见附图1，周边环境概况详见附图2。 项目内容： 1、钱泾塘护坡修复：钱泾塘新建护岸 440m； 2、随塘河护坡修复：随塘河新建护岸 700m，随塘河支河新建护岸约 570m； 3、光明塘节制闸工程：拆除光明塘套闸，新建 1 座光明塘节制闸，支河口防护 70m。 表2-1 本项目建设内容一览表 序号; 工程名称; 工程位置; 工程规模. 1; 钱泾塘护坡修复; 第一段沿伍胥二号桥往北 140m 河段，第二段位于杨家浜处约300m 河段; 采用圆木桩挡墙护岸防护，将木桩插入岸坡土层中，形成连续的挡墙，圆木直径 0.14m，且有满足工程建设要求的足够长度，并搭配绿道，营造景观岸线。桩长 6m，桩顶高程 3.80m，桩底高程-2.2m。. 2; 随塘河护坡修复; 随塘河新建护岸 700m; 采用模袋混凝土对现状河坡进行防护，防护顶高程 4.0m，护砌下限至河底延伸 1m，护砌型式采用模袋砼，厚 15cm，模袋内充填 C25 砼，其水灰比应不大于 0.55。. 3; 随塘河支河新建护岸约 570m; 拟采用圆木桩挡墙，将木桩插入岸坡土层中，形成连续的挡墙，圆木直径 0.14m，且有满足工程建设要求的足够长度，并搭配绿道，营造景观岸线。桩长4m，桩顶高程 3.80m。. 4; 光明塘节制闸; 光明塘与船仓塘交接处（原光明塘套闸南闸位置）; 采用单孔结构，净宽 5m；底板高程与闸内引河一致，为 0.5m，底板厚 0.8m，上、下消力池顶高程为 0.0m。. 5; 交通桥; 采用现浇板式结构，桥面总宽 5.5m，桥面高程 6.12m（与老桥同高），荷载等级为公路Ⅱ级. 6; 闸室; 闸室顺河向长 12.0m；闸墩厚 0.7m，闸身垂直水流向总宽 6.4m。. 7; 闸门; 设置露顶式平面定轮直升式钢闸门，配 QP-2×80KN 卷扬式启闭机控制。. 8; 工作桥; 桥面高程 10.00m. 9; 启闭机房; 宽 4.50m。. 10; 管理间控制楼; 工程东侧，面积为（4.5×7.5m），为两层框架结构。. 2.2工程等别及标准 光明塘节制闸: （1）防洪标准 根据《防洪标准》（GB50201-2014），结合《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）， 确定本工程防洪标准为 50 年一遇，治涝标准为 20 年一遇；施工临时围堰洪水标准为5年一遇。 （2）耐久性指标 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），本次工程光明塘节制闸合理使用年限为50年。 （3）抗震标准 查《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），工程所在地地震设防烈度为 7度，设计基本地震加速度值为 0.10g。 2.3 占地情况 钱泾塘、随塘河护坡修复及光明塘节制闸工程共占地 2.06hm2，其中永久占地面积 1.71hm2，临时占地面积 0.35hm2，项目水土流失防治责任范围为 2.06hm2。 表 2-4 项目区占地情况汇总表（单位：hm2） 序号; 项目名称; 占地性质; 合计. 永久; 临时; 占地类型. 1; 钱泾塘防治区; 0.85; 水域及水利设施用地; 0.85. 2; 随塘河防治区; 0.6; 水域及水利设施用地; 0.6. 3; 建筑物区; 0.26; 水域及水利设施用地; 0.26. 4; 临时堆土区*; 0.35; 水域及水利设施用地; 0.35. 合计; 1.71; 0.35; 2.06. *注：本项目临时堆土区主要为施工堆场、拌合场、钢筋加工区。施工区域周边交通发达，可利用现有道路进入施工任何区域，不需要新建临时道路；本工程不涉及新增征地。 |

| 总平面及现场布置 | 2.4工程布置与设计 1、工程布置 ①钱泾塘护坡修复工程布置 本次治理分为两段，第一段沿伍胥二号桥往北140m河段，第二段位于杨家浜处约300m河段，主要为北侧护岸建设。 图2-1 钱泾塘护坡修复工程布置图 ②随塘河工程布置 本次治理河段为随塘河汇入新泾河处以北约350m，主要为两侧护岸建设，护岸总长700m，同时对其支河进行防护，总长约570m。 图2-2 随塘河护坡修复工程布置图 ③光明塘节制闸工程布置 光明塘节制闸布置于光明塘与船仓塘交接处（原光明塘套闸南闸位置），建筑物由闸室、上下游U型墙、上下游翼墙及护砌工程组成；闸室顺水流向长12.5m，垂直水流向宽6.4m，单孔净宽5m，闸室底板顶高程为0.5m，上部设启闭机房，下游设交通桥，桥下设检修门槽、构造消力池，池深0.5m，池长7.5m，消力池外侧设素砼护底；闸室两侧设U型墙后接钢筋砼翼墙连接。 同时对其北侧支河口进行防护，防护长度约70m。 图2-3 光明塘节制闸工程布置图 ④钱泾河工程设计 本次治理分为两段，第一段沿伍胥二号桥往北140m河段，第二段位于杨家浜处约300m河段，主要为北侧护岸建设。 河道两岸为自然土坡，常年水流冲刷，导致河坡冲刷、水土流失严重，经测量，该段河道底高程约0~-0.7m，河口宽度约29~33m，边坡坡比1：1.5~1：2。由于河道全线尚未按规划标准进行整治，本工程仅对冲刷较严重的440m 河道北岸进行岸坡整治，解决岸坡冲刷坍塌的问题。考虑到本工程施工时，河道不断流，常用的干砌块石、浆砌块石、现浇混凝土、混凝土联锁块护坡等均无法运用。 本次护砌方案经比选后，拟采用圆木桩挡墙护岸防护，将木桩插入岸坡土层中，形成连续的挡墙，圆木直径0.14m，且有满足工程建设要求的足够长度，并搭配绿道，营造景观岸线。桩长6m，桩顶高程3.80m，桩底高程-2.2m。 ⑤随塘河工程设计 随塘河护坡修复包括随塘河新建护岸700m；随塘河支河新建护岸约570m。 A、随塘河治理河段为随塘河汇入新泾河处以北约350m，主要为两侧护岸建设，经测量，该段河道底高程约0.9~1.6m，河口宽度约16~23m，边坡坡比1：1.5~1：2。河道两岸为自然土坡，常年水流冲刷，导致河坡冲刷、水土流失严重，由于河道全线尚未按规划标准进行整治，本工程仅对冲刷较严重的350m 河道进行岸坡整治，解决岸坡冲刷坍塌的问题。考虑到本工程施工时，河道不断流，常用的干砌块石、浆砌块石、现浇混凝土、混凝土联锁块护坡等均无法运用。 经比选后，拟采用模袋混凝土对现状河坡进行防护，防护顶高程4.0m，护砌下限至河底延伸1m，护砌型式采用模袋砼，厚15cm，模袋内充填C25砼，其水灰比应不大于0.55。选用石子最大粒径一般为20mm，坍落度宜为18～20cm，实际施工配比由现场试验确定。水泥标号为P.O 42.5 级普通硅酸盐水泥，模袋为丙纶长丝机织模袋布，规格为500g/m2。 B、随塘河支河拟采用圆木桩挡墙，将木桩插入岸坡土层中，形成连续的挡墙，圆木直径0.14m，且有满足工程建设要求的足够长度，并搭配绿道，营造景观岸线。桩长4m，桩顶高程3.80m。 ⑥光明塘闸设计 光明塘节制闸采用单孔结构，净宽5m；底板高程与闸内引河一致，为0.5m，底板厚0.8m，上、下消力池顶高程为0.0m。闸外布置交通桥，以连接两侧道路，为增加水闸整体刚度，交通桥采用现浇板式结构，桥面总宽5.5m，桥面高程6.12m（与老桥同高），荷载等级为公路Ⅱ级；桥下闸墩上设检修门槽；闸室顺河向长12.0m；闸墩厚0.7m，闸身垂直水流向总宽6.4m。闸门为露顶式平面定轮直升式钢闸门，配QP-2×80KN 卷扬式启闭机控制。工作桥桥面高程10.00m，启闭机房宽4.50m。为便于运行管理，在工程东侧设控制楼（4.5×7.5m），为两层框架结构。 上、下游第一节翼墙结合消力池布置采用U 型墙结构，墙厚0.5m，闸内第二节、第三节翼墙均为钢筋砼扶壁式结构，墙顶高程5.0m，底板顶高程0.5m。闸外第二节、第三节翼墙均为钢筋砼悬臂式结构，墙顶高程均为3.5m，底板顶高程0.5m；闸内消力池长7.5m，后接10m长的C25砼护底。闸外消力池长7.5m，后接9.34m长的C25砼护底。 2、工程设计 （1）钱泾河工程设计： 本次治理分为两段，第一段沿伍胥二号桥往北 140m 河段，第二段位于杨家浜处约300m河段，主要为北侧护岸建设。河道两岸为自然土坡，常年水流冲刷，导致河坡冲刷、水土流失严重，经测量，该段河道底高程约 0~-0.7m，河口宽度约 29~33m，边坡坡比 1：1.5~1：2。由于河道全线尚未按规划标准进行整治，本工程仅对冲刷较严重的 440m 河道北岸进行岸坡整治，解决岸坡冲刷坍塌的问题。考虑到本工程施工时，河道不断流，常用的干砌块石、浆砌块石、现浇混凝土、混凝土联锁块护坡等均无法运用。 本次护砌方案经比选后，拟采用圆木桩挡墙护岸防护，将木桩插入岸坡土层中，形成连续的挡墙，圆木直径 0.14m，且有满足工程建设要求的足够长度，并搭配绿道，营造景观岸线。桩长 6m，桩顶高程 3.80m，桩底高程-2.2m。 （2） 随塘河工程设计 随塘河护坡修复包括随塘河新建护岸700m；随塘河支河新建护岸约 570m。 - 随塘河治理河段为随塘河汇入新泾河处以北约 350m，主要为两侧护岸建设，经测量，该段河道底高程约 0.9~1.6m，河口宽度约 16~23m，边坡坡比 1：1.5~1：2。河道两岸为自然土坡，常年水流冲刷，导致河坡冲刷、水土流失严重，由于河道全线尚未按规划标准进行整治，本工程仅对冲刷较严重的350m河道进行岸坡整治，解决岸坡冲刷坍塌的问题。本项目拟采用模袋混凝土对现状河坡进行防护，防护顶高程 4.0m，护砌下限至河底延伸 1m，护砌型式采用模袋砼，厚 15cm，模袋内充填 C25 砼，其水灰比应不大于0.55。选用石子最大粒径一般为 20mm，坍落度宜为 18～20cm，实际施工配比由现场试验确定。水泥标号为 P.O 42.5 级普通硅酸盐水泥，模袋为丙纶长丝机织模袋布，规格为 500g/m2。 ②随塘河支河拟采用圆木桩挡墙，将木桩插入岸坡土层中，形成连续的挡墙，圆木直径 0.14m，且有满足工程建设要求的足够长度，并搭配绿道，营造景观岸线。桩长4m，桩顶高程 3.80m。 （3）光明塘闸设计 光明塘节制闸采用单孔结构，净宽 5m；底板高程与闸内引河一致，为 0.5m，底板厚 0.8m，上、下消力池顶高程为 0.0m。闸外布置交通桥，以连接两侧道路，为增加水闸整体刚度，交通桥采用现浇板式结构，桥面总宽 5.5m，桥面高程 6.12m（与老桥同高），荷载等级为公路Ⅱ级；桥下闸墩上设检修门槽；闸室顺河向长 12.0m；闸墩厚 0.7m，闸身垂直水流向总宽 6.4m。闸门为露顶式平面定轮直升式钢闸门，配QP-2×80KN 卷扬式启闭机控制。工作桥桥面高程 10.00m，启闭机房宽 4.50m。为便于运行管理，在工程东侧设控制楼（4.5×7.5m），为两层框架结构。 上、下游第一节翼墙结合消力池布置采用 U 型墙结构，墙厚 0.5m，闸内第二节、第三节翼墙均为钢筋砼扶壁式结构，墙顶高程 5.0m，底板顶高程 0.5m。闸外第二节、第三节翼墙均为钢筋砼悬臂式结构，墙顶高程均为 3.5m，底板顶高程 0.5m；闸内消力池长 7.5m，后接 10m 长的 C25 砼护底。闸外消力池长 7.5m，后接 9.34m 长的 C25 砼护底。 （4）建设工程 本项目建设工程详见表2-2。 表2-2 项目建筑工程汇总表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 一; 随塘河. 1; 随塘河河道治理长度; km; 0.35; 护岸长700m. 2; 随塘河支河护岸长; km; 0.57. 二; 钱泾河. 1; 河道治理长度; km; 0.44. 三; 光明塘闸. 1; 闸室孔. 2; 闸室孔数量×净宽; m; 1×5.0. 3; 闸门尺寸（宽×高）; m; 5.12×4.1; 平面钢闸门. 4; 闸门控制启闭机; kN; QP-2×80; 卷扬式启闭机. 四; 施工. 1; 主体工程数量. （1）; 明挖 土方; 万m³; 1.60. （2）; 填筑 土方; 万m³; 1.17. （3）; 混凝土和钢筋混凝土; 万m³; 0.27. 2; 主要建筑材料数量. （1）; 木材; m³; 626. （2）; 水泥; t; 1937. （3）; 钢材; t; 117.77. 3; 光明塘闸施工导流; 河道工程不断流施工. （1）; 导流方式; 断流施工. （2）; 导流标准; 非汛期5 年一遇. （3）; 施工围堰围堰堰顶高程; m; 4.0. 4; 施工总工期; 月; 10. |
| --- | --- |
| 施工方案 | 2.5施工时序和建设周期 本工程计划于 2021 年 10 月初开工，2022 年 6 月底完工，计划总工期 10 个月。 2.6施工组织 本工程河道及建筑物工程拟安排在非汛期施工，施工导流可通过调度及抽排解决。 河道工程采取不断流施工，采用模袋混凝土或木桩进行防护，建筑物工程上下游设置施工围堰干地施工，施工期采用明沟、针井结合机泵排水，降低地下水位至基坑开挖面0.5m 以下。为满足施工需要，围堰堰顶宽度选取3m，围堰边坡取外侧边坡1:3，内侧边坡1:3。围堰采用粘土进行填筑，围堰拆除采用挖掘机施工，围堰拆除土方用于平整原取土坑。 2. 7施工方案 本工程主要包括河道工程、建筑物工程等工程项目。河道工程主要为岸坡防护；建筑物工程施工主要包括土方工程、基础工程、砼及钢筋砼工程，机电设备安装等。 1）河道工程 本次工程河道工程主要为岸坡防护。 施工准备：在确定河道断面的基础上，进行施工测量放样，对开挖区地表附着物进行清除，清除妨碍施工的树木、乱石等障碍物。 机械施工：实施施工截流工程，把河道内积水排出，铺设场地施工道路，布置供电、供水线路，搞好各项临建设施。机械施工结束后，须对所挖断面进行修坡、修底，以保证坡面平顺、河底平整，无鼓肚或凹陷、尖角或土棱，同时对堆土进行修坡、顶部整平，保证堆土坡面基本平顺、堆土顶部平整并符合设计要求。最后清理工场，为水土保持工程的实施打好基础。 施工时需先进行根据坐标定好河道中心线及护岸位置，开口两侧撒上白灰线。并计算好高程，后进行护岸施工。 施工中及时做好雨水、渗水排除工作。挖掘机采用反铲施工，施工时分条开挖，反铲分层开挖到位。 2）建筑物工程 ①施工流程 建筑物工程施工主要包括土方工程、基础工程、砼及钢筋砼工程，机电设备安装等。 施工程序大致如下：施工准备→测量放样→围堰施工→土方开挖→基础施工→砼垫层→钢筋制安→钢筋砼底板→钢筋砼下部结构→钢筋砼隔墩→钢筋砼梁板→钢筋砼框架→进出口护底、挡墙等→围堰拆除→上部房建，电气设备及金属结构安装在土建施工时穿插进行。 ②施工排水与降水 为有效排出工程施工期间节制闸工作面内的积水，在基坑开挖面四周拟布置针井降水，并设排水明沟，利用水泵排出基坑内积水。在施工排水过程中要求不破坏地基土壤结构，防止因渗水出现管涌、流土等现象发生。 ③土方工程 土方开挖主要用挖掘机进行，并预留 50cm 保护层由人工开挖。将开挖出的土方送至临时征用的施工临时堆土场集中堆放，以备还填。土方开挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时做成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应尽量避免边坡稳定范围形成积水。基础和岸坡易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，应保留保护层，保护层土方采用人工开挖。使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度适当留有修坡余量，再用人工修整，满足施工图纸要求的坡度和平整度。土方开挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，立即停止施工并采取应急抢救措施，做好边坡变化记录。 ④混凝土浇筑 砼施工原则：先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次。统筹兼顾，穿插循环作业。施工时，结合建筑物的结构特点，采取新技术、新工艺、分层分块施工。工程施工分块以设计分块为依据。 钢筋制作及安装： 钢筋人工运至现场安装，采取人工绑扎，现场接长采用搭焊，搭接长度满足规范要求，受力钢筋搭接接头须错开，以保证同一截面钢筋接头数量不大于受力钢筋数量的50%。 商品混凝土施工工艺： a.砼工程施工工艺流程 施工前的准备工作→清理、浇水湿润基层→商品砼运输→浇筑各部位结构砼→砼养护。 b.浇筑方法 所使用的砼浇筑方法要较好的适应泵送工艺，避免混凝土输送管经常拆除、冲洗和接长，从而提高泵送效率，简化混凝土的泌水处理，保证上下层混凝土不超过初凝时间。 c.混凝土振捣 根据混凝土泵送时自然形成一个坡度的实际情况，在每个浇筑带的前后各布置两道振捣器，第一道在混凝土卸料点，主要解决上部混凝土的捣实，第二道布置在混凝土坡脚处，确保下部混凝土的密实。振捣棒的操作，要求做到“快插慢拔”，在振捣过程中，宜将振捣棒上下力抽动，以使上下振捣均匀。每点振捣时间一般以 20～30 秒为薄层推进浇筑，振捣棒应插入下层 5cm 左右，以消除两层之间的接缝。 振捣时要防止振动模板，应尽量避免碰撞钢筋、预埋件等。随着混凝土浇筑工作的向前推进，振捣器也相应跟上，以确保整个高度混凝土的质量。每振捣一段，应随即用铁锹摊平拍实。 ⑤土方回填与夯实 建筑物主体部位的回填土方采用机械施工并分层压实，挡墙后土方回填及边角回填土方以人工为主，采用蛙式打夯机夯实，局部辅以人工夯实。回填前清除填筑面上的积水、杂物，对回填土料进行试验，确定压实的厚度、松辅厚度、夯实遍数及最佳含水量，回填时必须清除填筑面上的积水、杂物。铺土的厚度根据夯实形式及土质通过夯实试验确定，以确保回填土方工程质量满足技术规范的规定要求，如回填土方的含水量偏大，则采取在回填面破碎翻松、翻晒、风干，达夯实含水量的适宜范围再进行夯实。站身两侧回填土方时，应对称均衡上升。分段之间填筑面也应力求均匀上升。对于确须留有高差的断面，连接处以不低于 1：3 坡比的缓坡比连接，以避免还填接缝，确保建筑施工受力的均匀，施工时始终确保填筑面向后倾斜 2%的缓坡，以利于雨天排水，同时根据工程的需要留设集水坑，抽排地表来水。雨天禁止施工回填土方。 ⑥机电设备安装 设备安装前要全面检查安装部位的情况、设备构件以及零部件的完整性和完好性，对重要构件应通过预拼装进行检查。 闸门及启闭机安装： 闸门必须严格按图纸尺寸及技术说明精心制作，制作误差严格控制在规范允许值内，要求焊缝饱满，喷锌均匀。施工时要严格控制轨道安装质量。 启闭机安装应根据厂家提供的图纸和技术说明书要求进行安装、调试和试运转。安装好的启闭机，其机械和电气设备等的各项性能应符合施工图纸及制造厂家技术说明书的要求。安装启闭机的基础建筑物必须稳固安全，机座和基础构件的砼，应按施工图纸的规定浇筑，在砼强度末达到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行调试和试运转。启闭机电气设备的安装应符合施工图纸及制造厂家技术说明书的规定，全部电气设备应可靠接地。每台启闭机安装完毕后应对启闭机进行清理，修补已损坏和保护油漆，并根据制造厂家技术说明书的要求，灌注润滑油脂。 电气设备安装： 电气设备在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等措施，必要时可将易损件拆下。当产品有特殊要求时尚应符合产品要求。要根据设备要求采取保管工作，对有特殊保管要求的电气元件应按规定妥善保管。对所使用的设备和器材均要按图纸进行检查，并符合现行标准和有合格证件。 |
| 其他 | 2.8施工导流 本工程河道及建筑物工程拟安排在非汛期施工，施工导流可通过调度及抽排解决。河道工程采取不断流施工，建筑物工程上下游设置施工围堰干地施工，临时工程为5级。根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)的规定，洪水标准取非汛期5年一遇。 光明塘节制闸施工期排水可架机排入外河，采用针井进行施工降水，施工中严格控制降水速度，降水速度不超过 30cm/d，并控制地下水位在建筑物底板以下 0.5m。 2.9 围堰设计与施工 （1）围堰设计 根据《水利水电工程围堰设计导则》，不过水围堰堰顶高程按静水位加波浪高度计算，并计入安全超高。 根据规范要求，为满足施工需要，围堰堰顶宽度选取 3m，围堰边坡取内、外边坡1:3。围堰采用粘土进行填筑，围堰拆除采用挖掘机施工，围堰拆除土方用于平整原取土坑。 （2）围堰施工 根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017），围堰级别5级，围堰为不过水土质围堰。围堰用土选用河道开挖土方土质较好的土壤，不可选用淤泥土等不利围堰稳定的土壤。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境现状 （1）生态功能区划评价 ①江苏省生态功能区划概况 根据江苏省《省政府关于印发江苏生态省建设规划纲要的通知》（苏政发〔2004〕106号）全省划分为黄淮海平原、长江三角洲平原和沿海滩涂与海洋等3个生态区（一级区）以及7个生态亚区（二级区）。 根据江苏省生态功能区划，本工程所在区域位于“Ⅱ1-6苏南沿江平原城市化和区域开发生态功能区”。 本项目 图3-1 建设项目在江苏省生态功能区划中的位置 （2）土地利用现状 按照《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017）一级类划分，本项目所在区为水利设施建设用地，不侵占基本农田。 （3）植被资源现状 工程区沿线林带均为人工栽培。太仓市的常见树木63种，分属26科。以水杉、杞柳、槐树、榆树、榉树、楝树、桑树、法国梧桐居多，主要分布于江堤、圩堤、大塘、公路、大道两旁及住宅周围；其他树木数量不多，零星分布。 （4）动物资源现状 太仓市有脊椎类动物120余种，分属5纲，刺猬、狗獾、猪獾、野猫、水獭、乌鸦、灰喜鹊、老鹰、野鸭、猫头鹰、啄木鸟、八哥，因生态环境恶化和大肆捕杀，数量极少。 （5）水生生物资源现状 沿江沼泽、坑塘及洲滩尾部等为水生动物产卵、觅食的场所。 长江渔业水产资源丰富，有淡水种、半咸水种、近河口种和近海种四大类型，鱼类以鲤科为主，还有鲥鱼、刀鱼、河鱭、中华鲟等珍贵鱼类。 （6）生态保护红线和生态空间管控区现状调查 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目不占用江苏省国家级生态保护红线。 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本项目不涉及占用江苏省级生态空间管控区域。 3.2大气环境现状 ①区域环境空气质量达标判断 根据苏州市太仓生态环境局公开发布是《2020 年度太仓市环境质量状况公报》中的结论，29020年太仓市环境空气质量有效监测天数为366天，优良天数为312天，优良率为85.2%，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为26μg/m3。 引用太仓市环境空气质量信息平台公布的太仓空气质量数据，统计得到的各主要污染物浓度值见表3-1。 表3-1 2020年区域空气质量现状评价表单位：μg /m3 污染物; 年评价指标; 标准值; 现状浓度; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.89; 60; 14.82; 达标. 24 小时平均第98百分位数; 16; 150; 10.67. NO2; 年平均质量浓度; 31.39; 40; 78.48; 达标. 24 小时平均第98百分位数; 71.7; 80; 89.63. PM10; 年平均质量浓度; 42.6; 70; 60.86; 达标. 24 小时平均第95百分位数; 90.75; 150; 60.50. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.29; 达标. 24小时平均第95百分位数; 63.5; 75; 84.67. CO; 24 小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90 百分位数; 167.5; 160; 104.69; 不达标. 根据表3-1，2020年太仓市环境空气中SO2、NO2、PM2.5，PM10年均浓度及其对应百分位数浓度、CO日平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，但O3日最大8小时平均百分位数浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。综上所述，2020年太仓市O3不达标，因此判定为大气环境质量不达标区。根据大气环境质量整治计划，通过进一步控制氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治，加强工业废气治理等措施，预计区域大气环境质量状况可以得到进一步改善能够达标。 3.3地表水环境现状 为了解本项目所在地地表水环境质量现状，江苏安捷鹿检测科技有限公司于2021年7月17日~7月19日对钱泾塘，随塘河及光明塘断面进行监测，监测点位见附图二，监测因子为：pH、COD、石油类、BOD5，NH3-N、TP，监测结果见表3-2。 表3-2 地表水水质监测结果表 （单位：mg/L，pH值无量纲） 监测断面; 监测日期; 监测项目及结果. pH; COD; NH3-N; TP; 五日生化需氧量; 石油类; 水温. 光明塘W1; 2021.7.17; 7.6; 18; 0.27; 0.19; 3.8; 0.04; 31.9. 2021.7.18; 7.7; 17; 0.244; 0.18; 3.6; 0.03; 32.4. 2021.7.19; 7.7; 18; 0.288; 0.20; 3.8; 0.03; 32.8. 钱泾塘W2; 2021.7.17; 7.8; 13; 0.029; 0.10; 3.4; 0.04; 31.6. 2021.7.18; 7.8; 11; 0.031; 0.09; 3.3; 0.04; 32.1. 2021.7.19; 7.9; 12; 0.039; 0.11; 3.2; 0.03; 32.5. 随塘河W3; 2021.7.17; 7.4; 13; 0.031; 0.11; 3.3; 0.04; 32.3. 2021.7.18; 7.3; 11; 0.026; 0.10; 3.1; 0.04; 31.8. 2021.7.19; 7.4; 11; 0.042; 0.12; 3.4; 0.04; 32.6. 标准值; 6~9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; 4; ≤0.05; -. 注：光明塘W1位置河宽14.8m，水深1.9m，水温平均温度为32.4℃； 钱泾塘W2位置河宽26.2m，水深3.1m，水温平均温度为32.1℃； 随塘河W3位置河宽12.5m，水深1.6m，水温平均温度为32.2℃。 由以上监测数据可知，钱泾塘，随塘河及光明塘断面水质因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3.4声环境质量现状 建设项目位于江苏省太仓市钱泾塘、随塘河及光明塘，声环境现状委托江苏安捷鹿检测科技有限公司对附近敏感点进行现场监测，监测时间为2021年7月17日，昼间监测一天。具体监测结果见表3-3，监测位置见附图二。 表3-3 声环境现状监测结果一览表 监测日期; 监测位置; 监测结果Leq［dB〔A〕］; 标准. 2021.7.17; N1 1#居民点; 55.8; GB3096-2008《声环境质量标准》2类区. N2 3#居民点; 55.4. N3 6#居民点; 54.2. N4 10#居民点; 56.2. N5 新泾梢; 55.5. N6 张家巷; 55.1. N7 新海村; 55.3. N8 朱家泾; 53.4. 从上表中可以看出，项目周边居民点噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类功能区要求。由此说明，项目区声环境良好。 3.5土壤环境质量现状 根据苏州市生态环境局公开发布的《2020年苏州市生态环境状况公报》，2020年，我市国家网中的17个风险点位和省控网中的10个风险点的土壤环境质量评价结果均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。 3.6生态环境质量现状 根据苏州市生态环境局公开发布的《2020年苏州市生态环境状况公报》，2020年，苏州市生态环境状况指数为64.1，处于良好状态，与2019年相比，下降0.3，无明显变化。苏州各地生态环境状况指数分布范围在58.0~67.5之间，均处于良好状态。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.7现有项目 现有工程未进行环境影响评价、竣工环境保护验收及排污许可申报。 目前存在的主要问题为：现有光明塘套闸迄今为止已运行了四十余年，混凝土墩墙侵蚀严重，排架混凝土碳化剥落，闸门锈蚀严重，启闭机锈蚀，闸门运行抖动。经安全鉴定，光明塘套闸工程评定为四类闸，须拆除重建，以保证区域内高水片农田的灌溉补水及该区城的防洪排涝和水环境调节功能；钱泾塘、随塘河河道两岸为自然土坡，常年水流冲刷，导致河坡冲刷、水土流失严重，由于河道全线尚未按规划标准进行整治，本工程对冲刷较严重的河道进行岸坡整治，解决岸坡冲刷坍塌的问题。 |
| 生态环境保护目标 | 3.8主要环境保护目标 1、大气环境 项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-4及附图二。 表3-4 周边500m范围内大气环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对距离/m. X; Y. 光明塘. 空气环境; 1#居民点; 317936; 3509904; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区; 北; 30. 2#居民点; 317864; 3510074; 居住区; 人群; 西北; 135. 3#居民点; 318053; 3509958; 居住区; 人群; 北; 60. 彭家巷; 317807; 3509534; 居住区; 人群; 南; 320. 5#居民点; 317853; 3509456; 居住区; 人群; 南; 369. 北施家巷; 317568; 3509716; 居住区; 人群; 西南; 41. 钱泾塘. 空气环境; 6#居民点; 317641; 3505006; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区; 西; 5. 7#居民点; 317907; 3504867; 居住区; 人群; 东; 300. 8#居民点; 317778; 3505248; 居住区; 人群; 东北; 189. 史家浜1; 317945; 3505311; 居住区; 人群; 东北; 300. 史家浜2; 318026; 3505290; 居住区; 人群; 东北; 227. 11#居民点; 318875; 3505337; 居住区; 人群; 南; 467. 10#居民点; 318848; 3505897; 居住区; 人群; 北; 5. 新泾梢; 318859; 3505802; 居住区; 人群; 北; 50. 随塘河. 空气环境; 张家巷; 320704; 3509082; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区; 北; 40. 夏家巷; 320175; 3508806; 居住区; 人群; 西南; 365. 13#居民点; 320351; 3508673; 居住区; 人群; 西南; 398. 新海村; 321026; 3508643; 居住区; 人群; 南; 10. 张家巷2; 320826; 3508959; 居住区; 人群; 西北; 16. 大泾; 320922; 3508355; 居住区; 人群; 西南; 248. 孙家浜; 321277; 3508455; 居住区; 人群; 东南; 195. 2、水环境保护目标 表3-5 水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对边界距离 m; 与本项目的水利联系; 环境功能区; 方位和最近距离/m. 随塘河; 水质; 0; 施工河道; Ⅲ类水体; -. 钱泾塘; 水质; 0; 施工河道; Ⅲ类水体; -. 光明塘; 水质; 0; 施工河道; Ⅲ类水体; -. 3、声环境保护目标 表3-6 声环境保护目标 环境要素; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对距离/m. 光明塘. 声环境; 1#居民点; 居住区; 人群; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区; 北; 30. 北施家巷; 居住区; 人群; 西南; 41. 钱泾塘. 声环境; 6#居民点; 居住区; 人群; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区; 西; 5. 10#居民点; 居住区; 人群; 北; 5. 新泾梢; 居住区; 人群; 北; 50. 随塘河. 声环境; 张家巷; 居住区; 人群; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区; 北; 40. 新海村; 居住区; 人群; 南; 10. 张家巷2; 居住区; 人群; 西北; 16. 4、生态环境 本项目的生态环境保护目标主要为钱泾塘、随塘河及光明塘周边生态系统。根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本项目不在太仓市生态空间管控区域内。 |
| 评价 标准 | 3.9环境质量标准 1、环境空气质量标准 评价范围内区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表3-7 环境空气污染物浓度限值 评价因子; 浓度限值（mg/m3）; 标准依据. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. PM10; -; 0.15; 0.07; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值. PM2.5; -; 0.075; 0.035. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. SO2; 0.5; 0.15; 0.06. CO; 10; 4; -. O3; 0.2; 0.16（日最大8小时平均）; -. TSP; -; 0.3; 0.2. 2、地表水环境质量标准 本项目钱泾塘、随塘河及光明塘水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体标准，SS 参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准和三级标准。 表3-8 地表水环境质量评价执行标准 单位：mg/L（pH 无量纲） 河流名称; 类别; pH; COD; SS; TP; 氨氮. 钱泾塘、随塘河及光明塘; Ⅲ; 6～9; ≤20; ≤30; ≤0.05; ≤1.0. 3、声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在地为2类声环境功能区，建设项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，具体限值见表 3-9。 表3-9 声环境质量标准 适用区域; 声环境功能区类别; 等效声级Leq（dB(A)）. 昼间; 夜间. 本项目; 2类; 60; 50. 3.10污染物排放标准 1、水环境排放标准 本项目施工期施工人员生活污水及运营期值班人员生活污水经化粪池处理后，由当地环卫部门定期清运至璜泾镇污水处理厂进行处理。生活污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B等级标准，同时应达到璜泾镇污水处理厂设计进水要求。璜泾镇污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，具体标准值见表3-10。 表3-10 废水排放标准 单位：mg/L（pH 无量纲） 序号; 项目; 标准浓度限值（mg/L，pH无量纲）; 标准来源. 接管标准; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准表 4. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水 质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 级. 总氮; 8. 总磷; 70. 排放标准; pH; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准. SS; 10. COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 施工废水经隔油沉淀等作为车辆喷淋、冲洗水使用，尾水回用标准执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“车辆冲洗”标准， 具体标准值见表3-11。 表3-11 城市杂用水水质标准 序号; 项目; 冲厕、车辆冲洗; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. 1; pH; 6.0~9.0. 2; 色度; 15; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度/NTU; 5; 10. 5; 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L); 10; 10. 6; 氨氮/（mg/L); 5; 8. 7; 阴离子表面活性剂/（mg/L); 0.5; 0.5. 8; 溶解性总固体/（mg/L); 1000; 1000. 9; 铁/（mg/L）; 0.3; --. 10; 锰/（mg/L）; 0.1; --. 11; 溶解氧/（mg/L）; 2.0; 2.0. 12; 总氯（mg/L）; 1.0（出厂），0.2（管网末端）; 1.0（出厂），0.2（管网末端）. 2、声环境排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)。 运行期泵闸边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2 类功能区限值，昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)。 |
| 其他 | 营运期建设项目污染物排放总量见表3-12。 表3-12 建设项目污染物排放总量 （t/a） 类别; 污染物名称; 建设项目 产生量; 建设项目削减量; 排放总量（t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水; 生活污水; 废水量; 146; 0; 146[1]; 146[2]. COD; 0.051; 0; 0.051 [1]; 0.0073[2]. SS; 0.029; 0; 0.029 [1]; 0.0015 [2]. 氨氮; 0.004; 0; 0.004 [1]; 0.0009 [2]. 总氮; 0.005; 0; 0.005 [1]; 0.0022 [2]. 总磷; 0.0007; 0; 0.0007[1]; 0.0001 [2]. 固废; 生活垃圾; 1; 1; 0; 0. 一般工业固废; 0.91; 0.91; 0; 0. 建设项目水污染物接管考核总量为：废水量146t/a、COD0.051t/a、SS0.029t/a、氨氮0.004 t/a、总氮0.005t/a、总磷0.0007t/a，水污染物最终排放量为：废水量146t/a、COD0.0073t/a、SS0.0015t/a、氨氮0.0009t/a、总氮0.0022t/a、总磷0.0001t/a，由当地环卫部门定期清运至璜泾镇污水处理厂进行处理；固废均得到安全有效处置。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期大气环境影响分析 （1）施工期大气污染源分析 ①施工期扬尘（颗粒物） 工程施工阶段中土方的开挖、水泥等材料的装卸运输以及填筑等施工活动均会产生扬尘，施工便道运送材料的汽车会引起道路扬尘，材料堆放期间由于风吹会引起扬尘，这些都会对工程周围的大气环境产生污染。尤其是在风速较大或汽车行驶较快的情况下，扬尘的污染更为突出。根据有关施工工程的调查资料，其施工现场近地面扬尘浓度可达1.5~30mg/m3，随地面风速、开挖土方和弃土的湿度而发生较大变化。运输车辆在沿线的道路扬尘量为0.68kg/(km·车辆)，在工程开挖区、弃土堆放现场附近的道路扬尘量达到0.85kg/(km·车辆)。施工高峰期运输量大，车辆来往频繁，道路扬尘污染较为严重。 ②施工机械尾气 本项目燃油施工机械主要有挖掘机、推土机、自卸汽车、振捣器、砼搅拌机、翻斗车等作业排放的废气对周边大气环境将产生一定的污染，其主要污染物为SO2、NOx、CO 等。根据《工业交通环保概论（王肇润编著）》，每耗1L 油料，排放大气污染物SO23.24g、NOx 9g、CO 7g。由于这部分污染物排放强度很小，地势平坦，有利于废气稀释、扩散，对周围大气环境的影响不明显。 - 施工期切割焊接粉尘（颗粒物） 本项目切割、焊接产生的废气对周围大气产生一定的污染。由于本项目钢筋使用量较小，污染物排放强度很小，可不定量分析。且项目周围地势平坦，有利于废气稀释、扩散，对周围大气环境的影响不明显。 （2）环境空气影响分析 本工程施工期对空气环境的影响主要来自施工扬尘（或粉尘）、各种施工机械和运输车辆排放的燃油废气、施工期切割焊接粉尘。 - 本项目施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，主要为建筑材料的运输装卸过程的粉尘。此外在土方、物料运输过程中，由于沿路散落、风吹起尘及运输车辆车身轮胎携带的泥土风干后将对施工区域和运输道路造成较严重的扬尘污染。 施工起尘量的多少随风力的大小，物料的干湿程度、作业的文明程度和场地等因素而变化，在一般气象条件下，施工场地扬尘对周围大气环境的影响不大，可控制在施工现场50~100m范围内，考虑本工程涉及场地不大，扬尘产生量有限，施工扬尘影响范围约在施工现场50m范围内；运输土方的道路扬尘影响的范围为道路两侧60m的区域。通过采取洒水降尘，进出工地车辆轮胎冲洗，并沿工区设置隔离围挡等措施后，可将施工扬尘对周围敏感目标的影响降至最低，且该影响都是短暂的，随着施工结束，影响也随之消失。 ②施工期间以燃油为动力的施工机械设备、施工车辆在施工场地附近排放一定量的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等废气，由于本工程施工作业具有流动性和间歇性的特点，施工机械及车辆废气使施工区域废气排放量在总量上增加不大。另外，本工程施工作业均在堤岸边进行，施工区域地形开阔，空气流动条件较好，有利于污染物的扩散。因此，施工机械及运输车辆排放的有害气体将迅速扩散，只要加强设备及车辆的养护，其对周围空气环境不会有明显的影响。 ③项目施工期钢筋切割、焊接产生烟尘，影响范围主要为钢筋加工区，呈无组织状态释放，从而使该地块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒物浓度增大，影响周围环境空气质量。本项目采用先进工艺和设备，施工区域地形开阔，空气流动条件较好，有利于污染物的扩散，减少粉尘对敏感目标的影响。 4.2施工期地表水环境影响分析 （1）施工期地表水环境影响 施工期废水污染源主要有：施工人员生活废水、基坑排水、施工生产废水，主要污染因子为COD、石油类和SS 等。 ①围堰施工扰动引起悬浮物扩散 河道施工对水环境的影响主要表现在施工围堰和围堰拆除过程中，会引起局部水体SS浓度增高，根据同类工程的调查表明，围堰施工时，局部水域的悬浮物浓度在80～160mg/L之间，但这种影响是暂时的，影响区域也较为有限，一般在300m以内，随着围堰施工作业结束，悬浮物会迅速沉回水底，不会对水质造成长期、不可逆的影响。 ②基坑排水 基坑排水主要为围堰渗水、开挖面废水、施工用水及降雨等造成的基坑积水，基坑排水强度为0.5m3/d，基坑渗水主要污染物为SS，排水中SS 浓度约1500mg/L，基坑排水经沉淀后可用于施工机械清洗废水，基坑排水会使施工河段周边局部水体浑浊度提高，水质暂时变差，但经水体自然沉降和净化，水质很快就能恢复。 ③施工生产废水 主要污染物是SS和少量油类，易于处理，经隔油池、沉淀池等处理后，用于施工场地、临时堆土堆场洒水防尘和车辆机械冲洗，一部分通过蒸发散失，严禁直排入周边水体，对水环境的影响较小。 ④施工人员生活污水 鉴于建设项目比较小，建设周期较短，因此不在现场设置施工营地和食堂，主要是雇用当地工人（在施工区域周边有固定或租用住所）。据建设单位估算，施工人员平均按50人计，生活用水量按100L/人·d计，则生活用水量为5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则排放量为4m3/d，施工时间10个月。生活污水主要污染物浓度分别为COD约300mg/L、SS约150mg/L、氨氮约25mg/L、总氮35mg/L、总磷约4mg/L；主要污染物量分别为COD0.36t、SS0.18t、氨氮约0.03t、总氮0.042t、总磷约0.006t。 施工人员的生活污水依托施工区域周边厕所，经化粪池处理后，由当地环卫部门定期清运至璜泾镇污水处理厂进行处理。采取上述措施后，施工人员生活污水不会对工程产生影响。 4.3施工期噪声影响分析 ①源强分析 根据水利工程施工特点，施工噪声主要为施工机械、设备噪声源。施工期间的施工机械主要为挖掘机、推土机、压路机、翻斗车、自卸车以及物料运输车辆等，施工机械噪声将会对施工区域声环境产生一定的影响。施工机械的噪声源强，见表 4-1。 表 4-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械类型; 测点与施工机械距离（m）; 最大声级（dB）. 1; 自卸汽车; 1; 87. 2; 拖拉机; 1; 87. 3; 内燃压路机; 1; 87. 4; 挖掘机; 1; 81. 5; 装载机; 1; 92. 6; 振捣器; 1; 77. 7; 卡车; 1; 92. 8; 蛙式打夯机; 1; 97. 9; 推土机; 1; 83. 10; 铲运机; 1; 83. 11; 搅拌机; 1; 84. 12; 羊角碾; 1; 86. 13; 砂石料加工系统; 1; 86. 依据施工阶段、施工类型的不同，使用的各种机械设备类型不同，产生的噪声强度亦不同。同时，由于各种施工设备的运作一般都是间歇性的，因此施工过程产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点。 由上表可见，主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为 3～8dB，一般不会超过 10dB。 3.2 施工期噪声影响预测 由上表可知，拟建项目施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械设备，单体设备声源声级在 80dB（A）～100dB（A）之间。在施工设备无防护、露天施工的情况下，噪声随距离的衰减可按下式进行计算： 式中：L2、L1——距离声源 r1、r2 处的噪声声级； r1、r2——距离声源的距离。 在进行计算时，r1的值取 1m。 经计算，各种施工机械设备噪声随距离的衰减情况具体见表 4-2。 表 4-2 主要施工机械设备的噪声声级 机械名称; 声源 10m处声压级; 声源 20m处声压级; 声源 30m处声压级; 声源 40m处声压级; 声源 50m处声压级; 声源 100m处声压级; 声源150m处声压级; 声源200m处声压级; 声源250m处声压级. 自卸汽车; 67; 61; 57.5; 55; 53.02; 47; 43.48; 40.98; 39.04. 拖拉机; 67; 61; 57.5; 55; 53.02; 47; 43.48; 40.98; 39.04. 内燃压路机; 67; 61; 57.5; 55; 53.02; 47; 43.48; 40.98; 39.04. 挖掘机; 61; 55; 51.5; 49; 47.02; 41; 37.48; 34.98; 33.04. 装载机; 72; 66; 62.5; 60; 58.02; 52; 48.48; 45.98; 44.04. 振捣器; 57; 51; 47.5; 45; 43.02; 37; 33.48; 30.98; 29.04. 卡车; 72; 66; 62.5; 60; 58.02; 52; 48.48; 45.98; 44.04. 蛙式打夯机; 77; 71; 67.5; 65; 63.02; 57; 53.48; 50.98; 49.04. 推土机; 63; 57; 53.5; 51; 49.02; 43; 39.48; 36.98; 35.04. 铲运机; 63; 57; 53.5; 51; 49.02; 43; 39.48; 36.98; 35.04. 搅拌机; 64; 58; 54.5; 52; 50.02; 44; 40.48; 37.98; 36.04. 羊角碾; 66; 60; 56.5; 54; 52.02; 46; 42.48; 39.98; 38.04. 砂石料加工系统; 66; 60; 56.5; 54; 52.02; 46; 42.48; 39.98; 38.04. 由上表知，各种施工机械设备在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，经距离自然衰减后，在施工范围30m 处，噪声值基本满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。距施工场地边界 100m 处，其最大影响声级可达57dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准限值要求。 由于部分项目地周边分布了村庄，且部分村庄距离项目地较近。无论是昼间施工噪声还是夜间施工噪声均会给各敏感点造成一定的影响，特别是夜间施工噪声。因此，建设单位必须采取切实有效的措施以减少噪声污染，杜绝夜间施工。 主要措施包括： ①施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用做过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。 ②施工机械设备的安置应该尽可能远离居民住宅和其他环境敏感区域，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。 ③施工单位应该根据施工作业阶段的具体情况，统筹安排好施工时间和动用设备的数量，尽量安排在周末，同时应避免高噪声机械设备集中使用或者几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业的噪声声级，同时施工单位应注意开挖铺设好一段应立即覆土、地面压实、绿化或路面修复工作。 ④施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。 ⑤加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。对于挖掘机、推土机、起重机等高噪声设备应控制施工时间，尽量白天集中使用，使用时要缩短作业周期，从而减少对周围环境的影响。 ⑥施工单位要安排好施工时间，尽量避免夜间（晚 22 点~早 6 点）施工。夜间要施工时应严格执行申报制度，经过相关主管部门核准后才能施工，并做好有关公示和宣传解释工作。另外，为保障施工人员身心健康，项目应当加强对施工现场的管理，尽量避免大声喧哗，加强对设备的维护，防止设备故障发生刺耳的噪音，同时，高噪声机械操作员应佩戴降噪耳塞等劳保用品。 采取上述措施，项目施工机械的噪声可得到控制。由于施工中各种机械多为移动声源，对某一固定点而言其影响是短暂的，随着设备的移动，其影响程度会迅速下降。同时本项目的施工期比较短，施工过程中影响较大的是路基施工，其它施工对周围环境影响不大。 总的来说，施工过程中的大噪声作业是短时间的，通过有效的降噪措施和合理的噪声施工时间安排，可尽量降低施工噪声对周围环境的影响，周围环境是可接受的。 4.4施工期固体废弃物影响分析 （1）施工期固体废物主要为弃土、施工人员生活垃圾。 ①施工人员生活垃圾 本项目施工期按施工人数50 人计，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d 计，则施工期每天产生的生活垃圾为25kg，以10个月施工计，估计施工期生活垃圾的产生量为7.5t，集中收集后由环卫部门统一处理。 ②弃土 根据项目土石方估算表，根据施工组织设计安排，本工程总挖方约 7500m3，总填方约 5600m3，弃土量约 2100m3，工程产生的余方全部外运，用作市政建设用土，本工程不单独设置弃土场。 （2）环境影响分析 施工期固体废物主要来自废弃土方和施工人员生活垃圾等。对施工人员的生活垃圾应加以收集，由当地环卫部门统一清运处理；弃土经收集后运至指定地点用作市政建设用土。 因此，本项目施工期固体废物得到妥善的处理处置，向环境的排放量为零，对环境的影响较小。 4.5生态环境影响 （1）对生态功能区的影响分析 工程建设过程中，大量的机械和人员进入以及工程永久占地和临时占地都会对区域原地貌产生扰动，造成土地的原有功能降低，同时部分植被资源会受到破坏，从而引起局部土地生态功能降低，并导致道林生产力、农田生产力下降，生物多样性降低。随着施工期结束后临时用地的复垦、绿化，线路两侧栽植乔灌进行绿化，路基边坡灌草绿化等措施，将会在很大程度上补偿施工期对植被的破坏，因此评价认为工程实施不会影响各生态功能区生态系统服务功能和发展方向。 - （2）水生生态环境影响分析 - 护岸等工程实施后对沿岸植被带来一定影响。工程结束后应按照协商方案进行生态恢复。建议通过沿岸绿化和采取场地清理、平整和进行植被栽培等措施，降低对植被影响到程度。 - 护岸等工程施工期间需进行水体打桩，导致 SS 浓度的增加。水中 SS 的增加对鱼虾类的呼吸、摄食及繁殖等正常活动有不良影响，根据欧洲大陆渔业咨询委员会（EIFAC，1965）的评述，主要表现在四个方面： - ①在有SS的水体中，鱼的游泳直接受到影响，以及降低其生长速度和降低对疫病的抵抗力。 - ②妨碍鱼卵和幼体的正常发育。 - ③限制鱼类的正常运动和迁栖。 - ④使鱼类得不到充足的食物。 - SS 对水底的覆盖是另一个主要的影响，这种覆盖会损害无脊椎动物的群落，堵塞虾类、贝类的产卵床，以及破坏底栖生物原有的栖息地。工程施工过程中，几乎所有河流中的浮游动植物将被清除出去，现有水生生物量将急剧减少；底泥中的大部分底栖生物将随着底泥被清除出去，其生存环境将由于河底固化而得到破坏。工程建成后将进行水生植物的种养，同时随着河道水质的改善，水生生物生态环境得到改善，经过一定时期，原有的生物种类和生物量将逐步恢复。河道内现有水生动植物主要为一些常见的本土物种，无名贵及保护物种。 - （3）施工对水土流失的影响 - ①原有水土保护设施均保留，在水环境整治规划中，临时占地为水域及水利设施用地，施工结束后立即进行恢复。因此，本工程不会造成较大的水土保持面积的损失。工程可能造成的水土流失主要是河道开挖、临时堆放等造成的水土流失。本工程不造成大量的裸露的土壤开挖面，因此基本没有大面积土壤裸露造成的水土流失。所以本项目的建设对评价区的植物不产生大的不利影响。 - ②水土流失的影响 - 施工过程中形成挖损和堆垫地貌，地面植被、土壤损失殆尽，对施工区及其周边区域产生诸多不利影响，主要表现为： - a 造成河水浑浊、影响水质：河道开挖时流失的水土直接流入河道，造成河水浑浊、影响水质。开挖的土方如不及时运走或堆放时被覆不当，遇雨时（尤其是强风暴雨时）泥砂流失，通过地面径流或下水管道，也会进入河道，造成河水浑浊、水质恶化。 - b 产生扬尘，影响大气质量：弃土如不及时运走或被覆不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，遇晴天或大风时就会产生扬尘，影响大气环境质量。据有关资料显示，不少地区大气中 TSP 值超标就与施工弃土有很大关系。 - c 影响城镇形象、破坏景观：弃土如不及时处理，被雨冲散，零乱分布，有风时会造成漫天风沙，影响市容、破坏陆域景观；泥砂进入河道后，使河水能见度降低，影响水域景观。 - 6、水土流失的控制措施 - （1）土地利用 - ①尽量缩短施工时间，及时将临时占地恢复原状。 - ②工程的临时占地尽可能不要占用原有绿地、耕地（本项目临时占地无农田），施工结束后，尽快恢复原状。 - （2）水土保持 - ①工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。目前，根据规划本项目整体土石方平衡，如果一旦产生弃土，应妥善处理。 - ②工程施工应分期分区进行，不要全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 - ③弃土或借土的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免下雨时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 - ④加强施工管理，对工人做水土保持的教育，大雨时不施工，减少水土流失量。 （3）永久占地及临时占地补偿措施 本项目永久占地土地类型全部为水利设施建设用地2.06公顷。临时占地主要为水利设施建设用地15亩。 永久占地补偿措施：施工结束后，对建设项目所在范围内尚裸露的地表采取土地整治和植物措施防护。对翼墙后平台进行组团绿化，以铺植高羊茅草坪为主，并种植乔灌木加以点缀，如香樟、女贞、垂柳、紫薇、红叶石楠、瓜子黄杨、红叶小檗等品种。泵站上下游引河设计水位以上未防护坡面及闸泵站与河道连接段河坡铺植狗牙根草皮防护。 临时占地补偿措施：施工临时占地防治区在施工结束后，必须及时将地表建筑物及硬化地面全部拆除，清除施工垃圾和平整场地，对表层进行深翻清理，恢复植被。 综上所述，工程虽然在建设期内会造成一定的水土流失，但通过合理的水土保持措施布局，可以消除其带来的不利影响，并且结合水土流失防治采取绿化和美化设施建设，将会恢复和改善项目区生态环境。 （4）施工优化建议 本项目主要的环境影响集中在施工期，因此施工期需要做好各项环保措施，针对现拟采取的措施，本环评特提出以下优化建议： ①施工场地的污水要重视收集，收集后进入处理回用（施工废水）和进入污水处理厂处理（生活污水），不得直排进入周边河道。 ②严格控制生态红线管控区内的施工，不得从事其明确禁止的工作，且应尽量缩短其内的施工时间； |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期常驻值班人员为5人，管理区污染因素主要是废水、固体废弃物，废水主要为运行期管理人员日常生活产生的生活污水，固体废弃物主要为运行其管理人员产生的生活垃圾。 4.6运营期环境空气影响分析 本项目运营期无废气排放，不会对环境空气产生不利影响。 4.7运营期地表水环境影响分析 ①根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水文要素影响型项目，本项目最要对光明塘节制闸站拆除新建闸站，并对钱泾塘、随塘河护坡进行修复。 拆除原光明塘节制闸，在此基础上新建闸站及泵站，原光明塘套闸迄今为止已运行了四十余年，混凝土墩墙侵蚀严重，排架混凝土碳化剥落，闸门锈蚀严重，启闭机锈蚀，闸门运行抖动。经安全鉴定，光明塘套闸工程评定为四类闸，须拆除重建，以保证区域内高水片农田的灌溉补水及该区城的防洪排涝和水环境调节功能；钱泾塘、随塘河河道两岸为自然土坡，常年水流冲刷，导致河坡冲刷、水土流失严重，由于河道全线尚未按规划标准进行整治，本工程对冲刷较严重的河道进行岸坡整治，解决岸坡冲刷坍塌的问题。 本项目闸站位于光明塘，仅在引流活水或者防洪情况下使用，正常情况下对水文、径流均无影响，因此本项目闸站对地表水环境影响较小。 ②项目运营期常驻管理人员5人，生活用水量约为100L/人·天，则运营期生活用水量为182.5m3/a （0.5m3/d），生活污水的排放量按80%计，则排放量为146m3/a （0.4m3/d），主要水污染物产生浓度及产生量见下表。 表4-3 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 标准浓度限值 mg/L; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率（%）; 废水量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 员工 生活; 生活 污水; 146; PH; 6-9; /; 一体化设施; /; 146; 6-9; /; 6-9; 璜泾镇污水处理厂. COD; 350; 0.051; 350; 0.051; 500. SS; 200; 0.029; 200; 0.029; 400. 氨氮; 25; 0.004; 25; 0.004; 45. 总氮; 35; 0.005; 35; 0.005; 8. 总磷; 5; 0.0007; 5; 0.0007; 70. 本项目运营期的污水主要为管理人员生活污水等，不直接排放周边水体，经化粪池处理后近期环卫清运至璜泾镇污水处理厂集中处理，远期待区域污水管网敷设完成后接管到璜泾镇污水处理厂集中处理。对区域水环境基本无不利影响。 4.8运营期声环境影响 本项目钱泾塘护坡及随塘河护坡修复工程运营期无噪声产生，光明塘节制闸运营期噪声源主要为启闭机、轴流泵、电机等设备运转产生的噪声以及闸门开启闭合的噪声，该噪声属于临时性噪声，噪声源强在75~85dB（A），详见表4-4。 表4-4 建设项目主要噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 单台噪声强度 （dB(A)）; 治理措施; 降噪量（dB(A)）; 持续时间（h）. 1; 闸门启闭机; 1; 85; 距离衰减，选用低噪声设备，合理布局，隔声，绿化吸声; 20; 偶发 噪声. 2; 电机; 1; 85; 20. 3; 水泵; 1; 80; 20. 本项目噪声源主要为启闭机电机设备运转产生的噪声以及闸门开启闭合的噪声，该噪声属于临时性噪声，噪声源强在75～85dB（A），主要的噪声控制措施有选用低噪声设备、合理布局、隔声、绿化吸声等。预计经过隔音降噪措施后，噪声值可降低20～25dB（A）。 表4-5 声环境影响预测结果（dB（A）） 点位; 噪声源; 数量/台; 单台设备噪声值dB(A); 隔声量dB(A); 边界距离m; 距离衰减dB(A); 影响值dB(A); 叠加影响值dB(A). 东厂界; 闸门启闭机; 1; 85; 20; 20; 26.0; 39.0; 43.1. 电机; 1; 85; 18; 25.1; 39.9. 水泵; 1; 80; 19; 25.6; 34.4. 南厂界; 闸门启闭机; 1; 85; 20; 20; 26.0; 39.0; 42.3. 电机; 1; 85; 21; 26.4; 38.6. 水泵; 1; 80; 22; 26.8; 33.2. 西厂界; 闸门启闭机; 1; 85; 20; 20; 26.0; 39.0; 42.1. 电机; 1; 85; 22; 26.8; 38.2. 水泵; 1; 80; 23; 27.2; 32.8. 北厂界; 闸门启闭机; 1; 85; 20; 19; 25.6; 39.4; 42.7. 电机; 1; 85; 20; 26.0; 39.0. 水泵; 1; 80; 22; 26.8; 33.2. 1#居民点; 闸门启闭机; 1; 85; 20; 64; 36.1; 28.9; 32.5. 电机; 1; 85; 65; 36.3; 28.7. 水泵; 1; 80; 66; 36.4; 23.6. 2#居民点; 闸门启闭机; 1; 85; 20; 75; 37.5; 27.5; 31.2. 电机; 1; 85; 75; 37.5; 27.5. 水泵; 1; 80; 76; 37.6; 22.4. 根据表4-5分析表明，项目建成后，光明塘闸站的厂界外1m的噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。 为了减少噪声对周围环境的影响，确保厂界声环境达标，维持区域声环境质量状况，建议采取以下措施： （1）选用振动小、噪声低的设备及配套设施。 （2）对闸门启闭机及水泵采取相应的减振降噪处理，可采用在水泵进出口两端安装挠性橡皮接头、设备基础安装防振垫、水泵电机机组外安装隔声罩等措施，有效减少设备的运行噪声。 （3）启闭机、水泵尽量在昼间运行，运行时关闭门窗，有效减少对室外声环境的影响。 （4）加强对设备的维护和管理等，减少设备非正常运行所产生的噪声对周边环境的影响。同时加强对设备管理人员的技术培训，避免因管理人员操作不当、或者对某些故障的处理不当而导致设备噪声提高。 采用以上噪声防治措施后，基本可使厂界噪声达标。在此基础上，建设项目产生的噪声达标排放，不降低其功能级别。 4.9固体废物影响分析 本项目运营期常驻管理人员5 人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，职工生活垃圾产生量约0.91t/a。除此之外，工程泵站运行时，拦污栅将截留一定量的河道垃圾，约1t/a。交由环卫部门统一清运处理。 4.10生态环境影响分析 工程实施后。对生态环境的影响不大。运营期采取的生态环境保护措施如下： （1）严禁向钱泾塘、随塘河及光明塘排放污水、倾倒固体废弃物，确保河道水质、生态不受工程运行人为影响。 （2）加强河道沿线绿化带的建设，形成有效的生态廊道，提高区域景观的连通性与整体性，增强区域的生态功能。 （3）河道工程完成后可以根据水体环境种植一些适合生长的乡土水生植物，以尽快恢复原来的生态面貌。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目选址位于太仓市钱泾塘、随塘河及光明塘，为钱泾塘、随塘河护坡修复及光明塘节制闸工程，不占用基本农田和居住用地。 根据《太仓市水资源综合规划修编报告》，璜泾区域共有区域性河道 1 条，市级河道9条（其中3条为原镇级升级为市级河道），镇级河道主要有 13 条，其余为村级河道。需整治和扩大现有镇级以上河道和重要的村级河道，结合水资源、水环境和航运需求，完善规划区河网格局。 光明塘为镇级河道，光明塘节制闸目的是当光明塘区域由于随塘河引排水引起的水位变化时，保证区域内高水片农田的灌溉补水及该区城的防洪排涝和水环境调节功能，光明塘节制闸为开敞式结构，单孔净宽为 5m，共 1 孔，闸室为开敞式结构。 因此本项目选址符合。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期环境空气保护措施 为减少施工期对环境敏感目标和区域环境空气质量的影响，应采取以下措施，以符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》和《苏州市扬尘污染防治管理办法》中有关规定。 ①在施工场地四周设立临时围挡，将施工工区与外环境隔离，减少施工扬尘、废气对外环境的不利影响。 ②施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料(主要是黄沙、石子)的堆场应定点定位，并采取适当的防尘措施；施工机械在挖土、装土、堆土、切割、破碎等作业时，采取洒水、喷雾等措施；开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，并及时回填，减少粉尘影响时间。 ③施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。对运输车辆行驶路面也应经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度，以减少行车时产生的扬尘。 ④在运输沙土、水泥、土方和固体废物等易飞扬物时，应采取封闭或遮盖措施，防止沿路抛撒。建材、土方和固体废物堆场周围应采取围护措施，控制水土流失。 ⑤加强施工管理，合理安排施工车辆行驶路线，应尽量远离居民区，控制施工车辆行驶速度，路经居民集中区域应尽量减缓行驶车速。加强运输管理，坚持文明装卸。运输车辆卸完货后应清洗车厢，工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。 ⑥固体废物应及时清运，远离大气环境敏感目标并集中堆放，采取喷水或遮盖等措施以防止扬尘污染。 ⑦易产生扬尘的土方工程等施工时采取洒水压尘，气象预报风速达到5级以上时，未采取防尘措施的，不得施工。 ⑧拆除期对施工现场实施合理化管理，禁止野蛮施工，特别在拆除较高建筑时应先由施工人员手动拆除楼体的上半部分，最后由机械拆除建筑的下半部分，防止拆除较高建筑时大块混凝土及砖瓦由高处掉落引起更大的扬尘。 ⑨施工期切割粉尘，采取适当的防尘措施，远离大气环境敏感目标。 ⑩加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，受影响的施工人员应做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩。坚持文明施工、科学施工，尽量减少施工期的空气污染。 综上所述，在采取各项污染防治措施后，施工期扬尘、废气及臭气污染可控制在一定的范围内，对周边敏感点的影响可降至最低，不会降低其原有的环境空气质量等级。 5.2施工期地表水环境保护措施 （1）围堰施工水污染控制措施 ①为减少和控制围堰填筑作业时悬浮物的发生量，以减少对环境的影响和对水生生物的危害，应合理安排围堰填筑位置和施工进度，尽量安排在枯水期施工。 ②施工材料的堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖，以免雨水冲刷造成污染。工程承包合同中应明确物料运输过程中防止洒漏条款。禁止在沿线沟渠附近设置各种散装或有害物质的材料或废弃物的堆放场地，以免随雨水冲入附近水体，造成地表水污染。 ③基坑排水经沉淀后可用于施工机械清洗废水，洒水抑尘等。 （2）生产废水污染防治措施及建议 施工生产废水经处理后回用于项目施工，不外排。同时，本工程施工的车辆、设备维修尽量利用周边现有的维修服务站，禁止新设机械维修场地。 ①含泥沙废水，主要来自施工场地的砂石料冲洗废水以及场地冲刷雨水，可采用自然沉降法进行处理。在施工场地内设简单平流式自然沉淀池，施工生产废水由沉淀池收集，经沉淀、隔油除渣等处理后，主要污染物SS去除率控制到80%。该类废水经处理后尽量用于施工区车辆冲洗，沉渣则定期清运。 ②含油废水，主要来自车辆设备临时保养场地的施工车辆设备冲洗，应首先采用施工过程控制和清洁生产进行源头控制。 a.尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。 b.拟在施工场地配备相应的污水处理设施，含油污水经下图所示工艺处理后回用。 图5-1 施工期含油废水处理工艺流程 （3）生活污水污染防治措施及建议 本项目不设置施工营地和食堂，施工人员就餐依托周围餐馆，施工房屋租用工程附近村庄农房。本项目生活污水依托周边村庄农房化粪池处理后，由环卫部门定期清运至璜泾镇污水处理厂进行处理。 5.3施工期声环境保护措施 （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔声罩，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 （2）合理布局施工现场，避免在同一地点集中安排大量动力机械设备。 （3）利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输。在途径居民集中区时，应减速慢行，禁止鸣笛。 （4）加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响应及时采取有效的噪声污染防治措施。 （5）应按照有关部门的规定，合理安排车辆进出场地的行驶路线和时间，避让现住居民区，加强对工程车辆管理，注意限速行驶，文明驾驶以减少交通噪声。 综上，在采取施工设备优化布置、隔声等降噪措施后，在采取移动式隔声屏等噪声防治措施的前提下，将有效降低施工期噪声影响，且施工噪声的影响是暂时的，随着施工结束而消失。 5.4固体废弃物 对于施工产生的施工渣土、建筑垃圾，根据《江苏省固体废物污染防治条例》以及市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定，提出如下的防治管理措施： （1）施工单位应当配备施工现场建筑垃圾和工程渣土排放管理人员，监督施工现场建筑垃圾和工程渣土的规范装运，确保运输车辆冲洗干净后驶离。 （2）运输单位应当安排专人对施工现场运输车辆作业进行监督管理，按照施工现场管理要求做好运输车辆密闭启运和清洗工作，保证运输车辆安装的电子信息装置等设备正常、规范使用。 （3）运输车辆应当统一标识，统一安装、使用记录路线、时间和消纳场所的电子信息装置，随车辆携带处置证，并按照交通运输、公安交通等部门规定的线路、时间行驶。 （4）运输车辆应当实行密闭运输；运输途中的建筑垃圾和工程渣土不得泄漏、撒落或者飞扬。 对于施工产生的生活垃圾，要加强施工生活垃圾的管理，分片、分类设置垃圾箱，避免生活垃圾混入施工弃土（渣），并委托环卫部门定期予以清运，以防生活垃圾经雨水冲刷后，随地表径流带入附近河道。各施工单位加强对施工人员的教育和管理，不随地大小便，不随处随手乱扔垃圾，保证生活垃圾能集中处置。 施工结束后，应及时拆除临时构筑物、清理建筑垃圾，运输过程中应避免渣土洒落污染环境，并对临时占地做好迹地恢复工作。 综上，工程产生的渣土和建筑垃圾严格按照要求进行合理处置后，不会造成工程区域的环境污染；生活垃圾经由环卫部门及时清运并妥善处置，不会对周围环境产生不利影响。 5.5生态保护措施及预期效果 施工期由于材料运输、机械碾压、开挖施工及施工人员践踏，在施工工地周围的部分植物将被破坏。施工期由于开挖、渣土运输等，遇雨天裸露路面经雨水冲刷会产生轻度水土流失。 应采取以下生态影响减缓与修复措施： （1）优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短区内的施工作业时间，减少对周围环境的破坏。 （2）应对施工人员加强教育和管理，采用最佳的操作流程。为缓解生物量损失影响，对必须占用的绿地，在施工结束后要对裸地尽快进行清理，松土、整平、恢复其植被绿化。 （3）施工过程中要严格控制作业带宽度，减小对周边植被的破坏，对临时用地的表土进行剥离、集中堆存，并采取防护措施，用于未来植被恢复用土。 （4）通过植被恢复和景观建设，选择适宜植物，合理布局，发挥植物对污染物吸收和净化作用，净化和美化环境，改善景观效果。 （5）施工场地内临时堆场占地在施工结束后用开挖的土方进行回填压实，然后地表种植绿化。 （6）本项目在开挖、清表、填土过程中会造成水土流失，因此应尽量避免在雨季施工或者尽量缩短在雨季施工的时间，合理安排工期，尽量减少地表裸露时间，从而减少水土流失，减少或避免工程施工对周围环境的影响。 （7）本项目施工结束后，对泵站征地范围内尚裸露的地表采取土地整治和植物措施防护。对翼墙后平台进行组团绿化，以铺植高羊茅草坪为主，并种植乔灌木加以点缀，如香樟、女贞、垂柳、紫薇、红叶石楠、瓜子黄杨、红叶小檗等品种。泵站上下游引河设计水位以上未防护坡面及闸泵站与河道连接段河坡铺植狗牙根草皮防护。 5.6水土保持措施及预期效果 ①管理区建筑防治区 工程采用修筑围堰干地施工方式，可有效减少施工过程中的水土流失。围堰形成后先进行初期排水，由潜水泵抽排，施工期在基坑内布置轻型井点预降地下水位、汇集总管后抽排。 为防止水流冲刷河道，内、外河侧进出水池(含水闸消力池)设防冲海漫段，海漫段后设抛石防冲槽。建筑区施工期间采取密目网苫盖、分期开挖等措施，对于现状表土区域，需采取表土剥离、表土临时防护等工程，后期表土可用于绿化工程覆土，避免资源浪费及水土流失等情况。 ②管理区道路防治区 管理区道路区域采取硬化、排水管网等措施，便于管理人员进出，可起到防止水土流失的作用。临时施工期间实施密目网苫盖、临时排水沟、临时沉沙池、洗车平台等临时措施，减少该区域水土流失情况。 ③管理区绿化防治区 管理区除管理房及道路外均种植了植被，既美化了管理区，又起到了防止水土流失的作用。在未实施绿化覆盖前，实施土地整治、密目网苫盖等措施，减少水土流失的出现。 ④临时堆土防治区 工程后期回填土方尽量采用自身开挖土方，避免外进土方，开挖土方采用临时堆放的方式，配置密目网苫盖、袋装土拦挡等措施，减少土方流失。 ⑤施工临时生活防治区 施工生产生活区大部分地面被施工临时用房、仓库及固化地面等设施占用，固化区域可起到防止雨水汇流冲刷，减少水土流失作用。施工临时道路为200mm厚C20素砼路面，搭配设置临时排水沟、集水井等措施，具有较好的水土保持作用。工程完工后，施工设施撤离后，实施土地整治、密目网苫盖、复绿工程等。 通过上述分析可见，在主体工程设计中，通过方案比选和优化设计，节省投资，减少资源消耗，同时也能有效减轻水土流失。从工程安全和施工安全的角度考虑，采取了一些相应的工程措施和施工措施，如防冲消能结构、围堰施工、管理区景观绿化、弃土场整治等，这些措施同样起到了防止水土流失的作用。除此之外，施工期间还应注意主体工程设计中侧重的是对主体工程本身的防护，忽视了在施工过程中更易造成较严重的水土流失，因此需增加施工期间的管理措施。 |  |
| --- | --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.8运营期环境空气保护措施 本项目建成投入使用后，无生产废气产生。 5.9运营期地表水环境保护措施 本项目建成投入使用后，无生产废水产生。运营期生活污水经化粪池处理后，由当地环卫部门定期清运至璜泾镇污水处理厂进行处理。 5.10运营期声环境保护措施 运营期排涝期间噪声对周围环境有一定影响，闸站主要设备为启闭机、电机等，设备的噪声源强约在75-85dB(A)，均安装于闸站内，合理布局，经采用隔声、减振等措施设计隔声达20dB（A）以上。 具体噪声防治措施如下： （1）设备减振、隔声 对高噪声安置减振底座，电机设置隔声罩，可以降噪约20dB（A）左右。 （2）强化生产管理 确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 （3）在不影响运营正常情况的前提下，尽量采用低噪声、低振动的设备；经常对设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 5.11运营期固体废弃物环境保护措施 本项目建成投入使用后，主要固体废物为清污机截留的河道垃圾及生活垃圾，其中截流垃圾产生量约为1t/a，生活垃圾产生约为0.9t/a，由环卫部门定期清运处理。 5.12环境风险防范措施 （1）施工期 光明塘闸站开挖和泵站、闸站的建设都需要堆筑施工围堰。该围堰为简易的施工围堰，若遇暴雨，有可能发生崩塌。按照规定经常对围堰进行监测，定期进行安全检查和鉴定，如果发现异常迹象，应及时进行安全加固，以保证围堰安全。 （2）运营期 光明塘闸站及泵站工程为非污染生态类建设项目，运营期不存在环境污染事故的风险。 5.13环境管理与监测计划 （1）环境管理 为保证环境管理任务的顺利实施，建设单位应设立专门的环保机构和专职负责人，负责本项目的施工期和营运期的环境管理工作，负责贯彻、执行国家和江苏省各项环保方针、政策、法规和地方环境保护管理规定。 （2）环境管理中的注意事项： ①设计阶段，设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到设计中，建设单位、环保部门应对环保工程设计方案进行审查。 ②招标阶段，承包商在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条款； ③建设单位在施工开始后应配备1~2名专职人员负责施工期的环境管理与监测，重点是弃渣的清运、施工粉尘污染和噪声扰民等。 （3）施工期应向社会公开的信息内容 主要包括施工期的主要环境影响及采取的相关防治措施；因施工需要进行的交通改道等；因工程需要确需夜间施工的，在获得环保局的夜间施工许可后，应在施工前向附近居民公告施工时间。此外，施工工地应挂“五牌一图”（施工平面图、工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌） 。 （4）监测计划 环境监测的重点是施工期的声环境和环境空气。建议运营期的环境监测可纳入区域的环境管理整体考虑。常规监测要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行。监测方法按照相关标准规范进行。 声环境、环境空气和地表水环境监测计划详见表5-1。 表5-1 环境监测计划 监测 项目; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测/采样 时间; 说明. 声环境; 施工期; 施工场界外1m; LAeq; 1次/季度，每次监测1昼夜; 6:00~22:00、22:00~6:00; /. 营运期; 闸站; LAeq; 1次/季度，每次监测1昼夜. 环境空气; 施工期; 施工场地; TSP; 1次/季度; 连续12小时以上; 堆场下风向设监测点，并同时在上风向100m出设比较监测点. 地表水环境; 施工期; 钱泾塘、随塘河及光明塘; COD、SS、氨氮、总氮、总磷，石油类; 1次/季度; 每次连续监测两天; 河流丰、枯水期各监测一次，监测断面设置及采样方法按国家标准执行。. |
| 其他 | / |  |
| 环保投资 |  | 5.14环保投资 本项目“三同时”环保措施一览表详见下表。 表5-2 “三同时”环保措施一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 作用与效果; 实施进度要求. 废水; 隔油池、沉淀池、清水池、泥浆沉淀池；化粪池; 5; 生产废水处理水回用；生活污水经处理后由当地环卫部门定期清运至璜泾镇污水处理厂进行处理; 施工期. 化粪池; 1; 由当地环卫部门定期清运至璜泾镇污水处理厂进行处理; 运营期. 废气; 施工围挡; 0.5; 削减风力扬尘，阻挡粉尘扩散; 施工期. 租用洒水车; 0.5; 削减起尘量; 施工期. 固废; 生活垃圾和建材废料收集装置; 1; 将施工固体废物和垃圾运往指定地点处理; 施工期. 生活垃圾; 0.3; 环卫清运; 运营期. 噪声; 设备施工格挡、设备维护、车辆管理、减震; 1; 达标排放; 施工期. 设备隔声、减震、绿化吸声; 0.3; 运营期. 生态; 有肥力土层保护、临时用地土地恢复，水土保持; 计入主体工程投资; 保存临时占地的表层耕植土以及施工后的恢复植被; 施工期. 主体绿化工程; 生物量补偿; 施工期. 永久占地补偿; /. 临时用地复垦费用; 恢复临时用地复垦. 环保验收; 环保竣工验收调查费用; 3.38; 增强环境保护意识，提高环境管理水平; 闸站运营前. 其他; 施工期、运营期环境监测; 1; 监测声环境、大气环境、地表水环境质量; 施工期、运营期. 合计; 13.98. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）合理选址施工场地，不在生态敏感区内设置临时工程，施工结束后及时恢复。 （2）施工期间的防排水、绿化等水土保持措施。 （3）在征地范围内栽植适宜的乔、灌、草植物，用于边坡防护和生态环境恢复；提高施工人员的环保意识，合理安排施工时段和方式，减少工程施工噪声对动物的惊扰，严格控制施工界限。 | 临时用地按要求恢复 | 在边坡栽植适宜的乔、灌、草植物，用于边坡防护和生态环境恢复。 | 补偿生物量损失，使得生态环境逐步得到恢复和改善。 |
| 水生生态 | 采取围堰法进行水域施工 | 无水质污染，不会改变水体功能类别 | / | / |
| 地表水环境 | 施工期生产废水经处理后回用于施工场地车辆冲洗等，不外排；施工场地生活污水经化粪池处理后由当地环卫部门定期清运至璜泾镇污水处理厂进行处理。 | 满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 | 营运期生活污水经化粪池处理后，由当地环卫部门定期清运至璜泾镇污水处理厂进行处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）低噪声设备 （2）禁止夜间施工或办理施工许可后方可施工 | 施工场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） | 启闭机、电机等设施采取减震、隔声装置，定期保养维护。 | 满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 采取围挡、遮盖、洒水、封闭式施工，加强施工期管理。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | / | / |
| 固体废物 | （1）工程清表土回用于临时占地恢复和工程绿化 （2）拆迁建筑垃圾、挖方中的软土运送至城市建筑垃圾消纳场统一处置 （3）生活垃圾集中在一般固废堆场，由环卫清运 | 各类废弃物得到妥善处置 | 生活垃圾、拦截的河道垃圾集中在一般固废堆场，统一由环卫清运 | 各类废弃物得到妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 应急器材设备纳入应急计划 | 环境风险水平可接受 |
| 环境监测 | 按5.13节开展施工期环境监测 | / | 按5.13节开展运营期环境跟踪监测 | / |

# 七、结论

钱泾塘、随塘河护坡修复及光明塘节制闸工程项目建设符合“三线一单”控制要求，符合污染物达标排放要求，符合所在区域环境功能区要求，符合城乡规划和产业政策，不涉及占用江苏省国家级生态保护红线区、江苏省生态空间管控区域。项目的建设运营对项目所在地的生态环境、大气环境、地表水环境、声环境会产生一定的不利影响，但只要严格落实报告提出的合理可行的环境保护措施和风险防范措施，加强项目建设不同阶段的环境管理和监控，可以做到环境风险可控、减缓生态、大气、地表水、噪声影响的要求，使项目的环境影响处于可接受的范围。 因此，从环境保护角度分析，在落实各项污染防治措施和风险防范措施的条件下，钱泾塘、随塘河护坡修复及光明塘节制闸的建设具备环境可行性。

预审意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周围环境概况图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目区域水系图

附图5：项目工程师现场照片图

附件

附件1：项目建议书批复

附件2：环境现状监测报告

附件3：事业单位法人证书

附件4：环评合同

附件5：建设单位承诺书

附件6：公示截图

附件7：公示说明