# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：苏州暖馨动物医院有限公司新建动物医院项目

建设单位（盖章）：苏州暖馨动物医院有限公司

编制日期：2024年5月30日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 苏州暖馨动物医院有限公司新建动物医院项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-320585-89-01-546183 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 顾燕婷 |  | 联系方式 |  | 17802520059 |
| 建设地点 | 江苏省苏州市太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （121度7分10.8048秒，31度27分41.8428秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 |  | 五十、社会事业与服务业，123动物医院，设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再5次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 太仓市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 太行审投备〔2024〕298号 |  |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） |  | 6.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.6% | 施工工期 |  | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 517.26 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏省太仓高新技术产业开发区控制性详细规划》 审批机关：太仓市人民政府 审批文号：太政复〔2018〕78号 规划范围：西至盐铁塘，南至新浏河，北至苏昆太高速，东至沪通铁路。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划相符性分析 本项目位于太仓市高新区郑和中路376号，属于《江苏省太仓高新技术产业开发区控制性详细规划》范围以内。太仓市行政审批局核发的《建设用地规划许可证》(地字第3205852024YG0015416号)已明确本项目土地用途为商住用地。因此，本项目与规划相符。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策相符性分析 本项目属于宠物医院服务 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）以及《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中淘汰和限制类项目。 另外，本项目不属于国家《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制和禁止范围。 因此项目的建设符合国家和地方的有关产业政策要求。 2、与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年9月29日修正）、《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）相符性分析 ①与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年9月29日修正）的相符性根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年9月29日修正）规定，第四十三条，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目位于太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，距离太湖54.3公里，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。 本项目为O8222宠物医院服务，不在上述禁止和限制行业范围内；项目无含氮、磷污染物生产废水外排，产生的少量医疗废水消毒处理后和生活污水一并外排。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例（2021年9月29日修正）》中的相关要求。 ②与《太湖流域管理条例》的相符性 根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）： 第二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）技改高尔夫球场； （四）技改畜禽养殖场； （五）技改向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 本项目为O8222宠物医院服务，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定的禁止建设项目之列。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 3、与《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发〔2020〕1号）》及《太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案》，与本项目江苏省生态空间管控区域为浏河（太仓市清水通道维护区）及最近的国家级生态红线为太仓金仓湖省级湿地公园，项目所在区域的国家级生态红线及江苏省生态空间管控区域见下表。 表1-2 本项目附近的江苏省生态空间管控区域 生态空间保护区域名称; 县（市区）; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 相对方位与距离; 是否 在管 控区 内. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 浏河（太仓市）清水通道 维护区; 太 仓 市; 水源 水质 保护; /; 浏河及其两岸各100米范围。（其中 G346至浏河口之间河道两岸、G204 往东至上海交界处之间河道南岸范围 为30米）; /; 4.31; 4.31; 南侧2.7km; 否. 太仓金仓湖省级湿地公园; 太 仓 市; 湿地公园的湿地保 育区和恢复重建区; 太仓金仓湖省级湿地公园总体规划中的湿地保育区 和恢复重建区; /; 1.99; /; 1.99; 北侧5.5km; 否. 由上表可知，距离本项目较近的国家级生态红线为太仓金仓湖省级湿地公园（位于本项目北侧5.5km处），距离项目最近的生态空间管控区域为浏河（太仓市）清水通道维护区，位于项目南侧2.7km处，本项目不在国家级生态红线及江苏省生态空间管控区域范围内，与《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态红线规划》及《太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案》相符。 4、“三线一单”相符性分析 表1-3项目与“三线一单”相符性分析 判断依据; 本项目相符性分析; 判定结果. 生态保护红线; 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案》（2021年11月）、《江苏省自然资源厅关于太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1587号）; 本项目位于太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，与本项目距离最近的国家级生态红线保护区为项目北侧5.5km的“太仓金仓湖省级湿地公园”；与本项目最近的省级生态空间管控区为位于项目的南侧2.7km的浏河（太仓市）清水通道维护区。项目评价范围内不涉及国家级生态红线保护区、不涉及太仓市生态空间管控区域，满足生态红线要求。; 相符. 《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》; 本项目位于太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，位于太仓高新技术产业开发区（原太仓港经济开发区（新区）），属于重点管控单元。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目行业类别为O8222宠物医院服务，本项目医疗废水经消毒处理后与生活污水、洗浴污水经化粪池预处理后接管至城东污水处理厂集中处理，本项目产生少量恶臭气体经通风系统排放。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。; 相符. 环境质量底线; 根据太仓市2022年环境质量监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均值、CO百分位日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时平均值超标，因此判定为大气环境不达标区。本项目产生极少臭味气体，经消毒除臭后扩散稀释，不会对大气环境产生不良影响；新浏河各类水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；声环境质量现状满足《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中3类区标准值的要求，本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，建设项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。; 相符. 资源利用上限; 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电，新增年用电量为50万千瓦时，新增年用水量为916.7吨，年综合能源消费量可控制在61.45吨标准煤（当量值）以内。本项目所在地水资源丰富，电力资源由当地电网公司输送。本项目将全过程贯彻循环经济理念，采取节水节电等手段，符合资源利用上线相关要求。; 相符. 环境准入负面清单; 《产业结构调整指导目录》（2024年修订本）; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年修订本），本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类项目。; 相符. 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地目录（2012年本）》中。; 相符. 太仓高新技术产业开发区环境准入负面清单; 太仓高新技术产业开发区环境准入负面清单详见下表。; 相符. 太仓高新技术产业开发区环境准入负面清单详见下表。 表1-4环境准入负面清单 清单类型; 准入内容; 本项目相符性分析. 空间布局约束; （1）在涉及浏河（太仓市）清水通道维护区内，严格执行《南水北调工程供用水管理条例》《江苏省河道管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》和《江苏省通榆河水污染防治条例》等有关规定。至规划期末4家企业占用浏河两岸100米范围内的工业用地全部清退，退出后的地块用途需符合《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政发〔2021〕3号）第十三条规定； （2）禁止在基本农田区域进行各项非农建设。本次规划开发建设如占用少量基本农田，需在做好基本农田占补平衡下进行； （3）禁止占用水域，禁止破坏水域的建设活动； （4）以绿化和防护林建设为主，严格控制城镇和农村居民点建设。; 本项目不在浏河（太仓市）清水通道维护区，不占用基本农田、水域。. 污染物排放管控; （1）废水污染物：COD0.24297t/a；NH3-N0.0167t/a、TP0.002672t/a、TN0.02672t/a； （2）大气污染物：少量无组织臭气 （3）危险废物：0.3/a。; 本项目总量在太仓市高新区总量范围内进行平衡. 产业开发准入; 优先引入：（1）高端制造产业：精密机械、汽车零部件（含研发）、医疗器械、新型纺织机械、模具、航空航天装备、高档数控机床和机器人。 （2）电子信息产业：高端电子设备制造业、汽车电子制造、电子元件制造、软件与信息技术服务业； （3）新材料产业：高性能膜材料、航空新材料、电子新材料； （4）生物医药产业：生物药品制造（不含原药生产）、生物医药研发、健康食品制造； （5）现代服务业：职业教育、文化创意、现代物流、科技服务。; 建设项目为O8222宠物医院服务，不属于生态环境准入清单中禁止引入项目。. 禁止引入：（1）禁止新建纯电镀项目，禁止新引进含印染的项目。需要配套电镀工序的企业、拟保留的少量印染企业按照《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条和第四十六条的规定执行；（2）新材料产业：含化学反应的合成材料生产项目，含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产项目，含铸造、冶炼工艺的金属材料生产项目；（3）电子信息产业：多晶硅、单晶硅前道生产项目，综合电耗大于200千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产，硅片年产能低于5000万片的项目，晶硅电池年产能低于200MWp的项目，晶硅电池组件年产能低于200MWp的项目，线路板拆解项目；（4）生物医药及生物医药研发产业：化学合成的原药生产的项目；（5）其他：产能过剩项目；《环境保护综合名录（2017年版）》“高污染、高环境风险”产品；生产工艺或设备落后，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目；金属或非金属表面处理外加工产业（不包括电子、汽车及零部件、机械等产业生产工艺流程中必备的磷化、喷涂、电涌等工序）；化工、造纸、印染、钢铁、水泥等高耗能高污染项目；不符合园区定位或国家明令禁止、淘汰的企业。. 环境风险管控; 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的相关内容，对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与办法》（2018年部令第4号）做好环境影响评价公众参与工作。开发区企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，建立完备的环境信息平台，接受公众监督。; 企业按要求落实各项风险防控措施. 资源开发利用要求; （1）单位工业增加值新鲜水耗不高于8吨/万元；（2）土地资源总量上限不高于66.4062平方公里；（3）建设用地总量上限不高于38.32平方公里；（4）工业用地及仓储用地总量不高于10.86平方公里；（5）单位工业增加值综合能耗不高于0.5吨标煤/万元。; 建设项目利用租赁厂房建设，不涉及新增用地，用水量较小。. 对照上表所列内容，项目生产行为不在太仓高新技术产业开发区环境准入负面清单范围内，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024)》中限制和淘汰类项目，不属于禁止发展的行业，项目不排放氮磷污染物，符合太仓高新技术产业开发区项目准入要求。 综上所述，建设项目符合“三线一单”的环境管理要求。 5、省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）文件中“（五）落实生态环境管控要求，严格落实生态环境法律法规标准，国家、省和重点区域（流域）环境管理政策，准确把握区域发展战略和生态功能定位，建立完善并落实省域、重点区域（流域）、市域及各类环境管控单元的“1+4+13+N”生态环境分区管控体系，包括全省“1”个总体管控要求，长江流域、太湖流域、淮河流域、沿海地区等“4”个重点区域（流域）管控要求，“13”个设区市管控要求，以及全省“N”个（4365个）环境管控单元的生态环境准入清单。”本项目位于太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，属于长江流域及沿海地区，为重点区域（流域）。对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析如下表1-5。 表1-5与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 一、长江流域. 空间布局约束; 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源普查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目位于太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，不在生态保护红线和永久基本农田范围内，不属于沿江地区，不在港口内。本项目属于O8222宠物医院服务. 污染物排放管控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目医疗废水经消毒处理后与生活污水、洗浴污水经化粪池预处理后接管至城东污水处理厂集中处理。不直接排放至周边水体，不会对长江水体造成污染。. 环境风险 防控; 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目不涉及. 二、太湖流域. 空间布局约束; 1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于太湖流域三级保护区，不涉及禁止建设的行业，满足要求. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目医疗废水经消毒处理后与生活污水、洗浴污水经化粪池预处理后接管至城东污水处理厂集中处理。不直接排放至周边水体。. 环境风险防控; 1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及. 资源利用效率要求; 1．太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2．2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目不涉及. 综上所述，本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）的相关要求。 6、与苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）文件中“（二）落实生态环境管控要求：优先保护单元，严格按照生态保护红线和生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元，主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。一般管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。” 本项目位于太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，属于苏州市重点保护单元。对照苏州市重点保护单元生态环境准入清单，具体分析如下表1-6。 表1-6与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 序号; 准入清单; 本项目相符性分析; 相符情况. 1; 空间布局约束; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。（2）严格执行园区总体规划及规划环评中提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。（3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。（4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。（5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。（6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》淘汰、限制类的产业。本项目属于O8222宠物医院服务，符合太仓市高新技术产业园产品定位。本项目医疗废水经消毒处理后与生活污水、洗浴污水经化粪池预处理后接管至城东污水处理厂集中处理。不直接排放至周边水体。符合《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求。本项目为O8222宠物医院服务，不在生态环境负面清单。; 相符. 2; 污染物排放管理; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。（2）园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。（3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目污染物都经过处理后达标排放。本项目排放污染物将申请污染物排放总量。; 相符. 3; 环境风险 防控; （1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故。（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 企业应急物资齐全，定期开展演练，已制定相应风险措施，避免发生环境风险事故；项目储存少量化学品，已针对制定风险防范措施，项目已制定监测计划，对相关污染物定期开展监测; 相符. 4; 资源开发 效率要求; （1）园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。（2）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其他高污染燃料。; 本项目主要使用水和电能，属于清洁能源。; 相符. 本项目满足上述空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等相关要求，与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）和《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）相符。 7、与《苏州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 根据《苏州市“十四五”生态环境保护规划》第三节、强化PM2.5和O3协同治理，提升综合“气质”中二、加大VOCs治理力度分类实施原材料绿色化替代。按照国家、省清洁原料替代要求，在技术成熟领域持续推进使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和其他低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，提高木制家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例，在技术尚未全部成熟领域开展替代试点，从源头减少VOCs产生。 本项目不使用含VOCs的原辅材料，因此，本项目符合《苏州市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 - 项目与市政府关于印发《太仓市“十四五”生态环境保护规划》的通知（太政府[2022]3号）相符性分析 表1-7项目与太仓市“十四五”生态环境保护规划相符性分析 类别; 文件相关要求; 相符情况. 推进城市大气环境质量达标; 以持续改善大气环境质量为导向，突出抓好重点时段细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制，强化点源、交通源、城市面源污染综合治理，围绕空气质量提升目标，制定实施空气质量达标规划或提升计划，采取有效措施，保持和提升大气环境质量。到2025年，全市空气质量优良天数比例达到86%以上，基本消除重度及以上污染天气，PM2.5年均浓度力争达到25微克/立方米，臭氧污染得到明显改善，完成苏州下达的指标任务。; 相符. 推进固定源废气治理; 推进电力行业稳定达标。严格执行国家、省电力行业大气污染物排放标准，组织专家对电厂特别是自备电厂在线监控设备规范化管理、超低排放稳定运行等环节开展现场评估，提升企业管理水平，确保电力行业稳定达标排放。推进非电力行业深度治理。实行氮氧化物深度减排和超低排放改造，强化工业污染全过程控制，实施全行业全要素达标排放。对大气污染排放重点行业企业及锅炉采用污染防治先进可行技术，使重点大气污染物排放浓度达到国家、省、市的超低排放要求。 深入实施工业窑炉综合整治。坚持“突出重点、分类施策”推动工业窑炉深度治理，对启动超低排放改造以外的重点涉工业炉窑行业，通过工艺治理提标以及清洁低碳能源、工厂余热、热力替代等方式，实现有组织排放全面达标、无组织排放有效管控、全过程精细化监管。; 相符. 加大挥发性有机污染物治理; 加大源头替代力度。按照国家、省清洁原料替代要求，持续推进使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和其他低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，从源头减少VOCs产生。 强化无组织排放控制。对企业含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源加强管理，有效削减VOCs无组织排放。按照“应收尽收、分质收集”的原则，优先采用密闭集气罩收集废气，提高废气收集率。加强非正常工况排放控制，规范化工装置开停工及维检修流程。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源。 深入实施精细化管控。实施基于活性的VOCs减排策略，系统摸排辖区内臭氧生成潜势较大的企业和生产工序，加大对工业涂装、有机化工、电子、石化、塑料橡胶制品及其他对臭氧生成贡献突出行业监管力度。深化园区和产业集聚区VOCs整治，逐步取消石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要废气排放系统旁路。推进工业园区和企业集群建设VOCs“绿岛”项目，实现VOCs集中高效处理，推进全市疑似储罐排查，加快推动治理。开展活性炭提质增效专项行动，提升企业活性炭治理效率。; 相符. 由上表可知，本项目符合《太仓市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 9、“长江经济带发展负面清单”相符性分析 1）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）相符性分析根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》：“8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中其他条目规定的禁止建设的项目。因此，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》要求。 2）《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行，2022版）》相符性分析对照《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细管控条款（试行）》，本项目不涉及自然保护区、国家级及省级风景名胜区核心景区、饮用水源保护区、国家级及省级水产种质资源保护区等范围，不属《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细管控条款（试行）中河段利用与岸线开发中禁止建设项目。本项目不在长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河等规定的15条河流1公里范围内；本项目非长江干流岸线3公里内的尾矿库项目；本项目非燃煤发电项目；本项目非化工项目；本项目不使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性的化学品；本项目不属于《环境保护名录》中规定的高污染项目，不属于在非合格园区中建设的高污染项目。本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细管控条款（试行）中关于产业发展的禁止建设项目。本项目未涉及国家级生态保护红线区域及生态空间管控区域。 因此，本项目与《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则管控条款（试行）相符合。 10、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相符性分析 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。本项目为宠物医院服务，不属于上述“两高”项目，后续国家如有明确规定的，从其规定。 - 11、与《中华人民共和国动物防疫法》（中华人民共和国主席令 第六十九号，2021年1月22日修订）相关规定相符性分析 表1-9本项目与《中华人民共和国动物防疫法》相符性分析 序号; 要求; 相符性分析. 1; 有与动物诊疗活动相适应并符合动物防疫条件的场 所; 本项目设置了隔离室，符合动物防疫条件的场所. 2; 有与动物诊疗活动相适应的执业兽医; 本项目具有取得执业兽医资格证书的人员. 3; 有与动物诊疗活动相适应的兽医器械和设备; 本项目具有与动物诊疗活动相适应的兽医器械和设备. 4; 有完善的管理制度; 本项目具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度. 5; 从事动物诊疗活动的机构，应当 向县级以上地方人民政府农业农村主管部门申请动物诊疗许 可证。受理申请的农业农村主管部门应当依照本法和《中华人民共和国行政许可法》的规定进行审查。经审查合格的，发给动物诊疗许可证；不合格的，应当通知申请人并说明理由; 本项目拟完善环评手续后立即办理动物诊疗许可证. 6; 动物诊疗机构应当按照国务院 农业农村主管部门的规定，做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置等工作; 本项目在诊疗活动中做好卫生安全防护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置工作. - 12、与《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业部令第19号）相关规定相符性分析 - 根据《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业部令第 19号）中相关规定，申请设立动物诊疗机构的，应当具备下列条件： 表1-10与本项目与《动物诊疗机构管理办法》相符性分析 序号; 相关要求; 相符性. 1; 项目周围200m内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所; 项目周边无上述场所. 2; 项目设有独立的出入口，出入口未设在居民住宅楼内或者院内，不与同一建筑物的其他用户共用通道; 项目租赁房屋的设有独立出入口且面向街道，不在住宅楼内或者院内. 3; 项目具有布局合理的诊疗室、手术 室、药房等设施; 项目具有布局合理的诊疗 室、手术室、药房等设施. 4; 项目具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备; 项目具备相关设备. 5; 项目具有l名以上取得执业兽医师资格证书的人员; 项目具有取得执业兽医师资格证书的人员. 6; 项目具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等完善的管理制度; 项目已制定相关制度. - 13、与《江苏省动物诊疗管理暂行办法》和《江苏省宠物诊疗机构规范化建设标准（试行）》的通知（苏农办牧[2011]67 号）相符性分析 - 1、根据《江苏省动物诊疗管理暂行办法》： - 有固定的与诊疗活动相适应的动物诊疗室和兽药房：农村开设动物诊疗机构应当有使用面积30平方米以上、城市开设宠物诊疗机构应当有使用面积60平方米以上，应距动物饲养、交易场所500米以上，并提供房屋产权证明或承租合同；城市宠物诊疗活动，还应提供居委会证明，不影响居民正常生活，居民楼内不得开设诊疗机构，并应当符合环保要求；（五）有保定、手术、消毒、冷藏、常规化验及无害化处理等动物诊疗设施。 - 本项目位于太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，面积共517.26m2，本项目设置猫狗诊室、手术室、X光室、B超房等，相对独立、标志清楚。本项目已配备冰箱、消毒器械等与宠物诊疗活动相配套的设施设备，同时还有监护仪等从事宠物胸腔、腹腔和颅腔手术的设施设备。 - 2、根据《江苏省宠物诊疗机构规范化建设标准（试行）》选址要求： - 宠物诊疗机构距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易市场等场所以及中小学校、幼儿园等场所不小于200米； - 设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物 的其他用户共用通道。须提供社区居委会同意开设诊疗机构的证明。 - 具有固定的诊疗场所，使用面积应与诊疗规模相适应，宠物诊所不少于60平方米，宠物医院不少于100平方米，应具有权属证明或租赁合同。 - 宠物诊所应设置诊室、化验、手术、治疗、消毒、药房等功能室（区），宠物医院还应设置处置、隔离、住院等功能室及档案室（柜）等。 - 各功能室（区）之间做到明显分开、相对独立、标志清楚，并与宠物美容等其他 经营服务场所进行物理隔离。 - 本项目选址周边200米范围内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易市场等场所。本 项目设有独立出入口，不在居民住宅楼内或者院内，未与同一建筑物的其他用户共用通道。本项目位于太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，有固定的诊疗场所，使用面积517.26m2，有不动产权证。本项目设置猫狗诊室、手术室、X光室、B超房等，各功能室（区）之间明显分开、相对独立、标志清楚。本项目已配备高压氧舱、消毒器械等与宠物诊疗活动相配套的设施设备。 - 综上，本项目与《江苏省动物诊疗管理暂行办法》、《江苏省宠物诊疗机构规范化建设标准（试行）》的通知（苏农办牧[2011]67号）相符。 14、结论 综上所述，本项目符合相关产业政策、江苏省生态环境保护法律法规、太仓市总体规划以及相关生态环境保护规划等相关规划要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 苏州暖馨动物医院有限公司成立于2024年04月09日，位于太仓市高新区郑和中路376号，公司经营范围包括：动物诊疗(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:宠物服务(不含动物诊疗)；宠物销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 企业现投资400万元，租赁太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，购置高压氧舱、高压灭菌器等设备开展宠物医院服务。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），确定本项目属于：五十、社会事业与服务业，123动物医院，设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的，建设项目应当编制环境影响评价报告表。受苏州暖馨动物医院有限公司委托，我公司承担建设项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、资料收集和同类企业类比调查研究的基础上，编制了该项目的环境影响评价报告表。 项目所涉及的消防、安全、辐射及卫生等问题不属于本评价范围，请公司按国家有关法律、法规和标准执行。 2.主要产品及产能情况 表2-1项目产品及产能情况 主体工程; 产品名称; 设计产量（次/年）; 运行时间. 宠物医院; 接诊数; 3500; 3960. - 建设项目内容 建设项目主要建设内容详见表2-2 表2-2建设项目主要建设内容 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 诊室; 租赁商铺1F; 共257.6m2. 租赁商铺2F; 共251.9m2. 辅助工程; 更衣室; 租赁商铺2F; 8m2. 会议室; 租赁商铺2F; 20.9m2. 公用工程; 供电; 由变电站供电，由市政电力管网接入; 年用电量50万kWh/a. 供水; 市政供水管网接入; 年用水量916.7m3/a. 排水; 生活污水; 废水排放量797.4m3/a. 污水接管口; 依托租赁商铺. 消防; 室内和室外消防栓，与生活用水合流，消防水池; 满足消防设计要求. 储运工程; 厂外运输; 依赖社会车辆完成; /. 杂物间; 存放杂物; 2.9m2. 环保工程; 废气治理; 少量恶臭气体经无组织排放; 加强管理，宠物的粪便和尿液及时收集，经消毒处理后排入市政管网；定期对院内进行消毒除臭. 废水治理; 医疗废水经消毒处理后与生活污水、洗浴污水一并接入城东污水处理厂; 接入市政管网经城东污水处理厂 处理后排入新浏河. 固废治理; 生活垃圾; 环卫所统一收集处理. 分类存于医疗废物存储间; 3m2. 噪声治理; 选用低噪设备、减振、隔声; /. - 原辅料及其理化性质 - 主要原辅材料见表2-3 表2-3主要原辅材料表 序号; 原料名称; 规格成分; 年用量; 最大存储量; 储存方式; 储存位置. 1; 头孢噻呋钠; 头孢; 200支; 16支; 盒装; 药柜. 2; 生理盐水; 500mL/瓶; 3000瓶; 250瓶; 瓶装; 药柜. 3; 葡萄糖; 500mL/瓶; 2800瓶; 233瓶; 瓶装; 药柜. 4; 疫苗; 1份/只; 2542份; 211份; 瓶装、冷藏; 药柜. 5; 驱虫剂; /; 1895份; 157份; 瓶装; 药柜. 6; 处方粮; /; 600包; 50包; 袋装; 药柜. 7; 酒精; 500mL/瓶，75%; 248瓶; 20瓶; 瓶装; 药柜. 8; 消毒液; 戊二醛5%、癸甲溴铵5%; 50L; 4L; 盒装; 药柜. 9; 尿片; 80 片/包; 196包; 16包; 袋装; 药柜. 10; 洗液; 3L/瓶; 80瓶; 6瓶; 瓶装; 药柜. 11; 注射器; /; 5320支; 443支; 盒装; 药柜. 12; 棉球; 400g/包; 300包; 25包; 袋装; 药柜. 13; 纱布块; 400g/包; 100包; 8包; 袋装; 药柜. 14; 输液器; /; 1800套; 150套; 袋装; 药柜. 15; 氧气瓶; 钢瓶，40L/瓶; 800L; 66L; 瓶装; 高压氧舱. 16; 手套; PE，100 支/包; 90包; 7包; 袋装; 药柜. 17; ClO2消毒片; 二氧化氯、100 片/瓶; 5瓶; 1瓶; 瓶装; 药柜. 18; 溶血素; 溶血素; 5L; 1L; 瓶装; 药柜. 19; 血球稀释液; 稀释液; 200L; 20L; 瓶装; 药柜. 5.主要设备 建设项目主要设备见表2-4。 表2-4建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 1; MRI; Panion0.3T; 1; /. 2; CT; PetcareCT 388; 1; /. 3; DR机器; 悦影1.0—DR; 1; /. 4; 监护仪; /; 4; /. 5; 生化机器; 爱德士; 1; /. 6; 血常规; 瑞沃德; 1; /. 7; 免疫检测仪; 斯玛特; 2; /. 8; 显微镜; 莱卡; 2; /. 9; 无影灯; /; 3; /. 10; 消毒池; 丁丁; 2; /. 11; 高压灭菌器; /; 1; /. 12; 空调; /; 2; /. 13; 高压氧舱; /; 1; /. 14; 急诊ICU; /; 1; /. 15; 手术台; /; 2; /. 16; 手术刀; /; 5; /. 6.项目给水平衡 建设项目总用水为916.7t/a，分别为生活用水660t/a（按照每人每天0.1t计，年工作330天，生活用水量为0.1t×20人×330天=660t/a）。医疗用水79.2t/a，洗浴用水175t/a，消毒液配置用水2.5t/a，均来自当地自来水管网。 （1）生活用水 本项目劳动定员20人，根据《苏州市农林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额(2021年修订)》中的相关用水定额，生活用水按照每人每天0.1t计，年工作330天，生活用水量为0.1t×20人×330天=660t/a。生活污水产生量按90%计，则本项目生活污水产生量为594m3/a(1.8m3/d)。生活污水中的主要污染物和浓度产生情况为COD400mg/L，SS200mg/L，氨氮25mg/L，总磷4mg/L，总氮40mg/L，经化粪池预处理后由市政管网接管至城东污水处理厂集中处理，尾水排入新浏河。 （2）医疗用水 医疗废水主要为动物就诊、手术及清洗医疗器具时产生的废水，医疗用水量依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中的相关数据计算，按0.02t/只计算（包含手术中与手术后医疗器具清洗水），接诊动物量12只/天，年工作330天，医疗用水量为12只/天×0.02t/只×330天=79.2t/a，废水产生量按用水量的80%计，医疗废水排放量约0.192m3/d（63.4m3/a）。水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关数据。经消毒预处理，达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准）后，和生活污水一起经市政管网接入城东污水处理厂处理。 （3）洗浴用水 项目年洗浴宠物约3500例，用水量以50L/例计；则用水量为175t/a，排水量以用水量的80%计，则产生洗浴污水为140t/a。洗浴污水水质参照城市生活污水水质，主要污染因子为COD、SS等。洗浴污水经格栅处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后与其它生活污水一起经市政管网接入城东污水处理厂处理，尾水排入新浏河。 （4）消毒液配制用水 消毒液配比：1:50，项目消毒液用量：0.05t，配制消毒液需水2.5t，配置后消毒液喷洒使用，完全挥发，无废水产生。 项目建成后全厂水平衡如下图2-1所示。 图2-1建设项目水平衡图（t/a） 7．劳动定员及工作制度 劳动定员：建设项目职工定员20人，无食堂、宿舍。 工作制度：工作时间为 09：00~21：00，年工作日为330天。 8．厂区平面布置情况 项目位于太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，租赁面积约517.26m2，共两层。具体功能区包括猫狗诊室、手术室、X光室、B超房等，具体见附图三建设项目厂区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述（图示） 图例 G——废气 N——噪声 S——固废 W——废水 图2-2扩建项目工艺流程图 工艺简介： 基础检查：医护人员对宠物进行预检。 化验诊断：为宠物安排化验，由宠物医生依据化验结果，结合问诊(宠物主人)、触诊及听诊等得出诊断结果，制定具体治疗方案(主要为配药、输液和手术)。化验使用的一次性医疗器、棉签、宠物血液、针管等属于医疗废物（S1-1），化验时仪器清洗及宠物医生洗手等产生医疗废水（W1-1），化验过程产生化验废气（G1-1）。 治疗：对需要手术的动物进行手术治疗，把宠物放在手术台上麻醉后根据病情使用手术刀等工具进行手术（包括动物颅腔、胸腔或腹腔等手术），手术过程中手术台上铺的医用纱布、垫料，手术过程中产生的血液、废弃医用棉花、宠物医生的一次性手套、输液及手术过程中的一次性注射器、缝合针等医疗废物，切除的宠物组织、病死宠物尸体等属于医疗废物（S1-2），宠物医生手术后的清洗废水属于医疗废水（W1-1）。 观察:：此过程宠物生活产生少量臭气（G1-2），宠物生活产生少量粪便、尿液。宠物诊所有不定期的病死动物尸体以及手术切除的废动物组织为医疗废物（S1-1）。 洗浴：使用自来水清洗动物躯干毛发等外表部位，清洗产生洗浴污水（W1-2）。 剪毛：为洗浴后的猫狗等动物剪去体表毛发，主要产生固体废物动物毛发（S1-2）。 离开：观察一段时间后，宠物恢复，离开医院。 另外，本项目采用数字化DR 机摄影，得到数字图像供医生观看，因此，本项目DR室不产生感光废物。 - 2.产排污环节分析 表2-5项目产排污环节汇总表 类别; 编号; 产污工序; 产物名称; 主要污染物; 防治措施. 废气; G1-1; 化验、观察; 臭气; 臭气浓度; 建设单位严加管理，及时将粪便收集并密闭暂存，做好消毒除臭，加强房间通风. 废水; W1-3; 日常生活; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 接管至太仓市城东污水处理厂集中处理，尾水排入新浏河. W1-1; 诊疗过程; 医疗废水; COD、SS、粪大肠菌群、LAS、总余氯; 预处理消毒后排入市政管网. W1-2; 动物清洗; 洗浴废水; COD、SS、氨氮、总磷、总、LAS; 接管至太仓市城东污水处理厂集中处理，尾水排入新浏河. 噪声; N1; 宠物叫声; 噪声; 噪声; 采取合理布局，以及隔声距离衰减等措施。. 固体废物; S1-1; 诊疗过程; 医疗废物; 感染性废物; 委托资质单位处理. 病理性废物. S2; 寄养、住院; 一般固废; 动物粪便; 统一收集环卫定期清运. 员工生活办公; 生活垃圾; 纸屑果皮; 统一收集环卫定期清运. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、现有项目概况 建设项目为新建项目，无原有污染情况存在。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ⑴基准污染物 根据《2022年度太仓市环境状况公报》中的结论，2022年太仓市环境空气质量有效监测天数为365天，优良天数为303天，优良率为83.0%，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为24µg/m3。 具体见表3-1。 表3-1空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 70; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.6; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 178; 160; 111.3; 不达标. 综上分析，2022年太仓市环境空气质量基本污染物中O3超标，PM2.5、NO2、PM10、CO、SO2全年达标，所在区域空气质量为不达标区。 为改善空气质量，《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）做出如下规定：以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排。到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，长三角地区PM2.5浓度总体达标。主要措施包括：坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目上马；加快退出重点行业落后产能；全面开展传统产业集群升级改造；优化含VOCs原辅材料和产品结构；推动绿色环保产业健康发展；大力发展新能源和清洁能源；严格合理控制煤炭消费总量；积极开展燃煤锅炉关停整合；实施工业炉窑清洁能源替代；持续优化调整货物运输结构；加快提升机动车清洁化水平；强化非道路移动源综合治理；全面保障成品油质量；深化扬尘污染综合治理等。 2、地表水环境质量 根据《2022年太仓市环境质量状况公报》，2022年我市共有国省考断面12个，浏河（右岸）、荡茜河桥、新泾闸、鹿鸣泾桥、滨江大道桥、浪港闸、钱泾闸7个断面平均水质达到II类水标准；浏河闸、仪桥、振东渡口、新丰桥镇、新塘河闸5个断面平均水质达到III类水标准，水质达标率100%。 项目纳污水体新浏河水环境质量现状引用苏州环优检测有限公司于2021年11月3日～11月5日的监测数据（太仓德瑞健康产业有限公司新建太仓市娄江新城医院（上海交通大学医学院附属瑞金医院太仓分院）项目）。该监测数据监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，在评价范围内，数据有效，可引用，监测结果详见表3-3。 表3-2水环境现状监测数据（单位：mg/L） 河流; 断面; 项目; pH; COD; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 新浏河; 太仓市城东污水处理厂排口上游500m; 最大值; 7.23; 14; 12; 0.422; 0.16; 1.36. 最小值; 7.08; 10; 11; 0.408; 0.12; 1.28. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 太仓市城东污水处理厂排口下游500m; 最大值; 7.14; 14; 13; 0.452; 0.16; 1.4. 最小值; 7.05; 11; 11; 0.401; 0.11; 1.32. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 太仓市城东污水处理厂排口下游1500m; 最大值; 7.08; 14; 13; 0.452; 0.11; 1.41. 最小值; 6.97; 11; 11; 0.392; 0.11; 1.35. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 新浏河执行Ⅳ类标准; 6~9; 30; 10; 1.5; 0.3; 1.5. 根据监测结果，新浏河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体功能要求，区域水环境质量较好。 3、声环境 根据《2022年度太仓市环境状况公报》，2022年太仓市共有区域环境噪声点位112个，昼间平均等效声级为54.0分贝，等级划分为二级“较好”。道路交通噪声点位共41个，昼间平均等效声级为63.4分贝，评价等级为一级“好”。功能区噪声点位共8个，1-4类功能区昼、夜间等效声级均达到相应标准。 4、生态环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目位于高新区郑和中路376号20幢商铺06室，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，不对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目厂区地面按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 建设项目位于太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-5。 表3-4大气环境保护目标表 保护项目; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 万鸿大唐时代; N; 82; 500人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 顶峰丽景嘉园; NW; 247; 507人. 建阳花园·二村; SW; 330; 210人. 太仓市明德高级中学; S; 112; 2000人. 太仓中等专业学校; SE; 282; 5327人. 太仓市实验中学; SE; 277; 1260人. 华荣园; NE; 344; 240人. 亲水半岛; E; 183; 90人. 太湖世家; N; 266; 120人. 世家英伦; NE; 190; 77人. 2.声环境 建设项目位于太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室，建设项目周边50米范围内有万鸿大唐时代一个声环境保护目标见表3-6。 表3-5大气环境保护目标表 保护项目; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 声环境; 万鸿大唐时代; N; 20; 500人; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准. 3.地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标准 | 1、大气污染物排放标准 由宠物医院提供的资料可知，该类医院的废气主要是由宠物的粪便、尿液、医疗废物暂存场所的异味。根据项目实际情况，类比其他宠物医院实际生产情况，通过加强室内通风处理，定期采用消毒液消毒等措施可有效减少异味影响，对周围大气环境影响较小，要求营运后医院边界处不得有明显异味，不会降低环境质量。 表3-6废气排放要求单位：mg/L 控制项目; 标准值; 标准来源. 臭气浓度（无量纲）; 10; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表 3 标准限值. 2、废水接管标准要求 本项目产生的医疗废水预处理后与洗浴废水、生活污水接管排入太仓市城东污水处理厂，处理达标后排入新浏河。建设单位生活污水排口及太仓市城东污水处理厂排口排放标准见表3-6。 表3-6废水排放要求单位：mg/L 排放口标准; 项目; 接管标准浓度限值（mg/L）; 标准来源. 城东污水处理厂接管标准; PH; 6-9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. COD; 250. SS; 60. 粪大肠菌群; 5000. LAS; 10. 总余氯; 2~8（接触时间≥1h）. 氨氮; 45.0; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1A级标准. 总氮; 70. 总磷; 8.0. 城东污水处理厂排放标准; COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委办发〔2018〕77号）中苏州特别排放限值标准. 氨氮; 1.5（3）*. 总氮; 10. 总磷; 0.3. SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1C级标准. pH; 6~9（无量纲）. 粪大肠菌群; 1000. LAS; 0.5. 注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 表3-7噪声排放标准值单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准. 4、固废控制标准 本项目医疗废物执行《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的有关规定；项目产生的医疗废物应分类收集、分类暂存，杜绝混合存放。医疗废物贮存应执行《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206 号）中医疗废物的暂时贮存等相关要求，以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 |

| 总量 控制 指标 | 建设项目完成后全厂污染物排放总量见表3-8。 表3-8全厂污染物排放情况单位t/a 类别; 污染物 名称; 产生量; 削减量; 排放量. 生活污水; 废水量; 594; 0; 594. pH; —; —; —. COD; 0.2376; 0; 0.20196. SS; 0.1188; 0; 0.08316. 氨氮; 0.01485; 0; 0.01485. 总磷; 0.002376; 0; 0.002376. 总氮; 0.02376; 0; 0.02376. 医疗废水; 废水量; 63.4; 0; 63.4. pH; —; —; —. COD; 0.01585; 0; 0.01585. SS; 0.003804; 0; 0.003804. 粪大肠菌群; 3.17×1010MPN/a; 3.14×1010MPN/a; 3.17×108MPN/a. LAS; 0.000634; 0; 0.000634. 总余氯; 0.000317; 0; 0.000317. 洗浴污水; 废水量; 140; 0; 140. pH; —; —; —. COD; 0.056; 0; 0.0476. SS; 0.028; 0; 0.0196. 氨氮; 0.0035; 0; 0.0035. 总磷; 0.00056; 0; 0.00056. LAS; 0.0014; 0; 0.0014. 总氮; 0.0056; 0; 0.0056. 废气; —; —; —; —. 一般固废; 生活垃圾; 6.6t/a; 0; 0.1t/a. 动物粪便; 0.1t/a; 0; 0.1t/a. 危险废物; 感染性废物; 0.1t/a; 0; 0.1t/a. 病理性废物; 0.1t/a; 0; 0.1t/a. 注：排放量为排入城东污水处理厂的接管考核量。 建设项目固废排放总量为零；废水排放总量包含在城东污水处理厂的排放总量内；废气排放总量拟在高新区范围内平衡，排放总量报苏州市太仓生态环境局审批同意后实施。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期主要为设备进场和生产线的安装调试，施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 由宠物医院提供的资料可知，该类医院的废气主要是由宠物的粪便、尿液、医疗废物暂存场所的异味。根据项目实际情况，本项目接待的宠物排便后，由人工收集清理，与生活垃圾一同交由环卫处理。类比其他宠物医院实际生产情况，通过加强室内通风处理，定期采用消毒液消毒等措施可有效减少异味影响，对周围大气环境影响较小。本项目乙醇为多频少量的使用模式，挥发产生的有机废气较少，通过加强医院内的通风，可有效减少本项目对周围大气环境的影响。要求营运后医院边界处不得有明显异味，不会降低环境质量。 表4-1废气监测要求 种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测方式. 无组织废气; 厂界; 臭气浓度; 每年监测一次; 委托监测. 2、废水 建设项目废水主要为生活污水、洗浴污水、医疗废水。 （1）废水源强分析 ①生活污水 本项目建成后，生活污水产生量为594m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TP等。本项目在城东污水处理厂收水范围内，生活污水纳入当地污水管网，进入城东污水处理厂处理。因此，项目生活污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。 ②洗浴污水 本项目建成后，淋浴污水产生量为140m3/a，主要污染物为 COD、SS、氨氮、TP等。本项目在城东污水处理厂收水范围内，洗浴污水纳入当地污水管网，进入城东污水处理厂处理。因此，项目淋浴污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。 ③医疗废水 根据《中华人民共和国水污染防治法》第三十六条规定：含病原体的污水，必须经过消毒处理，符合国家有关标准后，方可排放。同时按照国家计委、国务院环境保护委员会颁发 的《建设项目环境保护设计规定》等有关规定，要求污水处理设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。 本项目医疗废水主要为动物就诊、手术及清洗医疗器具时产生的废水，产生量63.4m3/a。经自行消毒处理达《医疗机构水污染物排放标准》表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准）后，和生活污水一起经市政污水管网接入城东污水处理厂处理达《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委办发〔2018〕77号）中苏州特别排放限值标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1C级标准后排放，尾水排入新浏河。 消毒剂采用强氯高效消毒剂，主要材料为次氯酸钙片和强氯晶片，溶解后水解为次氯酸钠，故有漂白杀菌作用。 消毒对COD、SS无去除效率，对粪大肠菌群的去除效率为99.5%，出水总余氯增加约20%。医疗废水处理前后水质情况分析见下表。 表4-2本项目医疗废水产排情况一览表 排放源; 污染物; 产生浓度; 产生量; 处理方式; 去除效率（%）; 排放浓度; 排放量. 医疗废水63.4t/a; pH; 6~9; /; 消毒处理; 0; 6~9; /. COD; 250 mg/L; 0.01585t/a; 0; 250 mg/L; 0.01585t/a. SS; 60 mg/L; 0.0038t/a; 0; 60 mg/L; 0.0038t/a. 粪大肠菌群; 5×105 MPN/L; 3.17×1010MPN/a; 99.5; 5×103MPN/L; 3.17×108MPN/a. LAS; 10 mg/L; 0.000634t/a; 0; 10 mg/L; 0.000634t/a. 总余氯; 5 mg/L; 0.000317t/a; 0; 5 mg/L; 0.000317t/a. 本项目废水产生和排放情况见表4-3。 表4-3本项目废水污染物产排情况一览表 污染源; 废水量t/a; 污染物; 产生情况; 预处理方式; 排放情况; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 废水量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 594; pH; 6~9; /; 化粪池; 594; 6~9; /; 城东污水处理厂. COD; 400; 0.2376; 340; 0.20196. SS; 200; 0.1188; 140; 0.08316. 氨氮; 25; 0.01485; 25; 0.01485. 总磷; 4; 0.002376; 4; 0.002376. 总氮; 40; 0.02376; 40; 0.02376. 医疗废水; 63.4; pH; 6~9; /; 消毒预处理; 63.4; 6~9; /. COD; 250; 0.01585; 250; 0.01585. SS; 60; 0.003804; 60; 0.003804. 粪大肠菌群; 1×106 MPN/L; 3.17×1010MPN/a; 5×103MPN/L; 3.17×108MPN/a. LAS; 10; 0.000634; 10; 0.000634. 总余氯; 5; 0.000317; 5; 0.000317. 洗浴污水; 140; pH; 6~9; /; 化粪池; 140; 6~9; /. COD; 400; 0.056; 340; 0.0476. SS; 200; 0.028; 140; 0.0196. 氨氮; 25; 0.0035; 25; 0.0035. 总磷; 4; 0.00056; 4; 0.00056. LAS; 10; 0.0014; 10; 0.0014. 总氮; 40; 0.0056; 40; 0.0056. （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 4-4废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水、洗浴污水; COD; 城东污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; TW001; 化粪池; /; DW001; 是 否; 企业总排. SS. NH3-N. LAS. TN. TP. 医疗废水; COD; 消毒设备; 强氯高效消毒剂. SS. 粪大肠菌群. LAS. 总余氯. （3）废水间接排放口基本情况见表4-5。 表4-5建设项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准; 6-9. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. （4）依托污水处理厂可行性分析 太仓市城东污水处理厂位于常胜路与外环一级公路交叉口西侧，占地40亩。该污水处理有限公司是经江苏省发展计划委员会立项批准建设的，污水处理有限公司设计规模为日处理污水4万吨，共分二期实施。其中首期工程总投资3250万元，日处理污水2万吨，总投资3250万元。工程从2003年4月20日开工建设，于2004年4月完工投入试运行。 城东污水处理厂采用循环式活性污泥法（C-TECH）工艺进行水处理，循环式活性污泥工艺是在一个或多个平行运行且反应容积可变的池子中。完成生物降解和泥水分离过程。因此在该工艺中无须设置单独的沉淀池。在这一系统中，活性污泥法按照“曝气－非曝气”阶段不断重复进行。在曝气阶段主要完成生物降解过程，在非曝气阶段虽然也有部分生物作用，但主要是完成泥水分离过程。因此，循环式活性污泥法系统无须设置二沉池，可以省去传统活性污泥法中曝气池和二沉池之间的连接管道。完成泥水分离后，利用撇水堰排出每一操作循环中的处理出水。根据活性污泥法实际增殖情况，在每一处理循环的最后阶段（撇水阶段）自动排出剩余污泥。循环式活性污泥法工艺可以深度去除有机物（BOD、COD），通过硝化/反硝化过程去除大量的氮，同时完成生物除磷过程。其出水中氮和磷的浓度是很低的（通常可去除90％的磷）。 污水处理有限公司进出水主要设计指标见下表，处理后可达《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委办发〔2018〕77号）中苏州特别排放限值标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 表4-6污水处理厂出水水质指标单位：mg/l BOD5; COD; SS; TP. 进水; 180; 400; 200; 4. 出水; ≤20; ≤50; ≤20; ≤0.5. 目前处理污水量在15000t/d左右，建设项目排放污水797.4t/a，排放量较少，仅占城东污水处理厂设计水量的0.015％，且水质简单，不会对城东污水处理厂正常运行造成影响。建设项目排放污水经城东污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 建设项目排放口设置需按照《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》（苏环控[97]122号）有关排水体制的规定设置。因此，建设项目废水对周围水环境影响较小。 （5）废水监测要求 表4-7废水监测要求 种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测方式. 废水; 污水排污口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群、总余氯、LAS; 每年监测一次; 委托监测. 3.噪声 本项目不涉及高噪声设备的使用，主要噪声来自宠物叫声及各类医疗设备。项目采用的医疗设备均为低噪设备，运转的噪声值约为60-65dB(A)，通过房间隔声，产生噪声较小；宠物叫声具有不定时性和突发性，噪声值约为65-70dB（A），通过对诊疗室、宠物病房采取隔声措施，可降低噪声影响。在做好相应措施的条件下，项目边界噪声可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-8噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准. - 固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为感染性废物、病理性废物、生活垃圾。 （1）固废产生情况 生活垃圾：项目共20名员工，年工作330天，生活垃圾按1.0kg/d·人计算，则生活垃圾产生量约为6.6t/a，由环卫部门定期清理外运 感染性废物：一次性医疗用品、消毒剂、清洁剂、消毒棉 病理性废物：动物组织、器官、肢体 根据企业提供的资料与同类行业进行类比，本项目医疗废物产生量约为0.1t/a，存放在医疗废物存储间，医疗废物应及时清理，本项目医疗废物委托有资质单位进行合理处置。 （2）固体废物处置利用情况 建设项目固体废物产生及处置方式见表4-9。 表4-9建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 感染性废 物; 诊疗、手术; 固体; 一次性医疗用 品、消毒剂、清洁剂、消毒棉; 0.1t/a; √; —; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 病理性废 物; 手术; 固体; 动物组织、器 官、肢体; 0.1t/a; √; —. 3; 生活垃圾; 职工办公、生活; 固体; 生活垃圾; 6.6t/a; √; —. 表4-10建设项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量; 处置方式. 1; 感染性废物; 危险废物; 诊疗、手术; 固体; 一次性医疗用 品、消毒剂、清洁剂、消毒棉; 国家危险废物名录; In; HW01; 841-001-01; 0.1t/a; 委托资质单位处置. 2; 病理性废 物; 危险废物; 手术; 固体; 动物组织、器 官、肢体; 国家危险废物名录; In; HW01; 841-003-01; 0.1t/a. 3; 生活垃圾; 一般固废; 职工办公、生活; 固体; 生活垃圾; 一般固体废物分类与代码; /; /; 99; 6.6t/a. 表4-11危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 感染性废物; HW01; 841-001-01; 0.1t/a; 诊疗、手术; 固体; 一次性医疗用 品、消毒剂、清洁剂、消毒棉; 一次性医疗用 品、消毒剂、清洁剂、消毒棉; 每天; In; 委托资质单位处理. 2; 病理性废 物; HW01; 841-003-01; 0.1t/a; 手术; 固体; 动物组织、器 官、肢体; 动物组织、器 官、肢体; 每天; In. （3）环境管理要求 ①生活垃圾 项目产生的生活垃圾分类收集后存放在垃圾桶中，不与一般工业固废和危险废物混放，固废相互间不影响。生活垃圾平时及时收集，合理分类，垃圾桶盖子紧闭，安排专人清理垃圾桶附近散落的垃圾，避免对周围环境产生二次污染。 ## ②危险固废 ## 根据国家颁布的《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗废物专用包 装物、容器标准和警示标识规定》，医疗废物分类收集、贮存应注意以下技术要点： ## ①医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显 的警示标识和警示说明。 ## ②医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物； 医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 ## ③医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部 医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应 当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。 ## ④医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。 ## ⑤包装容器最多只能存放2/3体积的医疗废物，其中塑料袋采用鹅颈束捆方法。在 包装容器的2/3体积处应做一个清晰的横线标识。 ## ⑥各科室、病房产生的少量药物性废物可以混入感染性废物，应单独收集。 ## ⑦病房或药房储存的批量过期的药品应单独收集，委托有资质单位进行处理。⑧大量的化学性废物应当使用抗化学腐蚀的容器盛装，容器上注明化学物质名称， 如果可能应送往专门的机构处理。不同类型的危险化学物质不能混装 ## ⑨如果医疗废物分装出现错误，不能采取将错放的医疗废物从一个容器转移到另一个容器或将一个容器放到另一个容器中去，如果不慎将普通生活垃圾与医疗废物混装，那么混在一起的废物应当按医疗废物处理。 ## ⑩医疗废物交接是指医院将集中贮存的医疗废物移交给持有许可证的废物运送者，并与运送者在规定格式的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）上签字确认的过程，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，签字人对其填写内容负责。贮存设施管理人员应该配合废物运送人员的检查，保存联单副本，时间至少为3年。根据企业资料，已在项目区域设计一处3m2的危废暂存间，并根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的包装物或者容器内。在项目建成营运后，企业应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的相关要求，办理危险固废转移联单，并做好委托处置的台帐。综上所述，本项目固废经处理后，可实现零排放，不会对周围环境产生影响。 ## 建设项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-12建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 产生量t/a; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 医疗废物存储间; 感染性废物; 0.1t/a; HW01; 841-001-01; 一楼; 3m2; 医疗废物存储间; 1t; 2天. 病理性废 物; 0.1t/a; HW01; 841-003-01; 一楼; 1t; 2天. 通过该系列措施后对危险废物进行有效贮存是可行的。 ## 表4-13危废贮存设施污染防治 类别; 具体建设要求; 本项目采取污染防治措施. 危险废物贮存场所; 1、基础必须防渗，并且满足防渗要求。; 企业医疗废物存储间地面采用地面硬化+环氧地坪，防渗等级满足防渗要求。. 2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；; 企业医疗废物存储间内部设计导流槽与收集井，并且安装通风装置，项目危废液体均用密封容器储存在医疗废物存储间内，因此企业医疗废物存储间无须设置气体净化装置。. 3、设施内要有安全照明设施、观察窗口；通讯设施；消防设施。; 医疗废物存储间内拟配备防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等。. 4、危险废物堆要防风、防雨、防晒；; 医疗废物存储间密闭，地面防渗处理，具备防风、防雨、防晒功能. 5、在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。; 建设单位拟在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。. 6、按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志。; 建设单位拟在厂区门口设置危废信息公开栏，医疗废物存储间外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。. 危废贮存过程; 1、企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。; 建设项目危废分类存放、贮存，不相容的危险废物除分类存放，还应设置隔离间隔断。. 2、危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。; 建设项目采取的危险废物贮存容器材质均与危险废物相容，完好无损，满足要求。. 3、不得将不相容的废物混合或合并存放。; 建设项目每种危险废物均独立包装，不涉及混合问题。. 危险废物暂存管理要求; 须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。; 建设项目危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。危险废物的记录和货单保留三年。. ## （4）根据《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）与《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见下表。 ## 表4-14固废堆放场的环境保护图形标志一览表 ## 一般固废暂存： ## 1、规格：30×40cm2 ## 2、材质：1.0mm铁板或铝板 ## 3、污染物种类填：包装废料； ## 4、排口编号：企业自行编号； ## 5、企业名称：企业全名；. ## 危废信息公开： ## 1.设置位置 ## 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地200cm处 ## 2.规格参数 ## （1）尺寸：底板120cm×80cm ## （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色（印刷CMYK参数附后，下同），文字颜色为白色，所有文字字体为黑体 ## （3）材料：底板采用5mm铝板 ## 3.公开内容 ## 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息. ## 危险废物暂存场所贮存标志 ## 一、内容要求： ## 1、危险废物贮存设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB15562.2中的要求。 ## 2、危险废物贮存设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型。 ## 3、危险废物贮存设施标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。 ## 4、危险废物贮存设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。 ## 二、制作要求 ## 颜色：危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255,255,0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。 ## 字体：危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 ## 尺寸：危险废物贮存设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照下表中的要求设置。 ## 设置位置; ## 观察距离L（m）; ## 标志牌整体外形最小尺寸（mm）; ## 三角形警告性标志; ## 最低文字高度（mm）. ## 三角形外边长a1（mm）; 三角形内边长a2（mm）; 边框外角圆弧半径（mm）; ## 设施类型名称; ## 其他文字. ## 露天/室外入口; ## 10; ## 900×558; ## 500; ## 375; ## 30; ## 20; ## 6. ## 室内; ## 4<L≤10; ## 600×372; ## 300; ## 225; ## 18; ## 30; ## 9. ## 室内; ## ≤4; ## 300×186; ## 140; ## 105; ## 8.4; ## 40; ## 12. ## 材质：危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 ## 印刷：图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。 ## 外观质量要求：危险废物贮存设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。样式：危险废物贮存设施标志可采用横版或竖版的形式。. ## 横版危险废物贮存设施标志样式示意图 ## 竖版危险废物贮存设施标志样式示意图. ## 危险废物暂存场所贮存设施内部分区标志： ## 一、内容要求： ## 1、危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。 ## 2、危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。 ## 3、危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息。 ## 4、危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。 ## 二、制作要求 ## 颜色：危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255,255,0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。 ## 字体：危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。尺寸：危险废物贮存分区标志的尺寸宜根据对应的观察距离按照下表中的要求设置。 ## 观察距离L（m）; ## 标志整体外形最小尺寸（mm）; ## 最低文字高度（mm）. ## 贮存分区标志; ## 其他文字. ## 0<L≤2.5; ## 300×300; ## 20; ## 6. ## 2.5<L≤4; ## 450×450; ## 30; ## 9. ## ＞4; ## 600×600; ## 40; ## 12. ## 材质：危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 ## 印刷：危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。. ## 危险废物标签： ## 一、内容要求： ## 1、危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。 ## 2、危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。 ## 3、危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 ## 二、制作要求 ## 颜色：危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。 ## 字体：危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 ## 尺寸：危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照下表中的要求设置。 ## 序号; ## 容器或包装物容积（L）; ## 标签最小尺寸（mm×mm）; ## 最低文字高度（mm）. ## 1; ## ≤50; ## 100×100; ## 3. ## 2; ## 50~≤450; ## 150×150; ## 5. ## 3; ## 450; ## 200×200; ## 6. ## 材质：危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 ## 印刷：危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。. ## 危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ## a贮存场所应符合GB18597-2023规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 ## b贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ## c贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ## d贮存区符合消防要求。 ## e贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ## f基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10—7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10—10cm/s。 ## 项目产生的固体废物均暂存于厂区内设置的固废暂存场所，并且定期清运出厂区。废弃物无颗粒物产生，故不会增加大气中的粉尘含量和大气的粉尘污染，不会导致大气的污染。固废禁止直接倾倒入水体中，故不会使项目周围水质受到污染。避免雨水的浸渍和废物本身的分解，不会对附近地区的地下水造成污染。固体废弃物厂内堆存，不会占用大量土地，各类固废场所采用水泥地面硬化，设置顶棚防风、防雨、防晒且分类存放，不会使土壤碱化、酸化、毒化，破坏土壤中微生物的生存条件，影响动植物生长发育。 ## C.危险废物运输污染防治措施分析 ## 危险废物运输中应做到以下几点： ## a危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ## b承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ## c载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ## d组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ## 通过该系列措施可保证在运输过程中危险废物对经由地的环境影响较小。 - （5）与省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）相符性分析、苏州生态环境局关于印发《加强工业固体废物全过程环境监管的实施意见》的通知（苏环办字〔2024〕71号）。 ## 表4-15与苏环办〔2024〕16号、苏环办字〔2024〕71号相符性分析 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 指导化工园区对本区域内固体废物产生种类、数量及其利用处置方式进行详细分析，明确源头减量总体目标、具体措施，以及补齐区域利用处置能力短板的建设项目，适时将相关信息纳入规划环评，力争实现区域内固体废物就近利用处置。; 已对本项目可能产生的危险废物种类、数量及其利用处置方式进行详细分析，严格落实规划环评要求，力争实现区域内固体废物就近利用处置。; 符合. 2; 建设项目环评要将产生固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性纳入评价范围，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017）和《固体废物再生利用污染防治技术导则》(HJ1091-2020）等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确鉴别要求，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。落实省厅危险废物经营单位项目环评审批要点与危险废物经营许可审查要求衔接的相关要求。; 已对本项目可能产生的危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行了分析描述; 符合. 3; 企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并依法及时变更排污许可。; 待项目建成后，企业将在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 符合. 4; 核准危险废物经营许可时，应当符合经营单位建设项目环评和排污许可要求，并重点审查经营单位分析检测能力、贮存管理和产物去向等情况。许可证上应载明核准利用处置的危险废物类别并附带相应文字说明，许可条件中应明确违反后需采取的相应惩戒措施。; 待企业项目建成后将严格按照经营单位建设项目环评和排污许可要求，并重点审查经营单位分析检测能力、贮存管理和产物去向等情况。; 符合. 5; 市生态环境局要定期发布全市固体废物产生种类、数量及利用处置能力等相关信息，对部分重点固体废物产生和利用处置能力匹配情况进行分析，推动精准补齐能力短板，稳步推进“趋零填埋”。根据省生态环境厅发布的鼓励类、限制类危险废物利用处置技术目录，科学引导社会资本理性投资，不断提高行业利用处置先进性水平。; 待企业项目建成后将严格按照对部分重点固体废物产生和利用处置能力匹配情况进行分析，推动精准补齐能力短板，稳步推进“趋零填埋”。; 符合. 6; 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目危废贮存库已采取防雨、防火、扬散、防渗漏等措施。; 符合. 7; 各地要规范辖区内小微收集体系运行，杜绝“无人收”和“无序收”现象，并综合考虑区域小微产废单位实际和现有集中收集单位运营状况，避免收集点重复投资建设。督促小微收集单位履行协助危险废物环境管理延伸服务的职责，充分发挥“网格化+铁脚板”作用，主动上门对辖区内实验室废物和小微产废单位全面系统排查，发现未报漏报企业以及非法收集处置等违法行为，及时报告属地生态环境部门。属地生态环境部门要督促企业依法申报、限期整改，并联合公安机关严厉打击非法收集处置等违法行为。对存在未按规定频次收集、选择性收集等未按要求开展试点工作的小微收集单位，依法依规予以处理，直至取消收集试点资格。; 待企业项目建成后将严格按照辖区内小微收集体系运行，杜绝“无人收”和“无序收”现象。; 符合. 8; 全面落实危险废物转移电子联单制度，实行全域扫描“二维码”转移。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物电子转运联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 待企业项目建成后将严格落实危废废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息。; 符合. 9; 危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开工况运行、污染物排放等信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开危险废物经营许可证和许可条件等信息。; 待企业项目建成后将严格落实信息公开制度，按照危险废物识别标识规范化设置要求”的规定将危险废物信息公开栏设置在单位厂区门口200cm处；拟建危废贮存库外的显著位置设置平面固定式准设施警示标识牌; 符合. 10; 建立多部门联合评估机制，各地每年评估重点产废单位不少于60家，其他产废单位不少于20家，经营单位做到全覆盖。现场评估原则上应采取“四不两直”方式，重点评估许可证审查要点执行情况、新制度和标准落实情况、企业相关负责人危废管理知识掌握情况等。严格评估问题整改，形成发现问题、跟踪整改、闭环销号的工作机制，对企业标签标志、台账管理不规范等问题，督促企业立行立改；对违反许可条件的经营单位，要实施限制接收危险废物措施；对屡查屡犯或发现超范围接收、未如实申报、账实不符、去向不明等违法违规问题及时依法查处。; 待企业项目建成后严格按照现场规范评估要求; 符合. 11; 各地要依托江苏省固体废物管理信息系统逐步建设的物料衡算等相关功能，排查衡算结果与实际产废情况相差明显的原因，指导督促企业如实申报，对故意隐瞒废物种类、数量的，依法查处。化工园区要持续督促园区企业将固体废物相关信息接入园区平台管理。充分运用卫星遥感、无人机等智能化手段，提升主动发现非法倾倒固体废物能力。; 待企业项目建成后将严格按照江苏省固体废物管理信息系统建设物料衡算，如实申报废物种类、数量。; 符合. 12; 根据实际需求统筹推进危险废物利用处置能力建设。依托江苏省固废管理信息系统就近利用处置提醒功能，引导企业合理选择利用处置去向，促进危险废物市内消纳率逐步提升，防范长距离运输带来的环境风险。; 企业项目建成后将严格按照江苏省固废管理信息系统对危险废物进行就近利用处置，合理选择利用处置去向。; 符合. 13; 危险废物利用产物按照五类属性进行分类管理，其中按产品管理的需要对其特征污染物开展检测分析，严防污染物向下游转移。全国性行业协会或江苏省地方行业协会制定的团体标准若包括危险废物来源、利用工艺、利用产物功能性指标、有效成分含量、特征污染物含量和利用产物用途的，可作为用于工业生产替代原料的综合利用产物环境风险评价的依据，其环境风险评价要重点阐述标准落实情况。严格执行风险评价要求的利用产物可按照产品管理。; 企业项目建成后危险废物利用产物严格按照五类属性进行分类管理，其中按产品管理的需要对其特征污染物开展检测分析，严防污染物向下游转移。; 符合. 14; 各地要认真组织好辖区内危险废物经营单位监督性监测工作，逐步将入厂危废和产物中特征污染物纳入监测范围，并根据排污许可证（或许可条件）、产品标准确定入厂危废和产物监测指标。危险废物经营单位要严格执行国家、行业、地方污染控制标准，严格执行危险废物入厂接收标准限值。利用产物中特征污染物含量超出标准限值的，按照危险废物进行管理，严禁作为产品出售。因超标导致污染环境、破坏生态的，依法予以立案查处。; 企业项目建成后严格按照产品标准确定危废和产物检测指标; 符合. 15; 企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在江苏省固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再制作纸质台账。各地要指导督促辖区产生一般工业固体废物的企业落实台账记录和厂区暂存污染防治等管理要求，持续提升一般工业固体废物管理水平，并对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立健全收运处体系。; 待企业项目建成后将严格按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废等台账。; 符合. 16; 定期对群众投诉举报、涉废专项行动、危险废物规范化评估等发现的涉废问题线索开展执法检查。根据有关部署，将打击危险废物非法处置列入年度执法计划，适时在全市范围内组织开展铝灰、酸洗污泥、废矿物油、废包装桶等危险废物专项执法检查，保持打击危险废物非法处置等环境违法犯罪行为高压态势，坚决守牢我市生态环境安全底线。; 企业项目建成后严格按照危险废物处置标准处置; 符合. 17; 严厉打击非法倾倒填埋。各地要建立健全固废非法倾倒填埋案件应急响应机制，增强执法、固管、监测、应急等条线工作合力。及时制止非法倾倒填埋行为，同步开展立案查处、固废溯源、环境监测、环境应急等各项举措。在不影响案件查处的前提下，积极推动涉案固废妥善处置，及时消除环境污染风险隐患。; 企业项目建成后严格对固废妥善处置，消除对环境污染的风险。; 符合. 18; 强化监管联动机制。固管、环评、执法、监测等部门要加强信息互通，形成联合审查、联合监管、联合监测的工作机制，切实增强监管合力。固管部门要加强固体废物综合监管衔接，推动完善全过程监管体系；开展日常管理、现场抽查和业务培训，提升部门监管能力和涉废单位管理水平，指导推动企业做好涉固体废物环境问题整改；加强第三方鉴别机构管理，规范鉴别行为。环评部门要规范新、改、扩建项目环评审批和企业排污许可证发放；有计划推进对涉及按产品管理的副产盐、副产酸环境影响评价文件依法开展复核，依法落实工业固体废物排污许可制度；对产物属性判定有疑义的，及时与固管部门会商。执法部门要将环评、排污许可中涉及固体废物管理执行情况纳入现场执法重点内容；从严打击非法转移、倾倒、填埋、利用处置固体废物等环境违法犯罪行为。定期向固管等部门通报违法违规突出问题。监测部门要加强对市县监测机构和第三方监测机构管理，对违反监测要求的要督促整改并依法处理。组织对危险废物经营单位入厂危废和产物中特征污染物开展监测并纳入年度监督性监测计划。; 企业项目建成后严格对固体废物加强管制。; 符合. 19; 推动清洁生产审核。推动危险废物经营单位积极开展清洁生产审核，持续提升利用处置工艺技术水平，减少环境污染。鼓励辖区内危险废物经营单位按照省绿色发展领军企业评选要求积极创建，力争培育一批绿色领军企业，获得省厅在行政审批、财政税收、绿色金融、跨区域转移等方面给予的政策激励。; 企业项目建成后严格按照清洁生产要求，提升利用处置工艺技术水平，减少环境污染。; 符合. ## （6）固体废物贮存、运输过程中散落、泄漏的环境影响 ## 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存。包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。 ## 同时本项目固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应加强管理。 ## 收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况，贮存场所拟在出入口设置在线视频监控。 ## 本项目危险废物均密封储存于医疗废物专用袋中，贮存过程中不会挥发出废气，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感目标造成影响。 ## ⑤综合利用、处理、处置的环境影响分析 ## 本项目固废采取了合理的综合利用和处置措施，危险废物、生活垃圾均不外排，因此对周围环境基本无影响。 （四）固体废物环境管理要求 本环评要求企业落实以下几点要求： a、对危险固废仓库区域设立监控设施，医疗废物存储间周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、照明设施等； b、对固废仓库进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施； c、加强固废管理，固废仓库中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入医疗废物存储间存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理； d、严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。 综上，本项目产生的危险固废均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染。 5、地下水、土壤 （1）地下水、土壤污染途径 企业生产过程中对地下水及土壤环境可能造成影响的污染源主要考虑液态物料、危险废物发生原料、危废桶破裂后通过地面漫流的方式渗入周边土壤及地下水环境，进而造成土壤和地下水的污染。 （2）地下水、土壤污染防控措施 为更好地保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 ①源头控制：在物料输送、贮存及生产过程杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，降低物质泄漏污染土壤和地下水环境的隐患。 ②末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控。 表4-16本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 医疗废物存储间; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10—10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 仓库. 3; 一般污染防治区; 一般固废暂存场所及一般生产区; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10—7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 4; 简单防渗区; 办公室; 一般地面硬化. 6、生态 本项目不涉及。 7、环境风险 （1）风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点》（苏环办〔2022〕338号），环境风险单元主要为医疗废物存储间、原料仓库、固废仓库，环境风险物质为医用酒精、消毒液、感染性废物、病理性废物。 建设项目设计危险物质及数量见表4-17。 表4-17建设项目涉及物质及数量 序号; 名称; 年用量/年产生量（t）; 储存方式; 最大储存量（t）; 存储位置. 1; 医用酒精; 0.124; 瓶装; 0.01; 药柜. 2; 消毒液; 0.05; 瓶装; 0.004. 3; 感染性废物; 0.1; 袋装; 0.0006; 医疗废物存储间. 4; 病理性废物; 0.1; 袋装; 0.0006. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录B表B.1、B.2内容和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10； 10≤Q＜100；Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，医疗废物无毒性毒理数据，临界量按照从严原则参考第八部分其他类物质及污染物中健康危险急性毒性物质（类别1）临界量为5t。本项目各物质的临界量计算如下表4-18。 表4-18涉及的主要物质的最大储存量和辨识情况 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 医用酒精; 64-17-5; 0.01; 500; 0.00002. 2; 消毒液（次氯酸钠）; 7681-52-9; 0.004; 5; 0.0008. 感染性废物; /; 0.1; 5; 0.02. 病理性废物; /; 0.1; 5; 0.02. 项目Q值∑; 0.04082. 本项目危险物质临界量的比值Q＜1。该项目环境风险潜势为Ⅰ （3）环境风险识别 本项目主要环境风险识别见下表： 表4-19本项目涉及的主要危险物质环境风险识别 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危废暂存区; 医用酒精、消毒液; 酒精、次氯酸钠; 危险物质泄漏、火灾; 物质发生火灾产生Hcl、SO2、CO等有毒有害气体，污染大气；医疗废物存储间地面防渗层损坏，物质进入地下水和土壤；物质泄漏或火灾后，可能随冲洗水或消防尾水进入附近地表水体; 大气环境保护目标 地表水环境保护目标地下水环境保护目标. 2; 诊室. （4）环境风险分析 危险物质发生火灾，产生Hcl、SO2、CO等有毒有害气体，造成大气环境事故，从而造成对厂外环境敏感点和人群的影响； 医疗废物存储间防渗层损坏，危险物质渗透进入土壤，穿透包气带层，影响土壤及地下水水质； 危险物质泄漏或火灾后，泄漏出的有机物可能会随着冲洗水或消防尾水进入附近地表水体，对地表水体产生影响。 - 环境风险防范应急措施 - 1）泄漏风险防范措施 泄漏是本项目环境风险的主要事故源，预防物料泄漏并发生次生灾害的主要措施为： ①本项目生产过程危险废物的产生量都比较少，泄露时尽可能采用不产生冲击、静电火花的工具进行泄漏物的回收，将泄漏物收集在密闭容器内，用砂土、活性炭或其它惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗。 ②本项目次氯酸钠消毒液用量较少，最大存储量为3.5L，密封储存，取用后及时关盖，另外，通过加强监管，专人管理药房药物，可以有效降低或避免风险事故的发生，环境风险处于可接受范围。 ③污水处理器应安排专人负责维护管理，定期对其管线和设备进行检查，发现破损或老化现象及时更换；加强消毒系统自动操作系统巡检和管理，需及时排除故障，避免宠物服务废水直接排放；若发生故障时应切断出水口出水，待医疗污水处理设备运行正常后重新启动处理，并达到出水标准后方可出水，接管至市政污水管网，可有效杜绝污水直接排放，不会对水体产生影响。 - 2）火灾风险防范措施 ①项目区域内均严禁吸烟和带入火种，医疗废物存储间设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”警示牌。 ②房屋内设置消防器材，并定期检查，确保其在有效期限内。 - 动物疾病带来的风险防范措施 - 本项目在诊疗过程发现有（传染）疫情的宠物，立即报告当地兽医主管部门、动物卫生监督机构或动物疾病预防控制机构，并将宠物放置在隔离室内，不得擅自进行治疗，防止动物疫情扩散。通过加强日常监督检查、管理，严格规范医护人员的操作流程等，可以有效降低或避免风险事故的发生。 （6）风险结论 本项目存在风险主要为泄漏和火灾。本项目的危险、有害因素是客观存在的，但其风险处于可接受水平。 表4-20建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 苏州暖馨动物医院有限公司新建动物医院项目. 建设地点; 江苏省苏州市太仓市高新区郑和中路376号20幢商铺06室. 地理坐标; 经度; 121度7分10.8048秒; 纬度; 31度27分41.8428秒. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：医用酒精、消毒液（次氯酸钠）； 危险单元：诊疗区、医疗废物存储间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1、危险物质发生火灾产生HCl、SO2、CO等有毒有害气体，造成大气污染； 2、医疗废物存储间地面防渗层损坏，有害物渗透进入土壤及地下水； 3、危险物质泄漏或火灾后，可能会随着冲洗水或消防尾水进入附近地表水体. 风险防范措施; 原料仓库危险物质存放区域、医疗废物存储间和生产车间中危险物质使用区域采用以下风险防范措施： 1、做好地面防渗 2、设置地沟或配套其他应急措施，有效收集泄漏的危险化学品. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为Ⅰ，只需要进行简单分析。企业应加强车间安全生产管理，废气处理装置发生故障、废水处理设施发生故障、车间发生火灾事故以及主要环境风险物质泄漏后通过采取相应措施，不会对周边大气环境、地表水环境、土壤环境及地下水环境产生影响。因此，采取相应的风险防范措施后，本项目环境风险水平可接受。. 8、电磁辐射 本项目不涉及。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 臭气浓度 | 建设单位严加管理，及时将粪便收集并密闭暂存，做好消毒除臭，加强房间通风 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 标准限值 |
| 地表水环境 | 医疗废水 | pH | 预处理消毒后排入市政管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”相关标准限值 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |
|  |  | LAS |  |  |
|  |  | 总余氯 |  |  |
|  | 生活污水 | pH | 接管至太仓市城东污水处理厂集中处理，尾水排入新浏河 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  | 洗浴污水 | pH |  |  |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | LAS |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 医疗设备/宠物叫声 | Leq(A) | 采取合理布局，以及隔声距离衰减等措施。 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的感染性废物、病理性废物为危险废物，集中收集委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物暂存间设置明显的标志，并由专人管理，配备消防器材、防护面罩、胶皮手套、沙袋、收集桶等应急物资或设备；发生泄漏时应用吸收棉或其他材料吸附或吸收，然后置于桶内收集。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、定期检查环保设施或排污口的运行状况及对设备的维修与管理， 2、按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，并制定其年度管理计划。 |  |  |  |

# 六、结论

1、结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合当地规划要求，选址比较合理；在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放；对周围环境的影响可控制在允许范围内，不会改变项目周围地区的大气、水和声环境质量的现有功能要求。因此，从环境保护的角度来看，本项目的建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 臭气浓度 |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 医疗废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 63.4 | +63.4 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.01585 | 0 | 0.01585 | +0.01585 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.003804 | 0 | 0.003804 | +0.003804 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 0 | 0 | 0 | 3.17×108个/a | 0 | 3.17×108个/a | +3.17×108个/a |
|  |  | LAS | 0 | 0 | 0 | 0.000634 | 0 | 0.000634 | +0.000634 |
|  |  | 总余氯 | 0 | 0 | 0 | 0.000317 | 0 | 0.000317 | +0.000317 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 | +594 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.20196 | 0 | 0.20196 | +0.20196 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.08316 | 0 | 0.08316 | +0.08316 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.01485 | 0 | 0.01485 | +0.01485 |
|  |  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.002376 | 0 | 0.002376 | +0.002376 |
|  |  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.02376 | 0 | 0.02376 | +0.02376 |
|  | 洗浴污水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | +140 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0.0476 | +0.0476 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0196 | 0 | 0.0196 | +0.0196 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | +0.0035 |
|  |  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0 | 0.00056 | +0.00056 |
|  |  | LAS | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | +0.0014 |
|  |  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.0056 | +0.0056 |
| 危险废物 | 感染性废物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 病理性废物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6t/a | 0 | 6.6t/a | +6.6t/a |
|  | 动物粪便 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图一：建设项目地理位置图 附图二：建设项目周边环境概况图 附图三：建设项目平面布置图 附图四：建设项目车间及周边环境图 附图五：建设项目生态红线图 附图六：建设项目现场勘探图 附图七：建设项目所在地规划图 附件一：营业执照 附件二：厂房租赁合同 附件三：红线图 附件四：发改委备案通知书 附件五：建设单位承诺书 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。